# МЕТОД РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ СИМУЛЯТОРА paraphin: ПОРЯДОК ВЫЧИСЛЕНИЙ, ЧИСЛЕННЫЕ СХЕМЫ И АЛГОРИТМЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

Парный документ к docs/физическая_модель.md: там описано, что считает симулятор (уравнения, замыкания, допущения), здесь — как это решается: в каком порядке, какой дискретизацией, каким итерационным методом, с какими критериями остановки и гарантиями. Решатель СЛАУ давления подробно — в docs/решатель_давления.md, здесь дана его выжимка. Формулы кинетики — docs/кинетика_осаждения.md, состав и равновесие — docs/модель_АСПО.md, значения параметров — docs/параметры_модели.md. Сборка в Word: python docs/build_docx.py метод_решения.

# 0. СТРУКТУРА МЕТОДА

Схема — IMPES (Implicit Pressure, Explicit Saturation) на регулярной прямоугольной сетке, метод конечных объемов (МКО). Давление находится неявно: одна симметричная положительно определенная СЛАУ на шаг. Насыщенность, состав нефти, температура и поровая структура — явно по ячейкам, с разностью против потока. Шаг по времени адаптивный (число Куранта). Нелинейных внешних итераций нет, подшагов нет: один шаг — одно решение СЛАУ и один проход по ячейкам.

Две части расчета разнесены по времени:

- при импорте пакета — тяжелая термодинамика: характеризация состава, калибровки, таблицы равновесия на уравнении состояния Пенга–Робинсона (PR) по сетке температура × давление (разд. 11); результат кешируется на диск;

- на каждом шаге — только дешевые ядра numba: замкнутые формулы, жадный перебор, билинейная интерполяция таблицы (разд. 10, 11.9).

Уравнение состояния, flash и тест устойчивости в шаге по времени не вызываются.

Схемы дискретизации (пространство, время, расщепление), методы решения подзадач и псевдокод шага собраны в разд. 19.

Таблица 0.1. Этапы метода, алгоритмы и переключатели.

| Этап | Метод | Переключатель (constants.py) | Раздел | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сетка, раскладка данных, ГУ | МКО, рамка фиктивных ячеек | всегда | 2 | utils/math_utils/FVM_utils.py, utils/boundary_conditions.py, layout.py |
| начальное состояние | равновесие при init_T, интегралы пучка | всегда | 3 | Solver.initialize, _init_composition |
| порядок шага | IMPES, три прохода по ячейкам | всегда | 4 | Solver.upd_time_step, _equations_loop |
| давление | МКО, PCG + многосеточный V-цикл, проекция | всегда | 5 | equations/Pressure.py, utils/math_utils/mg_solver.py, guess.py |
| скважины | Писман, неявно в матрице | add_well | 6 | utils/well.py |
| перетоки, насыщенность | разность против потока, явно | всегда | 7 | equations/Flows_in_cells.py, Saturation.py |
| температура | явный баланс энергии, потери тепла | heat_losses, joule_thomson, T_inj_amplitude | 8.1–8.4 | equations/Temperature.py |
| тепловое неравновесие | точный шаг обмена | thermal_nonequilibrium | 8.5 | equations/Thermal_ltne.py |
| перенос компонентов | явная схема, деление на mSo нового слоя | всегда | 9 | equations/Components.py |
| равновесие парафина (SLE) | замкнутая форма / жадный active-set / flash в ячейке | wax_characterization, wax_solid_solution | 10 | equations/Thermo_wax.py |
| давление и газ в SLE | поправка Пойнтинга, таблица газа | wax_pressure | 10.4 | Thermo_wax.n_gas, x_saturation |
| кинетика кристаллизации | точная экспонента | wax_kinetics | 10.5 | Components.py |
| уравнение состояния PR | кубика, Michelsen, Рачфорд–Райс, multi-solid | wax_eos, eos_melting | 11 | thermo/eos.py, solids.py, tables.py |
| асфальтены | Хиршберг / Nghiem, релаксация | asphaltenes, asph_nghiem, asph_curve | 12.1–12.3 | equations/Asphaltene.py, thermo/tables.py |
| агрегация, адсорбция, смачиваемость | Смолуховский, неявный Ленгмюр, смесь ОФП | asph_aggregation, adsorption, wettability | 12.4–12.6 | Kinetics_math.py, phase_f.py |
| кольматация пучка | неявный перенос по радиусам, прогонка | всегда (при wps>wmin) | 13.1–13.3 | Velocity_h.py, Qp_m_k_fi.py, Pore_bundle.py |
| кинетическое ядро осаждения | то же + механизмы | флаги кинетики (разд. 13.4) | 13.4–13.8 | equations/Deposition.py |
| сеть пор | эффективная среда, бисекция | pore_network | 13.7 | Kinetics_math.ema_conductance |
| глубинная фильтрация | кинетика фильтрации, k(σ) | deposition_model, perm_model | 13.9 | Deposition.calc_filtration |
| гель, вязкость | квадратура Букингема–Райнера, релаксация | gelation, pressure_viscosity, wax_viscosity | 14 | equations/Gel.py, fluids_correlations.py |
| шаг по времени | три условия Куранта, таблица dF/dS | CFL_target, dt_* | 15 | Solver._calc_dt, _calc_dfw_table |
| обмен слоев, вывод | смена ссылок, один файл слоев | всегда | 16 | Solver._swap_refs, utils/save_data_fields.py |

Обозначения. Слой n — текущий (известный), n+1 — новый. V=hxhyh — объем ячейки; Δt — шаг; Ff — поток через грань f (положителен при притоке в ячейку); Af, hf — площадь грани и расстояние между центрами; λα=kfα(S)/μα — подвижность фазы; остальные обозначения — как в физическая_модель.md. Индекс up — значение в ячейке выше по потоку.

# 1. ДОПУЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОЙ СХЕМЫ

- Коэффициенты давления явные. Подвижности λα и вязкости берутся со слоя n (вязкости посчитаны в конце прошлого шага по температуре нового слоя). Неявно решается только зависимость давления от давления.

- Схема против потока первого порядка для насыщенности, состава и температуры: фронты размазываются на порядок ячейки (численная диффузия), монотонность сохраняется.

- Условие устойчивости — Курант, и только оно. Осаждение шаг не ограничивает: его сток зажат подводом взвеси внутри ядра (разд. 13).

- Насыщенность не зажимается в [Smin,Smax]: функции ОФП fw, fo вне диапазона выходят на 0 и 1, поток монотонен, схема с шагом по Куранту из диапазона не выходит.

- Один слой на поле. Каждое поле хранится как X (слой n) и new_X (слой n+1); уравнение обязано записать new_X в каждой ячейке каждого шага. Слой n−1 хранится только у температуры (метод Винсома–Вестервельда).

- Последний шаг не подрезается до Time_end. Останов также по обводненности добывающей скважины η≥ max_eta.

- Прогревочный шаг. Solver.start один раз вызывает upd_time_step(0.0): это компиляция numba, но шаг считается реально (время расчета при этом не растет, потери тепла при t≤0 равны нулю).

- Флаги — константы модуля. Numba вшивает значения constants.py и выбрасывает выключенные ветки при компиляции. Расчет с другой комбинацией флагов — только в копии пакета (tests/_patched_copy.make_copy).

# 2. СЕТКА, РАСКЛАДКА ДАННЫХ, ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

## 2.1. Геометрия ячейки

Сетка Nx×Ny с шагами hx, hy, толщина пласта h (constants.py). Четыре грани ячейки обходятся по таблицам FVM_utils.py: сдвиги индексов DI = [1, -1, 0, 0], DJ = [0, 0, 1, -1], расстояния между центрами HIJ = [hx, hx, hy, hy], площади AREA = [hy·h, hy·h, hx·h, hx·h]. Эта единственная копия геометрии используется и для матрицы давления, и для перетоков.

## 2.2. Раскладка вектора давления

Ячейка (i,j) в векторе давления — позиция P0 + i + j*PX (layout.py), где PX=Nx+2, P0=PX+1. Вокруг сетки лежит рамка фиктивных ячеек с нулями — как уровни многосеточного решателя; благодаря ей внутренние циклы PCG и сглаживания не проверяют границы. После решения давление раскладывается в двумерное поле циклом p[i, j] = p_vec[P0 + i + j*PX] (быстрый индекс — i). Перепутать оси здесь легко, но на симметричной постановке это не видно; инвариант закреплен в tests/test_pressure_orientation.py.

## 2.3. Граничные условия

Массив boundary_conditions[граница, поле] со структурным dtype BC (type, value); границы — Left/Right (индекс j за сеткой), Top/Bottom (индекс i за сеткой), поля — давление, насыщенность, температура, парафин. apply_bc возвращает значение поля в фиктивной ячейке за границей:

- Дирихле — заданное значение Fb на грани;

- Нейман с градиентом g — Fc+g hf/2 (при g=0, а это умолчание, — непроницаемая теплоизолированная граница).

Для грани на границе подвижность считается по свойствам самой ячейки (k, μ ячейки), но с полем из ГУ (Sgh из ГУ). Проводимость грани — гармоническое среднее подвижностей ячейки и фиктивной ячейки, расстояние hf/2:

Tb=2λcλghλc+λgh Afhf/2.  (2.1)

Для Дирихле по давлению Tb уходит на диагональ, Tb pb — в правую часть; для Неймана поток gAfλface не зависит от давления и входит только в правую часть. Состав втекающей нефти: при Дирихле по DataField.Paraffin суммарная доля парафина задана ГУ (группы масштабируются по начальным пропорциям, Solver.bc_Wc; при wax_kinetics взвесь берется равновесной при T границы), равновесие границы — single_split или sle_hl_boundary; без ГУ состав втекающей нефти равен составу самой ячейки.

# 3. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

Solver.initialize (вызывается из start) делает по порядку:

- Проверки скважин. Добывающая скважина ровно одна (ее индекс — _producer); хотя бы одна скважина на заданном забойном давлении — иначе задача чисто нейманова и матрица вырождена.

- Интегралы пучка ∫r2φ0 dr, ∫r4φ0 dr (_calc_integrals). Функция φ0 кусочно-линейна: на отрезке [ri−1,ri] имеем φ=a+br, интеграл берется точно: ∫r2φ=aΔr3/3+bΔr4/4 (для r4 — 5 и 6). Они нормируют пористость и проницаемость пучка.

- Начальный состав _init_composition: sle_split при init_T, init_p дает растворенные/взвешенные доли групп и носитель теплоты Hl. С асфальтенами начальные флокулы =max(atot−wmax,0) — мгновенное равновесие. Если оно ненулевое, печатается предупреждение (нефть изначально не в равновесии). При wax_kinetics взвесь берется равновесной, при asph_aggregation — число первичных частиц.

- Начальное удержание _init_retention — только при adsorption и ads_init_equilibrium: равновесие Ленгмюра G=GmaxKc/(1+Kc) при init_T по пластовой нефти, σ0=(Ga+Gr)/ρad; повреждение проницаемости считается от него (kx['sig0']). Ошибка, если доля повреждения достигает 1.

- preprocess_wells кладет на скважину индекс правой части idx_rhs = P0 + i + j*PX.

- Таблица dF/dS для шага по времени (разд. 15.2).

# 4. ПОРЯДОК ОДНОГО ШАГА

Solver.upd_time_step(t) (solver.py) собирает шаг прямо в методе, а не в общей njit-обертке: так стадии меряет bench.py и подменяют опыты. Порядок:

- Подвижности слоя n (calc_mobility; с wettability — calc_mobility_w): λo, λw и эффективная теплопроводность λh. Все, что у ячейки одно на четыре грани, считается здесь один раз.

- Давление calc_pressure: сборка матрицы в три диагонали, учет скважин, проекция начального приближения, PCG с многосеточным предобуславливателем, раскладка в поле p (разд. 5).

- Дебиты скважин _update_wells_data: по новому давлению и теми же коэффициентами продуктивности J, что стояли в матрице; обводненность, накопленные дебиты, КИН (разд. 6).

- Источники скважин _wells_loop: буферы src_S, src_T, src_Qo в тех же единицах, что перетоки через грани (м³/с, Вт); их ячейки перезаписываются каждый шаг.

- Уравнения по ячейкам _equations_loop — три прохода (разд. 4.1).

- Шаг для следующей итерации _calc_dt (разд. 15).

- Проверка конечности давления (isfinite(p.sum()), иначе FloatingPointError).

- Обмен слоев _swap_time_steps, затем _swap_refs (разд. 16).

- Сохранение, если t≥iimg Δtsol, либо последний шаг, либо останов по обводненности.

Порядок значим: перенос компонентов делит на mSo нового слоя и использует стоки нового слоя; температуре нужны S, m, wp нового слоя. Поэтому внутри ячейки жестко: насыщенность → кольматация (если она в проходе 1/2) → компоненты → температура.

## 4.1. Три прохода _equations_loop

Все проходы — prange по строкам или по списку ячеек; ячейки независимы. Все перетоки берутся с текущего слоя и нового давления.

Проход 1 — перетоки и (при кинетике) осаждение. В каждой ячейке: скорость в капилляре и |∇p| (calc_Um_r2, центральные разности внутри, односторонние на границах), потоки через четыре грани и оттоки (flows_in_cells, разд. 7). При deposition_kinetics и разрешенной кольматации здесь же вызывается кинетическое ядро (calc_deposition или calc_filtration), ему передается запас для ограничителя: outo=qo,out+max(−srcQo,0) (отток нефти через грани и добывающую скважину). Без кинетики, но с асфальтенами, считается скорость сужения флокулами calc_velocity_asph (запишется в new_kx.ua и будет прочитана на следующем шаге).

Проход 2 — кольматация пучка (только без кинетики). Список активных ячеек: $w_{ps} > $ min_Wps_bound либо сужение флокулами (ua<0). Все они, как правило, у нагнетательной скважины, поэтому цикл по строкам дал бы один-два потока; ячейки списка раздаются кускам по кругу, скретч куска — rows[c]. В ячейке: calc_velocities_h → calc_qp_m_k_fi (разд. 13.1–13.3).

Проход 3 — гидродинамика, перенос, температура. В ячейке по порядку:

- неактивные ячейки: new_qp1=new_qp2=0, new_m=m, new_k=k (ядро не вызывалось);

- добавление скважин: cells_S_eq += src_S, cells_T_eq += src_T;

- насыщенность (разд. 7.2);

- перенос компонентов components_equation (разд. 9) вместе с равновесием и асфальтенами (разд. 10–12);

- температура: temperature_equation или LTNE (разд. 8);

- вязкость воды μw(new_T) и, если нет геля и Баруса, вязкость нефти μo(new_T,new_wps) (с гелем или Барусом — в _swap_time_steps);

- три условия Куранта (разд. 15).

## 4.2. Параллелизм и ловушки

parallel=True стоит там, где ячейки независимы: _equations_loop, _swap_time_steps, сборка матрицы, calc_mobility, ядра уровней многосеточного решателя (мелкие уровни — последовательно), проекция. Три ловушки, влияющие на корректность (подробно — CLAUDE.md):

- кортеж с переприсвоением индекса внутри prange приводит индекс к float64 — поэтому свойства соседа читаются внутри каждой ветки;

- скретч прогонки по радиусам — запись rows[i] массива Solver.rows со структурным dtype layout.ROWS; общий буфер дал бы гонку и недетерминированный счет (проверка — два прогона побитово совпадают);

- ключ дискового кеша numba не содержит флагов компиляции — последовательная и параллельная версии одной функции живут под разными именами (mg_solver._serial).

# 5. ДАВЛЕНИЕ

## 5.1. Дискретизация

Сумма балансов воды и нефтяной фазы целиком (несжимаемые фазы) не содержит производных по времени. В ячейке c:

f​Tf (pf−pc)+qc=0,  Tf=2λcλfλc+λf Afhf,  λ=λo+λw,  (5.1)

гармоническое среднее mid(x,y)=2xy/(x+y) (0 при нулевой сумме). Матрица M=−A хранится тремя диагоналями (шаблон пятиточечный):

- diag[c] — сумма проводимостей четырех граней (плюс Jt у скважины на забойном давлении, плюс Tb у границы Дирихле);

- ex[c] =−T к соседу i+1, ey[c] =−T к соседу j+1; связи влево и вниз читаются как ex[f-1], ey[f-PX]. Каждая ячейка пишет только свои три значения, поэтому сборка параллельна без согласования порядка записи; ex = 0 на i=Nx−1, ey = 0 на j=Ny−1.

Знаки: Mp=q при q>0 — закачка, q<0 — отбор. M симметрична, диагонально доминантна, неприводима; скважины на забойном давлении и Дирихле дают строгое доминирование, значит M положительно определена и метод сопряженных градиентов применим. В правую часть входят только дебиты и вклад Дирихле: прежний источник с производной пористости убран, потому что он возникал из сложения баланса воды с балансом отдельного компонента и давал невязку дебитов (tests/test_mass_balance.py).

## 5.2. Решатель: PCG с многосеточным предобуславливателем

(Полное описание — docs/решатель_давления.md.)

Уровни. Грубые уровни — агрегация 2×2 по Галеркину с кусочно-постоянным продолжением P: Ac=PTAP. Каждый уровень снова пятиточечный и хранится тремя диагоналями в плоских массивах (Solver.mg_buf). Диагональ блока — сумма диагоналей четырех ячеек плюс удвоенные внутренние связи; связь соседних блоков — сумма связей через общую грань. Огрубление идет, пока nxny>64 и обе стороны >2 (для 100×100 — пять уровней, до 7×7). Одномерный керн (Nx=1 или 2) огрублять нечего: уровень один, решает его ленточный Холецкий.

V-цикл (mg_vcycle) — симметричный, чтобы годиться предобуславливателем для CG:

- спуск: красно-черный Гаусс–Зейдель (красные ячейки — четное i+j); красный полушаг при нулевом начальном x — просто x=b/D;

- невязка считается только в красных ячейках блока ((0,0) и (1,1) блока 2×2), так как невязка черных нулевая, и сразу сворачивается в правую часть грубого уровня;

- на самом грубом уровне (≤ 64 ячеек) — ленточный Холецкий (полуширина ленты — nx уровня); неположительный ведущий элемент — ошибка «матрица давления вырождена»;

- подъем: черный полушаг с поправкой «на лету» (xr+s xc), затем красный; порядок полушагов зеркален порядку спуска;

- множитель грубой поправки s = p_mg_scale (1.7): агрегация без сглаживания продолжения недооценивает поправку.

Пересборка грубых уровней по правилу цены: операторы пересобираются за O(N), а матрица меняется за шаг на ~0.2 %. Состояние — Solver.p_state: возраст age, суммарные итерации cost; пересборка на следующем шаге, если текущее число итераций it удовлетворяет $itage > $ p_mg_setup_ratio +∑it (цена пересборки ~0.3 итерации). Мелкий уровень всегда свежий — это сама матрица. Если PCG на устаревших уровнях не сошелся — немедленная пересборка и повтор; если снова не сошелся — ValueError.

PCG (pcg_mg): r=b−Mx; остановка при ∥r∥≤ p_pcg_rtol·∥b∥ (1e-10). Итерация — три слитых параллельных прохода: _direction (p=z+βp, q=Mz+βq, p·q — используется M(z+βp)=Mz+βq, отдельного Mp нет), _update (x, r, ∥r∥2) и скалярное произведение. Не сошелся за p_mg_maxit (200) — ошибка. Невязка и предобусловленная невязка живут в строках _B и _X мелкого уровня буфера: копий между PCG и V-циклом нет. Параллельные версии ядер — от p_mg_par_min ячеек уровня (4000).

Начальное приближение — проекция на разности прошлых решений (Fischer, 1998; utils/math_utils/guess.py): x0=x1+a​cada, da=xa−xa+1, из кольца Solver.p_hist из p_guess_m + 1 решений. Коэффициенты минимизируют ошибку в энергетической норме: (DTMD)c=DT(b−Mx1). Грам считается по самим разностям, Mda, а не разностью произведений Mxa−Mxa+1: Грам обусловлен на 1010–1011, и разность произведений теряет нужные знаки. Масштабирование диагональю, Холецкий; направления с ведущим элементом ≤10−14 отбрасываются (на старте проекция сводится к прошлому решению). Итераций — 0.5–0.8 на шаг вместо 1.7 у квадратичной экстраполяции.

Следствие остановки по p_pcg_rtol: два расчета с разным порядком сложения расходятся на ~1e-10 по давлению и сильнее по малым разностям (взвесь — ~4e-9).

# 6. СКВАЖИНЫ

Связь забоя с ячейкой — формула Писмана (utils/well.py). Скважина — запись структурного массива Solver.well_data[n_wells] (dtype WELL), в ядра идет массив, в Python — тот же буфер как np.recarray.

Коэффициенты продуктивности (calc_well_prod) — единственное место с этой формулой. Множитель pm=2πh/ln(re/rw)·mult, re=0.14hx2+hy2 (constants.py):

Jwinj=pm kμw, Joinj=0;  Jαprod=pm k fα(S)μα, Jt=Jo+Jw  (6.1)

(при wettability — через смешанные подвижности). Проницаемость берется текущая, k ячейки: кольматация призабойной зоны — основной эффект задачи. Коэффициенты считаются по слою n до решения СЛАУ, кладутся в запись скважины, и после решения те же коэффициенты умножаются на перепад с новым давлением. Дебит нигде не считается отдельной формулой — иначе матрица и дебиты молча разошлись бы.

Два режима (add_well требует ровно один аргумент):

- заданное забойное давление p: в матрице diag+=Jt, rhs+=Jt pw; после решения Δp=pw−pc, qα=JαΔp;

- заданный дебит q (положительное число для любой скважины; знак внутри — q>0 закачка, у добывающей меняется в add_well): в матрице только rhs+=qt, диагональ не меняется — уровень давления он не закрепляет; после решения Δp=qt/Jt (0 при Jt=0), pw=pc+Δp — забойное давление вычисляется каждый шаг; по фазам дебит делится в долях подвижности, как источник вошел в матрицу.

Обводненность добывающей — функция Баклея–Леверетта насыщенности ячейки, η=fw/(fw+foμw/μo); у нагнетательной η=1. КИН: −∑Qo/geological_reserves. Критерий останова и условие сохранения читают η единственной добывающей скважины. Проверка баланса закачки и отбора — на уровне p_pcg_rtol (~1e-11), а не схемы (test_mass_balance).

# 7. ПЕРЕТОКИ И НАСЫЩЕННОСТЬ

## 7.1. Потоки через грани (flows_in_cells)

Поток суммарного объема через грань (положителен при притоке):

Ff=pn−pchf Af mid(λc,λn).  (7.1)

Направление выбирает давление: pc≥pn — выше по потоку своя ячейка (отток), иначе сосед. В ячейке выше по потоку берутся доли фаз fw,up=λw,up/(λo,up+λw,up), fo,up (0 при нулевой сумме), температура и объемная энтальпия нефти, одной веткой. Фазовые потоки: qw=fw,upFf, qo=fo,upFf. Гармоническое среднее для долей и температуры не годится: нулевая доля обнулила бы поток. Выбор апвинда по знаку потока делает конвективный член консервативным и на оттоке.

Накапливаются: cells_S_eq =∑qw; тепловой приток ∑[mid(λh,c,λh,n)Af(Tn−Tc)/hf+cwρwTupqw+hoil,up qo] (кондукция плюс конвекция; hoil=coT+Λ Hl); cells_Q_out =∑(−Ff) по граням с оттоком; потоки нефти qo — в Fo[i, j, грань] при нескольких переносимых компонентах, либо сразу приток единственного компонента ∑qoWsum,up в cells_W_eq. Функция возвращает также оттоки для условий Куранта: отток нефти fo,cQout и тепловой отток (cwρwfw,c+coilfo,c)Qout+∑λheat. Перетоки — отдельным проходом: их вызов внутри большого цикла раздувал тело и стоил +40 % времени.

Граница: свойства соседа берутся из самой ячейки, меняется только поле (p, S, T из ГУ); состав втекающей нефти — разд. 2.3.

Joule–Thomson (joule_thomson): к тепловому притоку грани добавляется работа сил давления за вычетом теплового расширения share (pn−pc) [(1−βwTK)qw+(1−βoTK)qo]; share=0.5 для внутренней грани, 1 для границы. Слагаемое неотрицательно.

## 7.2. Насыщенность

Явная схема в консервативной форме (Saturation.py): mn+1Sn+1=mnSn+Δt Qw/V, где Qw=∑qw+srcS:

Sn+1=Sn+−Sn(mn+1−mn)+Δt Qw/Vmn+1.  (7.2)

Деление на пористость нового слоя; зажима нет (допущение 4).

# 8. ТЕМПЕРАТУРА

## 8.1. Баланс энергии

Уравнение энергии решается явно, консервативно по произведению ψT:

ψn+1Tn+1V=ψnTnV+ΔtQT−ΘV+ΛmSoHl−m′So′Hl′V.  (8.1)

Здесь ψ=m[SρwCw+Soco]+(m0−m)ρpCp+(1−m0)ρfCf — объемная теплоемкость ячейки (psi_cell; объем, потерянный порами, имеет свойства кристаллического парафина), co=ρo(Cowo+Cp(wp+wps)), QT — тепловой приток граней и скважин, Θ — потери тепла (разд. 8.2). Последнее слагаемое — скрытая теплота: растворенный парафин имеет энтальпию на теплоту плавления выше кристаллического, поэтому убыль носителя Hl (кристаллизация) греет, рост — охлаждает; Λ=ρo latent_heat (калориметрическая теплота Вона, не выведенная из подогнанной α); штрихом отмечены величины нового слоя. В коде формула записана как Tn+1=Tn+Δtψn+1V[…−TnV(ψn+1−ψn)/Δt], что тождественно (8.1).

Что берется с какого слоя. T, T0, S, m, wp, wps в ψn — слой n; ψn+1 — по m′, S′, wp′, wps′ нового слоя (поэтому температура идет последней в проходе 3). Конвективные потоки — по давлению нового слоя, доли фаз и температура апвинда — слой n.

Источник скважины (temperature_source): ρwCwqwTwell+hoil(Tcell)qo; Twell=Tinj у нагнетательной, T ячейки у добывающей; плюс Joule–Thomson (pw−pc)[(1−βwTK)qw+(1−βoTK)qo].

Сезонная закачка. При T_inj_amplitude ≠0 Solver.start меняет Tinj=Tinj,0−Acos(2πt/Tper) каждый шаг (зимний минимум в начале).

## 8.2. Потери тепла в кровлю и подошву (heat_losses)

Член Θ — Temperature.heat_loss_rate, [Вт/м³]; метод выбирает целочисленная константа, ветка сворачивается при компиляции.

- 0 — нет.

- 1 — Ловерье. Полубесконечный массив пород с перегревом на границе: плотность потока Kff(T−Tinit)/παfft с единицы площади (Карслоу–Егер); двойка — кровля и подошва, деление на h — переход к объему:

Θ=2Kff(T−Tinit)hπαfft.  (8.2)

- Без состояния; время t — от начала расчета, а не от прихода фронта (завышает длительность прогрева пород под уже пройденными ячейками); при t≤0 нуль; в остывшей ячейке знак отрицательный — породы возвращают тепло.

- 2 — Винсом–Вестервельд (умолчание). Точный поток — свертка всей истории температуры ячейки с ядром 1/t−τ, O(t) работы на ячейку. Вместо нее в породе принят пробный профиль с двумя свободными параметрами:

T(z)−Tinit=(ΔTb+pz+qz2)e−z/d,  d=12αfft.  (8.3)

- Параметры p, q находятся каждый шаг из двух условий: профиль удовлетворяет уравнению теплопроводности на границе и интеграл профиля равен фактически накопленному в породе теплу:

ΔTbd2−2pd+2q=Tαff,  ΔTbd+pd2+2qd3=Eff.  (8.4)

- Исключение q дает замкнутую формулу p=(Eff−d3T/αff)/(3d2), q в поток не входит. Здесь ΔTb=T−Tinit, T=(T−T0)/Δt. Поток с единицы площади Kff(ΔTb/d−p), возврат Θ=2·flux/h, затем состояние обновляется на месте: Eff+=flux Δt/Mff, Mff=cffρff (Eff обновляется после использования в p; гонки нет — ячейка пишет свой [i,j]). Единственное поле состояния — Solver.E_ff. На ступеньке температуры рекурсия сходится к автомодельному режиму Eff=(24/11) d ΔTb и дает поток на 3.3 % ниже точного (tests/test_heat_losses.py). Разность T−T0 накоплена за предыдущий шаг, а делится на текущий — расхождение ограничено ростом шага dt_growth.

- 3 — термостат (опыты на керне): Θ=hv,bath(T−Tinit), теплообмен по Ньютону через манжету.

## 8.3. Эффект Джоуля–Томсона

См. разд. 7.1 и 8.1: слагаемое входит в тепловой приток граней и в источник скважины; без флага ветка выброшена при компиляции.

## 8.4. Вязкость воды

Андраде, μw=2.414·10−5·10247.8/(T+133.15) Па·с (T в °C), пересчитывается по новой температуре в проходе 3. Вязкость нефти — разд. 14.

## 8.5. Тепловое неравновесие (thermal_nonequilibrium)

Ядро Thermal_ltne.temperature_equation_ltne считает температуру флюидов тем же балансом (8.1), но с теплоемкостью без породы cf=ψ−crock, crock=(1−m0)ρfCf; теплопроводность и потери целиком отнесены к уравнению флюидов. Затем флюид и порода (температура породы — kx['ts']) обмениваются теплом с точной экспонентой за шаг, а не явным шагом по жесткой константе:

Teq=CfTf+CsTsCf+Cs, Δ=(Tf−Ts) e−hv(1/Cf+1/Cs)Δt, Tf′=Teq+CsΔCf+Cs, Ts′=Teq−CfΔCf+Cs.  (8.5)

Энергия сохраняется точно. Коэффициент обмена hv=6(1−m)/dg·Nu λf/dg, Nu=2+1.1Re0.6Pr1/3 (Wakao–Kaguei), Re=ρudg/μ, Pr=cfμ/λf, u=(λo+λw)|∇p|, dg — kin[LTNE_DG]. Функция возвращает полную ψ (с породой) для условия Куранта по температуре (оно менее строго, чем по cf).

# 9. ПЕРЕНОС КОМПОНЕНТОВ

## 9.1. Дискретизация

Все компоненты нефтяной фазы движутся с нефтью с одной скоростью, схема одна — явная, МКО, разность против потока. Накапливается «масса на единицу объема породы» mSowc, а затем делится на mn+1Son+1 нового слоя (components_equation):

wcn+1=mnSonwcn+Δt1Vf​Ffo wc,up+qowc−scmn+1Son+1.  (9.1)

Потоки Ffo — нефтяные потоки граней из flows_in_cells: при F>0 (приток) состав берется у соседа (или из bc_Wc при Дирихле), при F<0 (отток) — свой. Скважина: qowc у добывающей (у нагнетательной qo=0). Консервативно для каждого компонента (баланс до 10−16). Стоки sc — нового слоя (qp1, qp2 …): иначе парафин уходил бы из фазы на шаг позже, чем терялся поровый объем.

Если ячейка промыта (mn+1Son+1≤10−12), все доли и Hl обнуляются. После деления: w=min(max(w,0),1) для массовых долей; число флокул сверху не ограничивается. Зажим защищает от отрицательных долей, но при срабатывании нарушает баланс массы — он не должен срабатывать (отсюда ограничители подводом в разд. 13).

## 9.2. Ветка LEAN

Если групп парафина одна, асфальтенов нет и нет кинетики (layout.LEAN), используется облегченная ветка: переносится одна величина w (сумма растворенного и взвешенного парафина), сток s=(ρp/ρo)(qp1+qp2), накопление отложений D+=Δt ρos, зажим [0,1], и равновесие — замкнутая формула single_split (разд. 10.1). Поле Ws не пишется. Результат — new_Wp, new_Wps, new_Hl=Lrel wdis.

## 9.3. Общий путь

Порядок внутри components_equation при нескольких компонентах:

- Стоки парафина по группам. Захват кристаллов: scap=(ρp/ρo)(qp1+qp2) Ws,k/∑Ws, при выносе (qw<0) — по составу осадка Dk/∑D. Добавка при кинетике: (ρp/ρo)(qw wksh+qg gksh) — стеночная кристаллизация и старение берут растворенный парафин в долях групп. Накопление Dk+=Δtρosk. Новая масса mso·Wc,k−Δt sk; в компонент взвеси (при wax_kinetics) вычитается только захват scap.

- Асфальтены и смолы (если они переносятся): стоки (ρad/ρo)(1−fr)qpa для флокул и (ρad/ρo)frqpa для смол; при выносе (qpa<0) — по составу осадка Daf/(Daf+Dr). Растворенные асфальтены стока не имеют.

- Адсорбция: ga+=Δtρosada, убыль растворенных асфальтенов и смол из фазы.

- Агрегация: число флокул NF: mso NF−Δt safNF/waf.

- Перенос по граням и скважине — (9.1).

- Промывка и зажим (9.1).

- Равновесие парафина: без wax_kinetics — sle_split (разд. 10.2); с wax_kinetics — релаксация взвеси к равновесию (разд. 10.5). Результат — new_Wp, new_Wps, new_Hl.

- Асфальтены: предел растворимости и релаксация флокул (разд. 12).

- Агрегация: новые первичные частицы и шаг Смолуховского (разд. 12.4).

Замыкание объема: накопленные отложения замыкают пористость, k​Dk/ρp+(Daf+Dr)/ρad=m0−m (при условии, что отрицательные значения не зажимались).

# 10. РАВНОВЕСИЕ ПАРАФИНА В ЯЧЕЙКЕ (SLE)

Задача: по суммарным массовым долям групп wk (растворенная + взвешенная) при температуре T и давлении p найти растворенную и взвешенную части, wkdis, wksus, и носитель скрытой теплоты Hl=k​(Lk/latent_heat) wkdis. Вызывается в каждой ячейке каждого шага, поэтому никаких итераций по составу и выделений памяти: решение за O(Nw2).

## 10.1. Одна группа (wax_characterization = 'single'): замкнутая форма

Мольная доля насыщения группы xsat (разд. 10.3). Моли нефти без парафина на грамм: n0=(1−w)/Mo+ngas. Если группа насыщена, xsat связывает растворенное количество с остальными молями:

wdis=minw, xsat n01−xsat M,  wsus=w−wdis,  (10.1)

при xsat≥1 все растворено. Без давления и газа это формула (6.2) однокомпонентной модели (single_wp_saturated — эталон для тестов).

## 10.2. Несколько групп: multi-solid, жадный перебор активного множества

Каждая группа выпадает в свою чистую твердую фазу; условие равновесия группы k из множества насыщенных S: xkL=xksat, а недосыщенные группы остаются целиком в жидкости. Пусть a0=ngas+k​wk/Mk+(1−∑w)/Mo — все растворено, b0=1. Для множества S мольное количество жидкости

nL=n0+k∉S​wk/Mk1−k∈S​xksat  (10.2)

— точное решение при заданном S (растворенное количество каждой насыщенной группы xksatnL). Поиск S жадный, без итераций (sle_split):

- a=a0, b=1; для всех k записывается xksat (в sus[k] — буфер результата, отдельный не нужен);

- не более Nw раз: среди групп вне S с wk>0 и xksat<1 берется максимум порога tk=wk/(Mkxksat) (∞ при xsat=0);

- если tbest b≤a — стоп (группа не насыщена, поскольку количество группы, которое жидкость могла бы растворить, не меньше имеющегося); иначе группа входит в S, a−=w/M, b−=xsat;

- nL=a/b; для групп из S wdis=xsatnLM, для остальных wdis=w; wsus=w−wdis.

Обоснование: насыщение любой группы только уменьшает nL, поэтому раз отвергнутый порог отвергается и на следующих шагах — перебор по убыванию порога находит точное активное множество. Этот алгоритм заменяет итерации Рачфорда–Райса, потому что твердые фазы чистые.

## 10.3. Мольная доля насыщения xksat(T,p)

- без wax_eos (эффективные параметры, идеальный раствор): lnxksat=−ΔHkR1T−1Tm,k; с wax_pressure добавляется поправка Пойнтинга −Δvk(p−Pref)RT; при положительном показателе xsat=1 (выше температуры плавления). T — абсолютная с учетом wax_pore_shift (сдвиг в поровом пространстве);

- с wax_eos: xksat=min(1,exp(eos_interp(LNXSATk,T−wax_pore_shift,p))) — билинейная интерполяция таблицы, построенной на PR (разд. 11.9).

## 10.4. Давление и газ (wax_pressure)

Включает три вещи: поправку Пойнтинга в xsat, растворенный газ ngas(T,p) в мольном балансе жидкости и расширение таблиц на сетку давлений (без флага сетка — одна точка Pref_wax=101325 Па). Газ: без wax_eos — линейно по давлению до Pb, ngas=Ngas,bmin(p/Pb,1); с wax_eos — из таблицы NG (flash живой нефти). Без флага ngas=0 и ветка выброшена.

## 10.5. Кинетика кристаллизации (wax_kinetics)

Взвесь групп Ws,k — отдельные компоненты Wc[IS0+k], они переносятся с нефтью. После переноса равновесие sle_split дает равновесную взвесь eqk (пишется в new_kx.weq), и фактическая взвесь релаксирует к ней точной экспонентой xnew=xeq+(x−xeq)e−kΔt со скоростью $k = $K_CRYST при s<eq (кристаллизация) и $k = $K_DISS при s>eq (растворение). Растворенная часть wkdis=Wc,k−sk. Точная экспонента безусловно устойчива; ограничитель — sk≤min(Ws,k,Wc,k).

## 10.6. Твердый раствор в ячейке (wax_solid_solution)

Группы SCN выпадают в один твердый раствор (UNIQUAC Coutinho с идеальной жидкостью, плавление по Coutinho с твердо-твердым переходом, Пойнтинг при wax_pressure). Таблиц нет: насыщение группы зависит от состава твердого. ss_split — flash в ячейке (~10 мкс):

- моли на грамм: nk=wk/Mk, n0=ngas+(1−∑w)/Mo, nt=∑nk+n0; доли zk, z0; lnKk0=ΔHmRT(1−T/Tm)+[T<Ttr]ΔHtrRT(1−T/Ttr)+ΔvRp−PrefT (идеальная 1/x0);

- старт состава твердого всегда идеальный xS=z elnK0 нормированный: решений flash с одной твердой фазой бывает несколько, и старт со взвеси прошлого слоя давал бы ответ, зависящий от истории ячейки;

- incipient (_ss_incipient): подстановка Wk=zkexp(lnKk0−lnγk(xS)), xS=W/∑W, не более 300 итераций, допуск 10−11. Если ∑W≤1 — твердого нет;

- иначе внешний цикл (до 500 итераций): Kk=exp(lnKk0−lnγk(xS)); доля твердого ψ — корень уравнения Рачфорда–Райса с нелетучим растворителем f(ψ)=k​zkKk−11+ψ(Kk−1)−z01−ψ=0 (убывающая функция на (0,1)), защищенный Ньютон: шаг вне текущего отрезка заменяется бисекцией, остановка |Δψ|<10−15, не более 100 итераций, старт — ψ предыдущего витка; затем xkS=Kkzk/(1+ψ(Kk−1)) нормируется, остановка при max|ΔxS|<10−11;

- wksus=min(wk,max(0,ψ nt xkSMk)).

Эталон — thermo.solids.UniquacSolidWax(liquid='ideal'), совпадение 2e-12 (tests/test_solid_solution.py). Расслоение твердого раствора на несколько фаз не поддержано.

## 10.7. Температура начала кристаллизации (WAT)

Thermo_wax.wat_cell — диагностика выгрузки, шагом не вызывается:

- замкнутая форма (без wax_eos и wax_solid_solution): при всем растворенном xk=(wk/Mk)/nL и Tk=ΔHk/R+Δvk(p−Pref)/RΔHk/(RTm,k)−lnxk, $WAT = _kT_k - 273.15 + $wax_pore_shift;

- с wax_eos или wax_solid_solution: бисекция по T ровно 40 раз на [Tlo,Thi] (разрешение ~1e-10 °C) по предикату «ячейка насыщена» (для твердого раствора — ss_split дает взвесь; иначе есть группа с wk>MkxksatnL). Предполагается монотонность насыщения по температуре; за сеткой возвращается край.

# 11. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕНГА–РОБИНСОНА И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Все, что в этом разделе, работает на numpy/scipy при импорте пакета (и только с флагами wax_eos / asph_nghiem), для сравнений в experiments/уравнение_состояния и как эталон тестов. Шаг по времени читает лишь готовые таблицы (разд. 11.9). Единицы — СИ: T в K, p в Па.

## 11.1. Параметры компонента и смешение (thermo/eos.py)

Уравнение PR (Peng, Robinson, 1976): p=RTv−b−a(T)v(v+b)+b(v−b). Для компонента i с критическими Tc, pc и ацентрическим фактором ω:

bi=0.0777960739RTc,ipc,i,  ai(T)=0.45723553R2Tc,i2pc,i1+mi1−T/Tc,i,  (11.1)

mi=0.37464+1.54226ω−0.26992ω2,ω≤0.491,0.379642+1.48503ω−0.164423ω2+0.016666ω3,ω>0.491 (PR78, Robinson, Peng, 1978).

Правила смешения Ван-дер-Ваальса с коэффициентами парного взаимодействия kij: a=ij​xixj(1−kij)aiaj, b=∑xibi; безразмерные A=ap/(RT)2, B=bp/(RT). Матрица kij нулевая, кроме пар «газ — все остальное» (kij_gas, подбирается, разд. 11.9) и «газ — асфальтены» (eos_kij_asph_gas = 0.4, Tabzar 2018: держит колокол выпадения асфальтенов; при нуле ниже Pb растворения нет).

## 11.2. Фактор сжимаемости: кубическое уравнение

Z3−(1−B)Z2+(A−2B−3B2)Z−(AB−B2−B3)=0.  (11.2)

Решается numpy.roots (собственные значения сопровождающей матрицы), формулы Кардано в коде нет. Оставляются корни с |Im|<10−9 и Z>B+10−12 (физический корень лежит правее B), сортировка по возрастанию. Нет ни одного корня — RuntimeError. Выбор корня (z_factor): 'liquid' — наименьший, 'vapor' — наибольший; при единственном корне возвращается он независимо от запрошенной фазы (метка может не соответствовать физической фазе — отсюда live_liquid, разд. 11.9); 'auto' — корень с наименьшей безразмерной остаточной энергией Гиббса

g(Z)=(Z−1)−ln(Z−B)−A22BlnZ+(1+2)BZ+(1−2)B.  (11.3)

## 11.3. Коэффициент фугитивности

lnφi=bib(Z−1)−ln(Z−B)−A22B2ψia−biblnZ+(1+2)BZ+(1−2)B,  (11.4)

ψi=aij​xj(1−kij)aj (Michelsen, Mollerup, 2007). pure(i) строит PR для одного компонента — опорная чистая жидкость для твердой фазы (разд. 11.8).

## 11.4. Тест устойчивости по касательной плоскости (Michelsen)

Устойчив ли состав z как одна фаза? Вводятся di=lnzi+lnφi(z) и пробная фаза с неотнормированными молями Wi; стационарные точки удовлетворяют

lnWi=di−lnφi(w),  w=W/∑W.  (11.5)

Алгоритм (stability_test): начальные приближения по Вильсону, KiW=pc,ipexp[5.373(1+ωi)(1−Tc,i/T)]: «паровой» старт W=zK и «жидкостный» W=z/K. Последовательные подстановки (без ускорения): lnWinew=di−lnφi(W/∑W) до max|lnWnew−lnW|<10−12, не более 1000 итераций (после выхода сходимость не проверяется). Нетривиальная точка: w не совпадает с z (atol = 1e-5). Нестабильность — ∑W>1+10−7; из двух стартов выбирается точка с наибольшей суммой. Результат — пробная фаза w или None (устойчиво).

Режим vapor_only (используется для нефти): только паровой старт, и пробная фаза должна быть газом по правилу Кея (∑wiTc,i<T); иначе она отбрасывается. Зачем: при большом kij асфальтены–легкие PR делит живую нефть выше давления насыщения на две жидкости (асфальтеновую и обедненную), к последней сходится и паровой старт. Это расслоение в модели описывает твердая фаза Nghiem (разд. 11.8), поэтому жидкость–жидкость отключается. Ограничение: правило Кея отсекает и жирный газ с Tpc>T; у нефти модели газ — метан, Tpc=191 K. Строже — трехфазный flash.

## 11.5. Flash пар — жидкость

Уравнение Рачфорда–Райса (1952) для доли пара β:

i​ziKi−11+β(Ki−1)=0.  (11.6)

Функция монотонна по β, поэтому граничные случаи отсекаются без поиска корня: ∑z(K−1)≤0 — β=0; ∑z(K−1)/K≥0 — β=1; иначе brentq на [0,1], xtol = 1e-15. Расширенный (отрицательный) flash не используется.

Последовательные подстановки (flash):

- тест устойчивости (разд. 11.4); если пробной фазы нет — одна фаза, метка «пар» ставится, если корень один и Z>0.5 либо Z — наибольший из корней;

- старт K=max(w/z,10−200) (K тяжелых групп и асфальтенов в холодном газе уходят в машинный ноль, иначе деление на нуль в (11.6));

- цикл до 500 раз: β из (11.6), x=z/(1+β(K−1)), Knew=exp[lnφiL(x)−lnφiV(Kx)], остановка при max|ln(Knew/K)|<10−12; ускорений и демпфирования нет;

- вырождение в одну фазу, если max|K−1|<10−4, либо β≤10−9, либо β≥1−10−9.

Возвращаются β, составы жидкости x и пара y=Kx.

## 11.6. Давление насыщения

bubble_pressure: бисекция по lnp на [105,108] Па до Δlnp≤10−6 (около 23 вызовов flash) по признаку «flash дает две фазы» (vapor_only, 0<β<1), а не по невязке ∑ziKi=1: выше давления насыщения подстановки сходятся к тривиальному решению, и невязка обнуляется, не будучи корнем. Если на границах отрезка признак не меняется — ValueError.

## 11.7. Характеризация и свойства твердых фаз

Свойства фракций (thermo/characterization.py): н-алканы по молярной массе — Riazi: Tb=1070−exp(6.98291−0.02013M2/3), SG=0.85−exp(92.22793−89.82447M0.01); нефтяная фракция по (M,SG) — Riazi–Daubert (1987) для Tb и Riazi–Daubert (1980) для Tc, pc; ацентрический фактор — Kesler–Lee (две ветви по Tbr=Tb/Tc, граница 0.8). Группа SCN молярной массы M — н-алкан с n=(M−2.016)/14.027. Гамма-распределение (wax_characterization = 'gamma'): доля SCN-группы =F(M+7.0135)−F(M−7.0135) через верхние неполные гамма-функции gammaincc (хвост не теряет точность); при α=1 получается экспонента с наклоном scn_slope. Свойства плавления: по Won (eos_melting = 'won': Tm=374.5+0.02617M−20172/M, без твердо-твердого перехода) либо по Coutinho ('coutinho': Tm, Ttr — экспоненциальные формулы по n; ΔHm, ΔHtr — полиномы при n<42, ΔHm=3.7791n−12.654 при n≥42, перехода нет; подписи (A4) и (A6) в статье перепутаны, сверено с Broadhurst).

Плавление чистого компонента:

ΔGfusRT=lnf0,Lf0,S=ΔHfusRT1−TTfus+[T<Ttr]ΔHtrRT1−TTtr−ΔCpRTfusT−1−lnTfusT.  (11.7)

Скачок теплоемкости (Pedersen) есть в fusion_ln_ratio, но в таблицы не идет: поверх перехода он ухудшает WDT синтетических смесей. При T=Tfus имеем ΔG=0: WAT чистого компонента точно равна его Tfus.

## 11.8. Твердые фазы на PR

Multi-solid (Lira-Galeana, Firoozabadi, Prausnitz, 1996; MultiSolidWax). Каждый выпадающий компонент — своя чистая твердая фаза: fiL(T,p,x)=fi0,S(T,p). Опора — чистая жидкость из того же уравнения состояния, давление в твердой фазе — поправкой Пойнтинга на скачок объема (Pan, Firoozabadi, Fotland, 1997):

lnfi0,S=lnφipure,L(T,p) p−ΔGfus,iRT−Δvi(p−pref)RT.  (11.8)

Без последнего слагаемого твердое получает объем жидкости, и d WAT/dp выходит 0.017 °C/МПа вместо 0.15–0.23 у Sandyga. В таблицах Δvi — физический (из плотностей жидкого и кристаллического парафина, ~0.13 vL), а не эффективный wax_dv_frac: тот подобран вместе с заниженной эффективной теплотой. Фугитивность жидкости lnfiL=lnxi+lnφiL(x)+lnp.

Равновесие при фиксированном множестве осадков S (_solve_set): для i∈S xi=exp(lnfi0,S−lnφi(x)−lnp), количество жидкости L=znon/(1−S​xs), остальные xnon=z/L. Простые подстановки до max|Δx|<10−12, не более 300 итераций; если 1−S​xs≤10−12 — набор несовместим. Твердые моли si=zi−Lxi.

Активное множество (precipitate, не более Nw+5 витков): пока есть компоненты вне S с пересыщением lnfL−lnfS>10−9, в S добавляется самый пересыщенный; после каждого добавления равновесие решается заново, и компоненты с si≤10−12 убираются из S. Остановка, когда пересыщенных нет.

WAT — brentq по T на [150,450] K, xtol = 10−6, для f(T)=maxk(lnfkL−lnfkS) при составе z.

Идеальный твердый раствор (Won, 1986; IdealSolidSolutionWax) — только для сравнения: Ki=exp(ΔG/RT), доля твердого — корень Рачфорда–Райса (brentq, xtol = 1e-14).

Твердый раствор UNIQUAC Coutinho (UniquacSolidWax) — только в сравнениях и в ядре ячейки при wax_solid_solution (разд. 10.6): r=0.1n+0.0672, q=0.1n+0.1141, Z=6, энергия решетки λii=−(2/Z)(ΔHsub−RT), ΔHsub=ΔHvap+ΔHm+ΔHtr, ΔHvap=5.0n+1.4 кДж/моль, энергия пары — по более короткой молекуле; lnγ — стандартный UNIQUAC; внешний цикл flash — до 500 итераций, допуск 10−11, без демпфирования.

Асфальтены Nghiem (Nghiem et al., 1993; Qin et al., 2000; NghiemAsphaltene). Асфальтены — отдельный компонент PR с индексом idx, выпавшая фаза — чистая твердая:

lnfs(T,p)=lnfs*+vs(p−p*)RT.  (11.9)

Опорная фугитивность калибруется по давлению начала осаждения: lnfs*=lnxa+lnφaL+lnp в точке (T*,ponset) по составу x (calibrate_onset): в этой точке жидкость ровно насыщена. Зависимости fs* от T нет — температура входит только через φa. Растворимость при (T,p) (solubility): остальной состав фиксируется пропорционально x (rest), итерация xa←min(1,exp(lnfs−lnφa(xa)−lnp)), где состав =rest(1−xa)+xa, старт xa=x[idx], остановка при |Δxa|≤10−12xa, не более 200 итераций, без демпфирования. Выпавшее: s=xa−Lxasat, L=(1−xa)/(1−xasat); при недосыщении и при xasat≥1 — 0.

## 11.9. Таблицы для ядер (thermo/tables.py)

Числа в ядра попадают только таблицами. Сетка — eos_T_grid × eos_P_grid (по умолчанию T: 0…150 °C, 31 узел; p: 0.1…40 МПа, 21 узел; без wax_pressure — одна точка Pref_wax, NP=1). Без wax_eos и asph_nghiem таблицы нулевые, ветки ядер свернуты.

Флюид (oil_fluid): на 1 г дегазированной нефти — метан (мольное газосодержание Ngas,b), растворитель (критические свойства Riazi–Daubert по Mo и SG=ρo/999), группы парафина (по н-алканам) и, с асфальтенами, псевдокомпонент (Tc = 1100 K, Pc = 0.8 МПа, ω = 1.0, Masph=vaρasph).

Калибровки при импорте:

- kij газ — тяжелые (calibrate_kij_gas): brentq на [−0.3,0.3] по f(k)=ln[PbEOS(init_T,k)/Pbubble], xtol = 1e-7; PbEOS — из bubble_pressure (разд. 11.6). Если знаки на концах совпадают — ValueError с подсказкой про Rs_bubble и eos_gas_*. Документированный результат: kij≈−0.003.

- Опорная фугитивность Nghiem — по Ponset_asph при init_T (разд. 11.8).

- Кривая выпавших асфальтенов (asph_curve, fit_nghiem_curve): выпадение задает разность парциального объема асфальтенов в нефти va=RT ∂lnφa/∂p+RT/p (центральная разность, h=10−3Ponset) и Vs (доли процента); подбор Vs=q va методом наименьших квадратов по множителю q (старт 1.01, границы 0.9–1.2); с газом kij асфальтены–газ перебирается по linspace(0, 0.5, 51) (минимумов несколько, узкие) с подбором Vs на каждом значении, затем совместное уточнение least_squares по (q,kij).

- Хиршберговский va по кривой — oil_composition._fit_v_asph (разд. 12.1).

Построение (build_tables): двойной цикл по (T,p); в каждом узле последовательно: (1) live_liquid — flash живой нефти (vapor_only); однофазное состояние всегда считается жидкостью (метка «пар» по корню Z для нефти под давлением ошибочна), растворенный газ ngas=(1−β)xgNt; (2) multi-solid на жидкости: равновесная жидкость xref (precipitate); (3)

lnxksat(T,p)=lnfk0,S(T,p)−lnp−lnφkL(xref).  (11.10)

Для асфальтенов — nghiem_lnwamax: lnwa,max=lnxasatMasphdead​xisatMi — логарифм предельной массовой доли растворенных асфальтенов на дегазированную нефть, парафин при этом считается растворенным целиком. Состав в φ заморожен на исходной нефти; равномерная сетка размазывает излом у Pb на один шаг сетки. Газосодержание ngas(T,p) (NG) и, при wax_pressure, объем свободного газа на объем нефти (GASV, PVT-диагностика, thermo/pvt.py: Rs, Bo, Bg, вязкость газа по Lee–Gonzalez–Eakin) идут в ту же таблицу. Уравнения фильтрации PVT-величины не читают.

Кеш. Сборка с газом и подбором по кривой — 10–20 с на процесс, а таблицы зависят только от исходников пакета и версий numpy/scipy. Файл paraphin/__pycache__/eos_tables_<ключ>.npz с ключом md5(штамп хеша исходников из __init__, numpy, scipy)[:16]; запись во временный файл и os.replace (параллельные процессы не видят недописанный); старые файлы удаляются.

Чтение в ядре — eos_interp: билинейная интерполяция по (T,p), индексы зажимаются на границы сетки (за сеткой — значение с края), при NP=1 — линейная только по T. Нет ни flash, ни Ньютона в ячейке: цена состояния — четыре чтения из таблицы.

# 12. АСФАЛЬТЕНЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ

## 12.1. Растворимость по Хиршбергу (asphaltenes, без asph_nghiem)

Предельная массовая доля растворенных асфальтенов (Asphaltene.asph_soluble):

lnφa=vavm−1−va(δa−δm)2RT, φ=min(1,elnφa), wmax=φρaφρa+(1−φ)ρo,  (12.1)

δ в Па​0.5. Параметр растворимости мальтенов δm (delta_maltene): жидкие псевдокомпоненты смешиваются по массовым долям, затем масштабируются по плотности (правило одной трети: δliq·=1+coil(p−Pref)−βoil(T−25)), затем смешиваются с растворенным газом по объемным долям. Параметр асфальтенов δa калибруется замкнутой формулой так, чтобы в точке (Ponset,init_T) начальная доля была ровно насыщающей: δa=δm+RT(va/VM−1−lnφa0)/va. При заданной asph_curve объем va подбирается least_squares по lnva (границы [ln0.1·10−3,ln10·10−3]): невязка — выпавшее по Хиршбергу минус кривая, δa при каждом va калибруется заново.

Замечание. Калибровка δa (oil_composition.delta_maltene_py) считает растворенный газ линейно по давлению всегда, а njit-версия δm использует n_gas(T, p), равный нулю при wax_pressure = False. При включенном wax_pressure расхождения нет; при выключенном калибровка и рантайм считают δm с разным газом.

## 12.2. Растворимость по Nghiem (asph_nghiem, asph_curve)

wmax=min(1,exp(eos_interp(LNWAMAX,T,p))) — таблица (разд. 11.9). Состав ячейки при этом игнорируется: влияние смол и насыщения ячейки на растворимость теряется.

## 12.3. Флокуляция

Предел растворимости в ячейке (Components.py): r=1−wwax−atot−wr; wmax=asph_soluble(rFsat+wdis, r(1−Fsat), wr, p, T) (растворенный парафин идет как насыщенная часть); равновесная доля флокул afeq=max(atot−wmax,0). Кинетика — точная экспонента (floc_relax): waf=afeq+(waf*−afeq)e−kΔt, где k=kfloc при waf<afeq (выпадение) и kredis иначе; результат в [0,atot], растворенные =atot−waf (сумма сохраняется). Безусловно устойчива.

## 12.4. Агрегация флокул (asph_aggregation)

Число флокул NF хранится как компонент Wc[INF]. Новые первичные частицы — выпавшее за шаг, (af−afpre)/m0, m0=ρasphπd03/6; при убыли флокул число уменьшается пропорционально; затем точный шаг уравнения Смолуховского с постоянным ядром K=8kBT/(3μW):

Nn+1=N1+12KNΔt,  (12.2)

результат ограничен сверху «все флокулы первичные», N≤af/m0. Диаметр агрегата — фрактальный, d=d0max(m/m0,1)1/Df (floc_size). При агрегации блокирование горл флокулами включается (n_block_max = Nr), иначе флокулы только сужают капилляры.

## 12.5. Адсорбция и удержание (adsorption)

Равновесие Ленгмюра Geq=GmaxKc/(1+Kc); Gmax=gmax av по поверхности породы surf0 (а не текущих каналов — иначе закупорка парафином вызывала бы десорбцию); K(T) — по Вант-Гоффу; скорость kads=k (T/Tref) μ(Tref)/μ(T) (Уилки–Чанг). Две формы кинетики (runtime ADS_FILM):

- 0 — со стороны твердой фазы, dG/dt=kads(Geq(c)−G), шаг неявный по концентрации в нефти ячейки (langmuir_ldf_step): dG=f(Geq(cnew)−G), cnew=c−dG/a, f=1−e−kΔt, a=msodtΔtρo — масса нефти, доступной в ячейке за шаг, [кг/м³ породы]. Это квадратное уравнение aKx2+(a+fK(Gmax−G)−aKc)x−(ac+fG)=0 относительно x=cnew; берется положительный корень в устойчивой форме 2cc/(b+D) (cc=ac+fG). Явный шаг в заводненной зоне (остаточная нефть, ac≪Gmax) выбирал бы за шаг всю растворенную фракцию и на следующем шаге десорбировал — шаги колебались (шахматный узор k/k0);

- 1 — пленочная, dG/dt=A(c−c*(G)), c*(G)=G/(K(Gmax−G)), неявный Эйлер (langmuir_film_step): Gnew — меньший корень Kx2−(K(Gmax+g)+aΔt(Kc+1))x+KGmax(g+aΔtc)=0, всегда в [0,Gmax); прирост ограничен растворенным, dg≤msodtΔt c ρo.

Результат — объем слоя за единицу времени dG/ρad/Δt. Смолы — с множителем емкости. Начальное удержание — равновесное при init_T (ads_init_equilibrium, разд. 3). Удержанные смолы и асфальтены не сужают каналы, а умножают k на функцию повреждения (Civan): баланс массы исключает равномерный слой.

## 12.6. Смачиваемость (wettability)

Относительные проницаемости смешиваются по доле покрытия ω=min(Ga/Gmax,1): fα=(1−ω)fαWW+ωfαOW (calc_mobility_w, pf_w_mix, pf_o_mix); то же при расчете продуктивности скважин и в таблице dF/dS (разд. 15.2).

# 13. КОЛЬМАТАЦИЯ: ПУЧОК КАПИЛЛЯРОВ, ОСАЖДЕНИЕ, ПЕРЕНОС ПО РАДИУСАМ

## 13.1. Геометрия и интегралы

Сетка радиусов равномерная, Nr узлов до rmax (geometry.py); ширина контрольного объема drcv — полусумма соседних отрезков. Функция φ0 — логнормаль Косуги, нормирована ∑φ0drcv=1. Интегралы по кусочно-линейной φ берутся точно по отрезкам (веса «шапочек» w1,w2,w4, w43 для r1,r2,r4,r4/3; билинейная форма Q00,Q01,Q11 для ∫ruφ). Извилистость η=m0∑r4φ0dr/(8k0∑r2φ0dr) согласует пучок с k0: скорость в капилляре um=|∇p|r2/(8ημ); в коде хранится Um2=um/r2=|∇p|/(8ημ) (calc_Um_r2, с эффективной вязкостью нефти, то есть μp/Φ при геле). Порог прохода rpass=D/(2γ), npass — первый узел с r≥rpass: частицы закупоривают капилляры уже rpass (блокирование, b(r)) и оседают на стенках шире (сужение, u<0). Для флокул rpass,a=Dasph/(2γ)=1.25 мкм меньше первого ненулевого узла — блокирования нет, только сужение (при npass,a>1 — предупреждение).

## 13.2. Простое ядро: скорости и пористость (без кинетики)

Скорости (calc_velocities_h; только при $w_{ps} > $ min_Wps_bound, Soeff=max(0,1−S−Sor)): броуновская диффузия Dp=diff_mult kBTK3πDμp (вязкость жидкой основы, mu_p), d2=2Dp2/Lk;

- блокирование, r<rpass: b(r)=Soeffwps6βD3Um2 r4 — коэффициент (а не скорость) b, скорость блокирования bφ; Ur=0;

- сужение, r≥rpass: Ur=−Soeffwps (Um2 d2)1/3 r1/3 — приближение Левека (один кубический корень на ячейку, r1/3 из таблицы).

Хранится b, а не скорость, чтобы взять блокирование неявно в прогонке.

Ограничители подводом (calc_qp_m_k_fi). Запас нефти на шаг, за вычетом оттока: msodt=max(mSo/Δt−outo/V,0). Кристаллы: ожидаемый сток sink=(ρp/ρo)(iw+qp2est), iw=max(−2 tom∫rUrφ,0), подвод avail=msodtwps; limw=min(1,avail/sink). Для флокул — lima с подводом msodtmin(waf/(1−fr),wr/fr). Без ограничителя components_equation зажимала бы долю в нуле и создавала массу; ограничение шага по Куранту здесь не годится — у нагнетательной скважины оно загоняло шаг в dt_min.

Профили u=limwUr+limauar1/3, b=limwb; здесь tom=m0/∫r2φ0 — множитель пересчета в пористость.

Прогонка по радиусам update_fi_rows (разд. 13.3), затем скорости по фактическому изменению φ:

blocked=Δt limw tom∑w2b φnew, qp2=limw tom∑plugcv b φnew,

qnarrow=maxtom(∫r2φ−∫r2φnew)−blockedΔt, 0,  (13.1)

qpa=qnarrow limaia/(limwiw+limaia), qp1=qnarrow−qpa. Пористость и проницаемость:

mn+1=m−(qp1+qp2+qpa)Δt,  kn+1=k0∫r4φnew∫r4φ0,  (13.2)

и скорости масштабируются так, чтобы (qp1+qp2+qpa)Δt=m−mn+1 выполнялось тождественно (на него опираются и насыщенность, и баланс парафина). Блокированный канал уходит из проводимости (φ), но не из пористости: его объем остается тупиковой пористостью, отдельного поля она не имеет — это m−m0∫r2φ/∫r2φ0. Пробка в горле — один кристалл на канал, вес plug_cv.

## 13.3. Перенос φ по оси радиусов: неявная прогонка

Сужение во времени схема отражает не изменением r (сетка фиксирована), а переносом φ по оси радиусов:

∂φ∂t+∂(uφ)∂r=−bφ.  (13.3)

update_fi_rows: неявный Эйлер, МКО на drcv, разность против потока по знаку скорости в узле; трехдиагональная система решается методом Томаса (прогонкой) за O(Nr), итераций и допусков нет:

- диагональ dj=1/Δt+|uj|/drcv,j+bj;

- нижняя cj=−max(uj−1,0)/drcv,j, верхняя ej=min(uj+1,0)/drcv,j (0 на последнем узле); на правом краю φ=0 при rmax.

Матрица — M-матрица (диагональ не меньше суммы модулей внедиагональных, внедиагональные неположительны), поэтому φ≥0 без зажима. Блокирование взято неявно на диагонали: явная запись при большом bΔt уводила бы φ в минус. Сохраняется ∑φ drcv с точностью до стока блокирования. Скретч прогонки (rows.a, rows.b) — в rows[i] (ловушка общего буфера, разд. 4.2). Сгущение сетки у rpass и rmax точности не дает (ошибка сидит в 15–30 мкм, где масса r2φ, r4φ); помогает только Nr.

## 13.4. Выбор ядра: простое или кинетическое

deposition_kinetics (константа constants.py) — ИЛИ флагов wax_kinetics, wall_transport, entrainment, asph_aggregation, snowball, adsorption, wettability, deposit_aging, thermal_nonequilibrium, pore_network, deposition_model != 'bundle'. Если истинна — кольматацию считает Deposition.calc_deposition (пучок) или calc_filtration (глубинная фильтрация) в проходе 1, в каждой ячейке (без списка активных); иначе работает пара Velocity_h + Qp_m_k_fi в проходе 2. Различия:

|  | простое ядро | кинетическое ядро |
| --- | --- | --- |
| скорости Ur, b | со слоя n с лагом на шаг (new_U → следующий шаг) | по текущему слою (убирает колебания доли флокул) |
| пористость | m−∑qΔt с масштабом scale тождества | m−∑qΔt по определению, fi отдельно |
| механизмы | кристаллы (захват), флокулы (сужение) | + стеночная кристаллизация, вынос, растворение, адсорбция, старение, «снежный ком», сеть пор |
| ограничитель | limw, lima | limw, lima + свои запасы у каждого механизма |

Регрессия модели по умолчанию от ядра кинетики не зависит (побитово, tests/test_regression_flags_off.py). Проверки согласованности флагов — конец constants.py (asph_aggregation, adsorption требуют asphaltenes; wettability требует adsorption; pore_network требует пучок; wax_solid_solution требует группы и не сочетается с wax_eos; asph_nghiem требует asphaltenes; P_onset_asph > P_bubble).

## 13.5. Кинетическое ядро calc_deposition: порядок операций

В каждой ячейке (скретч — rows[i]):

- Подготовка: Soeff, msodt, моменты ∫rφ, ∫r2φ, ∫r4φ; удельная поверхность текущих проводящих каналов surf=2 tom∫rφ; множитель «снежного кома» snow=1+Amax(m0−m,0)/m0 (snowball, умножает u и b в _particle_rows); c0 — пористость геля-отложения (deposit_aging), иначе 1.

- Кристаллы (wps>wmin): _particle_rows строит профили uw, bw (разд. 13.6); оценки стока и limw — как в простом ядре, с диаметром кристалла kin[D_CRYST] и объемом пробки (dw/D)3plugcv.

- Флокулы (waf>wmin): диаметр df (фрактальный при агрегации), lima; блокирование флокулами только при asph_aggregation.

- Стеночные стоки _wall_sinks (разд. 13.7): qwall, qada, qadr, qage.

- Вынос (entrainment): ue(r)=ENT_RATE (τw/τcr−1) h(r) при τw=r|∇p|/(2η)>τcr и толщине отложения h>0 (Gruesbeck, Collins, 1982); порог τcr — разд. 13.8.

- Растворение осадка (deposit_dissolution): при qwall<0 скорость расширения udis=min(−(qwall/c0)/surf, h/Δt) только там, где h>0; не больше объема осадка парафина (масштабирование f); затем qwall:=0 (растворение не считается дважды). Однородная скорость по поверхности расширяла бы и чистые каналы и уводила бы их за rmax (φ=0 на краю): k падал бы до нуля при неизменных m и осадке.

- Равномерная скорость стеночной кристаллизации uuni=−(qwall/c0)/surf.

- Ранний выход: нет активных механизмов (limw=lima=0, uuni=0, нет выноса) и qage=0 — поля копируются, q обнуляются; при entrainment и adsorption ядро всегда активно.

- Суммарный профиль и прогонка: u=limwuw/c0+limaua+uuni+ue+udis, b=limwbw+limaba, update_fi_rows; толщина отложения hnew=max(h−uΔt,0) (явно).

- Разбор фактической убыли каналов: один проход по r считает блокирование и пробки раздельно по кристаллам и флокулам; narrow=tom(∫r2φ−∫r2φnew)/Δt−blocked; масштаб scale=(narrow+eent+edis)/(ew+ea+ewall) (scale=0 при неположительных числителе или знаменателе).

- Возврат выноса в нефть: вынесенный объем распределяется по составу осадка: ent_wax = min(ent_gel·c_dep, dep_wax_v/Δt), ent_asph аналогично.

- Итоговые скорости: qp1=c0ewscale−entwax, qw=c0ewallscale−c0edis, qpa=eascale+qpa,plug−entasph, qp2 как посчитано; объем геля vgelnew=max(vgel+(ew+ewall)scaleΔt−edisΔt−entwaxΔt/cdep,0).

- Пористость: mn+1=m−(qp1+qp2+qpa+qw+qage+qada+qadr)Δt. Отрицательный сток — вынос или десорбция.

- Проницаемость: без сети — k0∫r4φnew/∫r4φ0; с pore_network — разд. 13.7; с adsorption умножается на функцию повреждения perm_damage(σv/(PERM_SMAX m0),β,γ)/D0, где σv=(ga+gr)/ρad+(qada+qadr)Δt, D0 — повреждение от начального удержания. Пол k≥10−8k0: нулевая подвижность вырождает матрицу давления.

## 13.6. Профили скоростей частиц (_particle_rows) и перенос к стенке

Для частицы радиуса a=dp/2 порог rpass=a/γ. Блокирование (r<rpass): b=Soeff w 6βdp3 Um2 snow r4, u=0. Сужение (r≥rpass): b=0, u=−Soeffw snow Lev+ug, где без wall_transport Lev — Левек по броуновской диффузии (Dp умножается на diff_mult·kin[DIFF_MULT], ug=0); с wall_transport — Lev(Um2r2,r,Dtot) с полным коэффициентом Dtot=DBrown+cshearφv2γwa2 (сдвиговая дисперсия, Eckstein et al., 1977; γw=4Um2r) и стоксово оседание ug=GRAV_EFF·2a2Δρg/(9μ). Вязкость диффузии μp либо (при gel_hindered_diffusion) μo=μp/Φ.

## 13.7. Стеночные стоки и сеть пор

Стеночная кристаллизация (wax_kinetics, _wall_crystallization). Два параллельных пути первого порядка — в объеме (K_CRYST) и на стенке (K_WALL) — делят пересыщение; доля, уходящая на стенку, точная за шаг:

frac=kwallkwall+kcryst1−e−(kwall+kcryst)Δt.  (13.4)

Стоки по группам frac·max(weqk−Ws,k,0); возврат min(total mso/Δt, total msodt) ρo/ρp. С thermal_nonequilibrium (Ts<T): равновесие при температуре породы, массоотдача kf=2Dm/dg·6(1−m)/dg/mso, доля 1−e−kfΔt. С deposit_dissolution: растворение осадка в недосыщенной нефти — равновесие гипотетической нефти вместе с осадком, fracd=1−e−KwallΔt, отрицательный сток. Старение (deposit_aging, _aging): rate=vgel AGE_RATEmax(AGE_CMAX−C,0), C=∑D/ρp/vgel, источник — растворенный парафин насыщенных групп, не больше msodt wsatdisρo/ρp. Стеночная кристаллизация и старение берут из одного пула растворенного парафина, каждая со своим запасом, общего бюджета нет — перерасход гасит только зажим w≥0 в components_equation.

Сеть пор и горл (pore_network). Проводимость ячейки — не сумма по каналам пучка, а эффективная проводимость сети горл. Горло радиуса канала r с отложением толщиной h: rt=NET_GAMMA (r+h)−h, проводимость g=(rt/rmax)4, вес w=φ drcv; закрытая доля wblocked=max(1−∑w,0); k/k0=max(gm/gm0,10−8), где gm0 — исходной сети (одна на все ячейки, считается раз за шаг до prange). gm — корень уравнения эффективной среды (Kirkpatrick, 1973) с координационным числом z = NET_Z:

i​wigm−gigi+(z/2−1)gm+wblockedz/2−1=0.  (13.5)

Функция монотонна по gm, корень ищется бисекцией по lngm на [lngtop−40,lngtop], не более 80 итераций (досрочный выход при неподвижной точке в машинном представлении — результат тот же); если на нижнем конце f≥0 — возврат 0 (ниже порога протекания 2/z). При одинаковых горлах gm=g (p−2/z)/(1−2/z) (p — доля открытых): проводимость исчезает на пороге протекания, а не при закрытии всех каналов, как у пучка. Пористость и тождество пористости сеть не меняет. Сверено с прямым расчетом случайной решетки (0.008 по k/k0).

## 13.8. Порог выноса и гель-отложение

entrainment_threshold: без deposit_aging порог равен ENT_TAU; иначе τcr=ENT_TAU·max(τy(C),τ0)/τ0 с C=min(∑D/ρp/vgel,1) и τ0=τy(AGE_C0) (предел текучести геля по доле парафина в отложении, Gel.yield_stress).

## 13.9. Глубинная фильтрация (deposition_model = 'filtration') и k(σ)

calc_filtration: φ не меняется (new_fi = fi). Скорость осаждения def_rate=FILT_KD·mso+FILT_KPL·uo, uo=λo|∇p|; кристаллы min(def_rate wpsρo/ρp, msodtwpsρo/ρp); вынос min(FILT_KE max(uo−FILT_UCR,0) D/ρp, D/ρp/Δt); асфальтены — аналогично с ограничителем по waf и wr; qp2=0; стеночные стоки те же. Пористость mn+1=m−∑qΔt, σv=m0−mn+1, k=k0·perm(…); perm_model: kozeny_carman, power, damage, surface (Kinetics_math). Пола на k в этом режиме нет.

# 14. ГЕЛЬ И ВЯЗКОСТЬ НЕФТИ

## 14.1. Вязкость жидкой основы и суспензии

μL(T)=μrefexp[(Ea/R)(1/T−1/Tref)] (Аррениус через опорную точку: уровень и крутизна — независимые параметры); кристаллы увеличивают вязкость как суспензия, φv=(wps/ρp)/(wps/ρp+(1−wps)/ρo):

μ=μL1−φvφmax−2.5φmax  (Кригер–Догерти),  μ=μLeDφv  (wax_viscosity=1, Pedersen, Rønningsen).  (14.1)

Кригер–Догерти расходится при φv→φmax, поэтому доля ограничена сверху 0.99φmax. calc_mu_p умножает на exp(αp(p−Pref)) при pressure_viscosity (Барус).

## 14.2. Гель (gelation)

- Предел текучести (Gel.yield_stress): τy=mult·τrefφ−φgelφref−φgeln при φ>φgel, иначе 0. φ — доля твердого в поре (pore_solid_fraction): φ=(voilφsusp+w vdep)/(voil+w vdep), w = gel_deposit_weight; взвеси в потоке почти нет (она сразу оседает), а осадок и есть гель. Объем осадка vdep: с кинетикой ∑Dk/ρp; без нее m0−m−(Daf+Dr)/ρad, не меньше нуля.

- Множитель течения Букингема–Райнера. Течение геля в пучке капилляров: F(ξ)=1−43ξ+13ξ4 при ξ=τy/τw<1, иначе 0; τw=r|∇p|/(2η). Равновесный множитель подвижности — квадратура по узлам, корней не ищется: Φeq=∑w4φF(ξ)/∑w4φ (при τy≤0 или нулевой сумме — 1).

- Релаксация (тиксотропия): Φ=Φeq+(Φ−Φeq)e−Δt/tgel — без нее запаздывание давало бы колебания; множитель e−Δt/tgel считает _swap_time_steps.

- Эффективная вязкость: μo=μp/max(Φ,gel_mobility_min) (0.05; нижняя граница держит матрицу давления положительно определенной). Через μo гель согласованно попадает в матрицу, продуктивность скважин и перетоки. Градиент давления — предыдущего слоя; Gel.oil_viscosity по полям нового слоя (new_T, new_wps, new_S, new_m, φ) зовет _swap_time_steps, до смены ссылок.

# 15. ШАГ ПО ВРЕМЕНИ

## 15.1. Условия устойчивости

Три ограничения считаются прямо в _equations_loop по расходам с давлением нового слоя (CFL = CFL_target = 0.8):

- по насыщенности: Δt≤CFL m V/(Fmax′ Qout), F′=dFw/dS — по таблице (разд. 15.2); локальный Fij′ считается (_cell_dfw), только если оценка по глобальному максимуму уже ниже набранного минимума;

- по переносу компонентов: Δt≤CFL m(1−S)V/Qo,out (при переносе компонентов);

- по температуре: Δt≤CFL ψV/Tout, Tout — тепловой отток (конвекция плюс кондукция); при LTNE ψ — полная.

Осаждение шаг не ограничивает. Затем _calc_dt добавляет скважины (qout=Qout+|qt|, состояние втекающей воды — верх таблицы Fw=1 у нагнетательной, S ячейки у добывающей) и применяет рост:

Δtn+1=minmax(Δtnew,Δtmin), Δtn·dt_growth, Δtmax.  (15.1)

dt из constants.py — только стартовый шаг; по умолчанию dt_max = dt (шаг не растет выше стартового, поэтому рост важен только после падения), dt_min = 10^{-3}dt, dt_growth = 1.2.

## 15.2. Таблица dF/dS

_calc_dfw_table строит огибающую |dFw/dS|, которую нельзя занижать (иначе шаг окажется слишком большим). Сетка по насыщенности — 10·dfw_bins+1 узлов на [Smin,Smax] (при wettability диапазон расширен смесями ОФП, ω∈{0.25,0.5,0.75,1}); Fw — Баклей–Леверетт fw/(fw+foμw/μo) при μw(T), μo(T,wps) для 11 температур между минимальной (init_T, Tinj−A) и максимальной и для wps∈{0,init_Wp}; производная — numpy.gradient; огибающая — поэлементный максимум. Дополнительные проходы — множители вязкости: Барус по минимуму и максимуму давления (init_p, забойные), гель — множитель 1/gel_mobility_min (применяется ко всем множителям Баруса). Таблица: dfw[0] — левый край, dfw[1] — масштаб bins/(Shi−Slo), dfw[2] — глобальный максимум, dfw[3 + b] — максимум по бину. Секущая Fw не больше производной, поэтому оценка консервативна.

# 16. ОБМЕН СЛОЕВ, СОХРАНЕНИЕ, ЛОГИРОВАНИЕ

Обмен слоев — сменой ссылок (Solver._swap_refs): new_X становится текущим, освободившийся буфер — новым (S, T_0 ← T ← new_t, вязкости, Wp, Wps, k, m, qp1, qp2, Hl, Wc, Ws; φ и h при кинетике). Поэтому уравнение обязано писать new_X присваиванием в каждой ячейке каждого шага, а ссылки на поля нельзя держать между шагами (a = solver.S перед циклом устареет). Что пишется не везде (fi, h_sloy, Ur, Ub — только при кольматации; kx) и вязкость нефти с гелем/Барусом копирует/считает параллельный _swap_time_steps — он зовется до смены ссылок. Простое ядро копирует φ, Ur, Ub только выше порога wps>wmin (и φ при сужении флокулами).

Сохранение. Слои дозаписываются в один открытый файл outputs/results_wp=…/layers.pkl с шагом sol_time_step; по окончании (в finally, в том числе при KeyboardInterrupt) файл закрывается, слои склеиваются (convert_pkl_files) в outputs/data/Wp=…_processed_data.pkl, промежуточная папка удаляется. Функция φ выгружается одной кривой по радиусам из точки FI_PROBE, а не полем (Nx,Ny,Nr). Склейка держит все слои разом — единственное место выгрузки, которое упирается в память на больших сетках.

Логирование (_logging_solution) — по тому же расписанию, что и сохранение, и до _swap_time_steps.

# 17. КОНТРОЛЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Таблица 17.1. Инварианты схемы и проверки.

| Инвариант | Как обеспечен | Проверка |
| --- | --- | --- |
| закачка = отбор | сумма балансов фаз без производных по времени; J — единая формула | tests/test_mass_balance.py::test_mass_balance (~1e-11) |
| режимы скважин эквивалентны | одна формула Писмана в обоих режимах | test_rate_control |
| Нейман по давлению | поток gAλ в правой части | test_neumann_pressure_bc |
| тождество пористости | (qp1+qp2+qpa+qw+qg+qada+qadr)Δt=m−mn+1 | tests/test_composition_flags_on.py (KIN_ALL, 1e-16) |
| баланс каждой группы, асфальтенов, смол | консервативный перенос, стоки нового слоя | то же |
| баланс парафина | ограничитель подводом | test_paraffin_mass_balance |
| ориентация давления | раскладка p[i, j] = p_vec[P0+i+j*PX] | tests/test_pressure_orientation.py |
| потери тепла | автомодельный режим VW, Ловерье | tests/test_heat_losses.py |
| регрессия | побитово при выключенных флагах | tests/test_regression_flags_off.py |
| порт термодинамики | якоря кода research до 1e-8; узел сетки воспроизводит multi-solid | tests/test_thermo_eos.py, test_solid_solution.py |
| отсутствие гонок | скретч rows[i]; два прогона побитово совпадают | test_composition_flags_on.py |
| аналитика кинетики | Смолуховский, Ленгмюр, Шуман, пределы корреляций | tests/test_kinetics_math.py |

Тесты с включенными флагами идут только в копии пакета (tests/_patched_copy.py): правка constants.py на месте сбила бы индекс дискового кеша numba (привязан к mtime файла функции).

# 18. СВОДКА: ФЛАГ → ЧТО МЕНЯЕТСЯ В АЛГОРИТМЕ

Таблица 18.1.

| Флаг | Что меняется в методе | Разд. |
| --- | --- | --- |
| wax_characterization = 'single' | одна группа, замкнутая форма (10.1), ветка LEAN | 9.2, 10.1 |
| 'scn', 'gamma' | Nw=4 групп, жадный active-set (10.2); распределение SCN экспоненциальное / гамма | 10.2, 11.7 |
| wax_pressure | Пойнтинг в xsat, газ в мольном балансе, сетка давлений в таблицах | 10.4, 11.9 |
| wax_eos | xsat и ngas из таблиц PR; WAT — бисекция | 10.3, 11 |
| eos_melting | 'won' или 'coutinho' (с переходом) в таблицах multi-solid | 11.7 |
| wax_solid_solution | ss_split: flash твердого раствора в ячейке | 10.6 |
| wax_kinetics | взвесь — переносимый компонент, релаксация точной экспонентой, стеночная кристаллизация | 10.5, 13.7 |
| asphaltenes | перенос асфальтенов и смол, Хиршберг, флокуляция, сужение флокулами | 12.1–12.3 |
| asph_nghiem, asph_curve | растворимость из таблицы Nghiem, подбор Vs, kij | 11.8, 12.2 |
| asph_aggregation | NF, шаг Смолуховского, блокирование флокулами | 12.4 |
| adsorption, ads_init_equilibrium | неявный Ленгмюр, повреждение k, начальное удержание | 12.5 |
| wettability | смесь ОФП по ω в подвижностях, скважинах, таблице dF/dS | 12.6 |
| gelation, gel_hindered_diffusion | Φ Букингема–Райнера, μo=μp/Φ | 14.2 |
| wax_viscosity, pressure_viscosity | форма суспензии, Барус | 14.1 |
| heat_losses 0/1/2/3 | потери: нет / Ловерье / Винсом–Вестервельд / термостат | 8.2 |
| joule_thomson | работа сил давления в тепловом притоке и источнике скважины | 7.1, 8.1 |
| T_inj_amplitude, T_inj_period | сезонная Tinj меняется каждый шаг | 8.1 |
| thermal_nonequilibrium | LTNE: точный обмен, массоотдача к стенке | 8.5, 13.7 |
| wall_transport | сдвиговая дисперсия и оседание Стокса в профиле u | 13.6 |
| entrainment | профиль выноса ue, порог τcr | 13.5, 13.8 |
| deposit_dissolution | растворение осадка, отрицательный стеночный сток | 13.5, 13.7 |
| snowball | множитель snow в u, b | 13.5 |
| deposit_aging | vgel, старение, рост порога выноса | 13.7, 13.8 |
| pore_network | k через эффективную среду (бисекция) | 13.7 |
| deposition_model | 'bundle' / 'filtration' (ядро calc_filtration) | 13.4, 13.9 |
| perm_model | k(σ) в глубинной фильтрации | 13.9 |
| deposition_kinetics (производный) | переключает кольматацию на кинетическое ядро в проходе 1 | 13.4 |
| CFL_target, dt_growth, dt_min, dt_max, dfw_bins | шаг по времени и таблица dF/dS | 15 |
| p_pcg_rtol, p_mg_*, p_guess_m | параметры решателя давления | 5.2 |
| omp_wait_policy, omp_spin_count | поведение потоков (скорость, не результат) | 4.2 |

# 19. СХЕМЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ И СХЕМЫ РЕШЕНИЯ: СВОДНОЕ ОПИСАНИЕ

Разделы 5–16 описывают, как решается каждое уравнение. Здесь то же собрано по двум осям: как уравнения дискретизованы (в пространстве и во времени) и как решается получившаяся алгебраическая задача. Раздел можно читать отдельно как справочник по схеме.

## 19.1. Классификация по уравнениям

Таблица 19.1. Схема на каждое уравнение.

| Уравнение (разд.) | Неизвестная | Пространство | Время | Алгебраическая задача и метод | Свойства и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| давление (5.1) | p | МКО, пятиточечный шаблон, гармоническая проводимость граней | нет производных; коэффициенты λ со слоя n | СЛАУ с SPD-матрицей, три диагонали; PCG + V-цикл (агрегация 2×2), Холецкий на грубом уровне | порядок O(h2) на гладких коэффициентах; остановка ∥r∥≤10−10∥b∥ |
| насыщенность (7.2) | S | МКО, апвинд 1-го порядка | явный Эйлер | поячеечное присваивание | монотонна при условии Куранта; консервативна |
| компонент нефти (9.1) | wc | то же, апвинд | явный Эйлер, стоки нового слоя | поячеечное присваивание | консервативна до 10−16; зажим [0,1] |
| энергия (8.1) | T | апвинд для конвекции; гармоническое среднее λh для кондукции | явный Эйлер по ψT | поячеечное присваивание | условие Куранта по тепловому оттоку |
| потери тепла VW (8.3–8.4) | Eff | локальный профиль по глубине пород | рекурсия аккумулятора | замкнутая формула | −3.3 % к точному отклику |
| обмен LTNE (8.5) | Tf, Ts | 0-мерный | расщепление: перенос явно, обмен точно | экспонента | энергия сохраняется точно |
| перенос φ(r) (13.3) | φ | МКО по оси радиусов, апвинд по знаку u | неявный Эйлер | трехдиагональная СЛАУ, метод Томаса, O(Nr) | M-матрица: φ≥0 без зажима, безусловно устойчива |
| релаксации: флокуляция, кристаллизация, стенка, Смолуховский | waf, Ws, NF | 0-мерные | точное решение ОДУ за шаг | замкнутая формула | безусловно устойчивы |
| адсорбция (12.5) | G | 0-мерная | неявный по концентрации в нефти | квадратное уравнение | c≥0, равновесие закрытой ячейки при f=1 |
| пористость, проницаемость (13.2, 13.5) | m, k | алгебраические | сумма стоков, тождество объема | — | (∑q)Δt=m−mn+1 |
| сеть пор (13.5) | gm | 0-мерная | — | нелинейное скалярное уравнение; бисекция по lngm, ≤ 80 итераций | монотонна, порог протекания 2/z |
| гель (14.2) | Φ | квадратура по узлам радиусов | релаксация экспонентой | формулы, корней нет | Φ≥ gel_mobility_min |
| равновесие парафина (10) | wdis, wsus | 0-мерное | мгновенное, после переноса | замкнутая форма / жадный перебор / flash в ячейке | точное для чистых твердых фаз |
| термодинамика PR (11) | xsat, ngas, wmax | — | при импорте | подстановки, brentq, бисекция, least_squares; в ячейке — интерполяция | таблицы заморожены на исходной нефти |

## 19.2. Дискретизация в пространстве

Метод. Центрально-ячеечный метод конечных объемов на равномерной прямоугольной сетке. Уравнение баланса интегрируется по ячейке; поток через грань — значение на грани, умноженное на площадь; сумма потоков по четырем граням входит в баланс ячейки. Благодаря этому каждая сеточная схема консервативна: поток, ушедший из одной ячейки, целиком пришел в соседнюю (на границе — в ГУ).

Аппроксимации на грани.

| Величина | Аппроксимация | Почему |
| --- | --- | --- |
| проводимость по давлению | гармоническое среднее суммарных подвижностей mid(λc,λn) | точна для последовательных сопротивлений, при разрыве k или S дает поток через меньшую подвижность; при нулевой подвижности одной из ячеек поток нулевой |
| доли фаз fα, состав wc, температура и энтальпия нефти | апвинд: значение в ячейке с большим давлением | схема первого порядка, монотонна; гармоническое среднее обнулило бы поток из промытой водой ячейки |
| теплопроводность | mid(λh,c,λh,n)Af/hf·(Tn−Tc) | то же, что для проводимости |
| ¦∇p¦ для скоростей в порах и геле | центральная разность (pi+1−pi−1)/(2h) внутри, односторонняя на границе, ноль по оси с одной ячейкой | отдельная оценка в центре ячейки, не потоки граней |
| граница | фиктивная ячейка на расстоянии h/2: Дирихле — значение, Нейман — Fc+g h/2 | поток Tb(Fb−Fc) с проводимостью по h/2 |

Дискретный оператор давления. Для внутренней ячейки (i,j) уравнение (5.1) записывается как

TE+TW+TN+TSpi,j−TEpi+1,j−TWpi−1,j−TNpi,j+1−TSpi,j−1=qi,j,  (19.1)

TE=mid(λi,j,λi+1,j) hyh/hx и аналогично для остальных граней (TN, TS — с множителем hxh/hy). Матрица симметрична, потому что проводимость грани, общей для двух ячеек, одна и та же с обеих сторон. На границе недостающий член заменяется диагональным вкладом Tb (Дирихле) или правой частью (Нейман).

Порядок схемы. Давление — центральные разности, второй порядок на гладких коэффициентах. Перенос (S, wc, T) — первый порядок. Эффективная численная диффузия явной схемы против потока для скорости u и шага h (модифицированное уравнение):

Dnum=uh2 (1−C),  C=u Δth,  (19.2)

то есть фронт размазывается на величину порядка ячейки, и тем меньше, чем ближе число Куранта к единице (CFL_target = 0.8). Перенос по оси радиусов φ(r) — тоже апвинд первого порядка с шагом drcv: сужение капилляров отражается переносом функции распределения по сетке, при этом размазывание по r мало, поскольку переносимая величина гладкая.

Устойчивость и монотонность явной части. Для ячейки с пористым объемом mV явная схема против потока дает новое значение как выпуклую комбинацию старых, если выполнено

Δt≤CFL m VF′ Qout,  (19.3)

где Qout — суммарный объемный отток ячейки, F′=dFw/dS. Это ровно первое из трех условий разд. 15.1; для переноса компонентов F′=1 и объем mSoV, для температуры — ψV и тепловой отток. Условие записано через отток ячейки, а не через одну грань, поэтому оно учитывает двумерность без поправки.

## 19.3. Дискретизация по времени и расщепление

IMPES. Давление решается на новом слое при коэффициентах слоя n; затем явные уравнения шагают по перетокам, рассчитанным по новому давлению. Порядок по времени — первый. Нелинейных итераций между давлением и насыщенностью нет; согласованность держит малый шаг по Куранту.

Расщепление внутри ячейки. Процессы разных характерных времен не решаются совместно, а применяются последовательно за один шаг; порядок зафиксирован (разд. 4.1) и повторяет порядок вычислений постановки:

- гидродинамика: перетоки → насыщенность;

- кольматация (пучок): кинетика скоростей, неявная прогонка по радиусам, пористость;

- перенос компонентов со стоками нового слоя;

- мгновенное равновесие парафина → релаксация флокул, агрегация, адсорбция (кинетика на шаге);

- энергия, последней, потому что ей нужны m, S, wp нового слоя (скрытая теплота и теплоемкость).

Ошибка расщепления — первого порядка по Δt. Если в ядре осаждения быстрые процессы (стоксовская диффузия частиц на порядки быстрее переноса), их стоит брать неявно или точно, а не ограничивать шаг. Поэтому:

- сток парафина зажат подводом (lim_w, lim_a) вместо ограничения шага;

- блокирование взято неявно в прогонке по радиусам;

- адсорбция — неявно по концентрации в нефти ячейки;

- релаксации (флокуляция, кристаллизация, доля стенки, Смолуховский, тиксотропия геля) — точным решением ОДУ за шаг: безусловно устойчиво, при Δt→0 совпадает с явным шагом.

Что на каком слое. Подвижности, вязкости, температура апвинда, доли фаз — слой n; давление, стоки qp1, qp2, m, S в знаменателях — слой n+1. Лаг в один шаг: скорости блокирования и сужения простого ядра (Ur, b) читаются с прошлого шага; кинетическое ядро считает их по текущему слою.

## 19.4. Схемы решения алгебраических подзадач

Таблица 19.2. Методы решения подзадач.

| Подзадача | Метод | Сложность | Критерий / допуск |
| --- | --- | --- | --- |
| СЛАУ давления | PCG, предобуславливатель — один симметричный V-цикл многосеточного метода | O(N) на итерацию, 0.5–0.8 итерации на шаг | ∥r∥≤10−10∥b∥, ≤ 200 итераций |
| самый грубый уровень (≤ 64 ячеек), 1D-керн | ленточный Холецкий | O(nxn2) на уровень | точно |
| начальное приближение давления | проекция на разности m=6 прошлых решений | O(m2N) | Холецкий малой матрицы Грама |
| прогонка по радиусам | метод Томаса | O(Nr) | точно, итераций нет |
| адсорбция | квадратное уравнение | O(1) | точно |
| сеть пор | бисекция по lngm | ≤ 80 вычислений функции | до совпадения границ в машинном представлении |
| SLE, несколько групп | жадный перебор активного множества | O(Nw2) | точно |
| SLE, одна группа | замкнутая формула | O(1) | точно |
| SLE, твердый раствор | подстановки по составу твердого; внутри — защищенный Ньютон по ψ | ≤ 500 × 100 итераций | 10−11 по составу, 10−15 по ψ |
| WAT в ячейке (диагностика) | замкнутая формула или бисекция 40 шагов | O(40) вычислений насыщения | ~10−10 °C |
| кубика PR | собственные значения сопровождающей матрицы (np.roots) | O(1) | ∥Im∥<10−9 |
| тест устойчивости | последовательные подстановки без ускорения | ≤ 1000 итераций на старт | max∥ΔlnW∥<10−12 |
| flash | подстановки по K + Рачфорд–Райс (brentq) | ≤ 500 итераций | max∥ΔlnK∥<10−12 |
| давление насыщения | бисекция по lnp по признаку двухфазности | ~23 вызова flash | Δlnp≤10−6 |
| multi-solid | подстановки при фиксированном S + наращивание активного множества | ≤ Nw+5 витков × 300 итераций | 10−12 |
| Nghiem: растворимость | подстановки по xa | ≤ 200 итераций | 10−12xa |
| WAT, kij газ-нефть | brentq | ~10–20 вызовов | 10−6 К, 10−7 |
| калибровки по кривой (Vs, kij, va) | нелинейный МНК (least_squares) + перебор по сетке kij | при импорте | границы параметров заданы |

### Псевдокод шага

ШАГ(t):                                          # слой n -> n+1, параллельно по ячейкам там, где указано
  lam_o, lam_w, lam_h ← ПОДВИЖНОСТИ(S, k, mu_o, mu_w)               # слой n, один раз
  M, rhs ← МАТРИЦА(lam, ГУ)                    # три диагонали, M = -A, SPD
  J ← ПРОДУКТИВНОСТЬ_СКВАЖИН(k, S, lam)         # единственное место формулы Писмана
  для скважины w: если режим p: M.diag += J_t; rhs += J_t*p_w
                  иначе       : rhs += q_t
  x0 ← ПРОЕКЦИЯ(p_hist, M, rhs)                 # Fischer
  p  ← PCG_MG(M, rhs, x0, rtol=1e-10)
  дебиты, eta ← J*(p_w - p_ячейки), BL(S_ячейки)
  src_S, src_T, src_Qo ← из дебитов

  параллельно по ячейкам:                       # проход 1
      |grad p|, Um_r2 ← ГРАДИЕНТ(p)
      потоки F, оттоки ← ПЕРЕТОКИ(p, lam, S, T, w)             # апвинд по знаку F
      если кинетика: сток, phi', m', k' ← calc_deposition(...) # неявная прогонка по r
  если не кинетика, параллельно по активным ячейкам:            # проход 2
      Ur, Ub ← calc_velocities_h ; phi', m', k', q ← calc_qp_m_k_fi

  параллельно по ячейкам:                       # проход 3
      S'   ← НАСЫЩЕННОСТЬ(S, m, m', потоки воды, src_S)
      w_c' ← ПЕРЕНОС(w_c, потоки нефти, src_Qo, стоки нового слоя) / (m' * S_o')
      (w_dis, w_sus, Hl) ← РАВНОВЕСИЕ(w', T, p)                  # или релаксация при wax_kinetics
      af', N_F' ← ФЛОКУЛЯЦИЯ, АГРЕГАЦИЯ
      T'   ← ЭНЕРГИЯ(psi', потери тепла, скрытая теплота) [+ LTNE-обмен]
      mu_w', mu_o' ← f(T', w_ps')
      dt_ячейки ← min(Курант по S, по w_c, по T)
  dt_next ← min(max(dt_new, dt_min), dt*dt_growth, dt_max)       # включая скважины
  ОБМЕН_СЛОЕВ()                                  # смена ссылок X <-> new_X

### Псевдокод PCG с многосеточным предобуславливателем

PCG_MG(M, b, x):
    r ← b - M*x ; z ← V(r) ; d ← z ; rz ← r·z
    пока |r| > rtol*|b| и it < maxit:
        q ← M*d ; a ← rz/(d·q) ; x += a*d ; r -= a*q
        z ← V(r) ; rz' ← r·z ; d ← z + (rz'/rz)*d ; rz ← rz'
    # в коде три слитых прохода: q = M*z + beta*q вместо M*d

V(r), уровень L:
    если L грубейший: вернуть ХОЛЕЦКИЙ(M_L, r)
    x ← ПРЕД_СГЛАЖИВАНИЕ(красно-черный Гаусс-Зейдель)
    r_c ← P^T (r - M*x)                       # свертка невязки на блоки 2x2
    x_c ← V_{L+1}(r_c)
    x += s*P*x_c                              # s = p_mg_scale = 1.7
    x ← ПОСТ_СГЛАЖИВАНИЕ(зеркальный порядок)  # симметрия V-цикла

### Псевдокод переноса компонентов в ячейке

ПЕРЕНОС(ячейка):
    mso ← m*S_o ; mso' ← m'*S_o'
    для компонента c:
        acc_c ← mso*w_c - dt*s_c                       # s_c: стоки нового слоя
        acc_c += dt/V * (sum_грани F_o,f * w_c,up + q_o*w_c)
    если mso' <= 1e-12: все доли ← 0 ; выход
    w_c' ← clamp(acc_c / mso', 0, 1)
    если wax_kinetics: s_k ← релаксация(s_k, равновесная взвесь, K_CRYST|K_DISS)
    иначе: (w_dis, w_sus, Hl) ← sle_split(w_wax', T', p)
    w_max ← asph_soluble(...)                        # Хиршберг или таблица Nghiem
    af ← floc_relax(af, max(a_tot - w_max, 0), dt)   # точная экспонента
    если asph_aggregation: N_F ← smoluchowski_step(N_F, ...)

### Псевдокод flash пар — жидкость

FLASH(z, T, p):
    w ← STABILITY(z, T, p)                  # Michelsen; старт Вильсона; sum W > 1+1e-7 -> неустойчиво
    если w = None: вернуть одну фазу        # метка по корню Z
    K ← max(w/z, 1e-200)
    повторять до 500 раз:
        beta ← RR(z, K)                     # brentq, граничные случаи без поиска
        x ← z/(1 + beta*(K-1))
        K_new ← exp(ln phi_L(x) - ln phi_V(K*x))
        stop если max |ln(K_new/K)| < 1e-12
    вырождение в одну фазу при max|K-1| < 1e-4 или beta у границ

## 19.5. Точность, источники погрешности и проверки

| Источник погрешности | Порядок / величина | Чем ограничен | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPES: запаздывание коэффициентов | O(Δt) | Курант ≤0.8 | регрессия, сеточная сходимость (experiments/grid_check.py) |
| апвинд | O(h), численная диффузия (19.2) | размер ячейки | сравнение с MRST (tests/mrst_tests), решение Ловерье |
| расщепление процессов в ячейке | O(Δt) | порядок фиксирован постановкой | балансы масс и пористости (10−16) |
| остановка PCG | ~10−10 по давлению | p_pcg_rtol | баланс закачки и отбора (~1e-11) |
| потери тепла VW | −3.3 % к точному отклику | пробный профиль | tests/test_heat_losses.py |
| сеточное представление пор | ошибка в 15–30 мкм | число узлов Nr | Nr (сгущение сетки не помогает) |
| табличная термодинамика | билинейная интерполяция, шаг сетки ΔT=5 °C, Δp=2 МПа | сетка eos_T_grid × eos_P_grid | узел сетки воспроизводит multi-solid (test_thermo_eos.py) |
| жадный active-set | точный для чистых твердых фаз | — | сравнение с итерационным precipitate |

# 20. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

- Явные коэффициенты давления. Подвижности и вязкости со слоя n; сильная нелинейность (резкий фронт геля, быстрая смена температуры) ограничивается только шагом Куранта.

- Первый порядок по пространству и времени для переноса: численная диффузия фронтов порядка размера ячейки; для острых фронтов нужна сетка.

- Итерации термодинамики без ускорения. Тест устойчивости и flash — простые подстановки без DEM/GDEM и без проверки сходимости после maxiter (1000 и 500); вблизи критической точки возможен медленный счет. Расслоение жидкость–жидкость отключено правилом Кея (разд. 11.4). Расчет PR идет при импорте, не в ячейке.

- Таблицы заморожены на исходной нефти. Изменение состава жидкости по ходу вытеснения (выпавший парафин, газ) в xsat и ngas не учитывается; предел wmax Nghiem не зависит от состава ячейки.

- Жадный active-set без итераций точен для чистых твердых фаз (multi-solid) и не годится для твердого раствора — для него ss_split с внутренними итерациями; расслоение твердых растворов не поддержано.

- Бисекция WAT предполагает монотонность насыщения по температуре.

- Общий пул растворенного парафина у стеночной кристаллизации и старения: каждая со своим запасом, суммарный перерасход гасит только зажим w≥0.

- Лаг скоростей простого ядра — один шаг; кинетическое ядро лага не имеет.

- Калибровка δa и рантайм считают газ по-разному при выключенном wax_pressure (разд. 12.1).

- Потери тепла VW: производная T накоплена за прошлый шаг и делится на текущий (расхождение до dt_growth); автомодель на 3.3 % ниже точного отклика.

- Гелирование: нижняя граница подвижности gel_mobility_min — численное, а не физическое ограничение.

- Решатель давления при полном вырождении подвижностей (нулевая сумма в строке) — ошибка, а не регуляризация; пол k≥10−8k0 в ядре кинетики это предотвращает.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Barus C. Isothermals, isopiestics and isometrics relative to viscosity // Am. J. Sci. 1893. V. 45. P. 87–96.

- Broadhurst M.G. An analysis of the solid phase behavior of the normal paraffins // J. Res. NBS. 1962. V. 66A. P. 241–249.

- Buckingham E. On plastic flow through capillary tubes // Proc. ASTM. 1921. V. 21. P. 1154–1156.

- Civan F. Reservoir Formation Damage. 3rd ed. Waltham: Gulf Professional Publishing, 2015. 1042 p.

- Corey A.T. The interrelation between gas and oil relative permeabilities // Producers Monthly. 1954. V. 19, № 1. P. 38–41.

- Coutinho J.A.P., Mirante F., Pauly J. A new predictive UNIQUAC for modeling of wax formation in hydrocarbon fluids // Fluid Phase Equilib. 2006. V. 247. P. 8–17.

- Eckstein E.C., Bailey D.G., Shapiro A.H. Self-diffusion of particles in shear flow of a suspension // J. Fluid Mech. 1977. V. 79. P. 191–208.

- Fischer P.F. Projection techniques for iterative solution of Ax = b with successive right-hand sides // Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 1998. V. 163. P. 193–204.

- Gruesbeck C., Collins R.E. Entrainment and deposition of fine particles in porous media // SPE J. 1982. V. 22. P. 847–856.

- Hirschberg A., deJong L.N.J., Schipper B.A., Meijer J.G. Influence of temperature and pressure on asphaltene flocculation // SPE J. 1984. V. 24. P. 283–293.

- Huang Z., Lee H.S., Senra M., Fogler H.S. A fundamental model of wax deposition in subsea oil pipelines // AIChE J. 2011. V. 57. P. 2955–2964.

- Kesler M.G., Lee B.I. Improve prediction of enthalpy of fractions // Hydrocarbon Process. 1976. V. 55, № 3. P. 153–158.

- Kirkpatrick S. Percolation and conduction // Rev. Mod. Phys. 1973. V. 45. P. 574–588.

- Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // Water Resour. Res. 1996. V. 32. P. 2697–2703.

- Krieger I.M., Dougherty T.J. A mechanism for non-Newtonian flow in suspensions of rigid spheres // Trans. Soc. Rheol. 1959. V. 3. P. 137–152.

- Lauwerier H.A. The transport of heat in an oil layer caused by the injection of hot fluid // Appl. Sci. Res. A. 1955. V. 5. P. 145–150.

- Lee A.L., Gonzalez M.H., Eakin B.E. The viscosity of natural gases // J. Pet. Technol. 1966. V. 18. P. 997–1000.

- Lévêque M.A. Les lois de la transmission de chaleur par convection // Ann. Mines. 1928. V. 13. P. 201–299.

- Lira-Galeana C., Firoozabadi A., Prausnitz J.M. Thermodynamics of wax precipitation in petroleum mixtures // AIChE J. 1996. V. 42. P. 239–248.

- Michelsen M.L. The isothermal flash problem. Part I. Stability; Part II. Phase-split calculation // Fluid Phase Equilib. 1982. V. 9. P. 1–19; 21–40.

- Michelsen M.L., Mollerup J.M. Thermodynamic Models: Fundamentals and Computational Aspects. 2nd ed. Holte: Tie-Line Publications, 2007.

- Nghiem L.X., Hassam M.S., Nutakki R., George A.E.D. Efficient modelling of asphaltene precipitation // SPE 26642. 1993.

- Onaka Y., Sato K. Dynamics of pore-throat plugging and snow-ball effect by asphaltene deposition in porous media micromodels // J. Pet. Sci. Eng. 2021. V. 207. 109176.

- Pan H., Firoozabadi A., Fotland P. Pressure and composition effect on wax precipitation: experimental data and model results // SPE Prod. Facil. 1997. V. 12. P. 250–258.

- Peaceman D.W. Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation with nonsquare grid blocks and anisotropic permeability // SPE J. 1983. V. 23. P. 531–543.

- Pedersen K.S., Rønningsen H.P. Effect of precipitated wax on viscosity — a model for predicting non-Newtonian viscosity of crude oils // Energy Fuels. 2000. V. 14. P. 43–51.

- Peng D.-Y., Robinson D.B. A new two-constant equation of state // Ind. Eng. Chem. Fundam. 1976. V. 15. P. 59–64.

- Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., de Azevedo E.G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria. 3rd ed. Prentice Hall, 1999.

- Qin X., Wang P., Sepehrnoori K., Pope G.A. Modeling asphaltene precipitation in reservoir simulation // Ind. Eng. Chem. Res. 2000. V. 39. P. 2644–2654.

- Rachford H.H., Rice J.D. Procedure for use of electronic digital computers in calculating flash vaporization hydrocarbon equilibrium // J. Pet. Technol. 1952. V. 4, № 10. P. 19.

- Riazi M.R., Daubert T.E. Simplify property predictions // Hydrocarbon Process. 1980. V. 59, № 3. P. 115–116.

- Riazi M.R., Daubert T.E. Characterization parameters for petroleum fractions // Ind. Eng. Chem. Res. 1987. V. 26. P. 755–759.

- Robinson D.B., Peng D.-Y. The characterization of the heptanes and heavier fractions for the GPA Peng–Robinson programs // GPA Research Report RR-28. 1978.

- Singh P., Venkatesan R., Fogler H.S., Nagarajan N. Formation and aging of incipient thin film wax-oil gels // AIChE J. 2000. V. 46. P. 1059–1074.

- Smoluchowski M. Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik kolloider Lösungen // Z. Phys. Chem. 1917. V. 92. P. 129–168.

- Tabzar A. et al. Multiphase flow modeling of asphaltene precipitation and deposition // Oil Gas Sci. Technol. 2018. V. 73. P. 51.

- Vinsome P.K.W., Westerveld J. A simple method for predicting cap and base rock heat losses in thermal reservoir simulators // J. Can. Pet. Technol. 1980. V. 19, № 3. P. 87–90.

- Wakao N., Kaguei S. Heat and Mass Transfer in Packed Beds. N.Y.: Gordon and Breach, 1982. 364 p.

- Wilke C.R., Chang P. Correlation of diffusion coefficients in dilute solutions // AIChE J. 1955. V. 1. P. 264–270.

- Won K.W. Thermodynamics for solid solution-liquid-vapor equilibria: wax phase formation from heavy hydrocarbon mixtures // Fluid Phase Equilib. 1986. V. 30. P. 265–279.