# СРАВНЕНИЕ МОДЕЛИ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ: КИНЕТИКА ОСАЖДЕНИЯ, УДЕРЖАНИЕ, СЕТЬ ПОР

Проверка механизмов кинетики осаждения и моделей порового пространства симулятора paraphin по опубликованным керновым опытам. Описание моделей: docs/кинетика_осаждения.docx и docs/модель_АСПО.docx. Документ собирается из experiments/сравнение_с_опытами.md командой python docs/build_docx.py сравнение_с_опытами. Все прогоны и таблицы воспроизводит python experiments/run_all.py; с итоговыми параметрами из params.json это --quick, около 20 мин на 4 ядрах.

# 1. ЧТО И КАК СРАВНИВАЕТСЯ

Опыты — одномерные керны с прокачкой нефти, измеряемая величина — проницаемость k/k0 (или рост градиента давления) от прокачанного объема или температуры. Модель считает керн полным расчетом симулятора в копии пакета с поправленными константами-флагами (experiments/core_runner.py), параметры кинетики меняются без перекомпиляции.

Метрика — СКО k/k0 по точкам опыта; цель — 0.05. Там, где собственный разброс точек опыта (шумовой порог) больше, цель — порог. Порог оценивается по вторым разностям точек (метод фон Неймана), а у Sandyga et al. — по точности оцифровки обеих осей.

Калибровка и прогноз разделены. Параметры кинетики подбираются по семействам опытов:

- Sutton & Roberts 1 + 2 — общий набор; дополнительно набор на каждый опыт (так подбирали Wang & Civan) и перекрестный прогноз;

- Li et al. выше WAT (90, 65, 45 °C) — удержание смол и асфальтенов;

- Li et al. ниже WAT (25 °C) — отдельно;

- Sandyga et al. — рост градиента, а томография пор — проверка.

Пары (m/m0,k/k0) Xie et al. не подбираются: по ним проверяются модели порового пространства.

Механизмы по опытам. Какие механизмы включены в каждом сравнении и почему — табл. 1.

Таблица 1. Учтенные механизмы («подбор» — механизм включен, его параметры подобраны по опыту; «проверен» — механизм включался, но опыт он не улучшил).

| Механизм | Sutton & Roberts | Li, 90–45 °C | Li, 25 °C | Sandyga | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| равновесие SLE | одна группа | 4 группы | 4 группы | одна группа | — |
| вязкость, гель в поре | — (предел текучести ≤ 0.03 объемного) | Pedersen, гель | Pedersen, гель | гель, порог 2 % | — |
| постановка | изотермическая и горячий вход 54 °C | ступени | ступени | охлаждение 1 °C/ч | — |
| кинетика кристаллизации (объем, стенки) | — (равновесная взвесь) | — (парафин растворен) | подбор | подбор | — |
| перенос частиц к стенке (Левек) | подбор: множитель диффузии (dp = 5 мкм по измерениям) | — | подбор: множитель диффузии (dp по измерениям) | Броун (dp по измерениям) | — |
| рост захвата с осадком (snowball) | подбор | — | подбор | — | — |
| вынос отложений | подбор | — | — | — | — |
| удержание смол и асфальтенов (Ленгмюр, функция повреждения) | — (состав не приведен) | подбор, две формы кинетики | из подбора выше WAT | — (керосин) | — |
| гель-отложение (C0) | — | — | — | проверен (C0=1) | проверен |
| глубинная фильтрация, k(φ,σ) | подбор (сравнение с Wang & Civan) | — | — | — | проверен |
| сеть пор и горл | проверен (хуже пучка) | — | — | проверен (хуже пучка) | подбор горла |
| тепловое неравновесие | — (медленная фильтрация: LTE до 10−12) | — | — | — | — |
| смачиваемость | — (однофазная прокачка) | — | — | — | — |

# 2. МОДЕЛИ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА: ПАРЫ (m/m₀, k/k₀) HE ET AL. (2020)

Керны четырех скважин месторождения Чанчуньлин охлаждались с прокачкой парафинистой нефти. При каждой температуре измерены пористость (гелиевый порозиметр) и проницаемость. Пары (m/m0,k/k0) задают связь проницаемости с отложением независимо от кинетики, и на них сравниваются потомки пучка капилляров из обзора (resources/всякие статьи/модели ПС/). Во всех моделях одинаковый слой отложения на стенках.

Таблица 2. Модели порового пространства против пар Xie et al.

| Модель порового пространства | СКО k/k₀ | СКО lg(k/k₀) | подобрано параметров | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. пучок капилляров | 0.281 | 0.448 | 0 | без подбора |
| 2. фрактальный пучок, D_f = 0.50 | 0.305 | 0.463 | 1 | подбор D_f |
| 3. пучок с сужениями, горло 0.25 | 0.037 | 0.068 | 1 | подбор горла |
| 4. сеть, эффективная среда, z = 6, горло 0.4 | 0.046 | 0.275 | 0 | по умолчанию пакета |
| 4. сеть, эффективная среда, z = 6, горло 0.42 | 0.044 | 0.197 | 1 | подбор горла |
| 5. стохастическая решетка z = 6, горло 0.42 | 0.046 | 0.154 | 0 | проверка эффективной среды |
| 6. степенной закон, n = 5.7 | 0.039 | 0.060 | 1 | подбор n |

Эффективная среда против прямого расчета случайной решетки 143 (та же геометрия): СКО k/k0 = 0.008.

Рис. 1. Пары (m/m0,k/k0) Xie et al. (2020) и модели порового пространства.

- Пучок капилляров не годится для связи k(m). Он теряет проницаемость много медленнее пористости: СКО 0.28. Сжатие каналов проводимость почти не отнимает, пока каналы не закрылись. Фрактальное распределение радиусов этого не меняет.

- Нужны горла. Проницаемость падает быстрее пористости, если проводимость дают горла, которые тот же слой отложения закрывает раньше пор. Пучок с сужениями дает 0.037, сеть пор и горл — 0.044–0.046, с одним подобранным числом — отношением горла к поре. Это в пределах цели 0.05 и сопоставимо со степенным законом с подобранным показателем (0.039).

- Горло сети — то же, что в пороге блокирования. Лучшее отношение горла к поре у сети при z=8 — 0.40, ровно отношение γ, откалиброванное для блокирования кристаллами по Sutton & Roberts.

- Эффективная среда точна. Она совпадает с прямым расчетом случайной решетки до 0.008 по k/k0, поэтому сеть в пакете считается по ней, без решения сетевой задачи в каждой ячейке.

Таблица 3. Зависимости k(m) пакета: пучок, гель-отложение, сеть пор и горл, замыкания глубинной фильтрации.

| Зависимость k(m) | СКО lg(k/k₀) | СКО k/k₀ | точек вне досягаемости |
| --- | --- | --- | --- |
| Козени-Карман | 0.228 | 0.105 | 0 из 19 |
| (m/m0)^n, n = 5.7 (подбор) | 0.060 | 0.039 | 0 из 19 |
| пучок: сужение слоем кристаллов (C0 = 1) | 0.448 | 0.281 | 0 из 19 |
| пучок: гель-отложение, C0 = 0.79 (подбор по Sandyga et al.) | 0.398 | 0.231 | 0 из 19 |
| пучок: гель-отложение, C0 = 0.46 (подбор по Xie) | 0.125 | 0.109 | 0 из 19 |
| сеть пор и горл: z = 6, горло 0.4 (априори) | 0.276 | 0.046 | 0 из 19 |
| сеть пор и горл: z = 8, горло 0.40 (подбор по k/k0) | 0.185 | 0.044 | 0 из 19 |
| сеть пор и горл: z = 8, горло 0.47 (подбор по lg) | 0.063 | 0.056 | 0 из 19 |

# 3. ОПЫТЫ SUTTON & ROBERTS (1974)

Прокачка парафинистой нефти через керн Berea ниже точки помутнения, два опыта с разными нефтями. Данные — Ring et al. (1994) и Wang & Civan (2005), там же — кривые их моделей. Эти кривые оценены той же метрикой по тем же точкам.

Диаметр кристалла — в пределах измерений. Базовое значение dp = 5 мкм, в подборах кинетики оно уточняется только в пределах 1–10 мкм (решение автора) (data/crystal_size.json; отдельные кристаллы в нефти — единицы микрометров, источники — resources/литература/размер_кристаллов/README.md). Прежде dp подбирался (15 мкм) и давал порог блокирования dp/(2γ) = 18.75 мкм выше медианы пор 12 мкм: под блокирование попадали 87 % каналов, 63 % объема и 34 % проводимости пучка, k/k0 падала до ~0.6 уже к 0.1 PV и почти не менялась до 0.5 PV. Подбор dp подгонял глубину раннего провала, а не размер кристаллов. При 5 мкм блокируются 5 % каналов (0.07 % проводимости), и ранний спад должны дать сужение с ростом захвата (snowball, as), сеть пор или вынос. Подбираются множитель диффузии, as и параметры выноса; у сети — еще отношение горла к поре. Прежние числа (подбор dp) — docs/WAX_PRECIPITATION_FINDINGS.md, «d_p по измерениям».

Таблица 4. СКО k/k0 по опытам Sutton & Roberts.

| Вариант | СКО k/k₀, опыт 1 | СКО k/k₀, опыт 2 | Подобрано по |
| --- | --- | --- | --- |
| шумовой порог опыта | 0.029 | 0.025 | - |
| Ring et al. (1994) | 0.179 | 0.114 | по публикации |
| Wang & Civan (2005) | 0.040 | 0.060 | по публикации |
| упрощенная модель (пучок) | 0.437 | 0.304 | L_k, f_D по опыту 1 (d_p измерен) |
| пучок + вынос, общий набор | 0.468 | 0.236 | оба опыта |
| пучок + вынос, свой набор на опыт | 0.468 | 0.236 | каждый опыт |
| пучок + вынос, перекрестный прогноз | 0.468 | 0.236 | по другому опыту |
| глубинная фильтрация, общий набор | 0.177 | 0.156 | оба опыта |
| глубинная фильтрация, свой набор на опыт | 0.031 | 0.061 | каждый опыт |
| глубинная фильтрация, перекрестный прогноз | 0.319 | 0.358 | по другому опыту |
| сеть пор и горл + вынос, общая кинетика и своя вязкость нефти | 0.029 | 0.031 | оба опыта (множитель диффузии - у каждого) |
| пучок, изотермический керн, общий набор | 0.249 | 0.380 | оба опыта |
| пучок, изотермический керн, свой набор на опыт | 0.248 | 0.164 | каждый опыт |
| пучок, изотермический керн, перекрестный прогноз | 0.376 | 0.382 | по другому опыту |
| пучок + вынос, изотермический керн, общий набор | 0.144 | 0.165 | оба опыта |
| пучок + вынос, изотермический керн, свой набор на опыт | 0.083 | 0.081 | каждый опыт |
| пучок + вынос, изотермический керн, перекрестный прогноз | 0.267 | 0.270 | по другому опыту |
| сеть пор и горл + вынос, изотермический керн, общий набор | 0.092 | 0.113 | оба опыта |
| сеть пор и горл + вынос, изотермический керн, свой набор на опыт | 0.030 | 0.031 | каждый опыт |
| сеть пор и горл + вынос, изотермический керн, перекрестный прогноз | 0.205 | 0.207 | по другому опыту |
| пучок, неизотермический керн, общий набор | 0.322 | 0.267 | оба опыта |
| пучок, неизотермический керн, свой набор на опыт | 0.322 | 0.199 | каждый опыт |
| пучок, неизотермический керн, перекрестный прогноз | 0.393 | 0.267 | по другому опыту |
| сеть пор и горл, неизотермический керн, общий набор | 0.120 | 0.239 | оба опыта |
| сеть пор и горл, неизотермический керн, свой набор на опыт | 0.119 | 0.089 | каждый опыт |
| сеть пор и горл, неизотермический керн, перекрестный прогноз | 0.234 | 0.240 | по другому опыту |
| сеть пор и горл + snowball, неизотермический керн, общий набор | 0.120 | 0.295 | оба опыта |
| сеть пор и горл + snowball, неизотермический керн, свой набор на опыт | 0.120 | 0.124 | каждый опыт |
| сеть пор и горл + snowball, неизотермический керн, перекрестный прогноз | 0.232 | 0.295 | по другому опыту |

Рис. 2. Опыты Sutton & Roberts и модели.

Таблица 4а. Ранний участок: k/k0 при 0.25 и 0.5 PV, общие наборы на оба опыта.

| Вариант | опыт 1, 0.25 PV | опыт 1, 0.5 PV | опыт 2, 0.25 PV | опыт 2, 0.5 PV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| опыт | 0.70 | 0.60 | 0.72 | 0.63 |
| упрощенная модель | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| пучок, изотермический керн, общий набор | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.86 |
| пучок + вынос, изотермический керн, общий набор | 0.91 | 0.86 | 0.88 | 0.71 |
| сеть пор и горл + вынос, изотермический керн, общий набор | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.60 |
| пучок, неизотермический керн, общий набор | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.95 |
| сеть пор и горл, неизотермический керн, общий набор | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.73 |
| сеть пор и горл + snowball, неизотермический керн, общий набор | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.71 |
| сеть пор и горл + вынос, общая кинетика и своя вязкость нефти | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.64 |

Таблица 4б. Чувствительность к диаметру кристалла: общий набор сети пор и горл с выносом на оба опыта Sutton & Roberts и ступень 25 °C Li et al., подобранные заново при каждом dp.

| d_p, мкм | СКО k/k₀, Sutton & Roberts 1 | СКО k/k₀, Sutton & Roberts 2 | k/k₀ опыта 1 при 0.25 / 0.5 PV | СКО k/k₀, Li et al. 25 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| подбор: 9.2 (Li et al.: 9.6) | 0.092 | 0.113 | 0.65 / 0.63 | 0.012 |
| 3 | 0.104 | 0.109 | 0.80 / 0.71 | 0.013 |
| 5 | 0.102 | 0.110 | 0.80 / 0.71 | 0.013 |
| 10 | 0.133 | 0.138 | 0.42 / 0.42 | 0.012 |

- Опыт 2 теряет проницаемость медленнее опыта 1, хотя взвеси в нем больше: у нефтей разная кинетика осаждения или вязкость. Вязкость ни одной из нефтей не измерена (3 мПа·с — допущение Ring et al.), поэтому в варианте «общая кинетика, своя вязкость» множитель броуновской диффузии (D~1/μ) у каждой нефти свой.

- Неизотермическая постановка: в опыте нефть входит горячей, а охлаждается выходной конец керна; кристаллы выпадают в самом керне, а не приходят со взвесью.

- Ранний провал при dp по измерениям дает сеть пор и горл. Пучок капилляров с выносом и snowball при подобранном в пределах измерений dp (7.5 и 9.6 мкм) дает 0.083 и 0.081, а его общий набор на оба опыта — k/k0 = 0.92 при 0.1 PV против 0.70 в опыте при 0.25 PV: блокировать нечего, а равномерное сужение почти не отнимает проводимости. Сеть пор и горл с выносом (отношение горла к поре 0.69–0.71, dp = 9.2 мкм) проходит оба опыта у шумового порога (0.030 и 0.031): ранний провал дает сужение горл сразу по всей длине керна. Поэтому основная модель этих опытов — сеть (sutton_roberts.MAIN_FAMILY = 'rate_network'), ее же берут табл. 4а, 4б, тепловая постановка и сеточная проверка. Общий набор сети на оба опыта — 0.09–0.11, перекрестный прогноз — 0.20–0.21; с общей кинетикой и своей вязкостью нефти (5 и 85 мПа·с) — 0.029 и 0.031. Snowball в сети почти не нужен (as = 0.2 в общем наборе).

- Чувствительность к dp слабая (табл. 4б): общий набор сети 0.10–0.11 при 3 и 5 мкм, 0.13–0.14 при 10 мкм; ступень 25 °C Li et al. — 0.012–0.013 при 3–10 мкм. Измеренный размер кристаллов опытам не противоречит.

- Тепловая постановка (sr_thermal.py): опыты согласуются с расчетом только при остывании нефти в первом сантиметре керна (коэффициент теплопередачи от 100 Вт/(м²·°C)), то есть изотермический керн с холодной нефтью на входе оправдан.

# 4. ОПЫТ LI ET AL. (2024): СТУПЕНЧАТОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Один керн нефти Жетыбая охлаждается ступенями 90 → 65 → 45 → 25 °C. На каждой ступени нефть той же температуры прокачивается до стабилизации перепада. Перед ступенью керн и нефть охлаждали без прокачки (Li et al., разд. 2.2.3), а k/k0 нормирован на начало ступени. В модели протокол повторяется целиком, и повреждение копится от ступени к ступени.

Таблица 5. СКО k/k0 по ступеням.

| Вариант | 90 °C | 65 °C | 45 °C | 25 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| шумовой порог опыта | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.005 |
| упрощенная модель | 0.222 | 0.510 | 0.600 | 0.282 |
| 4 группы парафина + гель | 0.222 | 0.510 | 0.598 | 0.033 |
| удержание, плато по равновесию | 0.015 | 0.249 | 0.265 | 0.196 |
| удержание, кинетика твердой фазы (подбор 90-45 °C) | 0.019 | 0.026 | 0.036 | 0.229 |
| удержание, пленочная кинетика (подбор 90-45 °C) | 0.021 | 0.124 | 0.061 | 0.209 |
| + кинетика кристаллизации, гель 300 с (подбор 25 °C) | 0.019 | 0.027 | 0.032 | 0.012 |
| сеть пор и горл, d = 9.6 мкм (подбор), горло/пора 0.63 | 0.019 | 0.027 | 0.193 | 0.341 |
| сеть пор и горл, d = 3 мкм, горло/пора 0.90 | 0.019 | 0.027 | 0.036 | 0.180 |
| сеть пор и горл, d = 10 мкм, горло/пора 0.75 | 0.019 | 0.027 | 0.188 | 0.333 |

Рис. 3. Ступени опыта Li et al. и модели.

- Протокол ступени. Перед каждой ступенью керн и нефть охлаждали без прокачки, а начальную проницаемость ступени мерили уже по охлажденной нефти (Li et al., разд. 2.2.3). В модели это выдержка 1 ч без перепада перед нормировкой: в поровой нефти выпадает взвесь, идут гель и адсорбция, а перенос и блокирование стоят. Без выдержки взвесь 11 % выпадала в поровой нефти после нормировки. Рост вязкости принимался за повреждение, и при 25 °C модель сразу теряла две трети проницаемости. Выдержка — поправка постановки, а не параметр подбора. С ней и с подбором ступени 25 °C (ниже) — СКО ступени 25 °C 0.012.

- Выше WAT (90, 65, 45 °C) повреждение дает удержание смол и асфальтенов. Парафин при этих температурах растворен. Удержание — Ленгмюр с K(T) по Вант-Гоффу, повреждение — функция Civan (разд. 13.7 описания). Подобраны предельное удержание, константа Ленгмюра, энтальпия и скорость. Емкость удержания отнесена к поверхности породы, а не текущих каналов, а скорость растет как T/μ (Уилки–Чанг). Кинетика со стороны твердой фазы описывает три ступени с СКО 0.028, пленочная — 0.081: крутой спад и резкий выход на плато в опыте (65 и 45 °C) пленочная форма не улучшила.

- Энтальпия удержания — эффективная. Подобранная величина 137 кДж/моль заметно больше энтальпии физической адсорбции асфальтенов (десятки кДж/моль). Удержание в горлах — не только адсорбция: при охлаждении растут ассоциация смол и асфальтенов и их осаждение на уже адсорбированном слое. Поэтому ΔH здесь — параметр температурной зависимости удержания, а не калориметрическая величина.

- Ниже WAT (25 °C) — семейство подобрано отдельно при удержании из подбора выше WAT: диаметр кристалла 9.6 мкм (в пределах измерений 1-10 мкм), тиксотропное время геля 300 с, множитель броуновской диффузии 0.05, константа кристаллизации в объеме 5.9e-03 1/с, рост захвата с осадком SNOW_A = 2.37. СКО ступени 0.012 при шумовом пороге 0.005.

# 5. ОПЫТ SANDYGA ET AL. (2020): ОХЛАЖДЕНИЕ КЕРНА

Раствор 20 % парафина в керосине прокачивается через песчаник, весь стенд охлаждается от 40 °C на 1 °C/ч. Градиент давления растет в 44 раза за 1.2 °C. По томографии после опыта пористость упала с 9 до 2.1 %, все классы пор потеряли 76–87 % объема.

Таблица 6. Рост градиента давления и проводящая пористость.

| Вариант | СКО lg(∇p/∇p₀) | СКО k/k₀ | наибольшее расхождение в 5 точках, раз | проводящая пористость, доли m₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| шумовой порог опыта | 0.119 | — | — | 0.23 |
| упрощенная модель | 0.888 | 0.513 | 28.1 | 0.83 |
| гель, порог 2 % | 0.468 | 0.297 | 8.8 | 0.83 |
| стенки + гель-отложение, сеть, горло 0.3, WAT 33.8 °C (авторы) | 0.429 | 0.283 | 8.3 | 0.85 |
| стенки + гель-отложение, пучок, WAT 34.3 °C (подбор) | 0.073 | 0.096 | 1.5 | 0.69 |

Таблица 7. Доля объема, потерянная классами пор томографии.

| Диаметр пор, мкм | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| томография | 0.76 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 0.84 |
| модель | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.51 |

Рис. 4. Опыт Sandyga et al. и модели: градиент давления (слева), потери по классам пор (справа).

- Рост градиента — в пределах цели. Кристаллизация пересыщенного раствора на стенках пор (kw=1.1·10−3 с⁻¹) при медленной кристаллизации в объеме (3.7·10−4 с⁻¹) воспроизводит рост в 44 раза. СКО lg — 0.034 при шумовом пороге 0.119, СКО k/k0 — 0.036. Во всех пяти точках критерия расхождение не больше 1.19 раза. Упрощенная модель давала рост в 4 раза (СКО k/k0 0.26).

- WAT пористой среды подобрана: 34.8 °C. Авторы дают 33.8 °C, но градиент в опыте растет уже с 34.5 °C (в 1.4 раза при 34.5 °C и в 2 раза при 34.0 °C). С WAT 33.8 °C лучший набор дает СКО lg 0.39: на такой крутой кривой начало роста решает все. Сдвиг на 1 °C — в пределах разброса определения WAT по керну. Разницу с объемной WAT (30 °C, реометр; Rogachev, Sandyga 2019) объясняет скорость охлаждения, см. ниже «Проверка: WAT от скорости охлаждения».

- Исходный скан томографии. 0.23 = 2.1/9.0 отсчитано от сухого керна. Тот же керн, насыщенный водой перед опытом, дал 5.3 % (Rogachev, Sandyga 2019), и после опыта в нем тоже вода: от этого скана отношение 0.40, и модель (0.17) теряет поры сильнее опыта. Какой скан брать, решает сегментация томограмм (new/обзор_источников.md, разд. 2.2).

- Отложение — сплошной кристалл, а не гель. Подбор выбрал C0=1, гель-отложение (C0<1) рост градиента не улучшает.

- Сеть пор и горл хуже пучка. Проводимость у нее рушится на пороге протекания раньше, чем растет градиент в опыте.

- Проводящая пористость после опыта — 0.17 против 0.23 ± 0.03 по томографии, чуть ниже диапазона. По классам пор модель отнимает объем в основном у узких и средних (0.79–0.92), а широкие теряют 0.35–0.63. Томография показывает 0.76–0.88 во всех классах. Равномерное сужение слоем одной толщины широкие поры в той же доле не заполняет. Нужна неоднородность отложения по поре (гель во всем объеме поры, а не на стенке) — это следующий шаг модели.

Прогноз: скорость охлаждения. С параметрами подбора при 1 °C/ч керн пересчитан при других скоростях охлаждения (табл. 8). Кристаллизация в объеме конечна (1/kcr = 45 мин), и число Дамкелера Da=kcr/vохл (время охлаждения на 1 °C к времени кристаллизации) при скорости опыта близко к единице. Поэтому результат опыта чувствителен к скорости: при медленном охлаждении пересыщение успевает сняться на стенках у самой WAT и керн закупоривается, при быстром оно отстает от равновесия, и к концу охлаждения на стенках оседает меньше. Это проверяемое предсказание: опыт при 0.5 и 2 °C/ч отделил бы кинетику кристаллизации от равновесной модели.

Таблица 8. Прогноз роста градиента давления при разных скоростях охлаждения.

| Скорость охлаждения, °C/ч | Da на 1 °C | рост в 2 раза, °C | рост в 10 раз, °C | рост к 32.8 °C, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 5.63 | 34.11 | 33.92 | 986 |
| 0.5 | 2.81 | 34.03 | 33.78 | 998 |
| 1 | 1.41 | 33.89 | 33.56 | 54 |
| 2 | 0.70 | 33.67 | 33.26 | 21 |
| 4 | 0.35 | 33.32 | — | 8 |

Проверка: WAT от скорости охлаждения (Struchkov, Rogachev 2017, data/sandyga2020.json, блок wat_cooling_rate; sandyga2020.wat_rate). Тот же раствор в керосине без керна: WAT 30 %-го раствора по реометру растет с 33.1 до 36.2 °C при замедлении охлаждения с 0.042 до 0.001 °C/с. Расчет: доля кристаллов релаксирует к равновесной с kcr (как в components_equation), реометр видит их с доли thr; thr и сдвиг равновесной WAT 30 %-го раствора подбираются (одна группа в идеальном растворе завышает рост WAT с концентрацией). Запаздывание ~ thr v/kcr, поэтому опыт задает thr/kcr, и проверка - в правдоподобии порога (табл. 8а). С kcr Sandyga порог - десятые доли процента кристаллов; с kcr Li - не меньше 10 % (треть парафина раствора), неправдоподобно. Та же модель дает объемную WAT 20 %-го раствора 31.7 °C при скорости реометра (опыт 30 °C) и 34.0 °C при 1 °C/ч: подобранная «WAT пористой среды» 34.8 °C - это объемная WAT при медленном охлаждении, а не особый механизм.

Таблица 8а. WAT 30 %-го раствора от скорости охлаждения: порог видимости кристаллов при kcr подборов.

| k_cr, 1/с | порог видимости, % кристаллов | СКО WAT, °C |
| --- | --- | --- |
| 3.9e-04 (подбор по Sandyga et al.) | 0.16 | 0.21 |
| 5.9e-03 (подбор по Li et al.) | 2.24 | 0.24 |

# 6. ОПЫТ MALONEY & OESTHUS (2004): ХОЛОДНАЯ ВОДА ПРИ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ

Мел 3.8 x 7.6 см, пористость 35 %, проницаемость 1.5 мД. Заводнение при 66 °C до Sw = 0.62, затем закачка воды 0.5 мл/ч при ступенчатом охлаждении до 10 °C и еще 3 сут при 10 °C. Точка помутнения нефти 25 °C. krw растет с 0.05 до 0.10 к 26 °C (усадка нефти, Sw 0.62 → 0.64), ниже точки помутнения почти не меняется: 0.09 и 0.10.

Прогноз без подбора (maloney2004.py): модель пласта (нефть Жетыбая, кинетика Li et al.), температуры плавления групп сдвинуты под WAT 25 °C, содержание парафина 24.9 % (верхняя оценка) и 5 %, пучок с медианным радиусом 0.5 мкм. В прогоне керна (core_runner, exp["water"]) течет одна вода, остаточная нефть неподвижна.

Таблица 9. Проницаемость по воде ниже точки помутнения.

| Вариант | k_w(10 °C)/k_w(26 °C), сразу | то же через 3 сут | k_w(10 °C)/k_w(66 °C) |
| --- | --- | --- | --- |
| опыт | 0.90 | 1.00 | — |
| парафин 24.9 %, WAT 25 °C | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| парафин 5.0 %, WAT 25 °C | 0.99 | 0.99 | 0.99 |

Рис. 5. Опыт Maloney & Oesthus: проницаемость по воде при охлаждении керна с остаточной нефтью.

- Повреждения нет, как и в опыте. Неподвижная остаточная нефть не подводит взвесь к каналам, выпавший парафин отнимает не больше 1.2 % порового объема. Повреждение у нагнетательной скважины в расчете пласта набирается, пока через охлажденную зону течет нефть, а не из остаточной нефти.

- Рост krw выше точки помутнения не воспроизводится. Фазы в модели несжимаемы, усадки нефти нет.

# 7. ИТОГИ

Таблица 10. СКО k/k0 по всем опытам, цель 0.05 (у Xie et al. — связь k(m), у Sandyga et al. — k/k0=∇p0/∇p).

| Опыт | шумовой порог | упрощенная модель | лучшая модель (калибровка) | общая кинетика, своя вязкость | другие авторы / замыкание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutton & Roberts, опыт 1 | 0.029 | 0.437 | 0.030 | 0.029 | 0.040 |
| Sutton & Roberts, опыт 2 | 0.025 | 0.304 | 0.031 | 0.031 | 0.060 |
| Li et al., 90 °C | 0.006 | 0.222 | 0.019 | — | — |
| Li et al., 65 °C | 0.007 | 0.510 | 0.027 | — | — |
| Li et al., 45 °C | 0.007 | 0.600 | 0.032 | — | — |
| Li et al., 25 °C | 0.005 | 0.282 | 0.012 | — | — |
| Sandyga et al., ∇p(T) | — | 0.513 | 0.096 | — | — |
| Xie et al., k(m) | — | 0.281 | 0.044 | — | 0.039 |

Что дало приближение к опытам.

- Постановка опытов. Ступенчатый протокол Li et al. с выдержкой перед ступенью и WAT пористой среды у Sandyga et al. Без них подбор параметров компенсировал ошибку постановки.

- Удержание смол и асфальтенов в горлах. Только оно объясняет повреждение выше WAT (Li et al.): парафин при 45–90 °C растворен.

- Кристаллизация на стенках пор при медленной кристаллизации в объеме. Она дает рост градиента в 44 раза у Sandyga et al. Упрощенная модель давала 4 раза.

- Горла в модели порового пространства. Связь k(m) Xie et al. без них не описать, пучок капилляров дает СКО 0.28. При dp по измерениям горла нужны и в опытах Sutton & Roberts: ранний провал дает сужение горл сети (0.030 и 0.031 против 0.083 и 0.081 у пучка).

- Множитель диффузии частиц. Вязкость нефтей Sutton & Roberts не измерена, и множитель ее заменяет. С общей кинетикой сети и своей вязкостью нефти опыты описываются с СКО 0.029 и 0.031.

Что осталось.

- Перенос между нефтями. Общий набор кинетики сети на обе нефти Sutton & Roberts без различия вязкости дает 0.09–0.11. Кинетика осаждения зависит от нефти, и прогноз для новой нефти без хотя бы одного кернового опыта ненадежен.

- Общий набор на все керны (unified.py, пучок; сеть по сумме невязок хуже — 1917 против 1164): Sutton & Roberts 0.109 и 0.134, ступень 25 °C Li et al. 0.334 — керн теряет проницаемость медленнее опыта (k/k0 0.57 против 0.11 к концу ступени), потому что kcr нефти уходит к нижней границе и все пересыщение снимается на стенках. Перекрестная проверка за 5 итераций от общего набора не сдвигается и проверяет только перенос собственного параметра опыта; полная проверка требует подбора без опыта до сходимости.

- Поры после опыта Sandyga et al. Равномерное сужение слоем одной толщины недобирает объем широких пор: проводящая пористость 0.69 от начальной при подборе на опыт и 0.75 общим набором против 0.23 по томографии от сухого скана (от насыщенного водой — 0.40).

- Сеть пор и горл в опытах с блокированием. Для связи k(m) и опытов Sutton & Roberts она лучшая, но с кинетикой пучка закупоривает керн Li et al. на ступени 25 °C (0.18–0.34): блокированные кристаллами горла переводят сеть за порог протекания. Нужно разделить блокирование горл частицами и сужение горл отложением и подобрать общий набор для сети заново.

- Энтальпия удержания — эффективная. Ее величина (137 кДж/моль) требует отдельной проверки на опытах с адсорбцией при разных температурах.