Постановка задачи

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в области

D= Dx×Dy×Dz,  Dx:x∈0,  Lx,  Dy:y∈0,  Ly,  Dz:z∈0,  Lz.

Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m  и k  соответственно. Область D является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит две вертикальные скважины радиуса rw (нагнетательную «WI» и добывающую «WP»), имеющие координаты

xWI,yWI=0, 0,  xWP,yWP=Lx, Ly.

Двумя фазами являются нефть и вода. Предполагается, что жидкости несжимаемы и несмешивающиеся и что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен.  Фазы представлены тремя псевдокомпонентами — нефтью, водой и парафином. Уравнения баланса масс записываются для каждого псевдокомпонента.

Ввиду вышеуказанных допущений, массовый баланс воды и нефти соответственно имеет следующий вид [3]:

∂∂t(mρwSw)+∇(ρwUw)=qwρw , 	(1)

∂∂tmSowoρo+∇woρoUo=woqoρo , 	(2)

где wo− массовая доля нефтяного компонента в нефтяной фазе;  Uw− скорость фильтрации водной фазы; Uo− скорость фильтрации нефтяной фазы; Sw− водонасыщенность;  So− нефтенасыщенность;   ρw− плотность водной фазы;  ρo− плотность нефтяной фазы; qw− дебет скважин по воде; qo− дебет скважин по нефти.

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен в нефтяной фазе, взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае запишется в виде [8]:

∂∂tmSowpsρp+mSowpρo+∇wpsρpUo+wpρoUo=qpρp+qowpsρp+wpρo, 	(3)

где wps− массовая доля взвешенного парафина в нефтяной фазе; wp− массовая доля растворенного парафина в нефтяной фазе; ρp− плотность парафина; qp− скорость отложения парафина в общем объеме пористой породы.

В качестве замыкающих соотношений использовать:

Sw+So=1,wo+wp+wps=1.   	(4.1)(4.2)

Для описания баланса количества движения используется закон Дарси: [14]

Uα=−kα∇Pα−ραgz,    где kα=kfαμα       α=o,w

где k− абсолютная проницаемость;  fo− относительная фазовая проницаемость нефти;  fw− относительная фазовая проницаемость воды; μo− динамическая вязкость нефти; μw− динамическая вязкость воды; Po− давление нефти;  Pw− давление воды.

Если пренебречь влиянием капиллярных и гравитационных сил, то давление в обоих фазах будет совпадать и в рамках данного приближения закон Дарси можно записать в следующем виде:

Uα=−kα∇P,    где kα=kfαμα       α=o,w.  	(5)

Теплообмен в пористой среде (ПС) обусловлен двумя механизмами теплопередачи: конвективным переносом тепла флюидами и теплопроводностью. Будем считать, что в каждой точке пласта устанавливается локальное термодинамическое равновесие и для любого представительного объема ПС температура воды, нефти, парафина и пористого материала имеет одинаковое значение. Тогда уравнение баланса полной энергии всей системы может быть описано следующим уравнением:

∂∂tm SwρwCwT+m SoρoCoT(1− wps)+mSowpsρpCpT+(1−m)ρfCfT++ ∇ρwCwTUw+1−wpsρoCoTUo+wpsρpCpTUo=qpρpCpT++∇m SwKw+mSoKo(1−wps)+mSowpsKp+(1−m)Kf∇T+qoρoCoT+qwρwCwT, (6)

где Co− теплоемкость нефти; Cw− теплоемкость воды; Cp− теплоемкость кристаллизованного парафина;  Cf− теплоемкость породы пласта; Ko− теплопроводность нефти; Kw− теплопроводность воды;  Kp− теплопроводность кристаллизованного парафина;  Kf− теплопроводность породы пласта;  T− температура.

Начальные и граничные условия. В начальный момент времени взвешенный парафин отсутствует, пласт имеет начальную водонасыщенность S∗, массовая доля растворенного в нефти парафина равна wpo:

x∈D, t>0:  wps=0,  S=S∗,  T=To,  wp= wpo.

Все границы области D считаются непроницаемыми и теплоизолированы:

x∈∂D, t>0: un=0,  Tn=0.

На вскрытых скважинами поверхностях пласта ξ заданы забойные давления и условие закачки чистой воды температуры To:

x∈ξWI,  t>0:  p=pI,  S=1,  T=Tw;x∈ξWP,  t>0:  p=pP<pI .

Кристаллизация парафина. Для моделирования кристаллизации парафинов используется упрощенная модель термодинамического равновесия «нефть – твердый парафин», которая основана на модели идеальных растворов. Полагается, что нефть состоит из двух псевдокомпонентов: собственно нефти и парафина, участвующего в процессах плавления и кристаллизации. Распределение компонентов по фазам описывается выражением [15]:

xps=xpexpαR1T−1Tm−TmT∆CmR1−TmT+ln⁡TmTdT−pmp∆vmRTdp

где α – скрытая теплота плавления парафина; Tm – температура плавления парафина; R− универсальная газовая постоянная; ∆Cm− изменение теплоемкости; ∆vm− изменение удельного объема.

Изменение теплоемкости, вызванное изменением температуры, и изменение удельного объема компонента, вызванное процессом фазового перехода, крайне малыми. Поэтому вторым и третьим слагаемым в вышеуказанном уравнении можно пренебречь. В этом случае уравнение для вычисления мольных долей взвешенного парафина будет иметь вид:

xps=xpexpαR1T−1Tm.  	7.1

В процессе кольматации пласта парафином, часть взвешенных частиц оседает в поровом пространстве.

Модель пористой среды. При описании кольматации парафина в пласте, будем рассматривать пористую среду в рамках модели идеального грунта, то есть как систему цилиндрических капилляров разного диаметра, имеющих фиктивные сужения (горла) [17]. Для простоты будем использовать следующие допущения:

- Для всех капилляров отношение радиуса горла к радиусу канала γ:(0<γ≤1) одинаково и сохраняется в процессе кольматации частиц;

- Частицы парафина имеют шарообразную форму одинакового размера – диаметр l;

- Количество оседающих частиц пропорционально их долям в движущейся фазе;

- Капилляр полностью блокируется при попадании частиц, если характерный размер частиц не меньше диаметра горловины, равного по величине γr;

- Собственная пористость осевших частиц пренебрежимо мала по сравнению с пористостью пласта;

- Суффозией пренебрегаем, ввиду сложности механизма взаимодействия частиц парафина и недостатка экспериментальных данных;

- Доля капилляров, занятых некоторой фазой, пропорциональна насыщенности образца этой фазой.

Последнее допущение является отражением основной гипотезы модели двухфазной фильтрации. Согласно ей вода и нефть движутся по своим системам пор [18].

Скорость сужения порового канала. Исходя из экспериментальных данных была получена эмпирическая зависимость для скорости сужения цилиндрического порового канала в однофазном потоке, вызванная кольматацией [4]:

ϑr=drdt=−R2vmD2rLk13,

где R− объемная концентрация взвешенных частиц; Lk – длина порового канала;  – коэффициент диффузии; vm− средняя скорость движения флюида в канале.

По аналогии с однофазным потоком для двухфазного скорость сужения порового канала в случае оседания частиц парафина в нефти запишется в виде:

ϑr=−wpsSo−So∗2vmoD2rLk13,

где So∗− предельная нефтенасыщенность.

Средняя скорость движения фазы в капилляре vmi радиуса r будет связана со скоростью фильтрации U=Uo+Uw и градиентом давления ∇P соотношением [8]:

vmi=Ur28ζKoμo+Kwμwμi=∇P r28ζμi,

где ζ− коэффициент извилистости порового канала.

Скорость блокирования пор. Для поровых каналов, занятых нефтью, размеры которых удовлетворяют условию блокирования r≤l2γ, будем вычислять скорость блокирования по следующей формуле [19]:

ϑb=&6βr2wpsSo−So∗vmoφl3,   (r≤l2γ)&0,                            (r>l2γ),

где β− коэффициентом формы частицы (доля блокируемых капилляров): 0<β≤1;      l — характерный диаметр частиц парафина.

Функция пор по размерам. Для описания радиусов капилляров вводится функция пор по размерам, согласно которой φr, t− доля капилляров, имеющих радиус r в момент времени t. Будем полагать, что для начального момента времени (t = 0) функция пор по размерам известна т.е. φr,0=φ0r.

Кинематика изменения функции распределения пор по размерам во времени будет определяться следующим уравнением [3,11, 19]:

∂φ∂t+∂(ϑrφ)∂r+ϑb=0.  	 (8)

Подчеркнем, что изменение радиусов происходит во всех поровых каналах, а блокирование происходит только при размере частиц менее радиусов горловин поровых каналов. Однако могут блокироваться и каналы, для которых в начальный момент времени r≥l2γ, так как в процессе кольматации пласта частицами парафина их диаметры уменьшились и стали удовлетворять условию закупоривания.

Пористость и проницаемость. В следствии структурных изменений порового пространства, вызванное кольматацией и блокированием пор, происходит изменение динамической пористости и абсолютной проницаемости пласта. Пусть m0 и k0 начальные пористость и проницаемость, тогда для текущего момента времени их можно представить в виде произведений: m=mfm0 и k=kfk0 соответственно. Фактор пористости mf определим, используя просветность [20]:

mf=0∞r2φ(r)dr0∞r2φ0(r)dr.                                         (9)

Коэффициент kf определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля [21]:

kf=0∞r4φ(r)dr0∞r4φ0(r)dr.                                           (10)

Интенсивность массообмена. Обозначим за qp1− скорость изменения объема взвешенных частиц парафина в нефти, вызванное оседанием на поверхности пор. По величине оно будет равно [20-21]:

qp1=2m0∞rϑr(r)φ(r)dr0∞r2φ(r)dr.                                                      (11)

За qp2 обозначим скорость изменения объема взвешенных частиц, обусловленная блокировкой поровых каналов и, соответственно, переходом нефти в этих капиллярах в неподвижное состояние. Данная величина может быть рассчитана по доле закупоренных пор. Тогда скорость перехода частиц парафина в неподвижное состояние за счет блокирования в капиллярах нефтяной фазы будет равна:

qp2=wpsm0l/2γr2ϑb(r)dr0∞r2φ(r)dr.                                                       (12)

Ввиду вышеуказанных обозначений скорость отложения парафина в общем объеме пористой породы по величине будет равна:

qp= qp1+ qp2.

Решение

Аппроксимация уравнений давления и насыщенности

Рассмотрим уравнения баланса массы воды и нефти 1−2. Предположим, что водная и нефтяная фазы несжимаемы, тогда ρo и ρw константы. Ввиду вышеуказанных допущений уравнения 1−2 соответственно примут вид:

∂mSw∂t+∇Uw=qw,∂mwoSo∂t+∇woUo=woqo.

После подстановки скоростей фильтрации (5) уравнения примут вид:

∂mSw∂t−∇kw∇P=qw,∂mwoSo∂t−∇woko∇P=woqo.

Проведем дискретизацию полученной системы методом конечных объемов. Для этого проинтегрируем уравнения по контрольному объему Vi с поверхностью Fi. К слагаемому, содержащему дивергенцию скорости фильтрации, применим формулу Гаусса-Остроградского [13]:

Vi∂mSw∂tdV−Fikw∂P∂ndΩ=ViqwdV,Vi∂mwoSo∂tdV−Fiwoko∂P∂ndΩ=ViwoqodV.

При вычислении интегралов по контрольному объему предполагается постоянство характеристик пласта и флюидов. Поэтому все частные производные по времени можно заменить на полные. Скважины моделируются как точечные источники, то есть интеграл по объему от функции источника равен самому источнику. С учетом вышеперечисленного получим:

dmSwdtVi−Fikw∂P∂ndΩ=qw,dmwoSodtVi−Fiwoko∂P∂ndΩ=woqo.

Вычисление поверхностных интегралов данных уравнений реализуется следующим образом:

Fikw∂P∂ndΩ=Fikwko+kwko+kw∂P∂ndΩ≅                                                                                ≅jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−PjFiwoko∂P∂ndΩ=Fiwokoko+kwko+kw∂P∂ndΩ≅                                                                             ≅jwokwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj           (13)

где i − номер рассматриваемого контрольного объема (КО); j − номер соседнего контрольного объема; Pi − давление в i− ом контрольном объеме; Fij − площадь поверхности, разделяющей i − ый и j − ый контрольные объемы; Rij− характерное расстояние между i − ым и j - ым контрольным объемом (расстояние между их центрами тяжести). Среднее (...)ijmid  вычисляется по правилу:

Aijmid=2AiAjAi+Aj.

Символ «up» означает, что величина берется «вверх по потоку»:

kwko+kwijup=&kwikoi+kwi, Pi≥Pj &kwjkoj+kwj, Pi≤Pj

В результате получим:

dmSw∂tVi−jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj=qw,                          (14.1)dwomSo∂tVi−jwokoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj=woqo.             (14.2)

Уравнение давления. Запишем консервативную аппроксимацию производной по времени от произведения womSo в уравнении (14.2) с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени:

dwomSodt=womSoτ−womSoτ−1Δt==womSoτ−woτmSoτ−1+woτmSoτ−1−womSoτ−1Δt==woτmSoτ−mSoτ−1Δt+mSoτ−1woτ−woτ−1Δt=woτ∂mSo∂t+mSoτ−1∂wo∂t.

Тогда для того, чтобы получить уравнение для давления подставим в (14.2) полученную аппроксимацию производной и сложим с уравнением (14.1), перед этим умножив его на woτ:

woτ∂mSw∂t+∂mSo∂tVi+mSoτ−1∂wo∂tVi−−woτjko+kwi,jmidFijRijPi−Pj=woτqw+woτqo.

Из соотношения (4.1) получим So=1− Sw. В результате этого производные по времени от водонасыщенности пропадут и получим:

woτ∂m∂tVi+mSoτ−1∂wo∂tVi−woτjko+kwi,jmidFijRijPi−Pj=woτqw+woτqo.

Для аппроксимация полученного уравнения по времени, для давления запишем неявную схему с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени:

dmdt=mτ−mτ−1∆t,    dwodt=woτ−woτ−1∆t.

После преобразований неявное уравнение для вычисления давления примет вид:

jko+kwi,jmid,  τFijRijPiτ+1−Pjτ+1=mτ−mτ−1∆tVi+                                                                                                        +mSoτ−1woτwoτ−woτ−1∆tVi− qwτ− qoτ.

Дебит скважин фазы α:  o−нефть; w−вода вычисляется по формуле Писмана [16]:

qα= 2 π k ℎlnrorwfαμαP−Pw,

где ℎ− мощность пласта; P− пластовое давление; Pw− забойное давление; rw− радиус скважины; ro=0.14∆x2+∆y2− радиус Писмана (радиус контура питания) [16].

Уравнение насыщенности. Рассмотрим закон сохранения массы воды (14.1). Запишем консервативную аппроксимацию производной по времени от произведения mSw:

dmSwdt=mSwτ+1−mSwτΔt==mSwτ+1−mτ+1Swτ+mτ+1Swτ−mSwτΔt=mτ+1Swτ+1−SwτΔt+Swτmτ+1−mτΔt.

Тогда уравнение (14.1) запишется в виде:

mτ+1Swτ+1−SwτΔt+Swτmτ+1−mτΔtVi−jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj=qw.

После преобразования явное уравнение для вычисления водонасыщенности на новом временном слое примет вид:

Swτ+1=Swτ+ ΔtVimτ+1−Swτmτ+1−mτΔtVi+qwτ+                                                                                                   +jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1−Pjτ+1.

Аппроксимация уравнения массовой доли растворенного парафина

Рассмотрим закон сохранения массовой доли взвешенного парафина в нефтяной фазе (3). Ввиду того, что нефть и парафин несжимаемы, значит, плотности константы, и их можно вынести за знак производной.  После преобразования производной суммы и вышеуказанных допущений, уравнение примет вид:

ρo∂∂tmSowp+ρp∂∂tmSowps+∇ρowp+ρpwpsUo=ρpqp+qoρowp+ρpwps.

Подставим скорость фильтрации нефти (5) в данное уравнение:

ρo∂∂tmSowp+ρp∂∂tmSowps−∇ρowp+ρpwpsko∇P=ρpqp+ qoρowp+ρpwps.

По аналогии с уравнениями законов сохранения массы воды и нефти проведем дискретизацию полученного уравнения методом конечных объемов:

Viρo∂mSowp∂tdV+Viρp∂mSowps∂tdV−Fiρowp+ρpwpsko∂P∂ndΩ== ViρpqpdV+ Viqoρowp+ρpwpsdV.

При вычислении интегралов по объему предполагается, что параметры флюидов и пористой среды постоянны в данном контрольном объеме. Ввиду этого перейдем к полным производным по времени. Тогда получим:

ρodmSowpdtVi+ρpdmSowpsdtVi−Fiρowp+ρpwpsko∂P∂ndΩ==ρpqpVi+qoρowp+ρpwps.

Поверхностный интеграл аппроксимируется по аналогично с уравнениями (13). В результате уравнение сохранения массовой доли взвешенного парафина в нефтяной фазе запишется следующим образом:

ρodmSowpdtVi=−ρpdmSowpsdtVi+ρpqpVi+qoρowp+ρpwps+                                                              +jρowp+ρpwpsi,jmidkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj.

Запишем консервативную аппроксимацию производной по времени от произведения   mSowp:

ddtmSowp=mSowpτ+1−mSowpτΔt==mSowpτ+1−(mSo)τ+1wpτ+(mSo)τ+1wpτ−mSowpτΔt==(mSo)τ+1wpτ+1−wpτΔt+wpτ(mSo)τ+1−(mSo)τΔt.

После подстановки данного выражения в закон сохранения массовой доли взвешенного парафина получим:

ρo(mSo)τ+1wpτ+1−wpτΔtVi=−ρp∂mSowps∂tVi+ρpqpVi+                       +qoρowp+ρpwps−ρowpτ(mSo)τ+1−(mSo)τΔtVi++jρowp+ρpwpsi,jmidkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1−Pjτ+1.

В результате явное уравнение для вычисления массовой доли взвешенного парафина на новом временном слое будет иметь вид:

wpτ+1=wpτ+∆t(mSo)τ+1ρoVi−ρpmSowpsτ−mSowpsτ−1∆tVi++ρpqpVi+qoρowp+ρpwps−ρowpτ(mSo)τ+1−(mSo)τΔtVi++jρowp+ρpwpsi,jmidkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1−Pjτ+1.

Аппроксимация уравнения энергии

Рассмотрим баланс полной энергии в системе вода−нефть−парафин−пласт (6). Как и ранее предполагаем, что все компоненты не сжимаемы. После преобразования и подстановки скоростей фильтрации (5) уравнение запишется в виде:

∂∂tρwm SwCw+1− wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1−m)CfT−−∇TρwCwkw∇P+1−wpsρoCo+wpsρpCpko∇P= qpρpCpT++∇m SwKw+(1−wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1−m)Kf∇T+qoρoCoT+qwρwCwT.

Для решения полученного уравнения проведем дискретизацию методом конечных объемов. Для этого проинтегрируем уравнение по контрольному объему Vi с поверхностью Fi:

Vi∂∂tρwm SwCw+1− wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1−m)CfTdV−−Vi∇TρwCwkw∇P+1−wpsρoCo+wpsρpCpko∇PdV==Vi∇m SwKw+(1−wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1−m)Kf∇TdV++ViqpρpCpTdV+ViqoρoCoTdV+ViqwρwCwTdV.

Предположим, что для каждого контрольного объема параметры пласта и флюидов постоянны. Применяя формулу Гаусса−Остроградского, получим:

ddtρwm SwCw+1− wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1−m)CfTVi−−FiTρwCwkw∇P+1−wpsρoCo+wpsρpCpko∇PdΩ==Fim SwKw+(1−wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1−m)Kf∂T∂n dΩ++qpρpCpTVi+qoρoCoT+qwρwCwT.

Поверхностный интеграл, содержащий дивергенцию скоростей фильтрации, как и ранее аппроксимируется по аналогично с уравнениями (13):

FiTρwCwkw∇P+1−wpsρoCo+wpsρpCpko∇PdΩ==j ρwCwTkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj++j (1−wps)ρoCo+wpsρpCpi, jmidTkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj

Поверхностный интеграл, содержащий дивергенцию температуры, запишется в виде:

Fim SwKw+(1−wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1−m)Kf∂T∂n dΩ==j m SwKw+mSoKo+mSowps+woKp+(1−m)Kfi,jmidFijRijTi−Tj.

Таким образом, дискретное выражение баланса полной энергии:

ddtρwm SwCw+1− wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1−m)CfTVi−−j ρwCwTkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj−−j 1−wpsρoCo+wpsρpCpi, jmidTkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi−Pj==j m SwKw+mSoKo+mSowps+woKp+(1−m)Kfi,jmidFijRijTi−Tj++qpρpCpTVi+qoρoCoT+qwρwCwT.

Рассмотрим консервативную аппроксимацию производной по времени, содержащей температуру:

ddtψT=ψτ+1T  τ+1−T τΔt+T τψτ+1−ψτΔt,где ψ=ρwm SwCw+1− wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf1−mCf.

Используя вышеуказанное выражение и введенное обозначение, явное уравнение для вычисления температуры на новом временном слое:

Tτ+1=Tτ+∆t ψτ+1Vi−T τψτ+1−ψτΔtVi+qpρpCpTVi+qoρoCoT τ+qwρwCwT τ++j ρwCwTkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1−Pjτ+1++j 1−wpsρoCo+wpsρpCpi, jmidTkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1−Pjτ+1++j m SwKw+1−wpsmSoKo+wpsmSoKp+(1−m)Kfi,jmidFijRijT τi−T τj.

Кольматация пласта парафином

Параметры моделирования кристаллизации парафина 7.1 зависят от молярной массы парафина Mw. Скрытая теплота α и температура Tm плавления парафина вычисляются по следующим выражениям [22]:

TmMw=101.35+0.02617 Mw−20172 Mw,

αMw=0.1426  Mw Tm.

Для численного решения дифференциального уравнения кинематики изменения функции распределения пор по размерам (8) будем использовать неявную схему против потока. Это обеспечивает безусловную устойчивость вычислительной схемы, что позволяет решать задачу кольматации парафина в пласте на той же временной сетке, что и гидродинамическую задачу. Полученная трехдиагональная матрица решается методом прогонки [13].  В это случае дискретный аналог формулы (8) будет иметь вид:

φiτ+1−φiτ∆t+(ϑrφ)iτ+1−(ϑrφ)i−1τ+1∆r+ϑbi=0,          ϑri>0,φiτ+1−φiτ∆t+(ϑrφ)i+1τ+1−(ϑrφ)iτ+1∆r+ϑbi=0,           ϑri<0.

Численное решение интегралов (9)−(12) будем проводить с использованием кусочно-линейной интерполяции:

φir=φi−1+r−ri−1ri−ri−1φi−φi−1=Aφ,i+rBφ,i,

где Aφ,i=φi−1ri−φiri−1ri−ri−1; Bφ,i=φi−φi−1ri−ri−1.

Тогда интегралы в формулах (9)−(10) в дискретном виде запишутся следующим образом:

mf=0∞r2φ(r)dr=0∞i=1Nr2φi(r)dr=i=1Nri−1riAφ,ir2+Bφ,ir3dr==i=1NAφ,iri3−ri−133+Bφ,iri4−ri−144,

kf=0∞r4φ(r)dr=0∞i=1Nr4φi(r)dr=i=1Nri−1riAφ,ir4+Bφ,ir5dr==i=1NAφ,iri5−ri−155+Bφ,iri6−ri−166.

Аналогичные интерполяции запишем для скорости сужения и скорости блокировки капилляров соответственно:

ϑrir=Aϑr, i+rBϑr,i,  Aϑr, i=ϑri−1ri−ϑriri−1ri−ri−1;   Bϑr, i=ϑri−ϑri−1ri−ri−1,

ϑbir=Aϑb,i+rBϑb,i,  Aϑb, i=ϑbi−1ri−ϑbiri−1ri−ri−1;   Bϑb, i=ϑbi−ϑbi−1ri−ri−1.

В этом случае дискретные аналоги интегралов числителей уравнений (11)−(12) примут следующий вид:

qp1=0∞rϑr(r)φ(r)dr=0∞i=1Nrϑri(r)φi(r)dr=i=1Nri−1rirAφ,i+Bφ,irAϑr, i+Bϑr, irdr==i=1Nri−1riAφ,iAϑr, ir+Aϑr, iBφ,i+Aφ,iBϑr, ir2+Bφ,iBϑr, ir3dr==i=1NAφ,iAϑr, iri2−ri−122+Aϑr, iBφ,i+Aφ,iBϑr, iri3−ri−133+Bφ,iBϑr, iri4−ri−144.

qp2=0l/2γr2ϑb(r)dr=0∞i=1Nr2ϑbi(r)dr=i=1Nri−1riAϑb,ir2+Bϑb,ir3dr==i=1NAϑb,iri3−ri−133+Bϑb,iri4−ri−144,

Список условных обозначений

p − давление, [Па];

So − насыщенность нефти, [−];

Sw − насыщенность воды, [−];

wo − массовая доля масляного компонента в нефтяной фазе, [−];

wp − массовая доля растворенного парафина в нефтяной фазе, [−];

wps − массовая доля взвешенного парафина в нефтяной фазе, [−];

k − проницаемость пласта, [м2];

m  − пористость пласта, [−];

T − температура [°C];

qp − скорость осаждения парафина на поверхности пор, [1/c];

ℎ − толщина осадочного слоя, [м];

rw − радиус скважины, [м];

ρw − плотность воды, [кг/м3];

ρo − плотность нефти, [кг/м3];

ρp − плотность кристаллизованного парафина, [кг/м3];

ρf − плотность породы пласта, [кг/м3];

μw − вязкость воды, [Па∙с];

μo  − вязкость нефти, [Па∙с];

Cw − теплоемкость воды, [Дж∙кг/°C];

Co − теплоемкость нефти, [Дж∙кг/°C];

Cp − теплоемкость кристаллизованного парафина, [Дж∙кг/°C];

Cf − теплоемкость породы пласта, [Дж∙кг/°C];

Kw −  теплопроводность воды, [Вт/м/°C)]

Ko −  теплопроводность нефти, [Вт/м/°C)]

Kp − теплопроводность кристаллизованного парафина, [Вт/м/°C)]

Kf − теплопроводность пласта, [Вт/м/°C)]

Mw− молекулярная масса парафина, []

Tm− температура кристаллизации парафина, [°C]

α− скрытая теплота плавления парафина, [J/gram−mol]

g− ускорение свободного падения, [м/с2]

D− коэффициент диффузионного осаждения частиц, [м2/с]

l− размер частицы, [м]

β− коэффициент формы частиц, [−]

γ− отношение радиуса горла к радиусу канала, [−]

Lk− длина капилляра, [м]

ζ− коэффициент извилистости, [−]

R − газовая постоянная, [J/K/mol]