Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Институт математики и механики им. Н. И. Лобачевского

Кафедра аэрогидромеханики

Направление подготовки:  01.04.03   – «Механика и математическое моделирование»

шифр	наименование

Профиль: Механика нефтяного и газового пласта

наименование

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Численное моделирование отложения парафинов при добыче нефти закачкой холодной воды

Обучающийся 2 курса

Группы 05 – 311	              _________________        Лазарев И. С.

подпись

Научный руководитель

д. ф.- м.н. ,        доцент            	              _________________       Никифоров А. И.

уч. степень          уч. звание	                       подпись

Заведующий кафедрой аэрогидромеханики

д. ф.- м.н. ,          доцент          	              _________________        Поташев К. А.

уч. степень             уч. звание	                        подпись

Казань – 2025 г.

Оглавление

Введение	3

Постановка задачи	5

Решение	7

Вывод уравнений для давления и насыщенности	7

Вывод уравнений массовой доли растворенного парафина	11

Вывод уравнений для температуры	12

Кольматация	13

Суффозия	14

Результаты расчетов	15

Заключение	16

Список литературы	17

Список условных обозначений	19

Введение

В современном мире, где наука и технологии играют ключевую роль, особое место занимает нефтяная промышленность. Главная причина заключается в том, что для нефти нашлось большое количество областей использования. Например, как источника энергии (бензин, дизельное топливо, керосин, мазут и т.д.) или в качестве сырья для производства множества химических веществ (пластмассы, синтетические волокна, каучук, полиуретан и т.д.) [1]. Именно поэтому добыча подземных углеводородов является приоритетной задачей. В процессе разработки нефтегазовых месторождений пластовые флюиды могут приобретать температуру, отличную от естественной температуры пласта. Это изменение может быть вызвано различными причинами, зависящими от характера фильтрационного потока, а также от технологии разработки, в процессе которой на продуктивные коллекторы оказывают различные тепловые воздействия. Примером подобного воздействия является нагнетание воды с целью поддержания пластового давления. В случае, когда температура нагнетаемой вода воды ниже температуры пласта, может возникать множество негативных эффектов, ухудшающих фильтрационно-емкостные свойства коллектора. Наиболее яркий пример — отложение парафина. Оно вызывает снижение пористости, проницаемости, особенно вблизи призабойной зоны пласта, и, следовательно, увеличение скин-фактора [2].

Парафины преимущественно состоят нормальных алканов с числом атомов углерода от C18 до C35, количество которых в парафине обычно превышает 75%, а остальная часть в основном состоит из изоалканов, циклоалканов и алкилбензолов [4]. Растворимость парафина в нефти непосредственно связана с ее температурой. При достаточно высокой температуре парафин может полностью раствориться в нефти, образуя при этом однородный двухкомпонентный раствор. А в условиях пониженной температуры парафин способен затвердевать, образуя дисперсную систему, состоящую из жидкой нефтяной фазы и твёрдых частиц парафина. При промежуточных температурных значениях парафиновый компонент может быть частично растворен в нефти, а частично находиться в нефтяной фазе в виде дисперсных частиц. Когда температура сырой нефти опускается ниже температуры начала кристаллизации парафинов, происходит их осаждение на поверхности пор пласта. Накопление парафиновых отложений приводит к уменьшению проницаемости пористой среды, что значительно затрудняет поток нефти.  Таким образом, парафиновые отложения становятся серьезной причиной снижения производительности нефтяных пластов и даже полной закупорки порового пространства. Анализ керна с применением компьютерной томографии до и после фильтрации парафинсодержащей нефти при пониженной температуре [9] показал, что кольматация порового пространства парафином привела к уменьшению открытой пористости с 9% до 2.1%.

Построение модели прогнозирования осаждения парафина представляет собой комплексную задачу. Для этого требуется объединение знаний из нескольких областей, таких как гидродинамики, термодинамики и фазовых равновесий. При моделировании закачки холодной воды в нефтяной пласт необходимо учитывать два основных явления: процесс кристаллизации парафина в нефти и последующий процесс отложения парафина на поверхность пор. Имеется богатый объем информации о теплофизических характеристиках и химическом составе парафиновых соединений [3]. Разработаны различные термодинамические модели, позволяющие предсказать температуру начала кристаллизации (температуру помутнения), и описывать состояние равновесия между твердой и жидкой фазами для углеводородных систем [4-6]. В ряде научных работ для моделирования растворимости/осаждения парафинов применялось уравнение теории реальных растворов для бинарной смеси. В качестве альтернативного подхода во некоторых исследованиях используется теория идеального раствора бинарной смеси [7-8]. Обычно интенсивность отложения частиц парафина представляется комбинацией трех независимый факторов [2, 5-6, 9]. Первый фактор характеризует осаждение частиц на стенках пор под действием силы тяжести и/или адгезии. Второй — выражает вынос парафиновых отложений потоком нефти при превышении определенного порогового значения внутрипоровой скорости. Последний — описывает скорость, с которой парафиновые частицы блокируют поры. Отложение твердых частиц парафина в пористой среде влечет за собой снижение проницаемости. Текущее локальное значение проницаемости определяется степенной зависимостью, схожей с формулой и Козени-Кармана [10].

В настоящей работе нефть моделируется как двухкомпонентная углеводородная смесь, состоящая из «нефти» и «парафина». Предполагается, что данные компоненты не смешиваются с водой. Для прогнозирования температуры начала кристаллизации парафина применяется модель идеального раствора бинарной смеси [8]. Особое внимание уделяется механизму блокировки пор парафином. Функция распределения пор по размерам используется для определения коэффициентов пористости и проницаемости [3]. Также при помощи нее строятся замыкающие соотношения для уравнений сохранения массы, импульса и энергии [3, 11-12].

Постановка задачи

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в области

D= Dx×Dy×Dz,  Dx:x∈0,  Lx,  Dy:y∈0,  Ly,  Dz:z∈0,  Lz.

Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m и k  соответственно. В задаче участвуют две фазы флюида и три псевдокомпонента. Двумя фазами являются нефть и вода. А тремя псевдокомпонентами — нефть, вода и парафин. Предполагается, что жидкости несжимаемы и несмешивающиеся, а также что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен. Уравнения баланса масс записываются для каждой фазы отдельно. Ввиду вышеуказанных допущений, массовый баланс воды и нефти соответственно имеет следующий вид [Азиз]:

∂∂t(mρwSw)+∇(ρwUw)=qwρw , 	(1)

∂∂tmSowoρo+∇woρoUo=woqoρo , 	(2)

где wo- массовая доля масляного компонента в нефтяной фазе;  Uw- скорость фильтрации водной фазы; Uo- скорость фильтрации нефтяной фазы; Sw- водонасыщенность; So- нефтенасыщенность; ρw- плотность водной фазы; ρo- плотность нефтяной фазы; qw- дебет скважин по воде; qo- дебет скважин по нефти.

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен в нефтяной фазе, взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае запишется в виде [8]:

∂∂tmSowpsρp+mSowpρo+∇wpρoUo+wpsρpUo=-ρpqp-qowpρo+wpsρp, 	(3)

wps- массовая доля взвешенного парафина в нефтяной фазе; wp- массовая доля растворенного парафина в нефтяной фазе; ρp- плотность парафина; qp- скорость отложения парафина в общем объеме пористой породы.

В качестве замыкающих соотношений будем использовать:

Sw+So=1,wo+wp+wps=1.   	(4)

Для описания баланса количества движения используется закон Дарси [13]

Uα=-kα∇Pα-ραgz,    где kα=kfαμα       α=o,w

k- абсолютная проницаемость;  fo- относительная фазовая проницаемость нефти;  fw- относительная фазовая проницаемость воды; μo- динамическая вязкость нефти; μw- динамическая вязкость воды; Po- давление нефти;  Pw- давление воды;

Если пренебречь влиянием капиллярных и гравитационных сил, то давление в обоих фазах будет совпадать. Поэтому в рамках данного приближения закон Дарси можно записать в следующем виде

Uα=-kα∇P,    где kα=kfαμα       α=o,w.  	(5)

В рассматриваемом случае теплообмен в пористой среде (ПС) происходит по двум механизмам теплопередачи: конвекция, обусловленная переносом тепла флюидами, и теплопроводность, связанная с переносом тепла по скелету (ПС).  Интенсивность теплообмена между пластом и теплоносителем очень высокая, так как процесс фильтрации происходит достаточно медленно. Поэтому можно полагать, что в некотором представительном объеме (ПС) температура воды, нефти, парафина и пористого материала имеет одинаковое значение. Тогда уравнение баланса полной энергии всей системы при тепловом равновесии может быть записано следующим уравнением

∂∂t[m SwρwHw+m SoρoHo(1- wps)+mSowpsρpHp+(1-m)ρfHf]+∇(ρwHwUw+(1-wps)ρoUoHo+ρpwpsUoHp)=∇m SwKw+mSoKo(1-wps)+mSowpsKp+(1-m)Kf∇T+qoρoCoT+qwρwCwT

∂∂t[m SwρwHw+m SoρoHo(1- wps)+mSowpsρpHp+(1-m)ρfHf]+∇(ρwHwUw+(1-wps)ρoUoHo+ρpwpsUoHp)=∇m SwKw+mSoKo(1-wps)+mSowpsKp+(1-m)Kf∇T+qoρoCoT

В начальный момент времени пласт полностью нефтенасыщен:

x∈D, t>0:s=0 . 	()

Все границы области D считаются непроницаемыми – горизонтальные как кровля и подошва, боковые как границы симметрии с соседними элементами заводнения:

x∈∂D, t>0: un=0. 	()

На вскрытых поверхностях  скважин заданы забойные давления и условие закачки чистой воды

x∈WI, t>0:p=pI, s=1;x∈WP, t>0:p=pP<pI . 	()

Решение

Вывод уравнений давления и насыщенности

Уравнения баланса массы воды и нефти:

∂∂tm ρwSw+∇ρwUw=qw*ρw∂∂tm Sowoρo+∇woρoUo=wo*qo*ρo

Уравнения движения:

Uα=-kα∇P-ραgz,  где kα=kfαμα 	α=o,w

Положим ρα=const так как поток несжимаемый и распишем производные по времени

∂∂tm Sw+∇Uw-qw=0∂∂tm Sowo+∇woUo-wo qo=0

Аппроксимация производных по времени

Консервативная аппроксимация производной по времени от произведения

После подстановки Uα уравнения примут вид

m∂Sw∂t+Sw∂m∂t-∇kw∇P-ρwgz-qw=0mwo∂So∂t+So∂mwo∂t-∇woko∇P-ρogz-woqo=0

Дискретизация полученной системы методом конечных объемов (интегрирование по блоку  Vi  с поверхностью Fi )

Vim∂Sw∂tdV+ViSw∂m∂tdV-Fikw∂P-ρwgz∂ndΩ-ViqwdV=0Vimwo∂So∂tdV+ViSo∂mwo∂tdV-Fiwoko∂P-ρogz∂ndΩ-ViwoqodV=0

При аппроксимации интегралов по объему предполагается постоянство характеристик пласта по блоку. С учетом вышеперечисленного получим

SwdmdtVi+mdSwdtVi- qw-Fikw∂P-ρwgz∂ndΩ=0SodmwodtVi+mwodSodtVi- woqo-Fiwoko∂P-ρogz∂ndΩ=0

Аппроксимация поверхностных интегралов

Fikw∂P-ρwgz∂ndΩ=Fikwko+kwko+kw∂P-ρwgz∂ndΩ≅≅jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρw(zi-zj)Fiwoko∂P-ρogz∂ndΩ=Fiwokoko+kwko+kw∂P-ρogz∂ndΩ≅≅jwokwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρo(zi-zj)

где i - номер рассматриваемого блока; j - номер соседнего блока; Pi - давление (среднее) в i -ом блоке; Fij - площадь поверхности, разделяющей  i - ый и  j - ый блоки; Rij - характерное расстояние между i - ым и j - ым блоками (расстояние между центрами тяжести этих блоков). Среднее  вычисляется по правилу:

.

Символ  “up” означает, что величина берется “вверх по потоку”:

В результате получим

SwdmdtVi+mdSwdtVi- qw--jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρwzi-zj=0SowodmdtVi+mwodSodtVi- woqo--jwokoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρo(zi-zj)=0

So-значение с прошлого временного слоя

Уравнение для давления

Сложим уравнения перед этим умножив первое уравнение на wo

woSwdmdtVi+mwodSwdtVi- woqw+SowodmdtVi+mwodSodtVi-- woqo-j(wokoko+kwi,jup+kwko+kwi,jup)ko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρo(zi-zj)=0

В результате этого производные по времени от насыщенностей пропадут

jwoko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=wodmdtVi- woqw- woqo--j (wokoko+kwi,jup+kwko+kwi,jup)ko+kwi,jmidFijRijgρo(zi-zj)

Аппроксимация по времени. Запишем неявную схему по времени с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени

dwodt=woτ-woτ-1∆t

dmdt=mτ-mτ-1∆t

В результате уравнение для давления примет вид

jwoko+kwi,jmid,  τFijRijPiτ+1-Pjτ+1=woτmτ-mτ-1∆tVi  - woτqw- woτqo-j wokoko+kwi,jup+kwko+kwi,jupko+kwi,jmid,  τFijRijgρo(ziτ-zjτ)

где kα=kfαμα

Дебит скважины по вормуле Писмана

q= P-Pw2 π k hln⁡(rorw)fαμα,   r0=0.14∆x2+∆y2

Уравнение для насыщенности

Рассмотрим уравнение закона сохранения массы для воды

SwdmdtVi+mdSwdtVi- qw-jkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρwzi-zj=0

Отсюда

dSwdt=-Swmdmdt+ qwVimρw+1mVijkwko+kwupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρw(zi-zj)

Аппроксимация по времени

dSwdt=Swτ+1-Swτ∆t=-Swmdmdt+ qwVimρw+

+1mVijkwko+kwupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+gρw(ziτ-zjτ)

Тогда

Swτ+1=Swτ+∆t-Swτmτdmdt+ qwτVimτ+1mτVijkwko+kwup,  τko+kwi,jmid, τFijRijPiτ+1-Pjτ+1+gρw(ziτ-zjτ)

dmdt=mτ-mτ-1∆t

Предположил, что z=const

Вывод уравнения массовой доли растворенного парафина

Вывод уравнения температуры

Кольматация и суффозия

Результаты расчетов

Заключение

Список литературы

- Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. Ижевск. Институт компьютерных исследований. - 2003. - 26 с.

- Adeyanju O.A. and Oyekunle L.O. Simulation of paraffin deposition in petroleum reservoirs. ASPES 2 (3), 1-18 (2010). https://ir.unilag.edu.ng/handle/123456789/6235

- Nikiforov, A.I., Sadovnikov, R.V. & Nikiforov, G.A. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection. Lobachevskii J Math 43, 1178–1183 (2022). https://doi.org/10.1134/S199508022208025X

- Mozes, G. Y. (Ed.): Paraffin products: Properties, technology, applications. New York, Elsevier Scientific Publishing (1982).

- Wang Sh., Civan F. Modeling Formation Damage by Asphaltene Deposition During Primary Oil Recovery. J. Energy Resour. Technol. 127 (4), 310–317 (2005) https://doi.org/10.1115/1.1924465

- Wang Sh., Civan F. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests. J. Energy Resour. Technol., 127 (4), 318-322 (2005) https://doi.org/10.1115/1.1924466

- Weingarten J.S., Euchner J.A. Methods for Predicting Wax Precipitation and Deposition. SPE Production Engineering, 121-126 (Feb. 1988)

- Ring J.N., Wattenbarger R.A., Keating J.F., and Peddlbhotla S. Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs. SPE Production & Facilities 36–42 (Feb. 1994)

- Sandyga M. S., Struchkov I. A., and Rogachev M. K. Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling. J. Petroleum Exploration and Production Technology (10) 2541–2558 (2020). https://doi.org/10.1007/s13202-020-00924-2

- Kozeny, J. Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden. Sitzungsber Akad. Wiss., Wien 136 (2a), 271-306 (1927)

- Nikiforov A. I., Zakirov T. R. and Nikiforov1 G. A. Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems. Chem Tech Fuels Oils 51 (1), 105–112 (2015) https://doi.org/10.1007/s10553-015-0581-1

- Burdine N. T. Relative permeability calculations from pore size distribution data. SPE 225-G, Petroleum Transactions AIME 198, 71-78 (1953)

- Азиз, Х. Математическое моделирование пластовых систем / Х. Азиз, Э. Сеттари. – М.: Недра, 1982. – 407 с

- Баренблатт, Г.И. Движение жидкостей и газов в природных пластах / Г.И. Баренблатт, В.М. Ентов, В.М. Рыжик. – М.: Недра, 1984. – 211 с.

- Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа. – М.: Дрофа. -2003 – 840 с

- Патанкар С.В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. - М.: Энергоатомиздат. – 1984

- Непримеров Н.Н., Пудовкин М.А., Марков А.И. Особенности теплового поля нефтяного месторождения. Казань, Издательство КГУ, - 1968.

- Пудовкин М.А., Саламатин А.Н., Чугунов В.А. Температурные процессы в действующих скважинах. - Казань: Изд-во Казан.унив-та. - 1977.- 168 с.

- Никифоров А.И., Никаньшин Д.П. Перенос частиц двухфазным фильтрационным потоком // Математическое моделирование. – 1998. – Т. 10. - 6. – С. 42-52

- Чекалин А.Н., Конюхов В.М., Костерин А.В. // Двухфазная многокомпонентная фильтрация в нефтяных пластах сложной структуры. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009, 180 с.

- Nikiforov A. I., Zakirov T. R. and Nikiforov1 G. A. Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems. Chem Tech Fuels Oils 51 (1), 105–112 (2015)

Список условных обозначений

p- давление, [Па]

So-  насыщенность нефти, [-]

Sw-  насыщенность воды, [-]

wo-  массовая доля масляного компонента в нефтяной фазе, [-]

wp-  массовая доля растворенного парафина в нефтяной фазе, [-]

wps- массовая доля взвешенного парафина в нефтяной фазе, [-]

k- проницаемость пласта, [м2]

m-  пористость пласта, [-]

T- температура [°C]

qp- скорость осаждения парафина на поверхности пор, [-]

h- толщина осадочного слоя, [м]

rw- радиус скважины, [м]

# Параметры ОФП

S_min = 0.18

S_max = 0.70

n_power = 2

# Параметры флюидов

ro_w = 1000.0  # Плотность воды, [кг/м^3]

ro_o = 860.0   # Плотность нефти, [кг/м^3]

ro_p = 900.0   # Плотность парафина, [кг/м^3]

ro_f = 2500.0  # Плотность пласта, [кг/м^3]

mu_w = 1.0 * cpoise_to_Pas  # Вязкость воды, [Па*с]

mu_o = 5.0 * cpoise_to_Pas  # Вязкость нефти, [Па*с]

c_w = 4200  # Теплоемкость воды, [Дж*кг/C]

c_o = 2000  # Теплоемкость нефти, [Дж*кг/C]

c_p = 2200  # Теплоемкость парафина, [Дж*кг/C]

c_f = 850   # Теплоемкость пласта, [Дж*кг/C]

K_p  = 0.2  # Теплопроводность парафина, Вт/(м·С)

K_w  = 0.6  # Теплопроводность воды, Вт/(м·С)

K_o  = 0.12 # Теплопроводность нефти, Вт/(м·С)

K_f  = 2.0  # Теплопроводность пласта, Вт/(м·С)

# Параметры моделирования кольматации\суффозии

g     = 9.81   # Ускорение свободного падения, [м/с^2]

Diff  = 2e-18  # Коэффициент диффузионного осаждения частиц, [м^2/с]

D     = 4e-6   # Размер частицы, [м]

betta = 0.001   # Доля блокируемых каналов, [-]

gamma = 0.4    # Отношение радиуса горла к радиусу канала, [-]

Lk    = 3e-5   # Длина капилляра, [м]

eta   = 1.0    # Коэффициент извилистости, [-]

Cf    = 3e-2   # Коэффициент сопротивления частицы в нефти, [-]

Delta = 0.005  # Кинетическая константа суффозии, [1/м]

R     = 8.31446261815324  # Газовая постоянная, [J⋅/K/⋅mol]

# Параметры парафина

MW = 350.0  # Молекулярная масса

Tm = 374.5 + 0.02617 * MW - 2.0172e4 / MW - 273.15  # Температура кристаллизации парафина, [C]

alpha = 0.1426 * MW * Tm * kal_to_J  # Скрытая теплота плавления парафина, [J/gram-mol]