О процессе выпадения парафина в пласте (подумать над названием)

Аннотация

Предложена математическая модель, описывающая в двумерной постановке процесс отложения парафина при закачке холодной воды в коллектор, насыщенный парафинистой нефтью. Учтены процессы фазовых переходов, связанные с кристаллизацией парафина при снижении температуры, и последующее отложение твердых частиц в пористой среде. Процесс осаждения парафина предполагается равновесным и моделируется на основе теории идеального раствора для двухкомпонентной системы «нефть-парафин». Механизм блокировки пор описан с использованием функции распределения пор по размерам. Полученная система дифференциальных уравнений решалась методом конечных объемов. Для совместного решения уравнений давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Результаты исследования выявили, что кольматация порового пространства парафиновыми отложениями приводит к значительному ухудшению фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта. Наблюдается существенное снижение проницаемости и скорости фильтрации флюидов. Это обусловливает уменьшение продуктивности скважин и, как следствие, увеличение продолжительности разработки месторождения. Также происходит снижение коэффициента извлечения нефти из-за блокировки поровых каналов. В совокупности это сильно снижает эффективность систем поддержания пластового давления, что требует применения соответствующих методов интенсификации добычи.

Ключевые слова: неизотермическая фильтрация, парафиновые отложения, дисперсные частицы, кольматация, пористость, проницаемость, повреждение пласта, численное моделирование

Введение

В процессе разработки нефтегазовых месторождений заводнением пластовые флюиды могут приобретать температуру, отличную от естественной температуры пласта. Это изменение может быть вызвано различными причинами, зависящими от характера фильтрационного потока, а также от технологии разработки, в процессе которой на продуктивные коллекторы оказывают различные тепловые воздействия. Примером подобного воздействия является нагнетание воды с целью поддержания пластового давления. В случае, когда температура нагнетаемой вода воды ниже температуры пласта, может возникать множество негативных эффектов, ухудшающих ФЕС коллектора. Наиболее яркий пример — отложение парафина, вызывающее снижение пористости, проницаемости, особенно вблизи призабойной зоны пласта, и, следовательно, увеличение скин-фактора. Нефтяные месторождения высоковязких нефтей, содержащих значительные концентрации парафинов, смол и асфальтенов, осваиваются с меньшей интенсивностью. Это связано с тем, что такие залежи требуют применения специализированных технологий для эффективной добычи, транспортировки и подготовки. Но сложность разработки не уменьшает их экономический потенциал. Глобальные запасы подобных нефтей превышают 810 миллиардов тонн [1]. Россия уступает по этому показателю только Венесуэле и Канаде, обладая геологическими запасами высоковязкой нефти порядка 6-7 миллиардов тонн. Парафины преимущественно состоят из нормальных алканов с числом атомов углерода C18 до C35 количество которых в парафине обычно превышает 75%, а остальная часть в основном состоит из изоалканов, циклоалканов и алкилбензолов [2]. Растворимость парафина в нефти непосредственно связана с ее температурой. При достаточно высокой температуре парафин может полностью раствориться в нефти. В условиях пониженной температуры парафин способен затвердевать, при этом образуется дисперсная система, состоящая из жидкой нефтяной фазы и твёрдых частиц парафина. При промежуточных температурных значениях парафиновый компонент может быть частично растворен в нефти, а частично находиться в нефтяной фазе в виде дисперсных частиц. Образование твердых частиц парафина в нефти сопровождается их осаждением на поверхности пор пласта. Накопление парафиновых отложений приводит к уменьшению проницаемости пористой среды, что значительно затрудняет отбор нефти из пластов. Таким образом, парафиновые отложения становятся серьезной причиной снижения производительности нефтяных скважин. Анализ керна с применением компьютерной томографии до и после фильтрации парафинсодержащей нефти при пониженной температуре [3] показал, что кольматация порового пространства парафином привела к уменьшению открытой пористости с 9% до 2.1%.

Для корректного прогноза охлаждения пласта в настоящей работе вертикальные теплопотери через кровлю и подошву учитываются по классической схеме Ловерье. Данный подход, предполагающий квазистационарный теплообмен с полубесконечными массивами пород, позволяет избежать ресурсоемкого прямого моделирования вмещающих толщ. Тепловой поток рассчитывается на основе решения уравнения теплопроводности для полубесконечного тела с граничным условием первого рода на контакте и интегрируется в уравнение энергии пласта как источник. [16]. Учет этого механизма приводит к менее интенсивному расчетному охлаждению призабойной зоны по сравнению с моделью теплоизолированных вертикальных границ, так как окружающие породы обладают значительным запасом энергии, который расходуется на нагревание нагнетаемой воды. Это повышает корректность комплексной модели и достоверность прогноза продуктивности скважин.

Построение модели прогнозирования осаждения парафина представляет собой комплексную задачу. При моделировании закачки холодной воды в нефтяной пласт необходимо учитывать два основных явления: процесс кристаллизации парафина в нефти и последующий процесс отложения парафина на поверхность пор. Имеется богатый объем информации о теплофизических характеристиках и химическом составе парафиновых соединений [4]. Разработаны различные термодинамические модели, позволяющие предсказать температуру начала кристаллизации (температуру помутнения), и описывать состояние равновесия между твердой и жидкой фазами для углеводородных систем [2, 5, 6]. В ряде научных работ для моделирования растворимости/осаждения парафинов применялось уравнение теории реальных растворов для бинарной смеси. В качестве альтернативного подхода во некоторых исследованиях используется теория идеального раствора бинарной смеси [7, 8]. Обычно интенсивность отложения частиц парафина представляется комбинацией трех независимый факторов [4-6, 9]. Первый фактор характеризует осаждение частиц на стенках пор под действием силы тяжести и/или адгезии. Второй — выражает вынос парафиновых отложений потоком нефти при превышении определенного порогового значения внутрипоровой скорости. Последний — описывает скорость, с которой парафиновые частицы блокируют поры. Отложение твердых частиц парафина в пористой среде влечет за собой снижение проницаемости. Текущее локальное значение проницаемости определяется степенной зависимостью, схожей с формулой и Козени-Кармана [10].

В настоящей работе нефть моделируется как двухкомпонентная углеводородная смесь, состоящая из «нефти» и «парафина». Предполагается, что данные компоненты не смешиваются с водой. Для прогнозирования температуры начала кристаллизации парафина применяется модель идеального раствора бинарной смеси [8]. Особое внимание уделяется механизму блокировки пор парафином. Функция распределения пор по размерам используется для определения коэффициентов пористости и проницаемости [4]. Также при помощи нее строятся замыкающие соотношения для уравнений сохранения массы, импульса и энергии [4, 11, 12].

Постановка задачи

Рассматривается двухфазная неизотермическая фильтрация в области D. Пласт теплоизолирован, его пористость и проницаемость равны m и k соответственно. Область D содержит нагнетательные и добывающие скважины. Начальная температура пласта T=T0, а температура нагнетаемой воды T=Tinj.

Законы сохранения

В данной модели присутствуют две фазы и три псевдокомпонента. Нефть и вода представляют собой две отдельные не смешивающиеся фазы. В качестве трех псевдокомпонентов выступают нефть, вода и парафин. Предполагается, что жидкости несжимаемы, а также что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен. Поэтому уравнения баланса масс записываются для каждой фазы отдельно. Учитывая сделанные допущения, уравнения баланса массы для воды и нефти, имеют следующий вид:

∂∂tmρwSw+∇ρwUw=qwρw,	 (1)

∂∂twomρoSo+∇woρoUo=woqoρo.	 (2)

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен и/или взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае будет [6]:

∂∂twpsmρpSo+wpmρoSo+∇wpsρpUo+wpρoUo=qpρp+qowpρo+wpsρp. 	(3)

Уравнения движения фаз представим с помощью закона Дарси в пренебрежении влиянием капиллярных и гравитационных сил:

Ui=kfiμi∇P,  i=o,w. 	(4)

В рамках однотемпературной термодинамической модели уравнение, описывающее баланс полной энергии всей системы, может быть сформулировано в виде следующего выражения [4]:

∂∂tmρwSwCwT+1-wpsmρoSoCoT+wpsmρpSoCpT+1-mρfCfT++∇ρwUwCwT+1-wpsρoUoCoT+wpsρpUoCpT==∇mSwKw+1-wpsmSoKo+wpsmSoKp+1-mKf∇T++qoρoCoT+qwρwCwT+ql	(5)

где ql- вертикальные потери тепла через кровлю и подошву пласта, определяемые по схеме Ловерье [16].

Растворимость и осаждение парафинов из нефти моделируется уравнением теории идеального раствора для бинарной смеси [4]:

wps=wpexpαR1T-1Tm. 	(6)

Модель пористой среды

При описании кольматации пласта частицами парафина, будем рассматривать пористую среду в рамках модели идеального грунта, то есть как систему цилиндрических капилляров разного диаметра, имеющих фиктивные сужения (горла). Для простоты используем следующие допущения:

- Для всех капилляров отношение радиуса горла к радиусу канала γ:0<γ≤1 одинаково и сохраняется в процессе кольматации частиц;

- Частицы парафина имеют шарообразную форму одинакового размера – диаметр l;

- Количество оседающих частиц пропорционально их долям в движущейся фазе;

- Капилляр полностью блокируется при попадании частиц, если характерный размер частиц не меньше диаметра горловины, равного по величине γr;

- Собственная пористость осевших частиц пренебрежимо мала по сравнению с пористостью пласта;

- Суффозией пренебрегаем, ввиду сложности механизма взаимодействия частиц парафина и недостатка экспериментальных данных;

- Доля капилляров, занятых некоторой фазой, пропорциональна насыщенности образца этой фазой.

Последнее допущение является отражением основной гипотезы модели двухфазной фильтрации. Согласно ей вода и нефть движутся по своим системам пор [13].

Структурные изменения пористой среды

Исходя из экспериментальных данных была получена эмпирическая зависимость для скорости сужения цилиндрического порового канала в однофазном потоке, вызванная кольматацией [8]. По аналогии с однофазным потоком для двухфазного скорость сужения порового канала в случае оседания частиц парафина в нефти запишется в виде:

υr=-wpsSo-S0*2υmoD2rLk13. 	(7)

Для поровых каналов, занятых нефтью, размеры которых удовлетворяют условию блокирования r≤l2γ, будем вычислять скорость блокирования по следующей формуле [8]:

υb=S0-So*6βr2wpsυmoϕl3,   r≤l2γ0,          r>l2γ	 (8)

Для описания радиусов капилляров вводится функция пор по размерам, согласно которой ϕr,t- доля капилляров, имеющих радиус r в момент времени t. Будем полагать, что для начального момента времени (t = 0) функция пор по размерам известна т.е. ϕr,0=ϕ0r. Кинематика изменения функции распределения пор по размерам во времени будет определяться следующим уравнением [13]:

∂ϕ∂t+∂υrϕ∂r+υb=0.	 (9)

Подчеркнем, что изменение радиусов происходит во всех поровых каналах, а блокирование происходит только при размере частиц не менее радиусов горловин поровых каналов. Однако могут блокироваться и каналы, для которых в начальный момент времени r≥l2γ, так как в процессе кольматации пласта частицами парафина их диаметры уменьшатся и могут удовлетворять условию закупоривания.

В следствии структурных изменений порового пространства, вызванных кольматацией и блокированием пор, происходит изменение динамической пористости и абсолютной проницаемости пласта. Пусть m0 и k0 начальные пористость и проницаемость, тогда для текущего момента времени их можно представить в виде произведений: m=mfm0 и k=kfk0 соответственно. Коэффициент пористости mf определим, используя просветность [8]:

mf=0∞r2ϕrdr0∞r2ϕ0rdr.	 (10)

Коэффициент kf определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля [8]:

kf=0∞r4ϕrdr0∞r4ϕ0rdr. 	(11)

Изменение объема взвешенных частиц парафина в нефти вызвано двумя факторами: оседанием на поверхности пор и блокированием поровых каналов, содержащих нефть [4]. Ввиду вышеуказанных допущений, скорость массообмена парафина в пористой среде будет равна:

qp=2m0∞rυrrϕrdr0∞r2ϕrdr+wpsm0∞rυbrϕrdr0∞r2ϕrdr.	 (12)

Метод решения

В качестве метода дискретизации дифференциальных уравнений (1)-(5) использовался метод контрольных объемов, согласно которому, при интегрировании уравнений предполагается, что характеристики пласта и флюидов на контрольном объеме имеют постоянные значения. Интегрирование конвективных слагаемых выполнялось по схеме вверх по потоку. Для совместного решения уравнений для давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Уравнение изменения функции пор по размерам (9) решалось по неявной схеме. Это позволило избежать ограничений на шаг по времени в задаче расчета кольматации пласта парафином.

Результаты

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в прямоугольной области D=0,Lx×0,Ly×0,Lz. Нефтяная фаза представлена как бинарная смесь нефти и растворенного в ней парафина концентрации Wp. Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m и k соответственно. Область D является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит нагнетательную и добывающую скважины, имеющие координаты 0,0 и Lx,Ly соответственно. Скважины вертикальные и совершенные по степени и характеру вскрытия пласта радиуса rw, работают в режиме заданных дебитов rInj и rProd соответственно. Начальная температура пласта T=T0, а температура нагнетаемой воды T=Tinj.

Была проведена серия вычислительных экспериментов по изучению влияния растворенного парафина на процесс добычи нефти при закачке холодной воды. При проведении расчетов были приняты следующие значения используемых параметров: Pinj=200 бар; Pprod=50 бар; Tinj=20∘ C; Lx=Ly=200 м; Lz=10 м; T0=70∘ C;       m0=0.3 д. ед.; k0=200 мД; ρw=1000 кг\м​3; ρo=860 кг\м​3; ρf=2700 кг\м​3; ρp=900 кг\м​3; Cw=4200 Дж\(кг⋅∘C); Co=2000 Дж\(кг⋅∘C); Cf=1000 Дж\(кг⋅∘C); Cp=2200 Дж\(кг⋅∘C); λw=0.12 Вт\(м⋅∘C); λo=0.6 Вт\(м⋅∘C); λf=1.8 Вт\(м⋅∘C); λp=0.2 Вт\(м⋅∘C); Mr=350 г\моль. Использовалась модель относительных фазовых проницаемостей Кори, с параметрами: n=2; S*=0.18; S*=0.7. Температура кристаллизации парафина вычислялась по следующей формуле [14]:

Tm=101.35+0.02617Mr-20172Mr.	 (13)

Зависимость вязкости флюидов от температуры вычисляются с использованием приведенных ниже уравнений [15]:

μw=0.00002414⋅10247.8T+133.15,μo=0.001⋅exp5000RT+273.15.	 (14)

Рассмотрено два случая: в первом происходит фильтрация парафиносодержащей нефти Wp=5%, во втором – содержанием парафина пренебрегается. Расчет проводился до достижения предельной обводненности добывающей скважины 98%. На (рис. 1) видно, что из-за кольматации призабойной зоны нагнетательной скважины парафином дебит добывающей скважины по воде снижается (черные сплошные линии). На (рис. 2) изображены графики накопленной добычи нефти и воды. Видно, что кольматация пласта парафином заметно снизило темпы и количество отбираемой нефти.

Рис. 1 Дебиты воды и нефти добывающей скважины

Рис. 2 Накопленные дебиты воды и нефти добывающей скважины

Ниже показаны поля температуры и давления на момент достижения предельной обводненности добывающей скважины. Видим, что изотермы (рис. 3) и изобары (рис. 4) отстают в случае парафиносодержащей нефти. Это указывают на снижение скорости фильтрации и падению пластового давления. Таким образом, низкая температура закачиваемой воды снизила эффективность систем поддержания пластового давления.

Рис. 4 Поле давления на момент достижения предельной обводненности

Рис. 3 Поле температуры на момент достижения предельной обводненности

Также следует отметить, что в связи с осаждением парафина из нефти в пласте не только увеличивается время разработки залежи, но и снижается коэффициент извлечения нефти: в первом случае конечное время разработки составило 1525 суток и КИН=0.4744, а во втором - конечное время 1469 суток и КИН=0.4745.

Заключение

Разработанная математическая модель, основанная на функции распределения пор по размерам и термодинамическом описании фазовых переходов, демонстрирует возможность прогнозирования изменений ФЕС пористой среды при изменении термобарических условий фильтрации. Численные эксперименты подтверждают, что наличие растворенных парафинов в нефти при заводнении пластов холодной водой приводит к замедлению разработки месторождения и снижению коэффициента извлечения нефти, что обусловлено кольматацией порового пространства частицами парафина. Анализ дебитов показывает, что снижение продуктивности добывающих скважин в присутствии парафинов усиливается комбинированным воздействием роста вязкости флюидов при низких температурах и деградацией проницаемости пласта. Температурные поля указывают зависимость между зонами сниженной температуры и ухудшением фильтрационных характеристик, проявляющуюся в замедлении продвижения температурного фронта. Результаты подтверждают двойной негативный эффект низкотемпературного заводнения: термовязкостное сопротивление и механическая блокировка поровых каналов, что требует применения соответствующих методов интенсификации добычи. Перспективы развития модели связаны с интеграцией механизмов суффозии парафиновых частиц, более детальным учетом состава нефти и адаптацией параметров модели на основе промысловых данных.

Список источников

- Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. Ижевск. Институт компьютерных исследований, 2003, 26 с.

- Mozes, G. Y. Paraffin products: Properties, technology, applications. New York, Elsevier Scientific Publishing (1982).

- Sandyga M. S., Struchkov I. A., and Rogachev M. K. Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling. J. Petroleum Exploration and Production Technology (10) 2541–2558 (2020)

- Nikiforov, A.I., Sadovnikov, R.V. & Nikiforov, G.A. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection. Lobachevskii J Math 43, 1178–1183 (2022).

- Wang Sh., Civan F. Modeling Formation Damage by Asphaltene Deposition During Primary Oil Recovery. J. Energy Resour. Technol. 127 (4), 310–317 (2005)

- Wang Sh., Civan F. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests. J. Energy Resour. Technol., 127 (4), 318-322 (2005)

- Weingarten J.S., Euchner J.A. Methods for Predicting Wax Precipitation and Deposition. SPE Production Engineering, 121-126 (Feb. 1988)

- Ring J.N., Wattenbarger R.A., Keating J.F., and Peddlbhotla S. Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs. SPE Production & Facilities 36–42 (Feb. 1994)

- Adeyanju O.A. and Oyekunle L.O. Simulation of paraffin deposition in petroleum reservoirs. ASPES 2 (3), 1-18 (2010)

- Kozeny, J. Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden. Sitzungsber Akad. Wiss., Wien 136 (2a), 271-306 (1927)

- Nikiforov A. I., Zakirov T. R. and Nikiforov1 G. A. Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems. Chem Tech Fuels Oils 51 (1), 105–112 (2015)

- Burdine N. T. Relative permeability calculations from pore size distribution data. SPE 225-G, Petroleum Transactions AIME 198, 71-78 (1953)

- Никифоров А.И., Никаньшин Д.П. Перенос частиц двухфазным фильтрационным потоком, Математическое моделирование. – 1998. – Т. 10. - 6. – С. 42-52

- S. A. Mousavi Dehghani, M. Vafaie Sefti , H. Mehdizadeh and H. Shirkhanloo Solid Phase Equation of State Application for Wax Formation Prediction in Petroleum Mixtures Iranian Journal of Chemical Engineering Vol. 5, No. 2 (Spring), 2008, IAChE

- Чекалин А.Н., Конюхов В.М., Костерин А.В. Двухфазная многокомпонентная фильтрация в нефтяных пластах сложной структуры. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009, 180 с.

- Алишаев М.Г., Расчет температурного поля пласта при инжекции жидкости для плоского фильтрационного течения, Известия Академии наук СССР. Механика жидкости и газа., 1979. № 1. С. 67.