Разделы 2–7 описывают, сколько твердой фазы образуется (равновесие) и как отложения меняют пористость, проницаемость и подвижность нефти. Здесь описано, с какой скоростью и где выпавшее оседает. Это кинетическая часть модели по обзору (твт_статья/full_review.pdf, разд. 2, 3.6, 4, 5.4). Каждый механизм включается своим флагом в paraphin/constants.py; по умолчанию все выключены. Любой из флагов переводит расчет кольматации на ядро paraphin/equations/Deposition.py. Числовые параметры механизмов — начальные значения runtime-вектора solver.kin (paraphin/kinetics_params.py): калибровка по опытам меняет его без перекомпиляции.

| Флаг | Механизм | Источник | Формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| wax_kinetics | конечная скорость кристаллизации в объеме и на стенках пор | Huang et al., 2011 | (39)–(41) |
| wall_transport | перенос частиц к стенке: сдвиговая дисперсия, гравитационное оседание | Burger et al., 1981; Leighton, Acrivos, 1987 | (42)–(44) |
| entrainment | вынос отложений потоком | Gruesbeck, Collins, 1982; Wang, Civan, 2001 | (45) |
| asph_aggregation | агрегация флокул, закупорка горл флокулами | Смолуховский; Maqbool et al., 2009 | (46)–(48) |
| snowball | «снежный ком» | Onaka, Sato, 2021 | (49) |
| adsorption | адсорбция и удержание асфальтенов и смол в горлах | Ленгмюр; Civan, 2015 | (50)–(51) |
| wettability | смена смачиваемости | Qin et al., 2000 | (52) |
| deposit_aging | отложение — гель с захваченной нефтью, старение встречной диффузией | Singh et al., 2000 | (53)–(54) |
| deposition_model = 'filtration' | континуальная глубинная фильтрация и корреляции k(φ, σ) | Civan, 2015; Krauss, Mays, 2013 | (55)–(56) |
| thermal_nonequilibrium | локальное тепловое неравновесие и диффузия по Фику к холодной породе | Wakao, Kaguei, 1982 | (57)–(59) |
| — | скин-фактор скважины | Hawkins, 1956 | (60) |

## 13.1. Одна схема для всех механизмов

В модели пучка капилляров (разд. 6) все механизмы сводятся к двум величинам для каждого радиуса r:

- скорости изменения радиуса капилляра u(r) — сужение (u < 0) или вынос (u > 0);

- коэффициенту блокирования b(r).

Функция пор переносится по оси радиусов той же неявной схемой против потока, что и в базовой модели:

∂φ∂t+∂(u φ)∂r=−b(r) φ,  u=x​λxux(r), b=x​λxbx(r),  (38a)

где x — механизм, а λx≤1 — ограничитель подводом. За шаг не может осесть больше частиц, чем останется в ячейке после оттока нефти через грани и скважину: (mSo−Δt Qout/V) wx.

Убыль проводящих каналов за шаг делится между механизмами пропорционально их оценкам до прогонки. Вынос берется явно. Поэтому сумма скоростей потери порового объема по чистым материалам совпадает с изменением пористости:

(qp1+qp2+qpa+qw+qg+qada+qadr) Δt=m−mnew.  (38b)

Здесь:

- qp1, qp2 — осадок и пробки парафина;

- qpa — осадок асфальтенов со смолами;

- qw — стеночная кристаллизация;

- qg — старение;

- qada, qadr — адсорбция асфальтенов и смол.

На тождество (38b) опираются уравнения насыщенности, переноса компонентов и энергии, поэтому масса каждого компонента сохраняется до округления.

Скорости переноса в кинетическом ядре считаются по текущему слою. В прежних ядрах они брались с прошлого шага, и запаздывание вместе с ограничителем подводом давало колебания доли флокул (разд. 12, п. 8).

## 13.2. Кинетика кристаллизации (флаг wax_kinetics)

Равновесная модель (разд. 3) предполагает, что пересыщение снимается мгновенно. Huang et al. (2011) показали, что обе предельные модели ошибаются: одна вообще не учитывает кристаллизации в потоке, другая предполагает мгновенную растворимость. Первая недооценивает толщину отложений, вторая переоценивает. Точный прогноз дает учет конечной скорости кристаллизации в объеме нефти, конкурирующей с отложением на стенке.

В модели взвешенные кристаллы каждой группы ws,k — отдельная переносимая величина, релаксирующая к равновесной взвеси ws,keq из (6):

dws,kdt=kcr (ws,keq−ws,k) (ws,k<ws,keq),  dws,kdt=kdiss (ws,keq−ws,k) (ws,k>ws,keq).  (39)

Пересыщение Δk=ws,keq−ws,k>0 — растворенный парафин сверх предела растворимости. Оно расходуется двумя параллельными путями первого порядка: рост кристаллов в объеме (kcr) и кристаллизация прямо на стенках пор (kw). За шаг на стенки уходит

Δkwall=kwkw+kcr1−e−(kw+kcr)ΔtΔk.  (40)

Кристаллизация на стенках сужает все проводящие каналы одинаково. Объем кристаллов за единицу времени qw=mSoρok​Δkwall/(ρpΔt) распределяется по удельной поверхности каналов a=2m0∫rφ dr/∫r2φ0 dr:

uw=−qwa.  (41)

Это принципиальное отличие от захвата взвеси: частицы размера dp затыкают узкие каналы (r<dp/2γ) и оседают в широких, то есть сортируют поры по размеру. Кристаллизация на стенках от размера пор не зависит. Томография Sandyga et al. (2020) показала, что при охлаждении керна все классы пор потеряли 76–87 % объема. Такое равномерное повреждение — признак стеночной кристаллизации (experiments/).

Равновесный предел: при kcr→∞, kw=0 получается модель разд. 3. Скрытая теплота выделяется при любом уходе растворенного парафина — в объем или на стенку. Носитель Hl (разд. 8) считается по фактически растворенному парафину.

## 13.3. Перенос частиц к стенке (флаг wall_transport)

Burger et al. (1981) выделили механизмы переноса частиц воска к стенке: молекулярную диффузию, сдвиговую дисперсию и броуновскую диффузию. Позже к ним добавили гравитационное оседание (обзор 2.2).

Базовая модель считает скорость осаждения частиц в широком капилляре по решению Левека для ламинарного течения с броуновской диффузией:

ux(r)=−So*wx2umDx2rLk1/3+εgus,  um=|∇p| r28ημ.  (42)

Коэффициент переноса частиц — сумма броуновской диффузии (Стокс–Эйнштейн) и сдвиговой дисперсии (Leighton, Acrivos, 1987; Eckstein et al., 1977):

Dx=kBT3πμdx+csh ϕx2 γw ax2,  γw=4umr.  (43)

Гравитационное оседание — скорость Стокса:

us=2ax2|ρx−ρo| g9μ.  (44)

Поток на стенку горизонтального капилляра — c us/π. Для изотропно ориентированного пучка среднее sinθ=π/4, отсюда εg=1/4. Сдвиговая дисперсия существенна только при заметной объемной доле частиц. Гравитационное оседание крупных кристаллов (15 мкм, Δρ=260 кг/м³) дает скорость порядка 10−5 м/с и при медленном течении превосходит броуновский перенос на порядки. Это проверяется на керновых опытах.

## 13.4. Вынос отложений (флаг entrainment)

Отложения — мягкий гель, и поток сдирает его, когда касательное напряжение на стенке превышает предел прочности. Баланс толщины отложения (обзор 2.2.5; Gruesbeck, Collins, 1982; Wang, Civan, 2001):

dhdt|ent=−keτwτcr−1+h,  τw=r |∇p|2η.  (45)

Вынесенный осадок возвращается в нефть в своем составе: парафин — во взвесь, асфальтены и смолы — во флокулы. Толщина отложения в капилляре h(r) копится как −∫u dt. Совместно с осаждением вынос дает стационарное плато k/k0. Такое плато наблюдается в опытах Sutton, Roberts (1974) и Li et al. (2024) при 45–90 °C, а у прежней модели его не было.

## 13.5. Агрегация асфальтенов и закупорка горл флокулами (флаг asph_aggregation)

Выпадающие асфальтены — первичные частицы размера d0∼0.1 мкм. Они растут агрегацией до микрон за минуты и часы (Maqbool et al., 2009); рост определяется режимом столкновений (обзор 2.3.3, 5.2).

Число флокул в единице объема нефти N переносится с нефтью. Оно меняется по уравнению Смолуховского с броуновским ядром:

dNdt=−K2N2+waf+ρom0,  K=8kBT3μW,  N(t+Δt)=N1+KNΔt/2.  (46)

Коэффициент устойчивости Фукса W=1 соответствует диффузионно-лимитированной агрегации (DLCA), W≫1 — реакционно-лимитированной (RLCA). Размер флокулы — из массы фрактального агрегата:

df=d0wafρoNm01/Df,  m0=ρaπd036.  (47)

Здесь Df=1.8–2.1. Флокула диаметра df проходит горло радиуса γr только при r≥df/2γ, а более узкие каналы затыкает. Коэффициент блокирования и объем пробки такие же, как у кристаллов парафина (разд. 6):

ba(r)=So*waf 6βdf3 umr2,  Vplug=πdf36.  (48)

Без агрегации флокулы имели постоянный размер D_asph и только сужали каналы (разд. 12, п. 4).

## 13.6. «Снежный ком» (флаг snowball)

Опыты на стеклянных микромоделях показали, что осевшая частица асфальтена становится центром захвата следующих. Закупорка горла идет с ускорением (Onaka, Sato, 2021). В модели коэффициенты захвата (сужение и блокирование) растут с долей потерянного порового объема:

ux,bx → ux,bx1+as m0−mm0.  (49)

## 13.7. Адсорбция и удержание асфальтенов и смол (флаг adsorption)

Растворенные асфальтены и смолы адсорбируются на минеральной поверхности, на песчаниках — единицы мг/м² (Dubey, Waxman, 1991). Вместе с ними в горлах пор механически удерживаются агрегаты. Кинетика — линейная движущая сила к изотерме Ленгмюра, константа — по Вант-Гоффу:

dΓdt=kads (Γeq−Γ),  Γeq=ΓmaxKc1+Kc,  K(T)=Krefexp−ΔHadsR1T−1Tref.  (50)

Γmax=Γsa0 пропорциональна удельной поверхности породы a0=2m0∫rφ0 dr/∫r2φ0 dr (paraphin.surf_0), а адсорбция экзотермична (ΔHads<0). Емкость берется по исходной поверхности, а не по поверхности текущих проводящих каналов: ее измеряют на единицу массы породы, и адсорбированное в канале, который потом заткнул парафин, остается на месте. Пока емкость считалась по проводящим каналам, она падала вместе с закупоркой парафином, смолы десорбировались, и на ступени 45 °C опыта Li et al. (2024) проницаемость к концу ступени росла (СКО 0.30 вместо 0.06 после исправления).

Скорость kads — массообмен к стенке (линейная движущая сила Глюкауфа), kads∼Dm/δ2. Коэффициент молекулярной диффузии по Уилки–Чангу Dm∼T/μ, поэтому

kads(T)=kads,ref TTref μ(Tref)μ(T)=kads,ref TTrefexpEμR1Tref−1T,  (50a)

где Eμ — энергия активации вязкого течения жидкой основы нефти (E_activation). В нефти Жетыбая (Eμ = 21.3 кДж/моль) скорость от 90 до 45 °C падает в 3.1 раза. В опыте Li et al. это видно: на 90 °C плато достигается за 1.5 PV, на 45 °C — за 2.3 PV при меньшем приросте удержания.

За шаг удерживается не больше, чем растворено с учетом оттока.

Где сидит удержанное, решает баланс массы. Равномерный слой на стенках всех каналов дает потерю проводимости, пропорциональную потере порового объема. В опыте Li et al. (2024) проницаемость керна выше WAT падает до 0.33, и для этого слоем пришлось бы удержать около 80 кг асфальтенов и смол на 1 м³ породы, тогда как за 2.4 PV их подводится не более 23 кг/м³. Поэтому удержанное сидит в горлах: малый объем дает большую потерю проводимости — структурный эффект обзора (разд. 4.1). В модели пучка проводимость умножается на функцию повреждения Civan (2015) по объему удержанного, а поровый объем уменьшается на этот объем:

k=kbundle(φ)1−βσretσmaxm0γd,  σret=Γa+Γrρad.  (51)

Смолы удерживаются с предельной емкостью, пропорциональной асфальтеновой (ads_resin). Мономолекулярная адсорбция (несколько мг/м²) дает повреждение на порядки меньше наблюдаемого. Подобранная по опыту емкость Γs — это удержание агрегатов, а не монослой; в experiments/ это видно по величинам.

## 13.8. Смена смачиваемости (флаг wettability)

Адсорбированные асфальтены делают поверхность нефтесмачиваемой. Qin et al. (2000) показали, что учет изменения относительных проницаемостей из-за осевшего асфальтена меняет прогноз продуктивности кардинально (обзор 5.5). ОФП интерполируются между водосмачиваемым (базовая модель) и нефтесмачиваемым наборами по доле покрытия поверхности:

krα=(1−ω) krαww(S)+ω krαow(S),  ω=minΓaΓmax,1.  (52)

Нефтесмачиваемый набор имеет меньшую связанную воду и меньшую остаточную нефть, вода в нем подвижнее. Опытов для проверки в репозитории нет — только предельные случаи.

## 13.9. Гель-отложение и его старение (флаг deposit_aging)

Отложение парафина — не сплошной кристалл, а гель: трехмерная сетка кристаллов, в которой захвачена нефть. После образования молекулы воска продолжают диффундировать в гель, и доля твердого в нем растет. Это старение встречной диффузией с критическим углеродным числом (Singh et al., 2000; обзор 2.4). Молодой гель содержит несколько процентов парафина, состарившийся — десятки.

В модели новое отложение — гель с долей парафина C0. Сужение проводящих каналов идет по объему геля, то есть в 1/C0 раз быстрее, чем по объему кристаллов:

ugel(r)=ux(r)C0,  dVgeldt=qp1+qwC0.  (53)

Пористость m теряет только объем кристаллов. Захваченная нефть остается в поровом пространстве неподвижной — как нефть блокированных каналов (разд. 6). Проводящая пористость mc=m0∫r2φ dr/∫r2φ0 dr падает при этом много сильнее m. Именно ее видит томография, для которой гель в порах — отложение: у Sandyga et al. (2020) пористость упала с 9 % до 2.1 % при объеме кристаллов в несколько раз меньшем.

Старение — рост доли парафина в геле при постоянном объеме геля за счет растворенного парафина групп, насыщенных при местной температуре:

dCdt=kage (Cmax−C),  C=MwaxρpVgel.  (54)

## 13.10. Глубинная фильтрация и корреляции проницаемости (deposition_model = 'filtration')

Наряду с пучком капилляров в литературе стандартна континуальная модель с раздельными балансами взвешенной и осевшей фаз (Gruesbeck, Collins, 1982; Civan, 2015; обзор 3.6, 5.4). Масса отложений σ в единице объема породы:

∂σ∂t=kd mSo c+kpl |uo| c−ke σ (|uo|−ucr)+,  (55)

где:

- c — масса взвеси (кристаллов или флокул) в 1 м³ нефти;

- kd — коэффициент поверхностного осаждения;

- kpl — коэффициент закупорки горл;

- ke — коэффициент выноса.

Пористость — за вычетом объема отложений. Проницаемость задается одной из корреляций (обзор 4.2):

kk0=mm031−m01−m2, mm0n, 1−βσσmaxγd, (m/m0)3((1−m0)/(1−m))2(1+ασv/m0)2.  (56)

Это Козени–Карман, степенная поправка Krauss, Mays (2013) с n=8–19, функция повреждения Civan (2015) и Козени–Карман с ростом удельной поверхности отложениями. Модель глубинной фильтрации не требует распределения пор. Ее параметры подбираются по кривой k/k0(PV) — так поступали Wang, Civan (2005) для опытов Sutton, Roberts.

## 13.11. Тепловое неравновесие и диффузия к холодной породе (флаг thermal_nonequilibrium)

У породы своя температура Ts, теплообмен с флюидами — с объемным коэффициентом по корреляции Wakao, Kaguei (1982):

Cf∂T∂t=…−hv(T−Ts),  Cs∂Ts∂t=hv(T−Ts),  hv=6(1−m)dg Nu λfdg, Nu=2+1.1 Re0.6Pr1/3.  (57)

Обмен жесткий: время релаксации C/hv — доли секунды для зерен 0.1–1 мм. Поэтому он берется точным решением за шаг, сохраняющим энергию:

Teq=CfT+CsTsCf+Cs,  (T−Ts)|t+Δt=(T−Ts)|t e−hv(1/Cf+1/Cs)Δt.  (58)

Если порода холоднее нефти, у стенки нефть пересыщена относительно равновесия при Ts, и растворенный парафин диффундирует к стенке по Фику (обзор 2.2.1). Коэффициент массоотдачи — по той же корреляции с числом Шервуда Sh=2 при малых числах Рейнольдса:

wkwall=Sh Dmdg 6(1−m)dg 1mSowkdis−wkdis(Ts)+.  (59)

Модель проверяется решением Шумана (Schumann, 1929). Оценка времени релаксации показывает, насколько оправдано допущение о тепловом равновесии (разд. 1, допущение 1): в пласте разность T−Ts исчезает за доли секунды, и механизм (59) заметен только на фронте охлаждения при больших скоростях.

## 13.12. Скин-фактор скважины

В выгрузку скважин добавлен скин-фактор ячейки скважины по схеме Хокинса (обзор 4.3). Поврежденная зона — ячейка скважины с эквивалентным радиусом Писмана re:

S=k0kcell−1lnrerw.  (60)