Постановка задачи

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в области

D= Dx×Dy×Dz,  Dx:x∈0,  Lx,  Dy:y∈0,  Ly,  Dz:z∈0,  Lz.

Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m  и k  соответственно. Область D является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит две вертикальные скважины радиуса rw (нагнетательную «WI» и добывающую «WP»), имеющие координаты

xWI,yWI=0, 0,  xWP,yWP=Lx, Ly.

Двумя фазами являются нефть и вода. Предполагается, что жидкости несжимаемы и несмешивающиеся и что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен.  Фазы представлены тремя псевдокомпонентами — нефтью, водой и парафином. Уравнения баланса масс записываются для каждого псевдокомпонента.  Состав нефтяной фазы описывается массовыми долями псевдокомпонентов: wo — нефтяного компонента, wp — растворённого парафина, wps — взвешенных частиц парафина, см. (4.2). Плотность нефтяной фазы ρo принимается постоянной, поэтому масса любого компонента в единице объёма пласта равна mSoρowk. Плотность ρp относится к кристаллическому парафину и используется только для осадка и заблокированного объёма (см. (11), (12)).

Ввиду вышеуказанных допущений, массовый баланс воды и нефтинефтяного компонента соответственно имеет следующий вид [3]:

∂∂tmρwSw+∇⋅ρwUw=qwρw,	(1)

∂∂tmSowoρo+∇⋅woρoUo=woqoρo​-woρoqp2,	(2)

где wo- массовая доля нефтяного компонента в нефтяной фазе;  Uw- скорость фильтрации водной фазы; Uo- скорость фильтрации нефтяной фазы; Sw- водонасыщенность;  So- нефтенасыщенность;   ρw- плотность водной фазы;  ρo- плотность нефтяной фазы; qw- дебет скважин по воде; qo- дебет скважин по нефти.  qp2 − скорость блокирования поровых каналов, занятых нефтью (12): объём, выводимый из фильтрации в единицу времени в единице объёма пласта. Вместе с ним из подвижной нефти уходят все её компоненты в долях wo, wp, wps.

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен в нефтяной фазе, взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Обе формы парафина переносятся нефтяной фазой с одной скоростью, поэтому для них достаточно одного уравнения баланса; распределение между растворённым и взвешенным состояниями даётся условием фазового равновесия (7.1)–(7.2). Уравнение баланса массы парафина в этом случае запишется в виде [8]:

∂∂tmSowpsρp+mSowpρo+∇wpsρpUo+wpρoUo=qpρp+qowpsρp+wpρo, 	(3)

∂∂tmSowp+wpsρo+∇⋅wp+wpsρoUo=qowp+wpsρo-qp2wp+wpsρo-qp1ρp,	(3)

где wps- массовая доля взвешенного парафина в нефтяной фазе; wp- массовая доля растворенного парафина в нефтяной фазе; ρp- плотность парафина; qp- скорость отложения парафина в общем объеме пористой породы. qp1 − скорость отложения взвешенных частиц парафина на стенках пор (11): отлагается только парафин, поэтому этот сток входит лишь в (3); qp2 − скорость блокирования каналов (12): из фильтрации выводится весь объём канала вместе с нефтью, поэтому сток qp2 входит во все уравнения компонентов пропорционально их долям.

Сложив (2) и (3) и разделив на ρo, получим объёмный баланс нефтяной фазы:

∂mSo∂t+∇⋅Uo=qo-qp2-ρpρoqp1=qo+∂m∂t-ρpρo-1qp1,

так как суммарная скорость уменьшения пористости равна qp=qp1+qp2=-∂m/∂t (см. (9), (11), (12)). Объём, теряемый поровым пространством, изымается из нефтяной фазы: при блокировании — вместе с находящейся в канале нефтью, при осаждении — в виде осевшего парафина, масса которого ρpqp1 переходит из фазы в осадок. Последнее слагаемое — усадка за счёт различия плотностей, того же порядка, что и отброшенное в (7.1) изменение удельного объёма при фазовом переходе; далее принимается ρp≈ρo и

∂mSo∂t+∇⋅Uo=qo+∂m∂t.

Никаких дополнительных величин для этого не требуется, а вместо qp1+qp2 в расчёте удобно использовать фактическое изменение пористости. Именно этот баланс фазы, а не уравнение (2) для отдельного компонента, используется далее при выводе уравнения давления.

В качестве замыкающих соотношений использовать:

Sw+So=1,wo+wp+wps=1.   	(4.1)(4.2)

Для описания баланса количества движения используется закон Дарси: [14] (знак перед ραgz соответствует оси z, направленной вниз)

Uα=-kα∇Pα-ραgz,    где kα=kfαμα       α=o,w

где k- абсолютная проницаемость;  fo- относительная фазовая проницаемость нефти;  fw- относительная фазовая проницаемость воды; μo- динамическая вязкость нефти; μw- динамическая вязкость воды; Po- давление нефти;  Pw- давление воды.

Если пренебречь влиянием капиллярных и гравитационных сил, то давление в обоих фазах будет совпадать и в рамках данного приближения закон Дарси можно записать в следующем виде:

Uα=-kα∇P,    где kα=kfαμα       α=o,w.  	(5)

Теплообмен в пористой среде (ПС) обусловлен двумя механизмами теплопередачи: конвективным переносом тепла флюидами и теплопроводностью. Будем считать, что в каждой точке пласта устанавливается локальное термодинамическое равновесие и для любого представительного объема ПС температура воды, нефти, парафина и пористого материала имеет одинаковое значение. Тогда уравнение баланса полной энергии всей системы может быть описано следующим уравнением:

∂∂tm SwρwCwT+m SoρoCoT(1- wps)+mSowpsρpCpT+(1-m)ρfCfT++ ∇ρwCwTUw+1-wpsρoCoTUo+wpsρpCpTUo=qpρpCpT++∇m SwKw+mSoKo(1-wps)+mSowpsKp+(1-m)Kf∇T+qoρoCoT+qwρwCwT, (6)

∂∂tmSwρwCw+mSoρowoCo+wp+wpsCp+m0-mρpCp+1-m0ρfCfT+αMwρomSowp++∇⋅ρwCwUw+ρowoCo+wp+wpsCpUoT+αMwρowpUo==∇⋅mSwKw+mSowoKo+wp+wpsKp+m0-mKp+1-m0Kf∇T++qwρwCwT+qoρowoCo+wp+wpsCpT+qoαMwρowp,	(6)

где Co- теплоемкость нефти; Cw- теплоемкость воды; Cp- теплоемкость кристаллизованного парафина;  Cf- теплоемкость породы пласта; Ko- теплопроводность нефти; Kw- теплопроводность воды;  Kp- теплопроводность кристаллизованного парафина;  Kf- теплопроводность породы пласта;  T- температура.	 Скрытая теплота кристаллизации учтена без дополнительных величин: удельная энтальпия растворённого парафина содержит теплоту плавления, hp=CpT+α/Mw, а кристаллического — только CpT (здесь Mw в кг/моль). Поэтому при переходе растворённого парафина во взвешенное состояние теплота выделяется автоматически, а при растворении — поглощается; отдельного слагаемого-источника не требуется. Слагаемые с m0-m описывают выведенный из фильтрации объём (осевший парафин и содержимое заблокированных каналов), теплофизические свойства которого приняты равными свойствам парафина; поэтому источник qpρpCpT не нужен — энтальпия осевшего парафина остаётся в той же ячейке. В скважинном слагаемом для нагнетательной скважины вместо T берётся температура закачиваемой воды Tw, иначе закачка не охлаждает пласт.

Начальные и граничные условия. В начальный момент времени взвешенный парафин отсутствует, пласт имеет начальную водонасыщенность S*, массовая доля растворенного в нефти парафина равна wpo:

x∈D,  t>=0:  wps=0,  SSw=S*,  T=To,  wp=wp0,  m=m0,  φ=φ0r.

Все границы области D считаются непроницаемыми и теплоизолированы:

x∈∂D, t>0: un=0,  Tn=0.

На вскрытых скважинами поверхностях пласта ξ заданы забойные давления и условие закачки чистой воды температуры ToTw:

x∈ξWI,  t>0:  p=pI,  SSw=1,  T=Tw;

x∈ξWP,  t>0:  p=pP<pI.

Кристаллизация парафина. Для моделирования кристаллизации парафинов используется упрощенная модель термодинамического равновесия «нефть – твердый парафин», которая основана на модели идеальных растворов. Полагается, что нефть состоит из двух псевдокомпонентов: собственно нефти и парафина, участвующего в процессах плавления и кристаллизации. Распределение компонентов по фазам описывается выражением [15]:

xps=xpexpαR1T-1Tm-TmT∆CmR1-TmT+ln⁡TmTdT-pmp∆vmRTdp

где α – скрытая теплота плавления парафина; Tm – температура плавления парафина; R- универсальная газовая постоянная; ∆Cm- изменение теплоемкости; ∆vm- изменение удельного объема. Отношение xps/xp в этой формуле — коэффициент распределения K=xs/xl модели Вона между твёрдой и жидкой фазами; температуры в ней абсолютные (К).

Изменение теплоемкости, вызванное изменением температуры, и изменение удельного объема компонента, вызванное процессом фазового перехода, крайне малыми. Поэтому вторым и третьим слагаемым в вышеуказанном уравнении можно пренебречь. В этом случае уравнение для вычисления мольных долей взвешенного парафина будет иметь вид:Так как выпадающий парафин образует чистую твёрдую фазу (xs=1), это соотношение задаёт не пропорцию между растворённым и взвешенным парафином, а предел растворимости — мольную долю парафина в насыщенном растворе:

xps=xpexpαR1T-1Tm.  	7.1

xpsatT=min1, exp-αR1T-1Tm,  T, Tm в К,	(7.1)

при T≥Tm парафин растворим полностью. Соответствующая равновесная массовая доля растворённого парафина в нефтяной фазе (взвешенные частицы в раствор не входят, поэтому она относится к сумме wo+wp):

wpsat=wsat1-wsat wo,  wsat=xpsatMwxpsatMw+1-xpsatMo,	(7.2)

где Mo — молярная масса нефтяного псевдокомпонента (единственный новый параметр модели; он необходим для перехода от мольных долей (7.1) к массовым долям балансов). Избыток растворённого парафина над wpsat переходит во взвешенное состояние, при недосыщении взвешенные частицы растворяются; в вычислительной схеме это выполняется алгебраически (см. раздел «Аппроксимация уравнения баланса парафина»).

В процессе кольматации пласта парафином, часть взвешенных частиц оседает в поровом пространстве.

Модель пористой среды. При описании кольматации парафина в пласте, будем рассматривать пористую среду в рамках модели идеального грунта, то есть как систему цилиндрических капилляров разного диаметра, имеющих фиктивные сужения (горла) [17]. Для простоты будем использовать следующие допущения:

- Для всех капилляров отношение радиуса горла к радиусу канала γ:(0<γ≤1) одинаково и сохраняется в процессе кольматации частиц;

- Частицы парафина имеют шарообразную форму одинакового размера – диаметр l;

- Количество оседающих частиц пропорционально их долям в движущейся фазе;

- Капилляр полностью блокируется при попадании частиц, если характерный размер частиц не меньше диаметра горловины, равного по величине γr2γr;

- Собственная пористость осевших частиц пренебрежимо мала по сравнению с пористостью пласта;

- Суффозией пренебрегаем, ввиду сложности механизма взаимодействия частиц парафина и недостатка экспериментальных данных;

- Доля капилляров, занятых некоторой фазой, пропорциональна насыщенности образца этой фазой.

Последнее допущение является отражением основной гипотезы модели двухфазной фильтрации. Согласно ей вода и нефть движутся по своим системам пор [18].

Скорость сужения порового канала. Исходя из экспериментальных данных была получена эмпирическая зависимость для скорости сужения цилиндрического порового канала в однофазном потоке, вызванная кольматацией [4]:

ϑr=drdt=-R2vmD2rLk13,

где R- объемная концентрация взвешенных частиц; Lk – длина порового канала;  – коэффициент диффузии; vm- средняя скорость движения флюида в канале. (здесь D — коэффициент диффузии частиц).

По аналогии с однофазным потоком для двухфазного скорость сужения порового канала в случае оседания частиц парафина в нефти запишется в виде:

ϑr=-wpsSo-So*2vmoD2rLk13,

где So*- предельная нефтенасыщенность. Здесь wps подставлено вместо объёмной концентрации R однофазной формулы; строго R=ρowps/ρp, и при ρp≈ρo различие несущественно.

Средняя скорость движения фазы в капилляре vmi радиуса r будет связана со скоростью фильтрации U=Uo+Uw и градиентом давления ∇P соотношением [8]:

vmi=Ur28ζkfoμo+kfwμwμi=∇Pr28ζμi,

где ζ- коэффициент извилистости порового канала.

Скорость блокирования пор. Для поровых каналов, занятых нефтью, размеры которых удовлетворяют условию блокирования r≤l2γ, будем вычислять скорость блокирования по следующей формуле [19]:

ϑb=&6βr2wpsSo-So*vmoφl3,   (r≤l2γ)&0,                            (r>l2γ),

ϑb=br φr,t,  br=6βr2wpsSo-So*vmol3,r≤l2γ,0,r>l2γ.

где β- коэффициентом формы частицы (доля блокируемых капилляров): 0<β≤1;      l — характерный диаметр частиц парафина.

Функция пор по размерам. Для описания радиусов капилляров вводится функция пор по размерам, согласно которой φr, t- доля капилляров, имеющих радиус r в момент времени t. Будем полагать, что для начального момента времени (t = 0) функция пор по размерам известна т.е. φr,0=φ0r.

Кинематика изменения функции распределения пор по размерам во времени будет определяться следующим уравнением [3,11, 19]:

∂φ∂t+∂(ϑrφ)∂r+ϑb=0.  	 (8)

Подчеркнем, что изменение радиусов происходит во всех поровых каналах, а блокирование происходит только при размере частиц менее радиусов горловин поровых каналов. Однако могут блокироваться и каналы, для которых в начальный момент времени r≥l2γ, так как в процессе кольматации пласта частицами парафина их диаметры уменьшились и стали удовлетворять условию закупоривания.

Пористость и проницаемость. В следствии структурных изменений порового пространства, вызванное кольматацией и блокированием пор, происходит изменение динамической пористости и абсолютной проницаемости пласта. Пусть m0 и k0 начальные пористость и проницаемость, тогда для текущего момента времени их можно представить в виде произведений: m=mfm0 и k=kfk0 соответственно. Фактор пористости mf определим, используя просветность [20]:

mf=0∞r2φ(r)dr0∞r2φ0(r)dr.                                         (9)

Коэффициент kf определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля [21]:

kf=0∞r4φ(r)dr0∞r4φ0(r)dr.                                           (10)

Обозначим за qp1 − скорость изменения объема взвешенных частиц парафина в нефти, вызванное оседаниемуменьшения порового объёма за счёт оседания взвешенных частиц парафина на поверхности пор (она же — скорость убыли объёма взвешенных частиц в нефти). По величине оно будет равно [20-21]:

qp1=-2m0∞r ϑrr φr dr0∞r2φr dr ≥0.	(11)

За qp2 обозначим скорость изменения объема взвешенных частиц, обусловленнаяуменьшения порового объёма, обусловленную блокировкой поровых каналов и, соответственно, переходом нефти в этих капиллярах в неподвижное состояние. Данная величина может быть рассчитана по доле закупоренных пор. Тогда скорость перехода частиц парафина в неподвижное состояние за счет блокирования в капиллярах нефтяной фазы будет равна:Вместе с нефтью из фильтрации выводятся и растворённый, и взвешенный парафин в долях wo, wp, wps — это учтено стоками qp2 в (2) и (3):

qp2=wpsm0l/2γr2ϑbr dr0∞r2φr dr ≥0.	(12)

Ввиду вышеуказанных обозначений скорость отложения парафина в общем объеме пористой породы по величине будет равна скорости уменьшения пористости:

qp=qp1+qp2​=-∂m∂t.

Множитель wps в (12) исключён: он уже входит в ϑb, а блокируется весь объём канала, а не только взвешенные частицы. Знак в (11) изменён, так как ϑr<0: в исходной записи qp1<0 и qp2>0 имели разные знаки при одинаковом физическом смысле и их нельзя было складывать. Равенство qp=-∂m/∂t получается дифференцированием (9) по времени с учётом (8) и интегрированием по частям; в расчёте qp1 и qp2 удобно нормировать так, чтобы их сумма в точности равнялась mτ-mτ+1/Δt.

Решение

Аппроксимация уравнений давления и насыщенности

Рассмотрим уравнения баланса массы воды 1 − (2) и баланс нефтяной фазы (сумму (2) и (3)). Предположим, что водная и нефтяная фазы несжимаемы, тогда ρo и ρw константы. Ввиду вышеуказанных допущений уравнения примут вид:

∂mSw∂t+∇⋅Uw=qw,

∂mwoSo∂t+∇woUo=woqo.

∂mSo∂t+∇⋅Uo=qo+∂m∂t.

После подстановки скоростей фильтрации (5) уравнения примут вид:

∂mSw∂t-∇⋅kw∇P=qw,

∂mwoSo∂t-∇woko∇P=woqo.

∂mSo∂t-∇⋅ko∇P=qo+∂m∂t.

Проведем дискретизацию полученной системы методом конечных объемов. Для этого проинтегрируем уравнения по контрольному объему Vi с поверхностью Fi. К слагаемому, содержащему дивергенцию скорости фильтрации, применим формулу Гаусса-Остроградского [13]:

Vi​∂mSw∂t dV-Fi​kw∂P∂n dΩ=Vi​qw dV,

Vi​∂mwoSo∂t dV-Fi​woko∂P∂n dΩ=Vi​woqo dV.

Vi​∂mSo∂t dV-Fi​ko∂P∂n dΩ=Vi​qo+∂m∂tdV.

При вычислении интегралов по контрольному объему предполагается постоянство характеристик пласта и флюидов. Поэтому все частные производные по времени можно заменить на полные. Скважины моделируются как точечные источники, то есть интеграл по объему от функции источника равен самому источнику. С учетом вышеперечисленного получим:

dmSwdtVi-Fi​kw∂P∂n dΩ=qw,

dmwoSodtVi-Fi​woko∂P∂n dΩ=woqo.

dmSodtVi-Fi​ko∂P∂n dΩ=qo+dmdtVi.

Вычисление поверхностных интегралов данных уравнений реализуется следующим образом (нормаль n к поверхности Fi — внешняя, поэтому ∂P/∂n≅Pj-Pi/Rij):

Fi​kw∂P∂n dΩ=Fi​kwko+kwko+kw∂P∂n dΩ≅j​kwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRij(Pi-PjPj-Pi),

Fi​​woko∂P∂n dΩ=Fi​​wokoko+kwko+kw∂P∂n dΩ≅j​​wokwko+kwi,jupkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRij(Pi-PjPj-Pi).	(13)

где i - номер рассматриваемого контрольного объема (КО); j - номер соседнего контрольного объема; Pi - давление в i- ом контрольном объеме; Fij - площадь поверхности, разделяющей i - ый и j - ый контрольные объемы; Rij- характерное расстояние между i - ым и j - ым контрольным объемом (расстояние между их центрами тяжести). Среднее (...)ijmid  вычисляется по правилу:

Aijmid=2AiAjAi+Aj.

Символ «up» означает, что величина берется «вверх по потоку»:

kwko+kwijup=&kwikoi+kwi, Pi≥Pj &kwjkoj+kwj, Pi≤Pj

В результате получим:

dmSw∂tVi-j​kwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=qw,	(14.1)

dmSwdtVi+j​kwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=qw,	(14.1)

dwomSo∂tVi-j​wokoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=woqo.	(14.2)

dmSodtVi+j​koko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=qo+dmdtVi.	(14.2)

Уравнение давления. Запишем консервативную аппроксимацию производной по времени от произведения womSo в уравнении (14.2) с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени:

dwomSodt=womSoτ-womSoτ-1Δt==womSoτ-woτmSoτ-1+woτmSoτ-1-womSoτ-1Δt==woτmSoτ-mSoτ-1Δt+mSoτ-1woτ-woτ-1Δt=woτ∂mSo∂t+mSoτ-1∂wo∂t.

Тогда для того, чтобы получить уравнение для давления подставим в (14.2) полученную аппроксимацию производной и сложим с уравнением (14.1), перед этим умножив его на woτ:

woτ∂mSw∂t+∂mSo∂tVi+mSoτ-1∂wo∂tVi--woτjko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=woτqw+woτqo.

Из соотношения (4.1) получим So=1- Sw. В результате этого производные по времени от водонасыщенности пропадут и получим:

woτ∂m∂tVi+mSoτ-1∂wo∂tVi-woτjko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=woτqw+woτqo.

Для аппроксимация полученного уравнения по времени, для давления запишем неявную схему с коэффициентами, вычисленными на предыдущий момент времени:

dmdt=mτ-mτ-1∆t,    dwodt=woτ-woτ-1∆t.

После преобразований неявное уравнение для вычисления давления примет вид:

jko+kwi,jmid,  τFijRijPiτ+1-Pjτ+1=mτ-mτ-1∆tVi+                                                                                                        +mSoτ-1woτwoτ-woτ-1∆tVi- qwτ- qoτ.

Уравнение давления. Сложим (14.1) и (14.2). Так как Sw+So=1, сумма производных по времени равна dmdtVi и сокращается с таким же слагаемым в правой части (14.2). В результате уравнение давления содержит только потоки и дебиты:

j​ko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=qw+qo,

что соответствует соленоидальности суммарной скорости фильтрации ∇⋅Uw+Uo=qw+qo: объём, освобождаемый нефтяной фазой при отложении и блокировании, в точности равен потере порового объёма. Слагаемые с ∂m/∂t и ∂wo/∂t в правой части появляться не должны — они возникали из-за сложения баланса воды с балансом отдельного компонента (2) вместо баланса нефтяной фазы и давали невязку i​qw+qoi≠0, то есть несовпадение дебитов нагнетательной и добывающей скважин.

Неявная схема для давления с коэффициентами, вычисленными на предыдущем временном слое:

j​ko+kwi,jmid, τFijRijPiτ+1-Pjτ+1=qwτ+1+qoτ+1.

Дебит скважин фазы α:  o-нефть; w-вода вычисляется по формуле Писмана [16]:

qα=2 π k hlnrorwfαμαP-Pw,

qατ+1=2 π kτ+1 hlnrorwfαματPw-Piτ+1,

где h- мощность пласта; P- пластовое давление; Pw- забойное давление; rw- радиус скважины; ro=0.14∆x2+∆y2- радиус Писмана (радиус контура питания) [16]. Дебиты берутся неявно по давлению: слагаемое с Piτ+1 уходит на диагональ матрицы, а с Pw — в правую часть. Иначе задача с непроницаемыми границами чисто нейманнова, матрица вырождена, и решение существует лишь при i​qi=0, что для явно вычисленных qτ не выполняется; при неявной записи равенство суммарных дебитов выполняется тождественно. Проницаемость kτ+1=kfk0 берётся текущая — кольматация призабойной зоны является основным эффектом задачи. Знак изменён так, чтобы qα>0 отвечало закачке (как в (1)–(3)); ro=0.14Δx2+Δy2 справедливо для изотропной проницаемости. Обозначение Pw для забойного давления совпадает с обозначением давления водной фазы в (5), а h — с толщиной осадочного слоя в списке обозначений; это следует развести.

Уравнение насыщенности. Рассмотрим закон сохранения массы воды (14.1). Запишем консервативную аппроксимацию производной по времени от произведения mSw:

dmSwdt=mSwτ+1-mSwτΔt==mSwτ+1-mτ+1Swτ+mτ+1Swτ-mSwτΔt=mτ+1Swτ+1-SwτΔt+Swτmτ+1-mτΔt.

Тогда уравнение (14.1) запишется в виде:

mτ+1Swτ+1-SwτΔt+Swτmτ+1-mτΔtVi-+j​kwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj=qw.

После преобразования явное уравнение для вычисления водонасыщенности на новом временном слое примет вид:

Swτ+1=Swτ+ΔtVimτ+1[-Swτmτ+1-mτΔtVi+qwτqwτ+1+-j​kwko+kwi,jup,τko+kwi,jmid,τFijRijPiτ+1-Pjτ+1].

Пористость mτ+1 вычисляется по (9) после решения (8), то есть до обновления насыщенности (порядок вычислений см. в конце раздела «Аппроксимация уравнения энергии»). Явная схема устойчива при выполнении условия Куранта

Δt≤minimiVij: Pi>Pj​ko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+max0,-qimaxSwddSwkwko+kw.

Аппроксимация уравнения массовой доли растворенного парафина

Аппроксимация уравнения баланса парафина

Рассмотрим закон сохранения массовой доли взвешенного парафина в нефтяной фазе (3). Ввиду того, что нефть и парафин несжимаемы, значит, плотности константы, и их можно вынести за знак производной.  После преобразования производной суммы и вышеуказанных допущений, уравнение примет вид:

ρo∂∂tmSowp+ρp∂∂tmSowps+∇ρowp+ρpwpsUo=ρpqp+qoρowp+ρpwps.

Подставим скорость фильтрации нефти (5) в данное уравнение:

ρo∂∂tmSowp+ρp∂∂tmSowps-∇ρowp+ρpwpsko∇P=ρpqp+ qoρowp+ρpwps.

По аналогии с уравнениями законов сохранения массы воды и нефти проведем дискретизацию полученного уравнения методом конечных объемов:

Viρo∂mSowp∂tdV+Viρp∂mSowps∂tdV-Fiρowp+ρpwpsko∂P∂ndΩ== ViρpqpdV+ Viqoρowp+ρpwpsdV.

При вычислении интегралов по объему предполагается, что параметры флюидов и пористой среды постоянны в данном контрольном объеме. Ввиду этого перейдем к полным производным по времени. Тогда получим:

ρodmSowpdtVi+ρpdmSowpsdtVi-Fiρowp+ρpwpsko∂P∂ndΩ==ρpqpVi+qoρowp+ρpwps.

Поверхностный интеграл аппроксимируется по аналогично с уравнениями (13). В результате уравнение сохранения массовой доли взвешенного парафина в нефтяной фазе запишется следующим образом:

ρodmSowpdtVi=-ρpdmSowpsdtVi+ρpqpVi+qoρowp+ρpwps+                                                              +jρowp+ρpwpsi,jmidkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj.

Запишем консервативную аппроксимацию производной по времени от произведения   mSowp:

ddtmSowp=mSowpτ+1-mSowpτΔt==mSowpτ+1-(mSo)τ+1wpτ+(mSo)τ+1wpτ-mSowpτΔt==(mSo)τ+1wpτ+1-wpτΔt+wpτ(mSo)τ+1-(mSo)τΔt.

После подстановки данного выражения в закон сохранения массовой доли взвешенного парафина получим:

ρo(mSo)τ+1wpτ+1-wpτΔtVi=-ρp∂mSowps∂tVi+ρpqpVi+                       +qoρowp+ρpwps-ρowpτ(mSo)τ+1-(mSo)τΔtVi++jρowp+ρpwpsi,jmidkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1-Pjτ+1.

В результате явное уравнение для вычисления массовой доли взвешенного парафина на новом временном слое будет иметь вид:

wpτ+1=wpτ+∆t(mSo)τ+1ρoVi-ρpmSowpsτ-mSowpsτ-1∆tVi++ρpqpVi+qoρowp+ρpwps-ρowpτ(mSo)τ+1-(mSo)τΔtVi++jρowp+ρpwpsi,jmidkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1-Pjτ+1.

Рассмотрим уравнение баланса парафина (3). Обе формы парафина переносятся нефтяной фазой с одной и той же скоростью, поэтому решается одно уравнение сохранения — для суммарной массовой доли wΣ=wp+wps. Разделив (3) на ρo, проинтегрировав по контрольному объёму и аппроксимировав поверхностный интеграл так же, как в (13), получим явную консервативную схему (переносимые доли берутся вверх по потоку: гармоническое среднее для концентраций недопустимо, так как при wΣ=0 в соседней ячейке оно обнуляет поток):

mSowΣiτ+1=mSowΣiτ+ΔtViwΣ,iτqo,iτ+1-j​wΣτi,jupkoko+kwi,jup,τko+kwi,jmid,τFijRijPiτ+1-Pjτ+1-Δtρpρoqp1,i+wΣ,iτqp2,i,

где wΣi,jup=wΣ,i при Pi≥Pj и wΣi,jup=wΣ,j в противном случае; в добывающей скважине qo<0 и отбираемая нефть имеет состав ячейки, в нагнетательной qo=0. Величина mSoiτ+1 известна после шага насыщенности, поэтому wΣτ+1 получается делением на неё (при So→0 требуется защита от деления на ноль).

Разделение парафина на растворённый и взвешенный выполняется алгебраически по условию равновесия (7.1)–(7.2) при температуре нового слоя:

wp,iτ+1=minwΣ,iτ+1, wsatTiτ+11-wsatTiτ+11-wΣ,iτ+1,  wps,iτ+1=wΣ,iτ+1-wp,iτ+1,  wo,iτ+1=1-wΣ,iτ+1.

Такая запись автоматически обеспечивает wp, wps≥0, выполнение (4.2) и точный баланс парафина; отдельная переменная для скорости кристаллизации не нужна — она равна ρomSoτ+1wp-wpτ+1/Δt, где wp — доля до пересчёта, и требуется только для контроля. Сумма схемы для wΣ и аналогичной схемы для wo совпадает с обновлением mSo из уравнения насыщенности при условии qp1+qp2iΔt=miτ-miτ+1 — это и есть практическая проверка согласованности. Условие устойчивости явного переноса:

Δt≤minimSoiVij: Pi>Pj​koko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+max0,-qo,i.

Аппроксимация уравнения энергии

Рассмотрим баланс полной энергии в системе вода-нефть-парафин-пласт (6). Как и ранее предполагаем, что все компоненты не сжимаемы. После преобразования и подстановки скоростей фильтрации (5) уравнение запишется в виде:

∂∂tρwm SwCw+1- wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1-m)CfT--∇TρwCwkw∇P+1-wpsρoCo+wpsρpCpko∇P= qpρpCpT++∇m SwKw+(1-wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1-m)Kf∇T+qoρoCoT+qwρwCwT.

Для решения полученного уравнения проведем дискретизацию методом конечных объемов. Для этого проинтегрируем уравнение по контрольному объему Vi с поверхностью Fi:

Vi∂∂tρwm SwCw+1- wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1-m)CfTdV--Vi∇TρwCwkw∇P+1-wpsρoCo+wpsρpCpko∇PdV==Vi∇m SwKw+(1-wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1-m)Kf∇TdV++ViqpρpCpTdV+ViqoρoCoTdV+ViqwρwCwTdV.

Предположим, что для каждого контрольного объема параметры пласта и флюидов постоянны. Применяя формулу Гаусса-Остроградского, получим:

ddtρwm SwCw+1- wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1-m)CfTVi--FiTρwCwkw∇P+1-wpsρoCo+wpsρpCpko∇PdΩ==Fim SwKw+(1-wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1-m)Kf∂T∂n dΩ++qpρpCpTVi+qoρoCoT+qwρwCwT.

Поверхностный интеграл, содержащий дивергенцию скоростей фильтрации, как и ранее аппроксимируется по аналогично с уравнениями (13):

FiTρwCwkw∇P+1-wpsρoCo+wpsρpCpko∇PdΩ==j ρwCwTkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj++j (1-wps)ρoCo+wpsρpCpi, jmidTkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj

Поверхностный интеграл, содержащий дивергенцию температуры, запишется в виде:

Fim SwKw+(1-wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1-m)Kf∂T∂n dΩ==j m SwKw+mSoKo+mSowps+woKp+(1-m)Kfi,jmidFijRijTi-Tj.

Таким образом, дискретное выражение баланса полной энергии:

ddtρwm SwCw+1- wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf(1-m)CfTVi--j ρwCwTkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj--j 1-wpsρoCo+wpsρpCpi, jmidTkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj==j m SwKw+mSoKo+mSowps+woKp+(1-m)Kfi,jmidFijRijTi-Tj++qpρpCpTVi+qoρoCoT+qwρwCwT.

Рассмотрим консервативную аппроксимацию производной по времени, содержащей температуру:

ddtψT=ψτ+1T  τ+1-T τΔt+T τψτ+1-ψτΔt,где ψ=ρwm SwCw+1- wpsρom SoCo+wpsρpmSoCp+ρf1-mCf.

Используя вышеуказанное выражение и введенное обозначение, явное уравнение для вычисления температуры на новом временном слое:

Tτ+1=Tτ+∆t ψτ+1Vi-T τψτ+1-ψτΔtVi+qpρpCpTVi+qoρoCoT τ+qwρwCwT τ++j ρwCwTkwko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1-Pjτ+1++j 1-wpsρoCo+wpsρpCpi, jmidTkoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPiτ+1-Pjτ+1++j m SwKw+1-wpsmSoKo+wpsmSoKp+(1-m)Kfi,jmidFijRijT τi-T τj.

Как и ранее, введём обозначения для объёмной теплоёмкости и эффективной теплопроводности единицы объёма пласта:

ψ=mSwρwCw+mSoco+m0-mρpCp+1-m0ρfCf,  co=ρowoCo+wp+wpsCp,

Λ=mSwKw+mSowoKo+wp+wpsKp+m0-mKp+1-m0Kf.

Интегрируя (6) по контрольному объёму, применяя формулу Гаусса–Остроградского и аппроксимируя поверхностные интегралы так же, как в (13) (конвективные коэффициенты — вверх по потоку, теплопроводность — по гармоническому среднему), получим явную схему в консервативной форме:

ψTiτ+1Vi=ψTiτVi+αMwρomSowpiτ-mSowpiτ+1Vi+Δtqw,iτ+1ρwCwTq,i+qo,iτ+1co,iτTiτ--Δtj​ρwCwkwko+kwi,jup+coτi,jupkoko+kwi,jupTτi,jupko+kwi,jmid,τFijRijPiτ+1-Pjτ+1++Δtj​Λi,jmid,τFijRijTjτ-Tiτ,  Tiτ+1=ψTiτ+1ψiτ+1,

где Tq,i=Tw для ячейки с нагнетательной скважиной и Tq,i=Tiτ для добывающей; ψτ+1 и mSowpτ+1 вычисляются по значениям нового слоя. Второе слагаемое правой части — скрытая теплота: при уменьшении количества растворённого парафина она выделяется, при увеличении поглощается. Так как wpτ+1 само зависит от Tτ+1 через (7.1)–(7.2), это слагаемое берётся с запаздыванием на шаг (по разделению предыдущего слоя) либо уточняется одной внутренней итерацией «температура → фазовый переход». Условие устойчивости:

Δt≤miniψiVij: Pi>Pj​ρwCwkwko+kwi,jup+co,ikoko+kwi,jupko+kwi,jmidFijRijPi-Pj+j​Λi,jmidFijRij.

Порядок вычислений на временном шаге. 1) По Pτ, Swτ, wpsτ, Tτ вычисляются ϑr, br и решается (8) → φτ+1; по (9)–(10) — mτ+1, kτ+1; по (11)–(12) — qp1, qp2 с нормировкой суммы на mτ-mτ+1/Δt. 2) Давление Pτ+1 по неявной схеме с kτ+1 и подвижностями слоя τ. 3) Насыщенность Swτ+1. 4) Перенос парафина → wΣτ+1. 5) Температура Tτ+1. 6) Фазовый переход → wpτ+1, wpsτ+1, woτ+1. Шаг Δt выбирается по минимуму из трёх приведённых ограничений.

Кольматация пласта парафином

Параметры моделирования кристаллизации парафина 7.1 зависят от молярной массы парафина Mw. Скрытая теплота α и температура Tm плавления парафина вычисляются по следующим выражениям [22] (корреляции Вона: Tm — в °C при Mw в г/моль; скрытая теплота — в кал/моль при абсолютной температуре плавления, поэтому ниже она переведена в Дж/моль):

TmMw=101.35+0.02617 Mw-20172Mw  ​∘C,

αMw=4.184⋅0.1426 Mw TmTm+273.15  Дж/моль.

Для численного решения дифференциального уравнения кинематики изменения функции распределения пор по размерам (8) будем использовать неявную схему против потока. Это обеспечивает безусловную устойчивость вычислительной схемы, что позволяет решать задачу кольматации парафина в пласте на той же временной сетке, что и гидродинамическую задачу. Полученная трехдиагональная матрица решается методом прогонки [13].  Так как ϑr<0, используется вторая ветвь (поток в пространстве радиусов направлен от больших r к меньшим); на границе r=rmax ставится условие φ=0. Слагаемое блокирования ϑb=brφ берётся неявно — это сохраняет трёхдиагональную структуру и гарантирует φτ+1≥0 при любом шаге. В этом случае дискретный аналог формулы (8) будет иметь вид:

φiτ+1-φiτΔt+ϑrφiτ+1-ϑrφi-1τ+1Δr+ϑb,ibiφiτ+1=0,  ϑr,i>0,

φiτ+1-φiτΔt+ϑrφi+1τ+1-ϑrφiτ+1Δr+ϑb,ibiφiτ+1=0,  ϑr,i<0.

Численное решение интегралов (9)-(12) будем проводить с использованием кусочно-линейной интерполяции:

φir=φi-1+r-ri-1ri-ri-1φi-φi-1=Aφ,i+rBφ,i,

где Aφ,i=φi-1ri-φiri-1ri-ri-1; Bφ,i=φi-φi-1ri-ri-1.

Тогда интегралы в формулах (9)-(10) (знаменатели (9)–(10) вычисляются по тем же формулам с φ0 и в исходной записи были опущены) в дискретном виде запишутся следующим образом:

mf=0∞r2φr dr=i=1Nri-1riAφ,ir2+Bφ,ir3dr=i=1NAφ,iri3-ri-133+Bφ,iri4-ri-144,

kf=0∞r4φr dr=i=1Nri-1riAφ,ir4+Bφ,ir5dr=i=1NAφ,iri5-ri-155+Bφ,iri6-ri-166.

Аналогичные интерполяции запишем для скорости сужения и скорости блокировки капилляров соответственно:

ϑrir=Aϑr, i+rBϑr,i,  Aϑr, i=ϑri-1ri-ϑriri-1ri-ri-1;   Bϑr, i=ϑri-ϑri-1ri-ri-1,

ϑbir=Aϑb,i+rBϑb,i,  Aϑb, i=ϑbi-1ri-ϑbiri-1ri-ri-1;   Bϑb, i=ϑbi-ϑbi-1ri-ri-1.

В этом случае дискретные аналоги интегралов числителей уравнений (11)-(12) примут следующий вид:

qp1=0∞r ϑrrφr dr=i=1Nri-1rirAφ,i+Bφ,irAϑr,i+Bϑr,irdr=i=1NAφ,iAϑr,iri2-ri-122+Aϑr,iBφ,i+Aφ,iBϑr,iri3-ri-133+Bφ,iBϑr,iri4-ri-144,

qp2=0l/2γr2ϑbr dr=i=1N​i=1Nb​ri-1riAϑb,ir2+Bϑb,ir3dr=i=1N​i=1Nb​Aϑb,iri3-ri-133+Bϑb,iri4-ri-144,

где rNb=l/2γ — верхний предел интегрирования (последний интервал при необходимости частичный); суммирование до ∞ в исходной записи противоречило пределу l/2γ в (12). Приведённые выражения дают только интегралы в числителях (11)–(12); множители 2m, m и знаменатели 0∞r2φ dr в них не входят.

Дополнения по результатам проверки модели

Эффективные параметры растворимости. Парафин нефти — смесь н-алканов широкого фракционного состава, и при описании его одним псевдокомпонентом кривая выпадения по (7.1) с теплотой плавления чистого вещества круче измеренной. Поэтому Tm и α в (7.1) рассматриваются как эффективные параметры и подбираются методом наименьших квадратов по измеренной кривой выпадения парафина (для нефти месторождения Жетыбай с 24.93% масс. парафина: Tm=82.8 °C, α=37.4 кДж/моль, отклонение не более 1.5% масс. в интервале 10–45 °C). Корреляции Вона сохраняются только для удельной теплоты кристаллизации в уравнении энергии (6), которая остается калориметрической:

Lp=αW(Mw)Mw,  αW=4.1868⋅0.1426 MwTmW+273.15,  TmW=101.35+0.02617Mw-20172Mw,

то есть в (6) вместо α/Mw стоит Lp (при Mw=410 г/моль Lp=201 Дж/г).

Коэффициент диффузии частиц. Коэффициент D в формуле сужения каналов — броуновский и вычисляется по Стоксу—Эйнштейну из температуры и вязкости нефти ячейки:

D=kBT3πμol,

где kB — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура.

Коэффициент извилистости. Средняя скорость нефти в канале vmo=|∇P| r2/(8ζμo) согласована со скоростью фильтрации только тогда, когда пучок капилляров с начальным распределением φ0 имеет проницаемость пласта k0. Отсюда

ζ=m00∞r4φ0 dr8k00∞r2φ0 dr.

Ограничение подводом взвеси. С броуновским коэффициентом диффузии кинетика осаждения быстрее переноса, и за шаг из нефтяной фазы могло бы выпасть больше парафина, чем в ней есть. Скорости ϑr и ϑb в схеме для (8) умножаются на общий множитель

λ=min1, mSowpsΔtρpρoqp1+(wp+wps) qp2,

где qp1, qp2 вычислены по (11), (12) на слое τ; после решения (8) они нормируются на фактическую убыль пористости, qp1+qp2=(mτ-mτ+1)/Δt.

Вязкость нефтяной фазы. В множителе Кригера—Догерти 1-ϕ/ϕmax-2.5ϕmax используется объемная доля кристаллов, связанная с массовой соотношением

ϕ=wps/ρpwps/ρp+(1-wps)/ρo.

Блокирование без вывода объема канала. Блокированный капилляр теряет проводимость, но не объем: горло затыкает один кристалл размера l, а объем канала вместе с нефтью остается в поровом пространстве тупиковым (поровые тела связаны и другими горлами). Функция φ описывает только проводящие каналы, поэтому проницаемость по-прежнему дается (10), а пористость складывается из проводящих каналов и тупикового объема md:

m=m00∞r2φ dr0∞r2φ0 dr+md,  ∂md∂t=m00∞r2φ0 dr0l/2γr2-vlϑb dr,  vl=minr2, l36Lk,

где vl — объем кристалла πl3/6, отнесенный к πLk, то есть в тех же единицах, что r2 для канала длины Lk (при l=15 мкм, Lk=0.3 мм и r=10 мкм — 2% объема канала). Вместо (12) скорость потери порового объема при блокировании — объем пробок:

qp2=m00∞r2φ0 dr0l/2γvl ϑb dr≥0,

а (11) записывается с тем же знаменателем: qp1=-2m00∞rϑrφ dr/0∞r2φ0 dr. По-прежнему qp1+qp2=-∂m/∂t. Нефть блокированных каналов из балансов не выводится: в (2) сток woρoqp2 исключается, в (3) парафин уходит только кристаллами, ρp(qp1+qp2), а уравнение нефтяной фазы принимает вид

∂(mSo)∂t+∇⋅Uo=qo-ρpρoqp1+qp2.

В схеме объем каналов, ушедших за шаг из φ в тупиковые, и объем пробок считаются по фактическому изменению φ в узлах сетки радиусов (блокирование в прогонке неявное), поэтому тождество (qp1+qp2)Δt=mτ-mτ+1 выполняется точно. Слагаемое (m0-m)ρpCp в уравнении энергии теперь в точности теплоемкость кристаллов.

Граничные условия. На границе, через которую втекает нефть, может задаваться суммарная доля парафина wΣ (условие первого рода); она делится на растворенный и взвешенный парафин по (7.1)–(7.2) при температуре граничного условия. Без такого условия состав втекающей нефти берется из граничной ячейки. Условие второго рода для давления ∂P/∂n=g дает поток gAλt, не зависящий от давления, и входит только в правую часть уравнения давления.

Список условных обозначений

p - давление, [Па];

So - насыщенность нефти, [-];

Sw - насыщенность воды, [-];

wo - массовая доля масляного компонента в нефтяной фазе, [-];

wp - массовая доля растворенного парафина в нефтяной фазе, [-];

wps - массовая доля взвешенного парафина в нефтяной фазе, [-];

k - проницаемость пласта, [м2];

m  - пористость пласта, [-];

T - температура [°C];

qp − скорость осаждения парафина на поверхности порскорость уменьшения порового объёма (осаждение и блокирование), qp=qp1+qp2=-∂m/∂t, 1/c;

qp1 − скорость отложения взвешенных частиц парафина на стенках пор (11), [1/с];

qp2 − скорость блокирования поровых каналов (12), [1/с];

m0, k0 − начальные пористость и проницаемость пласта;

Mo − молярная масса нефтяного псевдокомпонента, [г/моль];

xpsat, wsat − мольная и массовая доли парафина в насыщенном растворе, [−];

Tw − температура закачиваемой воды, [°C];

h - толщина осадочного слоямощность пласта (см. формулу Писмана), [м];

rw - радиус скважины, [м];

ρw - плотность воды, [кг/м3];

ρo - плотность нефти, [кг/м3];

ρp - плотность кристаллизованного парафина, [кг/м3];

ρf - плотность породы пласта, [кг/м3];

μw - вязкость воды, [Па∙с];

μo  - вязкость нефти, [Па∙с];

Cw − теплоемкость воды, Дж⋅кг/​∘CДж/кг⋅​∘C;

Co − теплоемкость нефти, Дж⋅кг/​∘CДж/кг⋅​∘C;

Cp − теплоемкость кристаллизованного парафина, Дж⋅кг/​∘CДж/кг⋅​∘C;

Cf − теплоемкость породы пласта, Дж⋅кг/​∘CДж/кг⋅​∘C;

Kw − теплопроводность воды, Вт/м/​∘C)Вт/м⋅​∘C;

Ko − теплопроводность нефти, Вт/м/​∘C)Вт/м⋅​∘C;

Kp − теплопроводность кристаллизованного парафина, Вт/м/​∘C)Вт/м⋅​∘C;

Kf − теплопроводность пласта, Вт/м/​∘C)Вт/м⋅​∘C;

Mw − молекулярная масса парафина,  г/моль;

Tm- температура кристаллизации парафина, [°C]

α − скрытая теплота плавления парафина, J/gram-molДж/моль;

g- ускорение свободного падения, [м/с2]

D- коэффициент диффузионного осаждения частиц, [м2/с]

l- размер частицы, [м]

β- коэффициент формы частиц, [-]

γ- отношение радиуса горла к радиусу канала, [-]

Lk- длина капилляра, [м]

ζ- коэффициент извилистости, [-]

R − газовая постоянная, J/K/molДж/моль⋅К.

Замечания к математической модели и вычислительной схеме

Ниже собраны замечания, по которым в текст внесены исправления (зелёным выделено добавленное, красным зачёркнутым — удалённое). Новых величин введено две:

m0 (уже использовалась в разделе «Пористость и проницаемость») и Mo — молярная масса нефтяного псевдокомпонента, без которой невозможен переход от мольных долей (7.1) к массовым долям балансов. Обозначения qp, qp1, qp2 сохранены; вместо суммы qp1+qp2 всюду можно использовать производную пористости, так как qp=-∂m/∂t.

Постановка задачи

1. Определение долей компонентов. В исходной записи (3) масса растворённого парафина записана как mSowpρo, а взвешенного — как mSowpsρp, при этом обе величины названы массовыми долями и связаны условием wo+wp+wps=1. Так быть не может: если wk — массовые доли одной и той же фазы, то масса каждого компонента в единице объёма пласта равна mSoρowk с одной и той же плотностью фазы ρo, и ρp в накоплении и потоке появляться не должна (иначе сумма (4.2) складывает величины разной размерности). То же в уравнении энергии (6). Оставлено исходное определение — массовые доли; плотность нефтяной фазы ρo принята постоянной, а ρp используется только там, где речь идёт о кристаллическом парафине: масса осадка ρpqp1 и теплоёмкость выведенного из фильтрации объёма.

2. Знак и смысл скоростей массообмена. По (11) qp1<0 (так как ϑr<0), а по (12) qp2>0; складывать их в qp=qp1+qp2 было нельзя. Знак в (11) изменён, лишний множитель wps в (12) убран (он уже входит в ϑb), и обе величины стали неотрицательными скоростями потери порового объёма. Их сумма по построению равна -∂m/∂t — это тождество связывает (9), (11) и (12) и должно выполняться в коде численно.

3. Заблокированная нефть. При блокировании капилляра из фильтрации выводится весь его объём — нефтяной компонент, растворённый и взвешенный парафин. Пористость (9) при этом уменьшается, то есть заблокированный объём выходит из произведения mSowoρo на левой стороне (2). Уравнение баланса требует, чтобы этот же объём стоял и в правой части: иначе для ячейки без потоков и скважин из ∂mSowoρo/∂t=0 следует рост Sowo при падении m — нефть создаётся из ничего. Поэтому в (2) и (3) добавлены стоки, пропорциональные qp2. Разделять qp1 и qp2 необходимо потому, что осаждение изымает чистый парафин, а блокирование — смесь состава фазы; одной величиной ∂m/∂t обойтись можно только в уравнении фазы, где стоит их сумма. Если требуется избавиться и от qp2, его можно заменить на -∂m/∂t-qp1.

4. Уравнение энергии (6). а) Отсутствовала скрытая теплота кристаллизации — основная тепловая связь задачи. Она введена без нового параметра: энтальпия растворённого парафина принята равной CpT+α/Mw, кристаллического — CpT. б) Слагаемое 1-mρfCf с ростом осадка включало отложившийся парафин с теплоёмкостью породы; заменено на 1-m0ρfCf+m0-mρpCp, то же для теплопроводности; при этом источник qpρpCpT не нужен — энтальпия осевшего парафина остаётся в ячейке. в) В скважинном члене для нагнетательной скважины должна стоять температура закачки Tw, а не температура ячейки. В граничных условиях было написано «воды температуры To», а в формуле T=Tw; To — начальная температура пласта. г) Начальные условия заданы при t>0 вместо t=0. д) Приближение: содержимое заблокированных каналов учитывается со свойствами парафина, что даёт погрешность порядка co-ρpCpqp2T — она мала, но её стоит оговорить.

5. Кристаллизация (7.1). Формула xps=xpexpαR1T-1Tm — это коэффициент распределения K=xs/xl модели Вона. Для одного псевдокомпонента твёрдая фаза чистая (xs=1), и соотношение превращается в предел растворимости xpsat=1/K. В исходном виде xps≠0 при T>Tm, то есть парафин выпадал выше температуры плавления, а пропорциональность xps∝xp не имеет физического смысла. Кроме того, в (7.1) мольные доли, а в балансах — массовые; пересчёт добавлен в (7.2).

6. Единицы в корреляциях Вона. Tf=374.5+0.02617M-20172/M К (в тексте правильно переведено в °C), но ΔHf=0.1426 M Tf даёт кал/моль при Tf в кельвинах. В тексте Tm в °C, а α в списке обозначений — Дж/моль. В экспоненте (7.1) температуры также должны быть абсолютными.

7. Мелкие замечания к постановке. Закон Дарси с -ρgz верен только при оси z, направленной вниз; дивергенцию следует писать ∇⋅U; пропущен символ D в расшифровке коэффициента диффузии; ϑr∝So-So* при So<So* меняет знак (поры расширяются) — введено max0,⋅; в однофазной формуле R — объёмная концентрация частиц, а подставляется массовая доля wps (строго R=ρowps/ρp); диаметр горловины равен 2γr, а не γr (иначе условие блокирования r≤l/2γ не получается); в формуле для vmi должен стоять модуль ∇P, а обозначение Kα для фазовой проницаемости конфликтует с теплопроводностью.

Аппроксимация давления и насыщенности

8. Уравнение давления. Оно было получено сложением баланса воды (14.1), умноженного на woτ, с балансом компонента (14.2) — а не с балансом нефтяной фазы. Отсюда в правой части появлялись ∂m/∂t и ∂wo/∂t. Просуммировав дискретную систему по всем ячейкам (потоки телескопируют в ноль из-за условий непротекания), получаем i​qw+qoi=-i​mτ-mτ-1Δt+mSoτ-1woτwoτ-woτ-1ΔtVi≠0 — ровно ту невязку дебитов, которая наблюдается. При сложении балансов фаз производные по времени сокращаются полностью, и правая часть содержит только дебиты. Строго говоря, в ней остаётся ещё малое слагаемое усадки -ρp/ρo-1qp1, возникающее из-за различия плотностей нефтяной фазы и кристаллического парафина; оно того же порядка, что и уже отброшенное в (7.1) изменение удельного объёма при фазовом переходе, и в тексте опущено. Если его учитывать, сумма дебитов по всем ячейкам должна равняться не нулю, а сумме этих слагаемых. Дополнительно: вынесение woτ из-под суммы потоков некорректно (в потоке доля берётся вверх по потоку), деление на woτ даёт ноль при wo→0, а временные слои (τ-1, τ в давлении и τ, τ+1 в насыщенности) были рассогласованы.

9. Знак потокового слагаемого. В (13) при внешней нормали ∂P/∂n≅Pj-Pi/Rij, тогда как записано Pi-Pj. С этим знаком (14.1) даёт рост водонасыщенности в ячейке с бóльшим давлением (из которой вода вытекает), а уравнение давления — j​TijPi-Pj=-q, то есть давление в ячейке нагнетательной скважины ниже, чем у соседей. Ошибка тянется через уравнения насыщенности, парафина и энергии. Знак исправлен во всех формулах; следует проверить, как он реализован в коде.

10. Скважины должны быть неявными по давлению. В уравнении давления стояли qτ. Задача несжимаемая с условиями непротекания — матрица чисто нейманнова, вырожденная; решение существует только при i​qiτ=0, что для qPτ не выполняется. При неявной записи формулы Писмана слагаемое с Piτ+1 уходит на диагональ, матрица становится невырожденной, и равенство суммарных дебитов выполняется тождественно. Это второй, независимый от замечания 8 источник расхождения дебитов.

11. Формула Писмана. Должна использовать текущую проницаемость k=kfk0 ячейки (кольматация призабойной зоны — основной эффект задачи); знак P-Pw противоположен принятому в (1)–(3) (там q>0 отвечает закачке); ro=0.14Δx2+Δy2 верно только для изотропной проницаемости. Обозначения конфликтуют: Pw — давление воды и забойное давление, h — мощность пласта и толщина осадка.

12. Порядок вычислений и устойчивость. Уравнение насыщенности использует mτ+1, значит φ→m,k надо обновлять до Sw; явные схемы для Sw, wp+wps и T требуют условий Куранта, которые в тексте не упоминались. Порядок вычислений добавлен в конец раздела «Аппроксимация уравнения энергии».

13. Опечатки. В (13) во второй строке стояло kw/ko+kw вместо ko/ko+kw; в (14.1)–(14.2) — d⋅/∂t; в граничных условиях S вместо Sw.

Уравнение баланса парафина

14. Выбор переменной и временные слои. wp искалось на слое τ+1, а dmSowps/dt бралось как τ-τ-1. Так как обе формы парафина переносятся одной и той же скоростью, достаточно одного уравнения сохранения — для суммы wΣ=wp+wps (это и есть исходное уравнение (3)); разделение выполняется алгебраически по (7.1)–(7.2). При этом отдельная величина для скорости кристаллизации не нужна: в сумме она сокращается. Название раздела и текст говорили о «взвешенном» парафине, а решалось уравнение для растворённого. Деление на mSoτ+1 требует защиты при So→0 (ячейка нагнетательной скважины).

15. Гармоническое среднее для переносимой величины. В потоке стояло ρowp+ρpwpsi,jmid. Гармоническое среднее годится для проводимостей, но не для концентраций: если в соседней ячейке доля равна нулю (промытая водой), поток парафина обнуляется. Концентрации берутся вверх по потоку, как ko/ko+kw. То же для теплоёмкости нефти в уравнении энергии.

Уравнение энергии

16. Помимо замечания 4: в сумме по теплопроводности появлялось mSowps+woKp (опечатка), в итоговой формуле qpρpCpT без индекса слоя; коэффициент при конвективном потоке нефти брался как среднее вместо значения вверх по потоку. Схема переписана в консервативной форме относительно ψT.

Кольматация

17. Схема для (8). ϑr<0 всегда, поэтому первая ветвь не используется; на правой границе rmax нужно условие φ=0 (поток входит со стороны больших r). ϑb пропорционально φ — записано как brφτ+1 и взято неявно, иначе при больших bΔt функция φ уходит в отрицательные значения, и «безусловная устойчивость» не гарантирует положительности.

18. Дискретные интегралы. Формулы для mf и kf были записаны без знаменателей из (9)–(10), а выражения, помеченные как qp1 и qp2, на самом деле дают только интегралы в числителях (11)–(12) — без множителей 2m, m и знаменателей. В qp2 верхний предел l/2γ заменялся на ∞: сумма должна обрываться на ri≤l/2γ.

Список обозначений

19. Единицы теплоёмкости были записаны как Дж·кг/°C вместо Дж/(кг·°C), теплопроводности — с лишней скобкой; Mw без единиц; α и R — в смешанных обозначениях.

Проверка модели по лабораторным данным

20. Растворимость по корреляциям Вона. При проверке по измеренной кривой выпадения (нефть Жетыбая, Li et al., 2024) корреляции Вона при Mw=410 г/моль воспроизводят температуру начала кристаллизации (43.7 °C против 45.7 °C), но завышают выпавшее количество в 2–3 раза (15.7% против 5% при 35 °C). Поэтому Tm и α в (7.1) стали эффективными параметрами, а теплота кристаллизации в (6) — отдельной величиной Lp.

21. Коэффициент диффузии частиц. Постоянное значение D=10-19 м²/с на 4–5 порядков меньше броуновского по Стоксу—Эйнштейну (∼10-15 м²/с для частиц 10 мкм в нефти) и делало сужение каналов незаметным. D вычисляется по ячейке из T и μo.

22. Коэффициент извилистости. При ζ=1 и медианном радиусе 12 мкм пучок капилляров имел проницаемость в ~70 раз больше k0=200 мД, и во столько же раз была завышена vmo, а с ней скорости сужения и блокирования. ζ определяется из k0; для пласта ζ=8.2.

23. Ограничение подводом. Без множителя λ при физическом D осаждение за шаг превышало запас взвеси, wps зажималась в нуле, и баланс парафина нарушался. Сток заблокированной нефти и отложившегося парафина берется с того же шага, на котором теряется поровый объем.

24. Вязкость. В коде в множитель Кригера—Догерти подставлялась массовая доля взвеси вместо объемной; при ρp≠ρo (керн Sutton & Roberts: 978 и 716 кг/м³) доля кристаллов завышалась в 1.4 раза.

25. Граничное условие Неймана для давления. В матрице давления поток через границу записывался как g λA/(h/2), тогда как в перетоках — g λA; приток через границу не совпадал с отбором. Исправлено.

26. Проверка по керну. Параметры кинетики, которые не измеряются, — размер кристаллов l и длина порового канала Lk — подобраны по опыту Sutton & Roberts (1974): l=15 мкм, Lk=0.3 мм, среднеквадратичное отклонение k/k0 0.048 (0.058 до исправления блокирования, замечание 27; оптимум тот же). Доля блокируемых каналов β на результат не влияет: блокирование завершается за секунды, быстрее переноса.

27. Блокирование. Блокированный канал выводился из пористости целиком вместе с нефтью (сток qp2 в (2), (3) и (12) — объем канала). На керне Sutton & Roberts потеря порового объема выходила 86–92 % при подводе кристаллов 17–22 % порового объема, тогда как в опытах He et al. (2020) и Sandyga et al. (2020) проницаемость падает много сильнее пористости: закупориваются горла, а поровый объем остается. Теперь блокирование отнимает у канала проводимость, а из порового пространства — только пробку в горле; объем канала с нефтью остается тупиковой пористостью. Потеря пор в опыте 1 — 10 % вместо 86 %.

Что проверить в коде в первую очередь

1) Знак потокового слагаемого (замечание 9). 2) Правая часть уравнения давления — только дебиты; скважины неявно по давлению (замечания 8, 10); диагностика: сумма правых частей по всем ячейкам должна равняться нулю с машинной точностью. 3) Сток заблокированной нефти в (2), (3) и тождество qp1+qp2=mτ-mτ+1/Δt (замечания 2, 3). 4) Температура закачки и скрытая теплота в уравнении энергии (замечание 4). 5) Единицы в корреляциях Вона и абсолютные температуры в (7.1) (замечание 6). 6) Ограничения на шаг по времени.