УДК 532.546:536.42

# КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ПАРАФИНОВ И ОСАЖДЕНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ: МОДЕЛЬ С ДЕТАЛЬНЫМ СОСТАВОМ НЕФТИ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ

А.И. Никифоров, И.С. Лазарев

Институт механики и машиностроения — обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», г. Казань, 420111, Россия

E-mail: Lazarevigor1234@yandex.ru

Построена модель кристаллизации парафинов и осаждения асфальтосмолопарафиновых веществ при неизотермической фильтрации нефти с детальным составом — четырьмя группами н-алканов, асфальтенами и смолами. Модель учитывает кинетику кристаллизации в объеме нефти и на стенках пор, перенос кристаллов к стенкам и блокирование горл, вынос отложений, удержание смол и асфальтенов породой и гелеобразование. Она систематически сопоставлена со всеми доступными экспериментами: четырьмя сериями керновых опытов, парами пористость — проницаемость после отложения парафина и асфальтенов, опытом закачки холодной воды при остаточной нефти и независимыми измерениями равновесия и реологии нефти. Для каждого опыта указаны подбираемые параметры и метрики расхождения; диаметр кристалла подбирается только в пределах измеренных размеров кристаллов в нефти (1–10 мкм). С набором параметров на каждый опыт керны описываются со среднеквадратичным отклонением проницаемости 0.012–0.032. Один набор из девяти параметров на все керны вместо восемнадцати дает 0.019–0.334, причем от системы зависят только неизмеренная вязкость нефти и константа кристаллизации в объеме. Общим набором не описывается ступень 25°C опыта с нефтью Жетыбая, а опыты Sutton и Roberts описываются в 2–3 раза хуже цели. При измеренном размере кристаллов ранний провал проницаемости в опытах Sutton и Roberts дает сужение горл отложением, и сеть пор и горл описывает их у шумового порога. В совместной калибровке пересыщение в пористой среде снимается в основном кристаллизацией на стенках пор. Гипотеза о затрудненной диффузии кристаллов в гелированной нефти проверена и отвергнута. Сеть пор и горл описывает связь проницаемости с пористостью лучше пучка капилляров, но с кинетикой пучка закупоривает керн с нефтью Жетыбая раньше, чем в опыте.

Ключевые слова: парафин, асфальтены, кристаллизация, осаждение в пористой среде, повреждение пласта, керновые эксперименты, калибровка модели

# ВВЕДЕНИЕ

Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) образуются в пласте, когда нефть охлаждается ниже температуры начала кристаллизации парафина (WAT) или когда меняются давление и состав, от которых зависит растворимость асфальтенов [1]. Твердая фаза оседает на стенках пор, закупоривает поровые каналы и делает нефть вязкопластичной, а смолы и асфальтены удерживаются породой и без выпадения в отдельную фазу [2]. Для прогноза такого повреждения пласта нужна модель, которая связывает термодинамику выпадения с переносом твердой фазы к стенкам пор и с изменением проницаемости.

Механизмы отложения парафина сформулированы для трубопроводов: молекулярная диффузия растворенного парафина к холодной стенке, сдвиговая дисперсия, броуновская диффузия и гравитационное оседание кристаллов [3]. В пласте стенка пор имеет температуру нефти, поэтому радиального градиента температуры, на котором держится молекулярная диффузия в трубе, нет. Пересыщенный раствор снимается кристаллизацией — в объеме нефти и на поверхности пор, — а уже выпавшие кристаллы переносятся к стенкам диффузией и потоком. Отложения уплотняются со временем [4] и срываются потоком при касательном напряжении выше их прочности [5]. Модели осаждения парафина в пласте [6–8] учитывают эти процессы выборочно: кристаллизацию принимают равновесной, хотя в опытах с быстрым охлаждением пересыщение отстает от равновесия [9], а связь проницаемости с отложением задают степенной зависимостью [10, 11] или функцией распределения пор [12].

Сравнение таких моделей с экспериментом обычно ограничивается одним керновым опытом, по которому подбираются все коэффициенты [6, 8]. Согласие, полученное подбором на тех же данных, не говорит о том, переносятся ли параметры на другую нефть, другой керн или другой температурный режим. Термодинамическую часть при этом проверяют, как правило, только по WAT. Между тем калориметрия дает температуру появления кристаллов при охлаждении, а термодинамическая модель — температуру их исчезновения при нагреве, и вторая выше первой [13]. Поэтому модель стоит проверять и по количеству выпавшего парафина, и по независимым свойствам: сдвигу WAT с давлением, вязкости при охлаждении, синтетическим смесям известного состава [14].

В работе [15] была построена модель неизотермической фильтрации с одним псевдокомпонентом парафина и функцией распределения пор по размерам. Здесь она расширена до детального состава нефти и кинетики осаждения. Тепловая задача — теплообмен с вмещающими породами, скрытая теплота кристаллизации, тепловое неравновесие — и ее верификация рассмотрены отдельно [16]. Цель настоящей работы — описать механизмы кристаллизации и осаждения в модели и систематически сопоставить ее со всеми доступными экспериментами: керновыми опытами по повреждению пласта парафином, смолами и асфальтенами и независимыми измерениями равновесия и реологии нефти. Для каждого опыта указано, какие параметры подбираются и по каким данным, приведены метрики расхождения и разобраны их причины. Главное внимание уделено тому, переносятся ли параметры между опытами: модель калибруется одним набором параметров на все керны, а различие между системами допускается только для величин, которые зависят от нефти физически и в опыте не измерены.

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

## Фильтрация и перенос компонентов

Течение воды и нефти считается двухфазным, неизотермическим и несжимаемым, капиллярное давление и сила тяжести не учитываются. Нефтяная фаза состоит из групп н-алканов k = 1, …, Nw, каждая — в растворенном (wkd) и взвешенном (wks) состоянии, растворенных и флокулированных асфальтенов, смол и остатка (изо- и циклоалканы и ароматика). Все доли массовые и относятся к фазе плотности ρo. Уравнения сохранения массы воды и каждого компонента c нефти

∂∂tmρwSw+∇·ρwUw=qwρw,  ∂∂tmSoρowc+∇·ρowcUo=qoρowc−ρosc,  (1)

где m — пористость; Sw, So — насыщенности; Uw, Uo — скорости фильтрации по закону Дарси с относительными фазовыми проницаемостями Кори; qw, qo — дебиты скважин; sc — сток компонента в отложения. Растворенная и взвешенная части группы движутся с нефтью с одной скоростью, поэтому (1) записывается для их суммы wk=wkd+wks. Стоки выражены через скорости потери порового объема: qp1 — осаждение кристаллов на стенках пор, qp2 — пробки в горлах, qw — кристаллизация на стенках, qpa — осадок флокул асфальтенов, qad — удержание смол и асфальтенов. Для группы парафина

sk=ρpρoqp1+qp2wksjwjs+qw,k,  qp1+qp2+qw+qpa+qad=−∂m∂t,  (2)

где ρp — плотность кристаллического парафина. Второе соотношение (2) замыкает объем отложений на изменение пористости, поэтому балансы массы каждого вещества выполняются точно.

Температура находится из уравнения энергии в однотемпературном приближении. В нем учитываются конвективный перенос, теплопроводность, скрытая теплота кристаллизации и теплообмен пласта с вмещающими породами по методу Винсома—Вестервельда; постановка и верификация тепловой части приведены в [16]. Для кернов в настоящей работе температура задается программой опыта.

## Равновесие парафина

Распределение н-алканов C17–C60 по числу атомов углерода n задано законом zn∝e−sn и разбито на четыре группы (C17–22, C23–30, C31–40, C41–60); молярная масса Mk, температура плавления Tm,k и калориметрическая теплота Lk групп осреднены по корреляциям Вона [17]. Каждая группа выпадает в собственную чистую твердую фазу [18] с пределом растворимости

lnxksat=−ΔHeffR1T−1Tm,k−Δvk (P−Pref)RT,  xksat≤1,  (3)

где xksat — мольная доля группы в насыщенном растворе; Δvk — скачок молярного объема при плавлении; Pref — давление, при котором измерена кривая выпадения. Реальная нефть — неидеальный растворитель, поэтому ΔHeff и общий сдвиг Tm,k относительно корреляции Вона — эффективные параметры, подобранные вместе с наклоном s по кривой выпадения парафина. Раствор — все, что не выпало: растворитель молярной массы Mo, растворенный газ ng(P) и растворенные группы:

nL=1−kwkMo+ng(P)+kwkdMk,  wkd,eq=minwk, xksat nL Mk.  (4)

Насыщение группы только уменьшает nL, поэтому множество насыщенных групп набирается по убыванию порога wk/(Mkxksat) не более чем за Nw шагов. При одной группе (4) переходит в модель бинарного идеального раствора [6, 7].

Для проверки эффективной модели реализован вариант без подбираемых параметров: коэффициенты летучести жидкости — по уравнению Пенга—Робинсона [19], свойства плавления — калориметрические, по Вону или с твердо-твердым переходом по Coutinho и др. [20], а твердая фаза — чистые компоненты или неидеальный твердый раствор UNIQUAC [21]. В основных расчетах пласта используется эффективная модель; вариант с твердым раствором UNIQUAC применен только для проверки чувствительности (раздел «Следствия для пласта»). Причина — на нефти Жетыбая вариант без подбора завышает WAT на 18–26 °C, а для подбора состава н-алканов нужна хроматограмма, которой нет.

## Асфальтены

Растворимость асфальтенов описывается моделью Хиршберга [22]: предельная объемная доля растворенных асфальтенов

ϕamax=expvavm−1−va(δa−δm)2RT,  (5)

где va, vm — мольные объемы асфальтенов и мальтенов; δa, δm — их параметры растворимости. Параметр мальтенов смешивается по долям SARA-фракций и растворенного газа, поэтому растворимость минимальна у давления насыщения. Параметр δa находится из условия, что при давлении начала осаждения и пластовой температуре начальная доля асфальтенов насыщающая. Избыток переходит во флокулы с конечной скоростью. В варианте на уравнении состояния асфальтены описываются моделью твердой фазы Нгхайема [23].

## Кинетика кристаллизации

Равновесная взвесь ws,keq=wk−wkd,eq из (4) достигается с конечной скоростью [9]. Пересыщение Δk=ws,keq−ws,k снимается двумя параллельными путями первого порядка — ростом кристаллов в объеме нефти с константой kcr и кристаллизацией на стенках пор с константой kwall:

dws,kdt=kcr Δk,  Δkwall=kwallkwall+kcr1−e−(kwall+kcr)ΔtΔk,  (6)

где Δkwall — часть пересыщения, кристаллизующаяся на стенках за шаг Δt; ей отвечает скорость потери порового объема qw,k в (2). Кристаллизация на стенках сужает все проводящие каналы одинаково, со скоростью υw = −qw/a, где a — удельная поверхность каналов. Равновесной кристаллизации отвечают kcr → ∞, kwall = 0.

## Перенос кристаллов к стенкам, блокирование и вынос

Поровое пространство представлено пучком цилиндрических капилляров с горлами [12, 24]: отношение радиуса горла к радиусу канала γ одинаково для всех капилляров, кристаллы — шары диаметра dp, капилляр блокируется, если кристалл не проходит горло, а доля капилляров, занятых нефтью, пропорциональна ее насыщенности. Скорость сужения канала радиуса r взвешенными кристаллами следует из решения Левека для массопереноса в канале, скорость блокирования — из частоты подхода кристаллов к горлу [24]:

υr=−wsSo*2umDp2rLk1/3+υw+υe,  υb=So*6βr2wsumφdp3,r≤dp/(2γ),0,r>dp/(2γ),  (7)

um=|∇P| r28ημp,  Dp=kBT3πμDdp,  (8)

где ws=kwks; So* — подвижная нефтенасыщенность; Lk — длина порового канала; β — доля блокируемых каналов; um — средняя скорость нефти в канале; η — извилистость; μp — вязкость нефти с кристаллами; Dp — коэффициент броуновской диффузии кристалла по Стоксу—Эйнштейну; kB — постоянная Больцмана; φ — функция распределения каналов по радиусам (см. (13)). Вязкость μD в (8) — вязкость жидкости, в которой движется кристалл, то есть нефти с кристаллами μp. Флокулы асфальтенов оседают по тем же формулам со своим диаметром.

Диаметр кристалла dp подбирается только в пределах измеренных размеров отдельных кристаллов в нефти: пик распределения кристаллов по размерам около 3 мкм [25], средний размер 4–5 мкм [26], около 1 мкм при WAT и до 10 мкм на стадии роста [27]; частицы в десятки микрометров — агрегаты. Поэтому dp ограничен интервалом 1–10 мкм, а базовое значение 5 мкм — начальная точка подбора. При распределении пор керна Berea и dp = 9.2 мкм, подобранном по опытам Sutton и Roberts, порог блокирования dp/(2γ) = 11.52 мкм отсекает 46% каналов, 19% их объема и 4.8% проводимости пучка. Подобранный прежде без ограничения диаметр 15 мкм давал порог выше медианного радиуса пор и отсекал 87, 63 и 34%. Осевшие частицы служат центрами захвата следующих [28], поэтому скорости сужения и блокирования (7) умножаются на 1 + as(m0 − m)/m0, где as — коэффициент роста захвата с осадком.

Кинетика (7) при броуновской диффузии быстрее переноса взвеси, и за шаг из нефти могло бы выпасть больше кристаллов, чем в ней есть. Поэтому скорости ограничены подводом: за шаг оседает не больше взвеси, чем останется в ячейке после оттока нефти через грани и скважину.

Отложение толщиной h срывается потоком, когда касательное напряжение на стенке канала τw=r|∇P|/(2η) превышает прочность отложения τcr [5]:

υe=keτwτcr−1h при τw>τcr,  υe=0 иначе,  (9)

где ke — константа скорости выноса. Порог τcr отвечает пределу текучести гель-отложения парафина и нефти [4].

## Удержание смол и асфальтенов

Растворенные асфальтены и смолы удерживаются породой — адсорбируются и задерживаются в горлах — по кинетической изотерме Ленгмюра с константой равновесия, зависящей от температуры по Вант-Гоффу:

dΓdt=kadsΓeq−Γ,  Γeq=ΓmaxKc1+Kc,  K=Krefexp−ΔHadsR1T−1Tref,  (10)

где Γ — удержанная масса на единицу объема породы (ее прирост — сток qad в (2)); c — массовая доля в нефти; ΔHads<0 — эффективная энтальпия. Емкость Γmax отнесена к удельной поверхности породы, скорость массообмена kads∝T/μ растет с температурой по Уилки—Чангу [29]. Удержанный объем σ снижает проницаемость по функции повреждения Сивана [2]:

kk0=kbk01−σσmaxm0,  (11)

где kb — проницаемость порового пространства с отложениями парафина. Шаг (10) записан неявно по концентрации в нефти ячейки: при заводнении в промытой зоне остается мало нефти, и явная запись за шаг выбирала бы всю растворенную фракцию, а на следующем шаге десорбировала бы ее.

## Вязкость и гель

Вязкость нефти с кристаллами — ньютоновская часть формулы Педерсена—Рённингсена [30]: μp=μL(T) eDϕs, где μL — вязкость жидкой основы по Аррениусу с энергией активации Ea, ϕs — объемная доля взвешенных кристаллов. Ниже точки гелеобразования кристаллы сцепляются в сетку, и нефть становится вязкопластичной с пределом текучести τy=τref(ϕ−ϕgel)/(ϕref−ϕgel)ng, где ϕ — доля твердого парафина в поровом объеме нефти вместе с осадком: осадок на стенках — это гель с захваченной нефтью. Расход бингамовской жидкости в капилляре с напряжением на стенке τw отличается от пуазейлевского множителем Букингема—Райнера F(ξ)=1−43ξ+13ξ4, ξ = τy/τw<1, и подвижность нефти умножается на

Φ=∫r4φ Fτy/τw(r)dr∫r4φ dr,  μo=μpmax(Φ, Φmin).  (12)

Множитель Φ берется по градиенту давления прошлого шага и релаксирует к равновесному значению с тиксотропным временем tgel. Через кажущуюся вязкость μo гель входит в уравнение давления, продуктивность скважин и перетоки.

## Поровое пространство

Функция распределения капилляров по радиусам φ(r, t) с начальным логнормальным распределением Косуги [31] φ0(r)=exp−ln2(r/rm)/(2σr2)/(2πσrr), где rm — медианный радиус, σr — стандартное отклонение lnr, меняется по уравнению [24]

∂φ∂t+∂υrφ∂r+υb=0.  (13)

Сужение отражается переносом φ по оси радиусов, так что канал сам переходит из режима оседания в режим блокирования. Пористость и проницаемость пучка — моменты решения (13):

m=m0∫r2φ dr∫r2φ0 dr+md,  kb=k0∫r4φ dr∫r4φ0 dr,  (14)

где md — тупиковая пористость: канал с пробкой выходит из проводимости, но его объем с нефтью остается в пласте. Извилистость η в (8) выбирается так, чтобы пучок с φ0 имел проницаемость k0; тогда скорость нефти в каналах согласована со скоростью фильтрации.

В пучке проницаемость исчезает лишь при закрытии всех каналов. В сети пор и горл [32, 33] проводимость дают горла радиуса rt = γ(r + h) − h, соединенные с координационным числом z, и эффективная проводимость горла gm находится по приближению эффективной среды Киркпатрика [32]:

iwigm−gigi+(z/2−1) gm+wbz/2−1=0,  kbk0=gmgm0,  (15)

где wi — доли открытых горл с проводимостью gi∝rt4, wb — доля закрытых и заблокированных. Проницаемость сети исчезает на пороге протекания 2/z.

## Метод решения

Уравнения дискретизированы методом контрольных объемов на прямоугольной сетке с разностями против потока; давление — неявно, остальные переменные — явно (IMPES) с шагом по фактическому числу Куранта. Уравнение (13) решается неявной прогонкой по радиусам, кинетика (6), флокуляция и удержание (10) — точными экспонентами или неявно за шаг, поэтому жесткие константы шаг не ограничивают. Балансы массы групп парафина, асфальтенов и смол выполняются с точностью 10−16. Керн рассчитывается той же программой, что и пласт, на одномерной сетке.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ

## Опыты

Использованы все опубликованные опыты, условия которых позволяют повторить их расчетом (табл. 1). Это керновые опыты с прокачкой нефти, в которых температурный режим задан явно, пары пористость — проницаемость кернов после отложения парафина и асфальтенов, опыт с закачкой холодной воды в керн с остаточной нефтью и независимые измерения равновесия и реологии нефти.

Таблица 1. Экспериментальные данные

| Опыт | Система | Условия | Измерено |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutton, Roberts [34] (данные — по [6, 8]) | две парафинистые нефти (4.1 и 6.1% масс. парафина, точки помутнения 37.8 и 35°C), керн Berea 405 и 314 мД | прокачка с постоянным расходом при 21.1°C, 5 поровых объемов | k/k0 от объема прокачки |
| Li и др. [35] | нефть Жетыбая: парафин 24.93%, смолы 5.52%, асфальтены 0.91% масс., WAT 45.65°C; керн 18.8 мД, пористость 16.9% | ступени 90, 65, 45, 25°C по 5 поровых объемов, 0.1 мл/мин | k/k0 каждой ступени; кривая выпадения парафина; вязкость при 24–100°C |
| Sandyga и др. [36] | 20% масс. парафина в керосине; керн песчаника 3 × 5 см, пористость 9%, остаточная вода | охлаждение с 40 до 32.8°C со скоростью 1°C/ч, 0.5 см³/мин | градиент давления от температуры; распределение пор до и после опыта по томографии |
| Struchkov, Rogachev [37] | 10–60% парафина в керосине | охлаждение со скоростью 0.001–0.042°C/с, давление до 40 МПа | WAT от скорости охлаждения, концентрации и давления |
| Xie и др. [38] | керны месторождения Чанчуньлин, нефть с WAT 25–26°C | изотермическая прокачка при 50–5°C | пары пористость — проницаемость (19 точек, 4 керна); проницаемость по нефти от температуры |
| Lin и др. [39], Struchkov и др. [40] | карбонат, нефть с гептаном; песчаник, живая нефть у давления начала осаждения | осаждение асфальтенов | пары пористость — проницаемость |
| Maloney, Oesthus [41] | мел 1.5 мД, остаточная нефть с точкой помутнения 25°C | закачка воды при ступенчатом охлаждении с 66 до 10°C | проницаемость по воде |
| da Silva и др. [14] | н-алканы C18–C36 в н-декане, пять смесей | атмосферное давление | температура исчезновения парафина, доля твердого |
| Tabzar и др. [42] | живая нефть, 16 псевдокомпонентов, 100°C | снижение давления | доля выпавших асфальтенов |

В опыте Sandyga и др. керн перед прокачкой раствора насыщался моделью пластовой воды, и в нем центрифугированием создавалась остаточная водонасыщенность [36]. Ее значение не приведено, поэтому керн рассчитывается однофазным. Исходный скан томографии снят на экстрагированном и высушенном образце (открытая пористость 9.0%), скан после опыта — после прокачки воды (2.1%) [36]. Объемная WAT раствора (30°C) измерена реометром при охлаждении со скоростью 1°C/мин и скорости сдвига 5 с⁻¹ [36]. Для опыта Xie и др. расход, размеры кернов и объем прокачки при каждой температуре не приведены, а «эффективная проницаемость по нефти» включает неньютоновскую вязкость. Поэтому ряд проницаемости от температуры повторить расчетом нельзя, и используются только пары пористость — проницаемость. [TODO: условия прокачки в опыте Xie и др. — запросить у авторов]

## Метрики

Для кривых k/k0 используются среднеквадратичное отклонение (СКО), коэффициент детерминации R2=1−i(kim−kie)2/i(kie−ke)2 и средняя относительная ошибка (MAPE) по точкам, где k/k0 ≥ 0.05; здесь kim и kie — расчет и опыт в точке i. Для опыта Sandyga и др., где градиент давления вырос в 44 раза, сравнение идет в логарифмической шкале lg(∇p/∇p0). Собственный разброс точек опыта (шумовой порог) оценен по вторым разностям точек, а для опыта Sandyga и др. — по точности оцифровки обеих осей. Модель, проходящая к точкам ближе порога, подогнана под шум, поэтому целью служит больший из порога и 0.05 по k/k0.

## Калибровка: на каждый опыт и общий набор

Термодинамика групп парафина, вязкость и предел текучести геля определены по независимым измерениям свойств нефти Жетыбая [35] — кривой выпадения парафина и вязкости при охлаждении. Параметры удержания смол и асфальтенов подобраны по ступеням 90, 65 и 45°C опыта Li и др., где парафин растворен и единственный механизм повреждения — удержание. Остальные параметры осаждения подбирались двумя способами.

В первом, как в работах [6, 8], каждому семейству опытов подбирается свой набор: диаметр кристалла dp в пределах измерений, множитель fD к коэффициенту броуновской диффузии (8), коэффициент роста захвата as и параметры выноса (9) — по каждому опыту Sutton и Roberts; dp, fD, kcr и as — по ступени 25°C опыта Li и др.; kwall, kcr и WAT пористой среды — по опыту Sandyga и др. Это 18 параметров на четыре кривые, и согласие при таком подборе характеризует гибкость модели, а не ее предсказательную силу.

Во втором способе у всех кернов одна модель — одни и те же механизмы (пучок капилляров, перенос кристаллов к стенкам, кристаллизация в объеме и на стенках, вынос отложений; удержание смол и асфальтенов — там, где они есть в нефти) и один набор чисел: dp (в пределах измерений), as, порог и скорость выноса, kwall. Множителя fD нет, коэффициент диффузии — по Стоксу—Эйнштейну (8). Различаются только величины, которые физически зависят от системы и в опыте не измерены. Во-первых, вязкость нефтей Sutton и Roberts: у Ring и др. [6] она принята 3 мПа·с для обеих нефтей, а при заданном расходе входит только в Dp∝1/μ, поэтому ищется в пределах 1–30 мПа·с. Во-вторых, константа кристаллизации в объеме: у нефти и у модельного раствора парафина в керосине она своя, поскольку в нефти зарождение кристаллов идет на асфальтенах и смолах [3]. Значение для раствора проверяется независимым опытом Struchkov и Rogachev [37]. Итого девять параметров на четыре кривые. Невязки опытов нормированы на их цель. Перекрестная проверка — подбор без одного опыта и прогноз этого опыта; его собственный параметр (вязкость нефти, kcr) при этом берется априорным. Подбор без опыта начинается с общего набора и за пять итераций от него не сдвинулся, поэтому прогноз проверяет прежде всего перенос собственного параметра опыта на другую систему. Каждая оценка невязки — полный расчет керна той же программой, что и пласт; якобиан находится параллельными расчетами с приращением каждого параметра.

## Сеточная сходимость

Керны рассчитываются на сетке из 60 ячеек с начальным и наибольшим шагом по времени 2 с. Те же расчеты с итоговыми параметрами повторены на 30 и 120 ячейках и с шагом 1 с (табл. 2). Наибольшее отклонение k/k0 в опытных точках на рабочей сетке от расчета на 120 ячейках — 0.0017; у опыта Sandyga и др., где градиент давления растет в 44 раза за 1.2°C, — 0.052 в логарифмической шкале. И то и другое много меньше цели и порога точности опытов.

Таблица 2. СКО от опыта при разных сетках и шагах по времени (в скобках — наибольшее отклонение от расчета на 120 ячейках; для опыта Sandyga и др. — в шкале lg(∇p/∇p0))

| Опыт | N = 30, Δt = 2 с | N = 60, Δt = 2 с | N = 120, Δt = 2 с | N = 60, Δt = 1 с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutton & Roberts 1 | 0.030 (0.002) | 0.030 (0.001) | 0.030 (0.000) | 0.030 (0.001) |
| Sutton & Roberts 2 | 0.031 (0.002) | 0.031 (0.001) | 0.031 (0.000) | 0.031 (0.001) |
| Li et al. | 0.024 (0.006) | 0.024 (0.002) | 0.024 (0.000) | 0.024 (0.002) |
| Sandyga et al. | 0.075 (0.117) | 0.073 (0.052) | 0.075 (0.000) | 0.073 (0.052) |

# ТЕРМОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ НЕФТИ

Прежде чем сопоставлять с опытами повреждение кернов, замыкающие соотношения модели — равновесие парафина и асфальтенов и вязкость — проверены по измерениям без фильтрации (табл. 3, рис. 1–4).

Таблица 3. Термодинамика и реология: модели против независимых измерений

| Измерение | Величина | Опыт | Настоящая модель | Уравнение состояния | Другие модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кривая выпадения, нефть Жетыбая [35] | СКО, % масс. | — | 0.39 | 4.6 | один псевдокомпонент: 0.62; PR + UNIQUAC: 4.1, с подобранным распределением н-алканов: 3.2, с долей н-алканов в углеводородах табл. 3 [35]: 0.82 |
| То же | WAT, °C | 45.65 | 45.2 | 67.6 | один псевдокомпонент: 38.8; по Вону без подбора: 43.7; PR + UNIQUAC: 71.3, с составом по табл. 3 [35]: 53.0 |
| Синтетические смеси C18–C36 [14] | WDT − WDT опыта, °C | — | −11.3 | −9.6 | PR + переход по Coutinho: −4.6…−2.5; PR + UNIQUAC: −0.4…+0.8; PR + multi-solid [14]: −3.1; PR + UNIQUAC [14]: +1.5 |
| То же | отклонение доли твердого, % масс. | — | 7.1–9.3 | 6.7–8.8 | PR + переход по Coutinho: 5.4–6.7; PR + UNIQUAC: 0.5–3.9 (среднее абсолютное 0.40–2.35); PR + UNIQUAC [14]: 0.84–1.45 |
| Сдвиг WAT с давлением [37] | dWAT/dP, °C/МПа | 0.15–0.23 | 0.187 | 0.28 | PR без скачка объема: 0.017 |
| Вязкость при охлаждении [35] | СКО ln μ | — | 0.039 | — | Кригер—Догерти: 0.72 |
| Асфальтены у давления насыщения | выпало, % содержания | нет замеров | 11 | 3 | Nghiem, kij = 0: 50 при 1.0 МПа |
| Асфальтены, живая нефть [42] | СКО выпавших, % масс. | — | — | 0.04 | Нгхайем по точке начала осаждения: 10.1; V_s по кривой при k_ij = 0.4: 0.55 |

## Кривая выпадения и температура начала кристаллизации

Li и др. [35] измерили методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) кривую выпадения парафина из нефти Жетыбая: WAT 45.65°C, 5.0% выпавшего при 35°C и 13.0% при 25°C. Один псевдокомпонент с температурой и теплотой плавления по Вону [17] без подбора воспроизводит WAT (43.7°C), но завышает количество выпавшего в 2–3 раза: 15.8% при 35°C и 22.0% при 25°C. С подобранными эффективными параметрами отклонение одного псевдокомпонента снижается до 0.62% масс., но WAT смещается к 38.8°C: первые 1.5% парафина, выпадающие при 39–46°C, одним компонентом не описываются. Четыре группы с эффективными параметрами описывают кривую с отклонением 0.39% масс. и дают WAT 45.2°C (рис. 1а, кривая 1). Ранний участок кривой создает самая тяжелая группа C41–60.

Модели с калориметрическими свойствами Вона без подбора завышают WAT: идеальный раствор дает 64.1°C, уравнение Пенга—Робинсона — 67.6°C, идеальный твердый раствор — 64.9°C при отклонении кривой 4.2–7.3% масс. (рис. 1а, кривая 2 — уравнение состояния). Неидеальность жидкости по уравнению состояния ошибки не исправляет, а увеличивает на 3.5°C. Не помогают и модели, лучшие на синтетических смесях (см. ниже): с твердо-твердым переходом WAT 71.2°C и отклонение 5.6% масс., с твердым раствором UNIQUAC — 71.3°C и 4.1% масс. (рис. 1а, кривая 3). Даже при подобранном распределении н-алканов (наклон s = 0.080, последний компонент C48) UNIQUAC дает 3.2% масс. и WAT 62°C.

Причин расхождения по меньшей мере три. Распределение н-алканов задано законом zn∝e−sn, а не измерено хроматографически, и расчетную WAT определяет хвост этого распределения. «Парафин» калориметрии — не только н-алканы, но и изо- и циклоалканы с меньшими температурами и теплотами плавления, на что указывает пологая кривая (1.5% при 40°C и 24.9% при −20°C); корреляции Вона построены для н-алканов. Наконец, ДСК дает температуру появления кристаллов при охлаждении, а термодинамическая модель — температуру их исчезновения при нагреве, и вторая выше первой на величину переохлаждения [13] и на интервал, где кристаллов меньше порога обнаружения ДСК. Эффективные параметры поглощают все три причины, но за это привязаны к разбиению на группы и к конкретной нефти.

Первую причину можно проверить отдельно, потому что Li и др. измерили распределение всех углеводородов нефти по числу атомов углерода (табл. 3 в [35]): C16–C25 — 24.79%, C26–C30 — 11.53%, тяжелее C30 — 6.44% масс. В физической модели свойства плавления (Coutinho с переходом) и неидеальность твердого раствора (UNIQUAC) берутся без подбора, а подбираются только доли н-алканов среди углеводородов класса C17–C25 и классов тяжелее C25. Кривая ДСК сравнивается по теплоте, как ее пересчитали авторы (210 Дж/г [35]). При каждом н-алкане отдельной компонентой и жидкости по уравнению Пенга—Робинсона подбор дает доли 0.27 и 1.00 (всего 24.0% масс. н-алканов против 24.9% парафина по ДСК), отклонение 0.82% масс. и равновесную WAT 53.0°C (рис. 1а, кривая 4). Равновесная WAT выше измеренной, но опыту это не противоречит: до 45°C в расчете выпадает меньше 0.2% масс., и ДСК с порогом обнаружения 0.1–0.2% масс. (оценка) увидел бы начало кристаллизации при 45.6–47.4°C. Это вдвое хуже эффективных параметров (0.39% масс.), но впятеро лучше той же модели без подбора состава (4.1% масс.), и полное количество н-алканов совпадает с парафином ДСК. Ниже 25°C расчет совпадает с опытом до 0.6% масс., а в первые 15°C ниже WAT занижает выпадение (3.3 против 5.0% при 35°C): доля н-алканов тяжелее C25 упирается в физический предел — все углеводороды этих чисел атомов углерода, и раннего участка кривой им не хватает. Его могут давать н-алканы тяжелее C40, которые хроматография с калибровкой по nC5–nC40 [35] учитывает неточно, или другие кристаллизующиеся компоненты. Форма распределения углеводородов тяжелее C30 не измерена (рис. 2 в [35] доходит лишь до C34), и в расчете класс продолжен прогрессией wn∝e−b(n−31) с b = 0.21. Подбор b при измеренной сумме класса снижает отклонение до 0.67% масс., но уводит к более легкому хвосту (b = 0.30): выпадение при 35°C растет до 4.2%, а при 40°C падает до 0.2% (в опыте 1.5%, при прежнем хвосте 0.9%), равновесная WAT снижается до 44.4°C, и по порогу ДСК начало кристаллизации — 39.9–40.8°C, ниже измеренного. В пределах измеренного состава н-алканы не дают одновременно ранний участок и середину кривой: недостает кристаллизующихся компонентов, а не формы их распределения. Запаздывание кристаллизации с константой kcr керна при скорости ДСК 1, 5 и 10°C/мин (в [35] она не указана) согласие только ухудшает: 2.07, 5.32, 7.51% масс. Экспоненциальное распределение н-алканов, которое подбирается свободно, дает 3.1% масс. и требует н-алканов тяжелее C30 в 1.48 раза больше, чем всех углеводородов этих чисел атомов углерода, то есть противоречит измеренному составу. С группами модели пласта и идеальной жидкостью тот же подбор дает 1.11% масс. и WAT 51.6°C; с этим составом выполнен полевой расчет с твердым раствором (раздел «Следствия для пласта»).

## Синтетические смеси н-алканов

Чтобы отделить погрешность термодинамики от погрешности характеризации нефти, модели сопоставлены с пятью смесями н-алканов C18–C36 в н-декане — одной с непрерывным распределением и четырьмя бимодальными [14], для которых измерены температура исчезновения парафина (WDT) и доля твердого при охлаждении (рис. 1б, 1в). Уравнение состояния с чистыми твердыми фазами занижает WDT в среднем на 9.6°C, идеальный раствор — на 11.3°C, а доля твердого отклоняется на 6.7–8.8% масс. Неидеальность жидкости сдвигает WDT вверх лишь на 1.7°C: смесь н-алканов почти атермична. Эффективные параметры, подобранные по нефти Жетыбая, на смеси не переносятся: с ними WDT отклоняется на −24.2…−13.4°C, доля твердого — на 3.1–9.3% масс. (рис. 1б, 1в, кривая 1). Сдвиг температур плавления на 52.4 K и заниженная общая теплота 41.9 кДж/моль компенсируют то, чего в чистых н-алканах нет.

Корреляция Вона не содержит твердо-твердого перехода н-алканов в ротаторную фазу: для н-C24 она дает 65 кДж/моль против 54.9 + 31.3 = 86 кДж/моль теплоты плавления и перехода [43], то есть на переход приходится 36% полной теплоты. Переход по Coutinho и др. [20] сокращает занижение WDT чистыми твердыми фазами до −4.6…−2.5°C, отклонение доли твердого — до 5.4–6.7% масс. Скачок теплоемкости при плавлении по Педерсену и др. [44] поверх перехода ухудшает WDT до −7.6…−4.8°C и в модель не включен. Неидеальный твердый раствор UNIQUAC [21] с жидкостью по уравнению Пенга—Робинсона без подбора воспроизводит WDT с отклонением −0.4…+0.8°C (у da Silva и др. +1.0…+2.2°C), долю твердого — с отклонением 0.5–3.9% масс. (рис. 1б, 1в, кривая 3). Хуже всего описываются бимодальные смеси с глубоким провалом распределения, в которых твердая фаза может расслаиваться на несколько твердых растворов [20].

Рис. 1. Доля выпавшего парафина w в зависимости от температуры: (а) нефть Жетыбая [19], % масс. нефти; (б), (в) синтетические смеси Bim 0 и Bim 13 [30] — н-алканы C18–C36 в н-декане, % масс. смеси; точки — опыт; 1 — настоящая модель (идеальный раствор, четыре группы н-алканов, эффективные параметры, подобранные по нефти Жетыбая); 2 — уравнение Пенга—Робинсона, чистые твердые фазы, свойства плавления по Вону, без подбора; 3 — уравнение Пенга—Робинсона, твердый раствор UNIQUAC, свойства плавления по Coutinho, без подбора; 4 — то же с подобранной долей н-алканов в углеводородах измеренного состава [19], пересчет по теплоте, как у авторов (только (а)).

## Давление и растворенный газ

У дегазированной нефти WAT растет с давлением. Struchkov и Rogachev [37] получили наклон 0.15–0.23°C/МПа для растворов с 10–60% парафина в керосине. Дифференцирование (3) при постоянном составе дает уравнение Клапейрона—Клаузиуса dT/dP = T Δv/ΔH. Скачок объема подобран по этому опыту: Δv/vL = 0.028, наклон 0.187°C/МПа (рис. 2а, кривая 1). Вариант на уравнении состояния с калориметрической теплотой и физическим скачком объема 0.13 vL без подбора дает 0.28°C/МПа. Если же летучесть твердого отсчитывать от чистой жидкости при давлении системы без поправки Пойнтинга, наклон падает до 0.017°C/МПа — на порядок меньше опыта: скачок объема при кристаллизации в такой модели обязателен.

Растворенный газ действует противоположно: добавляет моли в раствор и снижает WAT. Ниже давления насыщения газ уходит, и WAT живой нефти зависит от давления V-образно (рис. 2б): к давлению насыщения она снижается на 6.6°C при линейной зависимости газосодержания от давления и на 1.3°C по уравнению состояния. Сам закон растворения газа уравнение состояния подтверждает: газосодержание отличается от линейного не более чем на 14%. Для нефти Жетыбая замеров WAT живой нефти нет, и этот эффект остается оценкой.

Рис. 2. (а) Сдвиг WAT дегазированной нефти с давлением P относительно 0.1 МПа: серая полоса — регрессии Struchkov и Rogachev [46]; 1 — настоящая модель; 2 — уравнение Пенга—Робинсона с физическим скачком объема при кристаллизации. (б) То же для живой нефти с газосодержанием 40 м³/м³ (штриховая линия — давление насыщения): 1 — газосодержание линейно по давлению; 2 — по уравнению состояния. (в) Доля выпавших асфальтенов при 70°C (штриховые линии — давления насыщения и начала осаждения): 1 — модель Хиршберга; 2 — модель Нгхайема с коэффициентом взаимодействия асфальтенов с газом 0.4; 3 — то же без взаимодействия.

## Асфальтены

При одинаковых давлениях начала осаждения (11 МПа) и насыщения (9.5 МПа) модель Хиршберга (5) и модель Нгхайема дают колокол выпадения с максимумом у давления насыщения (рис. 2в): выше него асфальтены выпадают при расширении нефти, ниже растворяются вновь, поскольку уходит газ-осадитель [42, 45]. Амплитуды колокола разные — 11% содержания по Хиршбергу и 3% по Нгхайему: одна точка начала осаждения количества выпавшего не задает. Колокол модели Нгхайема держится на коэффициенте взаимодействия асфальтенов с газом; без него выпадение растет монотонно до 50%, что противоречит опытам.

Калибровка по кривой количества выпавших асфальтенов проверена на опыте с живой нефтью, приведенном Tabzar и др. [42]: асфальтены — часть фракции C31+ (16.1% масс.), 100°C, давление начала осаждения 34.5 МПа, насыщения 14.1 МПа, выпавшие асфальтены при четырех давлениях — 0.40–1.04% масс. (рис. 3). С параметрами авторов и калибровкой по точке начала осаждения выпадает 8–13% масс., на порядок больше опыта (кривая 3). Количество выпавших задает разность мольного объема твердой фазы Vs и парциального мольного объема асфальтенов в нефти va: снижение давления на ΔP от точки начала осаждения пересыщает нефть в exp[(va−Vs)ΔP/(RT)] раз. Совместный подбор коэффициента взаимодействия асфальтенов с легкими компонентами (0.035) и Vs = 0.654 л/моль воспроизводит все четыре точки с отклонением 0.04% масс. (кривая 1).

Рис. 3. Доля выпавших асфальтенов w (% масс. живой нефти) в зависимости от давления P при 100°C, модель Нгхайема на уравнении Пенга—Робинсона; точки — опыт, приведенный Tabzar и др. [34]; штриховая линия — давление насыщения; 1 — коэффициент взаимодействия асфальтенов с легкими компонентами и мольный объем твердой фазы подобраны по кривой; 2 — мольный объем подобран по кривой, коэффициент 0.4; 3 — калибровка по точке начала осаждения с параметрами авторов (выпадает 8–13%, выше границы рисунка).

Модель асфальтенов объясняет и опыт Li и др. выше WAT: керн там насыщен дегазированной нефтью при низком давлении, и асфальтены по модели не выпадают ни при одной температуре ступеней (выпадает 0.0%). Повреждение выше WAT дает не выпадение асфальтенов, а их удержание вместе со смолами (10), (11).

## Вязкость и гель

Вязкость нефти Жетыбая измерена при охлаждении от 100 до 24°C при скорости сдвига 150 с⁻¹ [35]; ниже 34°C она растет на порядок, с 47.5 до 443 мПа·с. Модель (12) с пределом текучести описывает ее с отклонением 0.039 по lnμ (рис. 4, кривая 1): энергия активации жидкой основы 21.3 кДж/моль, D = 3.76, гель образуется при объемной доле кристаллов 6.9%. Соотношение Кригера—Догерти [46] занижает вязкость при 24.4°C в 6.6 раза (кривая 2): это суспензия твердых сфер, а парафин при нескольких процентах кристаллов образует сетку. Полная формула Педерсена—Рённингсена [30] завышает вязкость в 6·10⁵ раз (кривая 3): ее слагаемые с ϕ4/γ расходятся при малых скоростях сдвига.

Предел текучести измерен в объеме при сдвиге, а в поре он может быть другим, поэтому закон (12) проверен на кернах. Для нефти Жетыбая на ступени 25°C опыта Li и др. гель с пределом текучести, перенесенным из объема без изменений, согласуется с опытом: отклонение 0.041 против 0.344 без геля. Для легких нефтей Sutton и Roberts тот же закон в опыте 1 дает 0.217 против 0.437 без геля, но в опыте 2 ухудшает согласие: 0.371 против 0.300. Уменьшение предела текучести в 30–100 раз меняет отклонение в опыте 1 мало (0.196 и 0.207), то есть при измеренном размере кристаллов эти опыты предел текучести в поре не ограничивают: расхождение упрощенной модели, без кинетики осаждения, с ними определяется не гелем. В опыте Sandyga и др. гель с порогом 6.9% не образуется; со статическим порогом 2% [47] градиент давления к концу опыта растет в 20.0 раза вместо 1.6. Предел текучести зависит от состава парафина и для каждой нефти свой, поэтому он не входит в общий набор параметров, а берется из измерений свойств нефти.

Рис. 4. Вязкость нефти Жетыбая при охлаждении, скорость сдвига 150 с⁻¹ [19]: точки — опыт; 1 — настоящая модель с пределом текучести геля (12); 2 — соотношение Кригера—Догерти [39]; 3 — полная формула Педерсена—Рённингсена [23].

# КЕРНОВЫЕ ОПЫТЫ

Кривые отдельных опытов приведены на рис. 5–7, согласие по всем керновым опытам сведено в разделе «Сводка согласия» и на рис. 8. На рисунках основная кривая — расчет с параметрами, подобранными на этот опыт; общий набор и прогноз опыта по набору, подобранному без него, оценены в сводке.

## Прокачка нефти через холодный керн (Sutton и Roberts)

В опытах Sutton и Roberts [34] две парафинистые нефти прокачивались через керн Berea длиной 30.5 см при 21.1°C, ниже их точек помутнения. Проницаемость снижалась в два этапа: быстрый провал за первые десятые доли порового объема и медленный спад после него (рис. 5). Каналы радиусом r ≤ dp/(2γ) = 11.52 мкм, которые блокируют кристаллы размера dp = 9.2 мкм (подобран в пределах измерений), несут лишь 4.8% проводимости пучка, и ранний провал блокированием не объясняется. Его дает сужение горл отложением сразу по всей длине керна: взвесь есть уже во втекающей и в начальной поровой нефти. Проводимость сети пор и горл (15) определяют горла, и тонкий слой на стенках отнимает ее много быстрее, чем у пучка капилляров с той же потерей пористости. Общий набор сети на оба опыта дает при 0.25 и 0.5 порового объема k/k0 = 0.65 и 0.63 против 0.70 и 0.60 в опыте 1 и 0.63 и 0.60 против 0.72 и 0.63 в опыте 2; рост захвата с осадком при этом мал (as = 0.2). Медленный спад — сужение горл у входа, куда поток приносит новую взвесь, при частичном выносе отложений. Модель Wang и Civan [8] с тем же числом подбираемых коэффициентов, в которой скорость закупорки пропорциональна объему прокачанной взвеси, дает плавное снижение; первая точка опыта после начала прокачки (0.25 порового объема, k/k0 = 0.70) эти формы не различает.

С набором параметров на каждый опыт сеть пор и горл с выносом отложений описывает опыты с СКО 0.030 и 0.031 при шумовом пороге 0.029 и 0.025 (отношение горла к поре 0.69–0.71). Пучок капилляров с теми же механизмами дает 0.083 и 0.081, модель Wang и Civan — 0.040 и 0.060. Общий набор кинетики на обе нефти без различия их вязкостей дает 0.09–0.11, а перекрестный прогноз одного опыта по набору другого — 0.20–0.21: опыт 2 теряет проницаемость медленнее опыта 1, хотя взвеси в нем больше. Вязкость ни одной из нефтей не измерена; 3 мПа·с — допущение Ring и др. [6]. При заданном расходе она входит только в коэффициент диффузии Dp∝1/μ (8). Если все параметры сети, кроме множителя диффузии, общие (0.6 и 0.04, что отвечает вязкости около 5 и 85 мПа·с), оба опыта описываются на уровне шума (0.029 и 0.031). В общем наборе на все керны (пучок капилляров, см. сводку) вязкость подбирается и составляет 1.0 (нижняя граница поиска) и 6.7 мПа·с; СКО при этом 0.109 и 0.134 (рис. 5, кривые 2). Прогноз опыта 2 с априорной вязкостью 3 мПа·с при остальных параметрах общего набора дает 0.170: без вязкости нефти, которая в опыте не измерена, перенос параметров на новую нефть ненадежен.

Выбор диаметра кристалла в пределах измерений проверен отдельно: общий набор сети на оба опыта, подобранный заново при фиксированном dp = 3, 5 и 10 мкм, дает СКО 0.104 и 0.109, 0.102 и 0.110 и 0.133 и 0.138 (опыты 1 и 2) против 0.092 и 0.113 при подобранном 9.2 мкм. На ступени 25°C опыта Li и др. — 0.013, 0.013 и 0.012 против 0.012 при подобранном 9.6 мкм. В пределах измерений согласие от dp зависит слабо, и измеренный размер кристаллов с опытами не противоречит; прежний подбор dp = 15 мкм выходил за эти пределы.

Рис. 5. Проницаемость керна Berea в зависимости от объема прокачанной нефти V (в поровых объемах) в опытах Sutton и Roberts [27]: (а) — опыт 1, (б) — опыт 2; точки — опыт; 1 — настоящая модель, сеть пор и горл с выносом отложений, параметры подобраны на каждый опыт; 2 — общий набор параметров на все керны (пучок капилляров); 3 — модель Wang и Civan [11].

Нефть в этих опытах подавалась при 54.4°C, а точки помутнения нефтей — 37.8 и 35°C, поэтому место выпадения парафина задает поле температуры в керне. Для проверки изотермической постановки температура в керне рассчитана по уравнению энергии [16] с теплообменом через боковую поверхность с термостатом при 21.1°C: ql = U(P/A)(T − Tc), где U — коэффициент теплопередачи через манжету и кернодержатель, P/A — периметр, отнесенный к сечению керна. Нефть остывает на входной длине L = uρocoA/(UP), где u — скорость фильтрации. Коэффициент U в опыте не измерен, поэтому рассмотрен ряд значений, а параметры осаждения взяты из подбора по изотермическому керну (табл. 4).

Таблица 4. СКО k/k0 от опытов Sutton и Roberts при расчетном поле температуры

| U, Вт/(м²·°C) | L, см (опыт 1) | СКО, опыт 1 | L, см (опыт 2) | СКО, опыт 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 40 | 0.192 | 33 | 0.369 |
| 10 | 12 | 0.127 | 10 | 0.210 |
| 30 | 4 | 0.070 | 3 | 0.098 |
| 100 | 1 | 0.037 | 1 | 0.048 |
| 300 | 0 | 0.029 | 0 | 0.035 |
| изотермический керн | 0 | 0.030 | 0 | 0.031 |

Опыты согласуются с расчетом, только если нефть остывает в первом сантиметре керна (U ≥ 100 Вт/(м²·°C)). При длинной входной зоне взвесь кристаллов появляется лишь ближе к выходу, горла у входа не сужаются, и ранний провал проницаемости исчезает. Неизменный линейный профиль температуры вдоль керна даже при собственном подборе параметров сети (без выноса) дает 0.119 и 0.089 против 0.030 и 0.031 в изотермическом керне. Таким образом, по кривой повреждения керна в опыте 1 восстанавливается, что нефть входила в керн уже охлажденной, и изотермическая постановка с холодной нефтью на входе оправдана.

## Ступенчатое охлаждение керна с нефтью Жетыбая (Li и др.)

Li и др. [35] прокачивали нефть Жетыбая через керн проницаемостью 18.8 мД ступенями при 90, 65, 45 и 25°C, по 5 поровых объемов на ступень. Проницаемость каждой ступени отнесена к ее началу (рис. 6). Перед ступенью керн и нефть выдерживались без прокачки до выравнивания температуры, и начальная проницаемость ступени измерялась уже по охлажденной нефти. В модели это выдержка 1 ч перед нормировкой. Без нее взвесь, выпадающая в поровой нефти после нормировки, вместе с ростом вязкости принималась бы за повреждение.

Ступени 90, 65 и 45°C лежат выше WAT нефти или у самой WAT: парафин на них растворен, а асфальтены при давлении опыта не выпадают. Единственный механизм повреждения здесь — удержание смол и асфальтенов (10), (11). Удержание растет при охлаждении: подобранная энтальпия −ΔHads = 137 кДж/моль. Она больше энтальпии физической адсорбции асфальтенов (десятки кДж/моль), поскольку описывает и ассоциацию смол и асфальтенов при охлаждении, и их удержание в горлах. Ступени описаны с СКО 0.019, 0.027, 0.032 при шумовом пороге 0.006–0.007. Пленочная форма кинетики удержания описывает их хуже (СКО 0.081): проницаемость в опыте выходит на плато плавно, как при массообмене со стороны твердой фазы. Упрощенная модель без удержания на ступени 90°C повреждения не дает, а на следующей закупоривает керн.

На ступени 25°C к удержанию добавляется кристаллизация. Подбор по самой ступени (dp = 9.6 мкм в пределах измерений; fD = 0.05, 1/kcr = 171 с, as = 2.37) дает СКО 0.012. Без множителя диффузии (fD = 1) при тех же kcr и as кристаллы осаждаются быстрее, чем в опыте (СКО 0.263). Множитель fD = 0.05 нельзя объяснить вязкостью: у нефти Жетыбая она измерена. Проверена гипотеза, что броуновская диффузия кристаллов в гелированной нефти определяется кажущейся вязкостью μD = μp/Φ (обобщенное соотношение Стокса—Эйнштейна [48]). Она отвергнута: при градиенте давления опыта множитель (12) в керне близок к единице, и СКО ступени 25°C меняется с 0.263 лишь до 0.245. В общем наборе fD = 1, и ступень 25°C описывается хуже (0.334, рис. 6), причем в обратную сторону: константа кристаллизации нефти в объеме (2.1·10⁻⁵ с⁻¹) лежит у нижней границы поиска, все пересыщение снимается тонким слоем на стенках пор, взвеси для блокирования почти нет, и к концу ступени k/k0 = 0.57 против 0.11 в опыте. Подбор на ступень, наоборот, требует быстрой кристаллизации в объеме (1/kcr = 171 с) при замедленной диффузии кристаллов к стенкам. Прогноз ступени 25°C с константой кристаллизации раствора при остальных параметрах общего набора дает 0.350.

Рис. 6. Проницаемость керна на ступенях охлаждения опыта Li и др. [19], отнесенная к проницаемости в начале ступени, в зависимости от объема прокачанной нефти V: точки — опыт; линия — настоящая модель (удержание смол и асфальтенов подобрано по ступеням 90–45°C, кристаллизация — по ступени 25°C). Числа над графиком — температура ступени.

## Охлаждение керна с заданной скоростью (Sandyga и др.)

В опыте Sandyga и др. [36] через керн песчаника прокачивался раствор 20% масс. парафина в керосине при охлаждении с 40 до 32.8°C со скоростью 1°C/ч, и градиент давления вырос в 44 раза (рис. 7а). Упрощенная модель с равновесной кристаллизацией и блокированием давала рост лишь в 4 раза (СКО 0.513 в шкале k/k0). Рост в 44 раза за 1.2°C воспроизводит только кристаллизация пересыщенного раствора на стенках пор: равномерный слой сужает все каналы, и проводимость пучка, пропорциональная r4, падает много быстрее пористости. Подбор на этот опыт дает СКО 0.073 при пороге точности оцифровки 0.119, общий набор — 0.107; в шкале k/k0=∇p0/∇p это 0.132. С константой кристаллизации в объеме, равной константе нефти, при остальных параметрах общего набора СКО 0.110, тоже в пределах точности оцифровки: рост градиента давления в 44 раза не требует собственной константы раствора, его задает кристаллизация на стенках.

Температура начала роста градиента (около 34.5°C) выше объемной WAT раствора (30.0°C по реометру) и WAT, указанной авторами для керна (33.8°C); WAT пористой среды в расчете — 34.3°C, а с WAT авторов лучший набор отклоняется от опыта на порядок сильнее. Такой сдвиг согласуется с измерениями той же лаборатории [37] — ростом WAT при замедлении охлаждения и в присутствии частиц песчаника; это обоснование и зависимость опыта от скорости охлаждения разобраны в [16].

Распределение пор после опыта служит проверкой. По классам пор диаметром 20, 30, 40, 50, 60 мкм модель теряет 0.19, 0.16, 0.12, 0.10, 0.19 объема, томография — 0.76, 0.78, 0.85, 0.88, 0.84 (рис. 7б). Равномерный слой одной толщины заполняет широкие поры в меньшей доле, чем узкие, тогда как томография показывает близкие потери во всех классах. Проводящая пористость в модели 0.75 от начальной против 0.23 по томографии. Вывод зависит от исходного скана: томограф видит поры по заполняющей их фазе, и одно насыщение керна водой снизило открытую пористость с 9.0 до 5.3% [49]. Если отсчитывать от насыщенного скана, опыт теряет 0.60 порового объема, и модель теряет его больше опыта. Опыт указывает на неоднородное отложение — гель во всем объеме широкой поры, а не слой на стенке, — но выбор между двумя отсчетами требует сегментации исходных томограмм.

Рис. 7. Опыт Sandyga и др. [2]: (а) отношение градиента давления к начальному при охлаждении керна со скоростью 1°C/ч: точки — опыт; 1 — подбор на этот опыт; 2 — общий набор параметров; 3 — модель с одним псевдокомпонентом и равновесной кристаллизацией; (б) доля потерянного объема по классам пор (диаметр d): 1 — томография; 2 — расчет общим набором.

## Связь проницаемости с пористостью (Xie и др.; Lin и др.; Struchkov и др.)

Xie и др. [38] измерили пористость и проницаемость четырех кернов после отложения парафина при температурах 50–5°C. Пучок капилляров (14) теряет проницаемость много медленнее пористости (СКО 0.281, рис. 9): равномерное сужение почти не отнимает проводимости, пока каналы не закрылись. Сеть пор и горл (15) с одним подобранным параметром — отношением горла к поре — дает 0.044, пучок с сужениями — 0.037, степенная зависимость k/k0 = (m/m0)n с подобранным n = 5.7 — 0.039. Приближение эффективной среды совпадает с прямым расчетом случайной решетки 143 той же геометрии до 0.008 по k/k0.

Пары после осаждения асфальтенов, не участвовавшие в подборе, показывают, что связь k(m) задает место осадка, а не его объем. У Lin и др. [39] флокулы закупорили крупные поры (m/m0 = 0.61, k/k0 = 0.034), и пара ложится на кривую сети (0.026). У Struchkov и др. [40] осадок занял поры мельче 12 мкм (0.80, 0.89), и пара лежит выше всех кривых, ближе всего к пучку (0.73): мелкие поры почти не несут проводимости.

Рис. 9. Проницаемость кернов в зависимости от пористости после отложения парафина в опытах Xie и др. [28] (точки, символы — керны четырех скважин): 1 — пучок капилляров; 2 — сеть пор и горл, приближение эффективной среды, z = 6; 3 — пучок капилляров с сужениями.

Сеть лучше пучка описывает связь проницаемости с пористостью и опыты Sutton и Roberts, где проницаемость теряется из-за сужения горл. Но там, где горла блокируют кристаллы, она рано переходит порог протекания. С кинетикой, подобранной для пучка, и отношением горла к поре, подобранным по всем ступеням опыта Li и др. (0.63), сеть дает на ступенях 45 и 25°C СКО 0.193 и 0.341, а на ступени 25°C при диаметрах кристалла 3–10 мкм — 0.18–0.34. Общий набор на всех кернах для сети с десятым параметром — отношением горла к поре 0.77 — дает СКО 0.086 и 0.085 в опытах Sutton и Roberts, 0.454 на ступени 25°C опыта Li и др. и 0.292 в опыте Sandyga и др.; по сумме квадратов нормированных невязок (1916.8 против 1163.7 у пучка) лучше пучок капилляров. Блокирование горл частицами и сужение горл отложением требуют раздельного описания. До этого в расчетах пласта используется пучок, согласованный со всеми ступенями опыта на той же нефти.

## Закачка холодной воды при остаточной нефти (Maloney и Oesthus)

Все серии выше — прокачка нефти, а повреждение пласта возникает при заводнении. Поэтому без подбора рассчитан опыт Maloney и Oesthus [41]. Керн мела (пористость 35%, проницаемость 1.5 мД) был заводнен при 66°C до водонасыщенности 0.62. Затем вода закачивалась при ступенчатом охлаждении до 10°C и еще 3 сут при 10°C; точка помутнения нефти 25°C. Проницаемость по воде ниже точки помутнения не менялась: 0.10 при 26°C, 0.09 сразу после охлаждения до 10°C и 0.10 через 3 сут. Состав нефти в опыте не приведен, поэтому взята модель нефти Жетыбая с температурами плавления групп, сдвинутыми под WAT 25°C, при содержании парафина 24.9 и 5%. Отношение проницаемости по воде при 10 и 26°C в модели 0.97 и 0.99, в пределах опыта: остаточная нефть неподвижна и не подводит взвесь к каналам, а выпавший из нее парафин отнимает не больше 1.9% порового объема. Усадки нефти модель не учитывает (фазы несжимаемы), поэтому рост проницаемости по воде выше точки помутнения (с 0.05 до 0.10) не воспроизводится.

# СВОДКА СОГЛАСИЯ

Таблица 5. Согласие расчета с керновыми опытами: подбор на каждый опыт, общий набор параметров и прогноз опыта по набору, подобранному без него (СКО k/k0; для опыта Sandyga и др. — СКО lg(∇p/∇p0))

| Опыт | Точек | Шумовой порог | Упрощенная модель | Подбор на опыт: СКО | Подбор на опыт: R² | Общий набор: СКО | Общий набор: R² | Общий набор: MAPE, % | Прогноз без опыта: СКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sutton, Roberts, опыт 1 | 20 | 0.029 | 0.437 | 0.030 | 0.96 | 0.109 | 0.44 | 13 | — |
| Sutton, Roberts, опыт 2 | 20 | 0.025 | 0.304 | 0.031 | 0.93 | 0.134 | -0.34 | 19 | 0.170 |
| Li и др., 90°C | 19 | 0.006 | 0.222 | 0.019 | 0.44 | 0.019 | 0.44 | 2 | 0.019 |
| Li и др., 65°C | 20 | 0.007 | 0.510 | 0.027 | 0.97 | 0.027 | 0.97 | 4 | 0.027 |
| Li и др., 45°C | 20 | 0.007 | 0.600 | 0.032 | 0.96 | 0.035 | 0.95 | 7 | 0.035 |
| Li и др., 25°C | 20 | 0.005 | 0.282 | 0.012 | 1.00 | 0.334 | -1.72 | 163 | 0.350 |
| Sandyga и др., lg(∇p/∇p₀) | 17 | 0.119 | 0.888 | 0.073 | 0.99 | 0.107 | 0.97 | 22 | 0.110 |

Таблица 6. Общий набор параметров осаждения

| Параметр | Значение | Пределы подбора | Чем задан |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр кристалла dp | 6.4 мкм | 1–10 мкм (пределы измерений [25–27]) | все керны |
| Рост захвата с осадком as | 46.7 | 0.1–1000 | все керны |
| Порог выноса τcr | 1.49 Па | 0.1–5 Па | все керны |
| Константа выноса ke | 1.3·10⁻³ с⁻¹ | 10⁻⁶–10⁻¹ с⁻¹ | все керны |
| Кристаллизация на стенках kwall | 5.8·10⁻³ с⁻¹ | 10⁻⁶–1 с⁻¹ | все керны с кинетикой |
| Кристаллизация в объеме kcr, нефть | 2.1·10⁻⁵ с⁻¹ | 10⁻⁵–0.3 с⁻¹ | нефть Жетыбая |
| Кристаллизация в объеме kcr, раствор в керосине | 7.2·10⁻⁴ с⁻¹ | 10⁻⁵–0.1 с⁻¹ | раствор; проверка — WAT от скорости охлаждения [37] |
| Вязкость нефтей Sutton и Roberts | 1.0 и 6.7 мПа·с | 1–30 мПа·с | не измерена в опыте |

Подбор на каждый опыт описывает керны с СКО 0.012–0.032 (табл. 5), у шумового порога опытов или ниже цели 0.05. Общий набор (табл. 6) — девять параметров вместо восемнадцати — дает 0.019–0.334. Таким образом, восемнадцать параметров семейств в значительной мере компенсируют то, что модель описывает неполно. Общий набор описывает опыт Sandyga и др. в пределах точности оцифровки (0.107 в шкале lg(∇p/∇p0), R2 = 0.97), а ступени 90–45°C опыта Li и др. — так же, как подбор на опыт, поскольку их определяет удержание смол и асфальтенов. Опыты Sutton и Roberts общим набором описываются в 2–3 раза хуже цели (0.109 и 0.134): в нем пучок капилляров, а ранний провал проницаемости этих опытов при измеренном размере кристаллов дает сужение горл сети. Не описывается одним набором ступень 25°C опыта Li и др. (0.334 против 0.012 при подборе на опыт). В общем наборе 89% пересыщения раствора и 100% пересыщения нефти кристаллизуется на стенках пор (время кристаллизации на стенках 1/kwall = 3 мин); вынос отложений нужен, с порогом τcr = 1.49 Па внутри пределов поиска. Поверхность пор, как и минеральные частицы в опытах [37], служит центром кристаллизации, и в пористой среде пересыщение снимается в основном на ней. Во всех точках керновых опытов (136) расчет с подбором на опыт отличается от опыта не более чем в 1.25 раза в 98% случаев (рис. 8), расчет общим набором — в 77%.

Рис. 8. Расчет с параметрами, подобранными на каждый опыт, против опыта во всех точках керновых опытов: Sutton и Roberts (опыты 1, 2), Li и др. (ступени 90–25°C) и Sandyga и др. (k/k0=∇p0/∇p); сплошная линия — совпадение, пунктир — отклонение в 1.25 раза.

# ПРИЧИНЫ ОСТАВШИХСЯ РАСХОЖДЕНИЙ

Ступень 25°C опыта Li и др. Общий набор описывает ее с СКО 0.334: пересыщение снимается на стенках, и керн теряет проницаемость медленнее, чем в опыте. При fD = 1 и кинетике, подобранной на ступень, кристаллы, наоборот, закупоривают керн раньше опыта, и подбор на опыт достигает согласия только с множителем броуновской диффузии 0.05. Вязкость этой нефти измерена, а гипотеза затрудненной диффузии в геле не подтвердилась. Остаются два кандидата, которые опыт не различает. Первый — геометрия пор. Керн проницаемостью 18.8 мД рассчитан с тем же распределением капилляров, что пласт проницаемостью 200 мД, а согласие с его проницаемостью достигается извилистостью; распределение пор по спектрам ЯМР, которые Li и др. [35] измеряли на том же керне, позволило бы задать его независимо. Второй — захват кристаллов сеткой геля при малых скоростях течения, который множитель подвижности (12) при градиенте давления опыта не учитывает.

Прочность отложений разных нефтей. Порог выноса в общем наборе 1.49 Па (ke = 1.3·10⁻³ с⁻¹), в подборе сети на каждый опыт Sutton и Roberts — 2.4 и 4.4 Па. Порог выноса — предел текучести гель-отложения [4], а он зависит от состава парафина нефти (см. раздел о геле). Его следует задавать по пределу текучести геля каждой нефти, а не одним числом.

Неизмеренная вязкость нефтей. У нефтей Sutton и Roberts вязкость не измерена, и при заданном расходе она входит только в коэффициент диффузии кристаллов. Подобранные 1.0 (нижняя граница поиска) и 6.7 мПа·с, а в сети — около 5 и 85 мПа·с — калибровка, а не прогноз: при априорной вязкости опыт 2 прогнозируется с СКО 0.170.

Распределение пор после опыта Sandyga и др. Равномерный слой недобирает объем широких пор, если исходным считать сухой скан, и переоценивает потерю пор, если насыщенный водой. Опыт указывает на неоднородное отложение в широких порах, но выбор требует сегментации исходных томограмм.

Сеть пор и горл. Для связи k(m) и опытов Sutton и Roberts она лучшая, но с кинетикой пучка закупоривает керн Li и др. на ступени 25°C: блокированные кристаллами горла переводят сеть за порог протекания. Общий набор с сетью по сумме невязок хуже, чем с пучком. Нужно разделить блокирование горл частицами и сужение горл отложением и подобрать общий набор для сети заново с этим разделением.

Энтальпия удержания (137 кДж/моль) — эффективная и подобрана по одной нефти; ее экстраполяция ниже 45°C опытом не проверена.

Ряд проницаемости от температуры Xie и др. не может быть рассчитан: в статье не приведены расход, размеры кернов и объем прокачки, а «эффективная проницаемость по нефти» включает неньютоновскую вязкость.

# СЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПЛАСТА

Влияние механизмов осаждения на заводнение оценено на элементе пятиточечной системы 200 × 200 × 10 м (сетка 75 × 75) с нефтью Жетыбая при пластовой температуре 55°C и закачке воды при 20°C; постановка задачи и тепловая часть приведены в [16]. Параметры осаждения подобраны по керну с той же нефтью (опыт Li и др.), поскольку общий набор ее ступень 25°C не описывает. Показатели вариантов, отличающихся от базового одним механизмом, приведены в табл. 7.

Таблица 7. Показатели вариантов через 5 лет

| Вариант | КИН | ΔКИН | Закачано, тыс. м³ | Скин-фактор нагнетательной скважины | Парафин в осадке, т | Ниже WAT, % площади | Средняя температура, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый: 20°C, Винсом—Вестервельд | 0.324 | — | 90.7 | 0.5 | 377 | 14 | 50.2 |
| равновесная кристаллизация | 0.324 | 0.000 | 90.7 | 0.5 | 377 | 14 | 50.2 |
| без геля | 0.328 | +0.004 | 95.4 | 0.4 | 397 | 15 | 49.9 |
| с удержанием смол и асфальтенов | 0.265 | −0.059 | 45.3 | 15.8 | 158 | 6 | 52.7 |
| равновесие без давления и растворенного газа | 0.357 | +0.034 | 130.6 | 0.6 | 987 | 27 | 47.9 |

Для пласта важнее не запаздывание кристаллизации, а то, где снимается пересыщение. Если считать кристаллизацию равновесной, весь избыток парафина оказывается во взвеси и закупоривает узкие каналы призабойной зоны: скин-фактор нагнетательной скважины растет до 0.5 (в базовом варианте 0.5), а КИН падает на 0.000. Без предела текучести геля КИН 0.328 против 0.324: гель дает 53% эффекта парафина. Удержание смол и асфальтенов с параметрами, подобранными по керну выше WAT, дает нагнетательной скважине скин-фактор 15.8 и заслоняет влияние парафина: начальное удержание при пластовой температуре составляет 0.96 от предельного по функции повреждения (11), и пласт работает у края этой функции. Этот вывод опирается на экстраполяцию удержания ниже 45°C и требует проверки опытами при температуре закачки. Давление и растворенный газ нельзя исключать из равновесия парафина, сохранив их в равновесии асфальтенов: без них WAT живой нефти выше (45.3°C против 38.7–40.0°C), но пропадает и флокуляция асфальтенов у добывающей скважины, и КИН оказывается выше базового на 0.034.

Физическая термодинамика меняет прогноз сильнее, чем можно ожидать по кривой ДСК. Твердый раствор UNIQUAC с составом н-алканов, подобранным по ДСК для групп модели пласта (раздел о термодинамике), равновесие которого решается в каждой ячейке, дает WAT живой нефти 51.3–53.0°C против 38.7–40.0°C эффективной модели: модель описывает температуру исчезновения кристаллов, а ДСК при охлаждении — температуру их появления, на несколько градусов более низкую. При пластовой температуре 55°C это почти вся разница до WAT. На сетке 50 × 50 через 5 лет ниже WAT оказывается 30.2% площади против 17.2% у эффективной модели, парафина выпадает в 1.5 раза больше, скин-фактор нагнетательной скважины 0.7 против 0.6, а КИН меняется лишь на −0.001: показатели разработки определяет повреждение у нагнетательной скважины, которое растет медленнее, чем отложения в пласте. Следовательно, для прогноза зоны отложений нужна равновесная температура исчезновения кристаллов, а не температура их появления по ДСК.

# ОГРАНИЧЕНИЯ МОДЕЛИ

Термодинамика групп парафина описана идеальным раствором с эффективными параметрами, подобранными по кривой выпадения одной нефти. Они поглощают неидеальность раствора, вклад изо- и циклоалканов и разницу между температурами появления и исчезновения кристаллов, но привязаны к разбиению на группы и к этой нефти. Неидеальный твердый раствор UNIQUAC с твердо-твердым переходом описывает синтетические смеси н-алканов с точностью опыта, а на нефти Жетыбая с измеренным распределением углеводородов и подобранной долей н-алканов — вдвое хуже эффективной модели (0.82 против 0.39% масс.), зато без подбора свойств плавления; для нефти нужен состав н-алканов по высокотемпературной хроматографии, включая компоненты тяжелее C40. Связь проницаемости с отложениями в общем наборе и в расчетах пласта описана пучком капилляров; при равномерном отложении проницаемость в породе падает быстрее, и повреждение пласта парафином, полученное с пучком, следует считать оценкой снизу. Давление начала осаждения асфальтенов нефти Жетыбая задано демонстрационным, а свободная газовая фаза ниже давления насыщения не описывается. Фазы несжимаемы, поэтому усадка нефти при охлаждении не учитывается. Предел текучести геля в поре для каждой нефти свой и подтвержден керном только для нефти Жетыбая.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Модель с детальным составом нефти воспроизводит независимые измерения равновесия и реологии: кривую выпадения парафина нефти Жетыбая с отклонением 0.39% масс., сдвиг WAT с давлением (0.187°C/МПа при опытных 0.15–0.23°C/МПа) и вязкость при охлаждении с отклонением 0.039 по lnμ. Без подбора уравнение Пенга—Робинсона с твердо-твердым переходом и неидеальным твердым раствором UNIQUAC описывает синтетические смеси н-алканов на уровне лучших опубликованных моделей, но на нефти без хроматографического распределения н-алканов не превосходит эффективную модель.

- С набором параметров на каждый опыт керновые опыты описываются со СКО проницаемости 0.012–0.032, у шумового порога опытов, при диаметре кристалла в пределах измеренных размеров кристаллов в нефти (1–10 мкм); в этих пределах согласие от диаметра зависит слабо. Один набор из девяти параметров на все керны дает 0.019–0.334: опыт Sandyga и др. — в пределах точности оцифровки, ступени 90–45°C опыта Li и др. — как при подборе на опыт, опыты Sutton и Roberts — 0.109 и 0.134 при подобранных вязкостях нефтей 1.0 и 6.7 мПа·с. Опыт Sandyga и др. описывается и с константой кристаллизации нефти (0.110). Прогноз опыта 2 Sutton и Roberts при априорной вязкости нефти (0.170) и ступени 25°C опыта Li и др. (0.350) ненадежен: в первом случае нужна вязкость нефти, во втором — кинетика осаждения этой нефти.

- При измеренном размере кристаллов ранний провал проницаемости в опытах Sutton и Roberts дает не блокирование каналов, а сужение горл отложением сразу по всей длине керна: сеть пор и горл с выносом отложений описывает оба опыта у шумового порога (0.030 и 0.031), пучок капилляров с теми же механизмами — 0.083 и 0.081.

- В совместной калибровке пересыщение в пористой среде снимается в основном кристаллизацией на стенках пор: 89% у раствора в керосине и 100% у нефти. Только кристаллизация на стенках воспроизводит рост градиента давления в 44 раза за 1.2°C охлаждения в опыте Sandyga и др. Вынос отложений нужен (порог 1.49 Па), а его порог следует задавать по пределу текучести геля каждой нефти. Ступень 25°C опыта с нефтью Жетыбая общим набором не описывается (СКО 0.334, керн теряет проницаемость медленнее опыта); подбор на ступень требует замедлить броуновскую диффузию кристаллов (множитель 0.05) при измеренной вязкости нефти. Гипотеза о диффузии по кажущейся вязкости гелированной нефти отвергнута. Для пласта с этой нефтью использованы параметры, подобранные по ее керну.

- Связь проницаемости с пористостью после отложения парафина лучше описывает сеть пор и горл (0.044 против 0.281 у пучка капилляров). Но с кинетикой пучка сеть закупоривает керн с нефтью Жетыбая раньше, чем в опыте, и в общем наборе по сумме невязок хуже пучка: блокирование горл частицами и их сужение отложением требуют раздельного описания. Пары после осаждения асфальтенов показывают, что связь проницаемости с пористостью задает место осадка, а не его объем.

- Остаточная нефть при заводнении холодной водой не подводит взвесь к каналам, и охлаждение ниже точки помутнения проницаемость по воде не снижает, как в опыте Maloney и Oesthus. Повреждение пласта парафином набирается в призабойной зоне нагнетательной скважины, пока через охлажденную зону течет нефть.

Работа выполнена за счет предоставленного в 2026 году Фондом науки и технологий Республики Татарстан гранта на осуществление фундаментальных и поисковых исследований в научных и образовательных организациях, предприятиях и организациях реального сектора экономики Республики Татарстан.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Коробов Г.Ю., Парфенов Д.В., Нгуен Ван Тханг. Механизмы образования асфальтосмолопарафиновых отложений и факторы интенсивности их формирования // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334. № 4. С. 103.

- Civan F. Reservoir Formation Damage. 3rd ed. Waltham: Gulf Professional Publishing, 2015. 1042 p.

- Huang Z., Zheng S., Fogler H.S. Wax Deposition: Experimental Characterizations, Theoretical Modeling, and Field Practices. Boca Raton: CRC Press, 2015. 168 p.

- Singh P., Venkatesan R., Fogler H.S., Nagarajan N. Formation and Aging of Incipient Thin Film Wax-Oil Gels // AIChE J. 2000. V. 46. № 5. P. 1059.

- Gruesbeck C., Collins R.E. Entrainment and Deposition of Fine Particles in Porous Media // SPE J. 1982. V. 22. № 6. P. 847.

- Ring J.N., Wattenbarger R.A., Keating J.F., Peddibhotla S. Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs // SPE Prod. Facil. 1994. V. 9. № 1. P. 36.

- Nikiforov A.I., Sadovnikov R.V., Nikiforov G.A. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection // Lobachevskii J. Math. 2022. V. 43. № 5. P. 1178.

- Wang Sh., Civan F. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests // J. Energy Resour. Technol. 2005. V. 127. № 4. P. 318.

- Huang Z., Lee H.S., Senra M., Fogler H.S. A Fundamental Model of Wax Deposition in Subsea Oil Pipelines // AIChE J. 2011. V. 57. № 11. P. 2955.

- Kozeny J. Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden // Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. 1927. V. 136. № 2a. P. 271.

- Hommel J., Coltman E., Class H. Porosity–Permeability Relations for Evolving Pore Space: A Review with a Focus on (Bio-)geochemically Altered Porous Media // Transp. Porous Media. 2018. V. 124. № 2. P. 589.

- Nikiforov A.I., Zakirov T.R., Nikiforov G.A. Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems // Chem. Technol. Fuels Oils. 2015. V. 51. № 1. P. 105.

- Hansen A.B., Larsen E., Pedersen W.B., Nielsen A.B., Rønningsen H.P. Wax Precipitation from North Sea Crude Oils. 3. Precipitation and Dissolution of Wax Studied by Differential Scanning Calorimetry // Energy Fuels. 1991. V. 5. № 6. P. 914.

- da Silva V.M., do Carmo R.P., Fleming F.P., Daridon J.-L., Pauly J., Tavares F.W. Paraffin Solubility and Calorimetric Data Calculation Using Peng-Robinson EoS and Modified UNIQUAC Models // J. Pet. Sci. Eng. 2017. V. 156. P. 945.

- Lazarev I.S., Nikiforov A.I. Modeling of Paraffin Deposition During Flooding of Oil Reservoirs with Cold Water // Lobachevskii J. Math. 2026. V. 47. № 6. P. 2671.

- Никифоров А.И., Лазарев И.С. Теплообмен с вмещающими породами и тепловые эффекты кристаллизации парафина при заводнении пласта холодной водой // Теплофизика высоких температур. [TODO: выходные данные после принятия статьи]

- Won K.W. Thermodynamics for Solid Solution-Liquid-Vapor Equilibria: Wax Phase Formation from Heavy Hydrocarbon Mixtures // Fluid Phase Equilib. 1986. V. 30. P. 265.

- Lira-Galeana C., Firoozabadi A., Prausnitz J.M. Thermodynamics of Wax Precipitation in Petroleum Mixtures // AIChE J. 1996. V. 42. № 1. P. 239.

- Peng D.-Y., Robinson D.B. A New Two-Constant Equation of State // Ind. Eng. Chem. Fundam. 1976. V. 15. № 1. P. 59.

- Coutinho J.A.P., Edmonds B., Moorwood T., Szczepanski R., Zhang X. Reliable Wax Predictions for Flow Assurance // SPE European Petroleum Conference. Aberdeen, 2002. Paper SPE 78324.

- Coutinho J.A.P., Mirante F., Pauly J. A New Predictive UNIQUAC for Modeling of Wax Formation in Hydrocarbon Fluids // Fluid Phase Equilib. 2006. V. 247. P. 8.

- Hirschberg A., deJong L.N.J., Schipper B.A., Meijer J.G. Influence of Temperature and Pressure on Asphaltene Flocculation // SPE J. 1984. V. 24. № 3. P. 283.

- Nghiem L.X., Hassam M.S., Nutakki R., George A.E.D. Efficient Modelling of Asphaltene Precipitation // SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Houston, 1993. Paper SPE 26642.

- Никифоров А.И., Никаньшин Д.П. Перенос частиц двухфазным фильтрационным потоком // Матем. моделирование. 1998. Т. 10. № 6. С. 42.

- Dong H., Ma R., Zhao J., Xi X., Wang Z. Application of Rheo-optic In Situ Measurement Technology to Study Waxy Crude Oil Rheology // ACS Omega. 2022. V. 7. № 21. P. 17948.

- Dong H., Zhang S., Zhao J. Analysis of Gelling Characteristics and Mesoscopic Factors of Water-in-Oil Waxy Crude Oil Emulsions // ACS Omega. 2026. V. 11. № 29. P. 43651.

- Hammami A., Raines M.A. Paraffin Deposition from Crude Oils: Comparison of Laboratory Results with Field Data // SPE J. 1999. V. 4. № 1. P. 9.

- Onaka Y., Sato K. Dynamics of Pore-Throat Plugging and Snow-Ball Effect by Asphaltene Deposition in Porous Media Micromodels // J. Pet. Sci. Eng. 2021. V. 207. P. 109176.

- Wilke C.R., Chang P. Correlation of Diffusion Coefficients in Dilute Solutions // AIChE J. 1955. V. 1. № 2. P. 264.

- Pedersen K.S., Rønningsen H.P. Effect of Precipitated Wax on Viscosity — A Model for Predicting Non-Newtonian Viscosity of Crude Oils // Energy Fuels. 2000. V. 14. № 1. P. 43.

- Kosugi K. Lognormal Distribution Model for Unsaturated Soil Hydraulic Properties // Water Resour. Res. 1996. V. 32. № 9. P. 2697.

- Kirkpatrick S. Percolation and Conduction // Rev. Mod. Phys. 1973. V. 45. № 4. P. 574.

- Fatt I. The Network Model of Porous Media // Trans. AIME. 1956. V. 207. P. 144.

- Sutton G.D., Roberts L.D. Paraffin Precipitation During Fracture Stimulation // J. Pet. Technol. 1974. V. 26. № 9. P. 997.

- Li X., Zhao L., Fei R., Zhou F., Yuan S. et al. Cooling Damage Characterization and Chemical-Enhanced Oil Recovery in Low-Permeable and High-Waxy Oil Reservoirs // Processes. 2024. V. 12. № 2. P. 421.

- Sandyga M.S., Struchkov I.A., Rogachev M.K. Formation Damage Induced by Wax Deposition: Laboratory Investigations and Modeling // J. Pet. Explor. Prod. Technol. 2020. V. 10. P. 2541.

- Struchkov I.A., Rogachev M.K. Wax Precipitation in Multicomponent Hydrocarbon System // J. Pet. Explor. Prod. Technol. 2017. V. 7. № 2. P. 543.

- Xie J., Hu X., Liang H., Wang M., Guo F., Zhang S., Cai W., Wang R. Cold Damage from Wax Deposition in a Shallow, Low-Temperature, and High-Wax Reservoir in Changchunling Oilfield // Sci. Rep. 2020. V. 10. P. 14223.

- Lin Q., Akai T., Blunt M.J., Bijeljic B., Iwama H., Takabayashi K., Onaka Y., Yonebayashi H. Pore-Scale Imaging of Asphaltene-Induced Pore Clogging in Carbonate Rocks // Fuel. 2021. V. 283. P. 118871.

- Struchkov I.A., Rogachev M.K., Kalinin E.S., Roschin P.V. Laboratory Investigation of Asphaltene-Induced Formation Damage // J. Pet. Explor. Prod. Technol. 2019. V. 9. № 2. P. 1443.

- Maloney D., Oesthus A. Effects of Paraffin Wax Precipitation During Cold Water Injection in a Fractured Carbonate Reservoir // Proc. Int. Symp. Society of Core Analysts. Abu Dhabi, 2004. Paper SCA2004-28.

- Tabzar A. et al. Multiphase Flow Modeling of Asphaltene Precipitation and Deposition // Oil Gas Sci. Technol. 2018. V. 73. P. 51.

- Broadhurst M.G. An Analysis of the Solid Phase Behavior of the Normal Paraffins // J. Res. Natl. Bur. Stand. A. 1962. V. 66A. № 3. P. 241.

- Pedersen K.S., Skovborg P., Rønningsen H.P. Wax Precipitation from North Sea Crude Oils. 4. Thermodynamic Modeling // Energy Fuels. 1991. V. 5. № 6. P. 924.

- Burke N.E., Hobbs R.E., Kashou S.F. Measurement and Modeling of Asphaltene Precipitation // J. Pet. Technol. 1990. V. 42. № 11. P. 1440.

- Krieger I.M., Dougherty T.J. A Mechanism for Non-Newtonian Flow in Suspensions of Rigid Spheres // Trans. Soc. Rheol. 1959. V. 3. P. 137.

- Létoffé J.M., Claudy P., Kok M.V., Garcin M., Volle J.L. Crude Oils: Characterization of Waxes Precipitated on Cooling by d.s.c. and Thermomicroscopy // Fuel. 1995. V. 74. № 6. P. 810.

- Mason T.G., Weitz D.A. Optical Measurements of Frequency-Dependent Linear Viscoelastic Moduli of Complex Fluids // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 74. № 7. P. 1250.

- Рогачев М.К., Сандыга М.С. Породы-коллекторы. Исследование условий образования органических отложений в поровом пространстве // Neftegaz.RU. 2019. № 7.