# ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИМУЛЯТОРА paraphin: НЕИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ НЕФТИ С ВЫПАДЕНИЕМ И ОСАЖДЕНИЕМ ПАРАФИНОВ, АСФАЛЬТЕНОВ И СМОЛ

Сводное описание всех реализованных моделей: уравнения, замыкающие соотношения, источники, допущения, флаги и функции кода. Подробные выводы, калибровка и сравнение с опытами — в docs/модель_АСПО.md (состав, равновесие, асфальтены, реология), docs/кинетика_осаждения.md (кинетика осаждения, модели порового пространства), docs/параметры_модели.md (значения и источники параметров), experiments/сравнение_с_опытами.md. Сборка в Word: python docs/build_docx.py физическая_модель.

# 0. НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА МОДЕЛИ

Симулятор описывает заводнение пласта холодной водой: двухфазную (вода — нефть) неизотермическую фильтрацию в двумерной области с выпадением тяжелых компонентов нефти при охлаждении и их осаждением в порах. Модель одна. Ее состав задается константами paraphin/constants.py (wax_characterization и флаги механизмов), числовые параметры кинетики — runtime-вектором solver.kin (paraphin/kinetics_params.py).

Однокомпонентная модель парафина — частный случай общей. По умолчанию (wax_characterization = 'single', все флаги выключены) парафин нефти — один псевдокомпонент с эффективными параметрами растворимости, асфальтены и смолы не переносятся, кинетика осаждения — пучок капилляров с броуновской диффузией. Это та же модель с числом групп парафина Nw=1; разд. 5.4 показывает, что общие уравнения при Nw=1 переходят в однокомпонентные точно. Включение групп парафина ('scn', 'gamma'), асфальтенов, геля, уравнения состояния и механизмов кинетики добавляет слагаемые и уравнения, не меняя остальную постановку.

Связи блоков (рис. 1 в модель_АСПО.md): поля давления, температуры и состава задают равновесие — сколько твердой фазы выпало; кинетика переводит выпавшее в отложения в порах; отложения меняют пористость, проницаемость, связность и подвижность нефти; это меняет поля течения и температуры.

Таблица 0.1. Механизмы, переключатели и код.

| Механизм | Переключатель (constants.py) | Раздел | Функции кода |
| --- | --- | --- | --- |
| двухфазная фильтрация, IMPES | всегда | 2, 12 | equations/Pressure.py, Saturation.py, Flows_in_cells.py |
| скважины (Писман) | solver.add_well | 3 | utils/well.py |
| уравнение энергии, скрытая теплота | всегда | 4.1–4.2 | equations/Temperature.py |
| теплообмен с кровлей и подошвой | heat_losses = 0, 1, 2 | 4.3 | Temperature.heat_loss_rate |
| тепловое неравновесие порода — флюид | thermal_nonequilibrium | 4.4 | equations/Thermal_ltne.py |
| состав нефти: один псевдокомпонент / группы SCN | wax_characterization | 5 | oil_composition.py |
| равновесие парафина (идеальный раствор, multi-solid) | всегда | 6.1–6.2 | equations/Thermo_wax.py |
| давление и растворенный газ в равновесии | wax_pressure | 6.3 | Thermo_wax.n_gas, sle_split |
| равновесие на уравнении Пенга–Робинсона | wax_eos, eos_melting | 6.4 | thermo/ |
| кинетика кристаллизации | wax_kinetics | 6.6 | equations/Deposition.py, Components.py |
| асфальтены: Хиршберг, флокуляция | asphaltenes | 7.1–7.3 | equations/Asphaltene.py |
| асфальтены: твердая фаза Nghiem | asph_nghiem, asph_curve | 7.4 | thermo/tables.py |
| агрегация флокул (Смолуховский) | asph_aggregation | 7.5 | Kinetics_math.smoluchowski_step |
| адсорбция и удержание асфальтенов и смол | adsorption, ads_init_equilibrium | 7.6 | Kinetics_math.langmuir_* |
| смена смачиваемости | wettability | 7.7 | utils/math_utils/phase_f.py |
| вязкость воды и нефти | wax_viscosity, pressure_viscosity | 8.1–8.3 | utils/math_utils/fluids_correlations.py |
| гель, предел текучести | gelation | 8.4 | equations/Gel.py |
| пучок капилляров | deposition_model = 'bundle' | 9.1–9.4 | geometry.py, Velocity_h.py, Qp_m_k_fi.py, Pore_bundle.py |
| сеть пор и горл | pore_network | 9.5 | Kinetics_math.ema_conductance |
| глубинная фильтрация и k(φ, σ) | deposition_model = 'filtration', perm_model | 9.6 | Deposition.calc_filtration |
| перенос частиц к стенке | wall_transport | 10.2 | Deposition._particle_rows |
| вынос отложений | entrainment | 10.3 | Deposition.calc_deposition |
| «снежный ком» | snowball | 10.4 | то же |
| гель-отложение и старение | deposit_aging | 10.5 | то же |
| перенос компонентов нефти | всегда | 11 | equations/Components.py |

Любой флаг кинетики (wax_kinetics, wall_transport, entrainment, asph_aggregation, snowball, adsorption, wettability, deposit_aging, thermal_nonequilibrium, pore_network, deposition_model = 'filtration') переводит кольматацию с ядра Qp_m_k_fi.calc_qp_m_k_fi на ядро Deposition.calc_deposition (или calc_filtration). Оно строит сужение и блокирование из тех же формул (9.5)–(9.6) и добавляет включенные механизмы, но скорости переноса берет по текущему слою, а не с прошлого шага.

Обозначения. m — пористость (динамическая, с тупиковым объемом), m0 — начальная; k, k0 — проницаемость; S — водонасыщенность, So=1−S; p — давление; T — температура, °C (в законах растворимости и вязкости — абсолютная); ρw, ρo, ρp, ρf — плотности воды, нефтяной фазы, кристаллов парафина, породы; wc — массовые доли компонентов в нефтяной фазе; wp, wps — растворенный и взвешенный парафин (суммы по группам), wo=1−wp−wps; Uw, Uo — скорости фильтрации; qw, qo — источники скважин на единицу объема (> 0 — закачка); φ(r) — функция распределения проводящих капилляров по радиусам.

# 1. ДОПУЩЕНИЯ

Общие допущения постановки. В скобках — чем допущение снимается или почему оно допустимо.

Геометрия и течение

- Область двумерная в плане, толщина пласта h постоянна, свойства по толщине осреднены; кровля и подошва непроницаемы. Вертикальный теплообмен с вмещающими породами — полуаналитически (разд. 4.3).

- Течение подчиняется закону Дарси для каждой фазы; капиллярное давление и гравитация не учитываются. Для заводнения однородного горизонтального пласта при скоростях вытеснения это стандартное приближение Баклея–Леверетта.

- Фазы две: вода и нефть. Свободный газ не отслеживается: растворенный газ влияет только на термодинамику нефти (разд. 6.3, 7.2), а ниже Pb уход газа меняет равновесие, но не объем и подвижность нефти. Для поддержания пластового давления заводнением допустимо; PVT-таблицы на уравнении состояния (thermo/pvt.py) — заготовка для трехфазной постановки.

- Фазы несжимаемы, массообмена между водой и нефтью нет. Плотности постоянны; все компоненты нефтяной фазы имеют одну плотность ρo (доли массовые), кристаллы и отложения — свои плотности.

- Относительные фазовые проницаемости — степенные (Кори) с концевыми точками Smin, Smax, не зависят от температуры и отложений (кроме смены смачиваемости, разд. 7.7).

- Скважины вертикальные, совершенные; связь с ячейкой — формула Писмана.

Тепловые процессы

- Температура одна для породы и флюидов (снимается thermal_nonequilibrium, разд. 4.4: время установления равновесия — доли секунды, что и оправдывает допущение).

- Теплофизические свойства фаз постоянны; объем, потерянный порами (отложения и тупиковые каналы), имеет свойства кристаллического парафина.

- Энтальпия растворенного парафина больше энтальпии кристаллического на удельную теплоту плавления; иных тепловых эффектов смешения нет. Работа сил давления и вязкая диссипация не учитываются.

- Вмещающие породы — полубесконечные однородные массивы с одномерным теплопереносом по нормали к пласту.

Состав и равновесие

- Нефтяная фаза — смесь псевдокомпонентов: группы н-алканов (одна при 'single'), растворенные асфальтены, флокулы, смолы и «остаток» (изо- и циклоалканы и ароматика) постоянного состава. Остаток переносится как одно целое.

- Каждая группа парафина выпадает в свою чистую твердую фазу (multi-solid); раствор идеальный, неидеальность нефти учтена эффективными параметрами ΔHeff, Tm (снимается вариантом на уравнении состояния, разд. 6.4).

- Равновесие жидкость — твердое мгновенное (снимается wax_kinetics, разд. 6.6), асфальтены выпадают с конечной скоростью флокуляции.

- Растворенный газ — метан; газосодержание линейно по давлению до Pb (или из flash, wax_eos).

- Взвешенные кристаллы и флокулы движутся с нефтью без проскальзывания.

Пористая среда и осаждение

- Поровое пространство ячейки — пучок цилиндрических капилляров с логнормальным распределением радиусов; отношение радиуса горла к радиусу канала γ одно для всех и не меняется (сеть горл — pore_network, разд. 9.5).

- Кристаллы — шары одного диаметра dp; капилляр с r<dp/(2γ) частица закупоривает целиком, в более широких частицы оседают на стенках.

- Количество оседающих частиц пропорционально их доле в нефти и доле каналов, занятых нефтью (пропорциональной (So−Sor)+).

- Блокированный канал уходит из проводящих, но не из пористости: его объем с нефтью остается тупиковой пористостью.

- Собственная пористость осадка мала (снимается deposit_aging: отложение — гель с захваченной нефтью, разд. 10.5).

- Вынос отложений потоком отсутствует (снимается entrainment, разд. 10.3).

- Скорость осаждения ограничена подводом: за шаг из нефти уходит не больше частиц, чем останется в ячейке после оттока нефти.

Реология

- Жидкая основа нефти — ньютоновская жидкость (Аррениус), кристаллы увеличивают вязкость как суспензия. Структура геля — предел текучести и течение Букингема–Райнера в пучке капилляров; вязкость воды зависит только от температуры.

Частные допущения моделей перечислены в их разделах.

# 2. ФИЛЬТРАЦИЯ

## 2.1. Балансы массы фаз

Вода и нефтяная фаза — несмешивающиеся несжимаемые фазы:

∂(mS)∂t+∇·Uw=qw,  (2.1)

∂(mSo)∂t+∇·Uo=qo−x​qx,  (2.2)

где x​qx — скорость потери порового объема на отложения (кристаллы парафина qp1, пробки qp2, осадок асфальтенов и смол qpa, стеночная кристаллизация qw, старение геля qg, адсорбция qada, qadr, разд. 10.1). Объем отложений вытесняет нефть: в (2.2) он уходит из нефтяной фазы. По построению

x​qx=−∂m∂t.  (2.3)

## 2.2. Закон Дарси и ОФП

Uα=−λα∇p,  λα=kfα(S)μα,  α=w,o.  (2.4)

ОФП — степенные функции Кори (Corey, 1954), phase_f.pf_w, pf_o:

fw=S−SminSmax−Sminn,  fo=Smax−SSmax−Sminn,  (2.5)

вне [Smin,Smax] функции выходят на 0 и 1. Smin=0.18 — связанная вода, 1−Smax=0.30 — остаточная нефть, n=2. Насыщенность границами не зажимается: функции (2.5) монотонны, и схема против потока с шагом по Куранту из диапазона не выводит. Функция Баклея–Леверетта F=fw/(fw+foμw/μo) нужна только для оценки шага по времени (разд. 12).

## 2.3. Уравнение давления

Сумма (2.1) и (2.2) с учетом (2.3) не содержит производных по времени:

−∇·(λw+λo)∇p=qw+qo.  (2.6)

Уравнение получено сложением балансов фаз, поэтому закачка и отбор связаны точно (проверка tests/test_mass_balance.py). Дискретизация — метод конечных объемов на пятиточечном шаблоне, проводимость грани — гармоническое среднее суммарных подвижностей соседних ячеек; матрица симметрична и положительно определена. Решатель — PCG с многосеточным предобуславливателем (docs/решатель_давления.md).

## 2.4. Граничные условия

Отсутствие явного ГУ — непроницаемая теплоизолированная граница (Нейман с нулем). Дирихле по давлению, насыщенности, температуре задает значение в фиктивной ячейке за границей; Нейман по давлению — градиент g, поток gAλ входит в правую часть. ГУ DataField.Paraffin и состав Solver.bc_Wc задают состав втекающей нефти (прокачка через керн); без них втекающая нефть имеет состав самой ячейки.

# 3. СКВАЖИНЫ

Связь забоя с ячейкой — формула Писмана (Peaceman, 1983), utils/well.py:

qα=Jα(Pw−pij),  Jα=2πkh cmln(re/rw) fαμα,  re=0.14Δx2+Δy2,  (3.1)

cm — доля угла (0.25 для скважины в углу элемента симметрии). q>0 — закачка, q<0 — отбор. Проницаемость — текущая: кольматация призабойной зоны — основной эффект задачи. В нагнетательную скважину идет только вода, ее приемистость считается по полной подвижности воды без ОФП. Слагаемое с pij — на диагонали матрицы (неявно по давлению).

Режимы: заданное забойное давление Pw (дебит по (3.1)) или заданный суммарный дебит q (забойное давление Pw=pij+q/J; дебит по фазам — в долях подвижности). Хотя бы одна скважина обязана работать на давлении. Добывающая скважина — одна, по ее обводненности останавливается расчет.

Скин-фактор ячейки скважины по Хокинсу (Hawkins, 1956) выгружается как диагностика:

s=k0kij−1lnrerw.  (3.2)

# 4. ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

## 4.1. Уравнение энергии

Однотемпературная модель, баланс полной энергии единицы объема пласта:

∂∂tψT+mSoρoL0Hl+∇·ρwCwT Uw+hoUo=∇·(Λ∇T)+ρwCwTwqw+hoqo−Ql,  (4.1)

ψ=mSρwCw+mSoco+(m0−m)ρpCp+(1−m0)ρfCf,  co=ρowoCo+(wp+wps)Cp,  (4.2)

ho=coT+L0ρoHl,  Λ=mSKw+mSowoKo+(wp+wps)Kp+(m0−m)Kp+(1−m0)Kf.  (4.3)

Tw — температура закачиваемой воды для нагнетательной скважины и T ячейки для добывающей; Ql — объемный сток тепла в кровлю и подошву (разд. 4.3). Объем, потерянный порами (m0−m: отложения и тупиковые каналы), имеет свойства кристаллического парафина; объем породы (1−m0) не меняется. Растворенный и взвешенный парафин несут теплоемкость парафина Cp — это одно вещество в разных агрегатных состояниях.

## 4.2. Скрытая теплота кристаллизации

Удельная энтальпия растворенного парафина больше энтальпии кристаллического на теплоту плавления. Поэтому скрытая теплота стоит в (4.1) под производной, под дивергенцией и в скважинном члене, и при кристаллизации выделяется без отдельного источника. Носитель скрытой теплоты

Hl=k​LkL0 wkd,  L0=ΔHWon(MW)MW,  (4.4)

где wkd — растворенная часть группы k, Lk — ее калориметрическая удельная теплота плавления по Won (разд. 5.2). При одной группе L1=L0 и Hl=wp. Калориметрическая теплота не выводится из эффективных параметров растворимости (разд. 6.1): те подобраны по кривой выпадения. Множитель latent_heat_mult (по умолчанию 1) выключает вклад для анализа.

Дискретная форма: (ψT)n+1V=(ψT)nV+Δt [перетоки+скважины−QlV]+L0ρo[(mSoHl)n−(mSoHl)n+1]V.

## 4.3. Теплообмен с кровлей и подошвой (heat_losses)

Вмещающие породы — полубесконечные массивы с ρff, Cff, Kff, температуропроводностью aff=Kff/(ρffCff); теплоперенос в них одномерный по нормали к пласту.

- heat_losses = 0 — кровля и подошва теплоизолированы, Ql=0.

- heat_losses = 1 — схема Ловерье (Lauwerier, 1955): температура границы — ступенька, отклик полубесконечного массива

Ql=2Kff(T−T0)hπafft.  (4.5)

Время отсчитывается от начала расчета, а не от прихода фронта: схема не хранит предыстории и завышает длительность прогрева пород под пройденными фронтом ячейками.

- heat_losses = 2 (по умолчанию) — метод Винсома–Вестервельда (Vinsome, Westerveld, 1980; TOUGH2 User’s Guide, Pruess et al., 1999, п. 7.4). Свертка истории температуры с ядром (t−τ)−1/2 заменяется пробным профилем

T(z)−T0=(ΔTb+Pz+Qz2) e−z/d,  d=12afft,  (4.6)

параметры которого находятся из уравнения теплопроводности на границе и из равенства интеграла профиля накопленной в породах энергии Eff (единственная переменная состояния, поле Solver.E_ff):

ΔTbd2−2Pd+2Q=1aff∂T∂t,  ΔTbd+Pd2+2Qd3=Eff,  Ql=2KffhΔTbd−P.  (4.7)

На ступеньке метод дает поток на 3.3 % ниже точного (tests/test_heat_losses.py).

## 4.4. Тепловое неравновесие породы и флюида (thermal_nonequilibrium)

У породы своя температура Ts (поле kx['ts']), теплообмен с объемным коэффициентом по Wakao, Kaguei (1982):

Cf∂T∂t=…−hv(T−Ts),  Cs∂Ts∂t=hv(T−Ts),  hv=6(1−m)dgNu λfdg,  Nu=2+1.1 Re0.6Pr1/3.  (4.8)

Обмен жесткий (время релаксации — доли секунды при зернах 0.1–1 мм), поэтому за шаг берется точное решение, сохраняющее энергию:

Teq=CfT+CsTsCf+Cs,  (T−Ts)n+1=(T−Ts)ne−hv(1/Cf+1/Cs)Δt.  (4.9)

Проверка — решение Шумана (Schumann, 1929), расхождение меньше 10−3 (tests/test_kinetics_math.py). Если порода холоднее нефти, растворенный парафин диффундирует к стенке по Фику (разд. 6.7).

# 5. СОСТАВ НЕФТИ

## 5.1. Компоненты нефтяной фазы

Нефтяная фаза описывается массовыми долями wc (Solver.Wc, индексы — paraphin/layout.py):

| Индекс | Компонент | Состояния |
| --- | --- | --- |
| k=1…Nw | группы н-алканов | растворенная wkd и взвешенная wks, wk=wkd+wks |
| a | асфальтены | растворенные wad и флокулы waf |
| r | смолы | растворены |
| — | остаток wrest=1−k​wk−wad−waf−wr | растворитель |

wp=k​wkd, wps=k​wks — суммы, их читают вязкость, скорости осаждения и теплоемкость. Доля насыщенных в остатке постоянна, fsat=(S0−W0)/(1−W0−A0−R0), где S0, A0, R0 — SARA-доли насыщенных, асфальтенов и смол, W0 — парафин (Leontaritis, Mansoori, 1987; Mullins et al., 2012). Без флага asphaltenes асфальтены и смолы ни на что не влияют и не переносятся (layout.NC_T).

Индекс коллоидной неустойчивости (Yen, Yin, Asomaning, 2001) — диагностика:

CII=S+AAr+R.  (5.1)

## 5.2. Характеризация парафина (wax_characterization)

'single' (по умолчанию) — один псевдокомпонент с молярной массой MW = 410 г/моль, эффективными Tm = 82.8 °C и α = 37.4 кДж/моль (подобраны по кривой выпадения нефти Жетыбая, Li et al., 2024) и калориметрической теплотой L0 по Won при MW.

'scn' — н-алканы C17–C60 с экспоненциальным SCN-распределением мольных долей (Katz, Firoozabadi, 1978; Pedersen et al., 1991):

zn∝e−sn,  Mn=14.027n+2.016,  wn=W0znMnn′​zn′Mn′.  (5.2)

'gamma' — гамма-распределение плюс-фракции (Whitson, 1983), мольная доля SCN-группы — интеграл плотности по ее границам:

zn=Mn−7Mn+7(M−η)α−1e−(M−η)/ββαΓ(α)dM,  η=M17−7,  β=14.027s;  (5.3)

при α=1 это (5.2).

Н-алканы укрупняются в Nw=4 группы (scn_bounds: C17–22 мягкие парафины, C23–30 твердые, C31–40 тяжелые, C41–60 микрокристаллические воски). Свойства группы:

Mk=wkn∈k​wn/Mn,  Tm,k=1wkn∈k​wnTmWon(Mn)+ΔTm,  Lk=1wkn∈k​wnΔHWon(Mn)Mn,  (5.4)

с корреляциями Won (1986), проверенными по температурам плавления н-алканов Broadhurst (1962):

TmWon=374.5+0.02617M−20172M [K],  ΔHWon=0.1426 M TmWon [кал/моль].  (5.5)

Сдвиг ΔTm = 52.4 K, теплота ΔHeff = 41.86 кДж/моль и наклон s = 0.07 — эффективные, подобраны вместе по кривой выпадения (experiments/calibrate.py) и привязаны к разбиению на группы.

## 5.3. Растворенный газ

Количество газа на грамм дегазированной нефти (линейно по давлению до давления насыщения, wax_pressure):

ng(P)=Rs,bPscRTscρominPPb,1.  (5.6)

С wax_eos — из flash по уравнению Пенга–Робинсона (разд. 6.4).

## 5.4. Однокомпонентная модель как частный случай

При 'single' и выключенных флагах общая модель переходит в однокомпонентную точно:

- Равновесие. При Nw=1 решение multi-solid (6.6) nL=n0/(1−xsat), n0=(1−w)/Mo, дает wd=xsatMW(1−w)/[Mo(1−xsat)], то есть ровно формулу идеальной растворимости одного псевдокомпонента (6.2) (Thermo_wax.single_wp_saturated; тест test_single_group_is_legacy_formula, расхождение меньше 10−12).

- Перенос. Уравнение переноса группы (11.1) — уравнение переноса суммы wp+wps со стоком (ρp/ρo)(qp1+qp2): при одной группе доля взвеси группы в общей взвеси равна единице.

- Энергия. L1=L0, носитель Hl=wp (в коде это один и тот же массив, oil_composition.HL_IS_WP).

- Асфальтены и смолы без флага asphaltenes не переносятся и в уравнения не входят.

Единственное отличие от прежнего однокомпонентного кода — ограничитель осаждения подводом (разд. 10.1): запас частиц берется за вычетом оттока нефти за шаг, (mSo−ΔtQout/V) w, а не mSowps. Без вычета оттока у почти целиком выпавших групп и у флокул доля уходила в минус. За 100 суток на сетке 75×75 расчет совпадает с прежним кодом до 10−8 (tests/test_regression_flags_off.py::test_reduces_to_legacy).

# 6. МОДЕЛИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПАРАФИНА

## 6.1. Идеальная растворимость одного псевдокомпонента

Выпадающий парафин образует чистую твердую фазу, и равенство летучестей при единичных коэффициентах активности дает предел растворимости — уравнение Шредера–ван Лаара (Prausnitz et al., 1999) без слагаемых с теплоемкостью и объемом плавления (Won, 1986; Lira-Galeana et al., 1996):

xsat(T)=min1, exp−αR1T−1Tm.  (6.1)

Мольная доля переводится в массовую через молярные массы; взвесь в раствор не входит, поэтому предел относится к wo+wp=1−wps:

wpsat=w1−w(1−wΣ),  w=xsatMWxsatMW+(1−xsat)Mo,  wp=min(wΣ,wpsat), wps=wΣ−wp.  (6.2)

wΣ=wp+wps. Одна кривая (6.1) с теплотой чистого вещества круче измеренной у парафина нефти — смеси н-алканов, поэтому α и Tm — эффективные параметры кривой выпадения, а не свойства вещества. При 25 % парафина порог кристаллизации T*≈38.9 °C.

## 6.2. Multi-solid: группы парафина

Каждая группа — своя чистая твердая фаза (Lira-Galeana et al., 1996; Pan et al., 1997), Thermo_wax.sle_split:

lnxksat=−ΔHeffR1T−1Tm,k−Δvk(P−Pref)RT,  xksat≤1.  (6.3)

Раствор — все, что не выпало: растворитель (Mo), газ и растворенные группы:

nL=1−k​wkMo+ng(P)+k​wkdMk,  xk=wkdMknL.  (6.4)

Группа насыщена, если wk/Mk>xksatnL; тогда wkd=xksatnLMk, иначе растворена целиком. Для множества насыщенных групп S:

nL=n0+k∉S​wk/Mk1−k∈S​xksat,  n0=1−k​wkMo+ng(P).  (6.5)

Насыщение группы только уменьшает nL, поэтому S набирается жадно по убыванию порога tk=wk/(Mkxksat): не больше Nw шагов без итераций. Решение совпадает с перебором всех 2Nw множеств (test_kernel_matches_enumeration). Температура начала кристаллизации:

WAT=maxkΔHeff+Δvk(P−Pref)ΔHeff/Tm,k−Rlnxk.  (6.6)

Калибровка по ДСК нефти Жетыбая: СКО кривой выпадения 0.39 % масс., WAT 45.3 °C против 45.65 по ДСК (у одного псевдокомпонента — 0.62 % и 38.8 °C).

## 6.3. Давление и растворенный газ (wax_pressure)

Второе слагаемое (6.3) — поправка Пойнтинга: кристалл плотнее расплава (Δvk=vL−vS>0), давление понижает растворимость. Скачок объема Δvk=δvMk/ρwl, ρwl = 780 кг/м³, δv = 0.0283 подобрано по наклону WAT(P) дегазированной нефти (Sandyga et al., 2020: 0.15–0.23 °C/МПа). Дифференцирование (6.6) дает уравнение Клапейрона–Клаузиуса:

dWATdP=WAT ΔvkΔHeff.  (6.7)

Растворенный газ (5.6) добавляет моли в раствор (6.4) и понижает WAT (эффект состава, Pan et al., 1997). WAT живой нефти зависит от давления V-образно: ниже Pb газ ее понижает, выше — сжатие повышает. Сдвиг WAT в поровом пространстве — wax_pore_shift (Sandyga et al., 2020: +3.8 K).

## 6.4. Равновесие на уравнении состояния (wax_eos)

Неидеальность жидкости — из уравнения Пенга–Робинсона (Peng, Robinson, 1976; при ω>0.491 — Robinson, Peng, 1978) с правилами смешения Ван-дер-Ваальса:

P=RTv−b−a(T)v(v+b)+b(v−b),  a=i,j​xixj(1−kij)aiaj,  b=i​xibi.  (6.8)

Предел растворимости группы (multi-solid с опорой на переохлажденную жидкость того же уравнения):

lnxksat=lnφkL,pure(T,P)φkL(xref,T,P)−ΔHkR1T−1Tm,k−Δvk(P−Pref)RT.  (6.9)

Свойства плавления калориметрические, без подбора: eos_melting = 'won' — (5.5) без сдвига; 'coutinho' — по Coutinho et al. (2002) с твердо-твердым переходом в ротаторную фазу (ниже Ttr,k добавляется ΔHtr,k(1−T/Ttr,k)/(RT); скачок теплоемкости ΔCp по Pedersen et al., 1991 реализован, но в таблицы не идет). Скачок объема физический, Δvk=Mk(1/ρwl−1/ρp)=0.13 vkL: без него наклон WAT(P) был бы 0.017 °C/МПа. Критические свойства псевдокомпонентов — по Riazi, Daubert (1980, 1987), ацентрический фактор — Kesler, Lee (1976); газ — метан; kij газ–нефть подбирается по давлению насыщения (−0.003). Газосодержание — flash (тест устойчивости Michelsen, 1982а; Рачфорд–Райс, Rachford, Rice, 1952; Michelsen, 1982б); flash живой нефти ищет только паровую фазу. Состав xref — исходная нефть, приведенная к равновесию в узле. lnxksat и ng табулируются на сетке (T,P) 31×21 и интерполируются билинейно; WAT ищется бисекцией.

Твердый раствор UNIQUAC (Coutinho et al., 2006; thermo/solids.UniquacSolidWax) и идеальный твердый раствор реализованы только для сравнений: на синтетических смесях da Silva et al. (2017) UNIQUAC лучший (WDT −0.4…+0.8 °C), на нефти Жетыбая все EOS-варианты завышают WAT на 18–26 °C, поэтому по умолчанию остаются эффективные параметры (experiments/уравнение_состояния/сравнение_EOS.md).

PVT по тому же уравнению (thermo/pvt.py): Rs, Bo, Bg, плотность и вязкость газа (Lee, Gonzalez, Eakin, 1966) — диагностика; объем газа, выделившегося бы ниже Pb, выгружается полем ‘Free gas’.

## 6.5. Где кристаллизуется парафин: равновесие и кинетика

Без кинетики (разд. 6.1–6.4) пересыщение снимается мгновенно: избыток над пределом растворимости — взвешенные кристаллы, которые затем оседают в порах (разд. 9–10). Это предельная модель «мгновенной растворимости».

## 6.6. Кинетика кристаллизации (wax_kinetics)

По Huang et al. (2011) обе предельные модели ошибаются: без кристаллизации в потоке толщина отложений занижается, с мгновенной — завышается. Взвесь каждой группы ws,k — переносимая величина (Wc[IS0 + k]), релаксирующая к равновесной ws,keq из (6.3)–(6.5):

dws,kdt=k (ws,keq−ws,k),  k=kcr,ws,k<ws,keq,kdiss,ws,k>ws,keq.  (6.10)

Пересыщение Δk=ws,keq−ws,k>0 расходуется параллельно на рост кристаллов в объеме (kcr) и кристаллизацию на стенках пор (kw). За шаг на стенки уходит

Δkwall=kwkw+kcr1−e−(kw+kcr)ΔtΔk,  uw=−qwa,  qw=mSoρok​ΔkwallρpΔt,  (6.11)

a=2m0∫rφ dr/∫r2φ0 dr — удельная поверхность каналов. Стеночная кристаллизация сужает все каналы одинаково (в отличие от захвата частиц, который сортирует поры по размеру) — так объясняется равномерная потеря объема пор всех классов по томографии Sandyga et al. (2020). Предел kcr→∞, kw=0 — равновесная модель.

## 6.7. Молекулярная диффузия к холодной породе (thermal_nonequilibrium)

При Ts<T нефть у стенки пересыщена относительно равновесия при Ts, и растворенный парафин диффундирует к стенке по Фику (Burger et al., 1981):

wkwall=Sh Dmdg6(1−m)dg1mSowkd−wkd(Ts)+,  Sh=2,  (6.12)

Dm — коэффициент молекулярной диффузии н-алканов в нефти (Hayduk, Minhas, 1982).

# 7. АСФАЛЬТЕНЫ И СМОЛЫ (asphaltenes)

## 7.1. Растворимость: полимерный раствор Флори–Хаггинса

Модель Хиршберга (Hirschberg et al., 1984): асфальтен — полимероподобный компонент в растворителе-мальтенах. Предельная объемная и массовая доли растворенных асфальтенов:

ϕamax=expvavm−1−va(δa−δm)2RT,  wamax=ϕamaxρaϕamaxρa+(1−ϕamax)ρo.  (7.1)

## 7.2. Параметр растворимости мальтенов

Смешение SARA-фракций (Akbarzadeh et al., 2005: δsat = 16.4, δaro = 20.3, δres = 19.3 МПа​0.5), масштаб по плотности — правило «одной трети» (Buckley et al., 1998; Wang, Buckley, 2001), смешение с газом по объемной доле:

δL=wsatδsat+waroδaro+wrδreswsat+waro+wr1+co(P−Pref)−βo(T−25),  δm=(1−ϕg)δL+ϕgδg.  (7.2)

wsat=fsatwrest+k​wkd — насыщенные без кристаллов. Выше Pb снижение давления расширяет нефть и уменьшает δm; ниже Pb уходит газ, и δm растет. Поэтому выпадение колоколообразно по давлению с максимумом у Pb (Leontaritis, Mansoori, 1987; Darabi et al., 2014; Tabzar et al., 2018).

## 7.3. Калибровка и флокуляция

δa находится при импорте из условия насыщения начальной нефти при давлении начала осаждения Ponset и T0:

δa=δm(Ponset,T0)+RT0vavavm−1−lnϕa,0.  (7.3)

Флокулы растут часами и сутками (Maqbool et al., 2009); доля флокул релаксирует к равновесной wafeq=(wad+waf−wamax)+, обратное растворение медленнее (частичная необратимость):

dwafdt=−k(waf−wafeq), k=kfloc (waf<wafeq), kredis (иначе);  wafn+1=wafeq+(waf*−wafeq)e−kΔt.  (7.4)

## 7.4. Твердая фаза Nghiem (asph_nghiem) и калибровка по кривой (asph_curve)

Альтернатива (7.1)–(7.3): асфальтены — компонент уравнения (6.8), выпавшие — чистая твердая фаза (Nghiem et al., 1993; Qin et al., 2000):

lnfs=lnfs*+Vs(P−P*)RT,  xamaxφaL(x,T,P)P=fs.  (7.5)

fs* калибруется по Ponset, колокол держит kij асфальтены–газ (0.4, Tabzar et al., 2018). Одна точка начала осаждения задает только опорную летучесть, количество выпавшего — нет: по измеренной кривой waprec(P) подбираются Vs и kij у Nghiem или va у Хиршберга. На опыте Tabzar et al. (2018) совместный подбор дает СКО 0.04 % масс. против 10.1 при калибровке по одной точке.

## 7.5. Агрегация флокул (asph_aggregation)

Выпадающие асфальтены — первичные частицы d0~0.1 мкм. Число флокул в единице объема нефти N (Wc[IN_F]) переносится с нефтью и меняется по уравнению Смолуховского с броуновским ядром (Smoluchowski, 1917):

dNdt=−K2N2+waf+ρom0(1),  K=8kBT3μW,  Nn+1=N1+KNΔt/2,  (7.6)

W — коэффициент устойчивости Фукса (W=1 — диффузионно-лимитированная агрегация). Размер фрактальной флокулы:

df=d0wafρoNm0(1)1/Df,  m0(1)=ρaπd036,  Df=1.8…2.1.  (7.7)

Флокула шире горла γr закупоривает канал — блокирование и объем пробки как у кристаллов (разд. 9.3). Без агрегации флокулы имеют постоянный диаметр D_asph и только сужают каналы.

## 7.6. Адсорбция и удержание (adsorption)

Растворенные асфальтены и смолы удерживаются породой: кинетика — линейная движущая сила (Глюкауф) к изотерме Ленгмюра, константа — по Вант-Гоффу, скорость — по Уилки–Чангу (Dm~T/μ; Wilke, Chang, 1955):

dΓdt=kads(Γeq−Γ), Γeq=ΓmaxKc1+Kc, K=Krefe−ΔHadsR1T−1Tref, kads=kads,refTTrefμ(Tref)μ(T).  (7.8)

Γmax=Γsa0 — по удельной поверхности исходной породы (geometry.surf_0): адсорбированное в канале, затем закупоренном парафином, остается на месте. Пленочная форма (ADS_FILM = 1) — движущая сила c−c*(Γ), c*=Γ/[K(Γmax−Γ)], неявный Эйлер. Шаг (7.8) неявен по концентрации в нефти ячейки (Kinetics_math.langmuir_ldf_step): в заводненной зоне нефти мало, и явный шаг колебался. Удержанное сидит в горлах: проницаемость умножается на функцию повреждения Civan (2015), а пористость теряет объем удержанного:

k=kbundle1−βdσretσmaxm0γd,  σret=Γa+Γrρad.  (7.9)

Емкость смол — доля ADS_RESIN асфальтеновой. С ads_init_equilibrium начальное удержание равновесно при T0 (пласт в контакте с нефтью геологическое время), и повреждение отсчитывается от него.

## 7.7. Смена смачиваемости (wettability)

Адсорбированные асфальтены делают поверхность нефтесмачиваемой (Qin et al., 2000). ОФП интерполируются между водосмачиваемым набором (2.5) и нефтесмачиваемым по доле покрытия:

fα=(1−ω)fαww(S)+ωfαow(S),  ω=minΓaΓmax,1.  (7.10)

Нефтесмачиваемый набор — Кори с Sminow = 0.10, Smaxow = 0.80, показателями 3 (нефть) и 1.5 (вода). Опытов для проверки нет.

# 8. МОДЕЛИ ВЯЗКОСТИ И РЕОЛОГИИ

## 8.1. Вода

Корреляция Фогеля (Vogel, 1921), погрешность около 2.5 % в диапазоне 0–370 °C:

μw=2.414·10−5·10247.8/(T+133.15) [Па·с], T в °C.  (8.1)

## 8.2. Жидкая основа нефти

Уравнение Аррениуса через опорную точку разделяет уровень вязкости и крутизну температурной зависимости:

μL(T)=μrefexpEaR1T−1Tref,  (8.2)

μref = 5.77 мПа·с при Tref = 70 °C, Ea = 25 кДж/моль (по точкам выше WAT нефти Жетыбая подобрано 21.3 кДж/моль; experiments/calibrate.py).

## 8.3. Суспензия кристаллов (wax_viscosity) и давление (pressure_viscosity)

Объемная доля кристаллов по их массовой доле:

ϕs=wps/ρpwps/ρp+(1−wps)/ρo.  (8.3)

- wax_viscosity = 0 — Кригер–Догерти (Krieger, Dougherty, 1959), ϕmax = 0.6 — плотная упаковка, доля зажата на 0.99ϕmax:

μo=μL(T)1−ϕsϕmax−2.5ϕmax.  (8.4)

- wax_viscosity = 1 — ньютоновская часть формулы Pedersen, Rønningsen (2000):

μp=μL(T) eDϕs,  D=3.76.  (8.5)

Полная формула μ=μLexp(Dϕs+Eϕs4/γ+Fϕs4/γ) с членами структуры геля при пластовых скоростях сдвига (~1 с​−1) расходится: уже при 150 с​−1 и 24 °C она дает 2.5·108 мПа·с против измеренных 443. Структуру геля описывает предел текучести (разд. 8.4), а D подобран вместе с ним (СКО lnμ 0.027 в диапазоне 24–100 °C).

- pressure_viscosity — множитель Баруса (Barus, 1893), μ←μ eαp(P−Pref), αp=1.5·10−8 Па​−1. Снижение вязкости растворенным газом не учтено, поэтому это оценка сверху.

Броуновская диффузия частиц берет вязкость жидкости с кристаллами без геля μp.

## 8.4. Гель и предел текучести (gelation)

Ниже точки гелеобразования кристаллы сцепляются в сетку (Létoffé et al., 1995; Venkatesan et al., 2005). Предел текучести растет степенно, как у фрактальных гелей (Shih et al., 1990; Visintin et al., 2005):

τy=cτ τrefϕ−ϕgelϕref−ϕgelng,  ϕ>ϕgel,  (8.6)

ϕgel = 6.9 % об., τref = 17.4 Па при ϕref = 10 %, ng = 1.88 (по вязкости Li et al., 2024 при бингамовском разложении μ=μp+τy/γ); cτ — gel_tau_mult. В поре взвеси почти нет — выпавшее сразу оседает, — но осадок на стенке и есть гель (Singh et al., 2000), поэтому доля твердого в поре

ϕ=mSoϕs+cdVdepmSo+cdVdep,  Vdep=m0−m−Daf+Drρad,  (8.7)

cd — gel_deposit_weight. В капилляре радиуса r напряжение на стенке τw=r|∇p|/(2η); расход бингамовской жидкости — пуазейлевский с множителем Букингема–Райнера (Buckingham, 1921):

F(ξ)=1−43ξ+13ξ4 (ξ=τy/τw<1), F=0 (ξ≥1);  Φeq=∫r4φF dr∫r4φ dr.  (8.8)

Φ плавно падает от 1 до 0 — так возникает начальный градиент давления (Wu, Pruess, Witherspoon, 1992; Chevalier et al., 2013; Liu et al., 2019). Φ берется по градиенту прошлого шага и релаксирует (тиксотропия, Dimitriou, McKinley, 2014; демпфер колебаний «застыл — сорвался»):

Φn+1=Φeq+(Φn−Φeq)e−Δt/tgel,  μo=μpmax(Φ,Φmin),  Φmin=0.05.  (8.9)

Через μo гель согласованно входит в матрицу давления, продуктивность скважин и перетоки; нижняя граница сохраняет положительную определенность матрицы.

# 9. МОДЕЛИ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ

## 9.1. Пучок капилляров

Поровое пространство ячейки — пучок цилиндрических капилляров; φ(r,t) — распределение проводящих капилляров по радиусам (Никифоров, Никаньшин, 1998; Nikiforov et al., 2022). Начальное распределение — логнормальное Косуги (Kosugi, 1996), geometry.fi_0:

φ0(r)=12πσrrexp−ln2(r/rm)2σr2,  (9.1)

rm = 12 мкм, σr = 0.4, сетка радиусов равномерная до rmax = 40 мкм (rmax/rm=3.3 — как у упаковок шаров, Ghanbarian, 2020). Пористость и проницаемость:

m=m0∫r2φ dr∫r2φ0 dr+mdead,  k=k0∫r4φ dr∫r4φ0 dr,  (9.2)

mdead — тупиковый объем блокированных каналов (разд. 9.3). Интегралы берутся точно по отрезкам кусочно-линейной φ (узловые веса w2_cv, w4_cv).

Средняя скорость в капилляре — Пуазейль с извилистостью η, которая согласует пучок с k0 (без нее пучок давал бы проницаемость в ~70 раз больше и во столько же завышенные скорости):

um=|∇p| r28ημ,  k0=m0∫r4φ0 dr8η2∫r2φ0 dr.  (9.3)

## 9.2. Перенос функции пор

Отложения сужают каналы (перенос φ по оси радиусов со скоростью u(r)<0) и закупоривают узкие (сток b(r)φ):

∂φ∂t+∂(uφ)∂r=−b(r)φ.  (9.4)

Схема неявная, против потока по знаку u в каждом узле, блокирование — на диагонали (Pore_bundle.update_fi_rows): матрица — M-матрица, φ≥0 без зажима, сохраняется ∑φ Δrcv. Сетка r фиксирована: сужение отражается сползанием φ по сетке, и капилляр сам переходит из режима сужения в режим блокирования.

## 9.3. Сужение и блокирование кристаллами

Режим выбирается по радиусу прохода частицы rpass=dp/(2γ): уже — частица затыкает горло, шире — оседает на стенке. Скорость сужения — формула типа Левека (Lévêque, 1928) для диффузионного осаждения в ламинарном потоке, коэффициент диффузии — Стокс–Эйнштейн (Einstein, 1905):

ur=−(So−Sor)+ wps2umDp2rLk1/3,  Dp=cDkBT3πμpdp,  r≥rpass,  (9.5)

b(r)=(So−Sor)+ wps6βdp3 umr2,  r<rpass,  (9.6)

Lk = 0.3 мм — средняя длина канала, dp = 15 мкм (обе калибровка по керну Sutton, Roberts, 1974), β = 0.01 — доля блокируемых каналов, γ = 0.4, cD = diff_mult; Sor=1−Smax. Массовая доля взвеси играет роль объемной концентрации частиц.

Блокированный канал уходит из φ, но его объем с нефтью остается тупиковой пористостью: горло затыкает один кристалл, а поровые тела связаны и другими горлами (гелиевая пористость кернов после отложения падает много меньше проницаемости, He et al., 2020). Скорости потери порового объема — чистые материалы:

qp1=убыль проводящих каналов за вычетом ушедших в тупиковые,  qp2=m0i​cplug,ibiφi∫r2φ0 dr,  (9.7)

cplug — объем кристалла dp3/(6Lk) на канал в единицах ∫r2φ dr (geometry.plug_cv). Обе берутся по фактическому изменению φ за шаг, поэтому (qp1+qp2)Δt=mn−mn+1 точно (разд. 10.1).

## 9.4. Флокулы асфальтенов в пучке

Флокулы оседают на стенках по той же формуле с броуновской диффузией флокулы (Wang, Civan, 2001, 2005):

ua(r)=−(So−Sor)+ waf2umDa2rLk1/3=Uar1/3,  Da=kBT3πμpda.  (9.8)

При da = 1 мкм rpass,a = 1.25 мкм меньше первого узла сетки, и флокулы только сужают каналы (блокирование — с asph_aggregation). Суммарная скорость u=λwur+λaua, b=λwb; убыль каналов от сужения делится между парафином и асфальтенами пропорционально оценкам до прогонки. Осадок асфальтенов содержит долю смол fr = 0.3 и имеет плотность ρad.

## 9.5. Сеть пор и горл (pore_network)

Пучок не воспроизводит связности (Fatt, 1956): закупоренный канал выпадает из проводимости целиком. С флагом φ(r) — распределение пор, а проводимость дают горла. Горло поры исходного радиуса r0 имеет радиус γtr0, и тот же слой h, что сужает пору до r=r0−h, сужает горло до

rt=γt(r+h)−h,  g~rt4.  (9.9)

Эффективная проводимость сети с координационным числом z — приближение эффективной среды (Kirkpatrick, 1973):

i​wigm−gigi+(z/2−1)gm+wbz/2−1=0,  kk0=gmgm0;  (9.10)

для одинаковых горл, открытых с долей p, gm=g(p−2/z)/(1−2/z) — проводимость исчезает на пороге протекания 2/z. Пористость и тождество (10.1) сеть не меняет. На парах (m/m0,k/k0) кернов He et al. (2020) сеть дает СКО k/k0 0.044 против 0.28 у пучка; эффективная среда совпадает с прямым расчетом случайной решетки до 0.008.

## 9.6. Глубинная фильтрация (deposition_model = 'filtration')

Континуальная модель с раздельными балансами взвешенной и осевшей фаз (Gruesbeck, Collins, 1982; Civan, 2015) без распределения пор:

∂σ∂t=kdmSoc+kpl|uo|c−keσ(|uo|−ucr)+,  (9.11)

пористость — за вычетом объема отложений, проницаемость — одна из корреляций (perm_model):

kk0=mm031−m01−m2⏟kozeny_carman, mm0n⏟power, 1−βσσmaxγd⏟damage, (m/m0)3((1−m0)/(1−m))2(1+ασv/m0)2⏟surface  (9.12)

— Козени–Карман (Kozeny, 1927), степенная Krauss, Mays (2014) с n = 8–19, функция повреждения Civan (2015), Козени–Карман с ростом удельной поверхности.

# 10. МЕХАНИЗМЫ ОСАЖДЕНИЯ

## 10.1. Одна схема для всех механизмов

Все механизмы пучка сводятся к скорости изменения радиуса u(r) (сужение < 0, вынос > 0) и коэффициенту блокирования b(r):

u=x​λxux(r),  b=x​λxbx(r),  λx=min1,(mSo/Δt−Qout/V) wxsx,  (10.1)

λx — ограничитель подводом: за шаг осаждается не больше частиц, чем останется в ячейке после явного оттока нефти через грани и скважину Qout; sx — сток по оценке до прогонки. С физическим коэффициентом диффузии кинетика на порядки быстрее переноса, поэтому осаждение обычно лимитируется подводом, а кинетика задает протяженность зоны осаждения. Убыль проводящих каналов делится между механизмами пропорционально оценкам, вынос берется явно, и

(qp1+qp2+qpa+qw+qg+qada+qadr)Δt=mn−mn+1  (10.2)

выполняется точно (tests/test_composition_flags_on.py). На (10.2) опираются уравнения насыщенности (2.2), переноса компонентов (11.1) и энергии (4.1).

## 10.2. Перенос частиц к стенке (wall_transport)

Механизмы переноса к стенке — молекулярная, броуновская и сдвиговая диффузия (Burger et al., 1981) и гравитационное оседание:

ux(r)=−(So−Sor)+wx2umDx2rLk1/3+εgus, Dx=kBT3πμdx+cshϕx2γwax2, γw=4umr, us=2ax2|ρx−ρo|g9μ.  (10.3)

Сдвиговая дисперсия — Leighton, Acrivos (1987), Eckstein et al. (1977), csh = 0.5; доля стоксова оседания на стенку изотропного пучка εg = 1/4. Для кристаллов 15 мкм оседание и сдвиговая дисперсия дают перенос в 25–60 раз быстрее броуновского.

## 10.3. Вынос отложений (entrainment)

Отложение — мягкий гель, поток сдирает его, когда напряжение на стенке выше критического (Gruesbeck, Collins, 1982; Wang, Civan, 2001):

dhddtent=−keτwτcr−1+hd,  τw=r|∇p|2η.  (10.4)

Критическое напряжение — прочность самого отложения. Отложение — гель парафин — нефть с долей парафина C, и его прочность растет с долей твердого так же, как предел текучести геля в объеме (8.6):

τcr=τentτy(C)τy(C0),  (10.4а)

где τent (ENT_TAU) — порог свежего отложения с долей парафина C0 (AGE_C0), подбирается по опытам (по керну Sutton, Roberts — около 1.5 Па, то есть ~0.09 предела текучести свежего геля в объеме: 17.4 Па при C0 = 0.1). Без старения отложения (deposit_aging) C=C0 и τcr=τent; со старением C растет к Cmax, и при C = 0.6 порог выше в ~200 раз: состарившееся отложение потоком почти не снимается (Venkatesan et al., 2005). Множитель геля в поре gel_tau_mult в отношении сокращается.

Вынесенный осадок возвращается в нефть в своем составе. Совместно с осаждением дает стационарное плато k/k0 (Sutton, Roberts, 1974; Li et al., 2024).

## 10.4. «Снежный ком» (snowball)

Осевшая частица — центр захвата следующих (Onaka, Sato, 2021):

ux,bx→(ux,bx)1+asm0−mm0.  (10.5)

## 10.5. Гель-отложение и старение (deposit_aging)

Отложение — гель с захваченной нефтью, долей парафина C0 (Singh et al., 2000). Каналы сужаются по объему геля, пористость теряет только кристаллы, захваченная нефть остается неподвижной:

ugel=uxC0,  dVgeldt=qp1+qwC0,  dCdt=kage(Cmax−C), C=MwaxρpVgel.  (10.6)

Старение — встречная диффузия растворенного парафина насыщенных групп в гель при постоянном объеме геля.

# 11. ПЕРЕНОС КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ

Все компоненты движутся с нефтяной фазой с одной скоростью, уравнение сохранения массы компонента c одно и то же:

∂∂t(mSoρowc)+∇·(ρowcUo)=qoρowc−ρosc.  (11.1)

Стоки — осадок чистых материалов, поделенный на ρo (доли массовые):

sk=ρpρo(qp1+qp2)wksj​wjs+ρpρo(qwfw,k+qgfg,k),  saf=ρadρo(1−fr)qpa,  sr=ρadρofrqpa,  (11.2)

оседают взвешенные кристаллы каждой группы в своей доле; стеночная кристаллизация и старение берут растворенный парафин по долям групп fw,k, fg,k; адсорбция — растворенные асфальтены и смолы. Отрицательный сток — вынос. Дискретизация — МКО с разностью против потока, явная по времени:

(mSowc)n+1=(mSowc)n+ΔtVf​Ffwc,up+qowc−Δt sc,  (11.3)

Ff — объемный поток нефтяной фазы через грань (flows_in_cells → Solver.Fo; при одном переносимом компоненте сразу его приток cells_W_eq). Схема консервативна для каждого компонента (баланс до 10−16). После переноса — равновесие (разд. 6) при температуре текущего слоя и новом давлении и флокуляция (7.4). Накопленные отложения Dc (Solver.Dep, кг/м³ породы) замыкают объем:

k​Dkρp+Daf+Drρad=m0−m.  (11.4)

# 12. ЧИСЛЕННАЯ СХЕМА (ЧТО ВЛИЯЕТ НА ФИЗИКУ)

Схема IMPES на регулярной прямоугольной сетке, метод конечных объемов. Шаг по времени:

- Подвижности фаз (с эффективной вязкостью нефти, разд. 8.4).

- Давление — неявно (2.6); проницаемость и вязкость — с текущего слоя.

- Дебиты и забойные давления скважин (3.1).

- Явные уравнения по ячейкам в порядке постановки: перетоки через грани (по текущему слою); кольматация — φ, m, k и скорости qx (разд. 9–10, неявно по радиусам), с запасом ограничителя после оттока; насыщенность (2.1); перенос компонентов (11.3) с делением на mSo нового слоя и стоками нового слоя; равновесие; температура (4.1) — последней, ей нужна wp нового слоя.

- Обмен слоев, вязкости по новой температуре, гель.

- Новый шаг из трех условий Куранта (насыщенность — с max|dF/dS| по диапазону температур, перенос компонентов, температура) с ростом не больше dt_growth за шаг.

Явная схема переноса и разность против потока дают численную диффузию фронтов порядка размера ячейки; осаждение шаг не ограничивает — его сток зажат подводом.

# 13. ПАРАМЕТРЫ И КАЛИБРОВКИ

Значения и источники всех констант — docs/параметры_модели.md (разделы совпадают с constants.py), параметры кинетики — paraphin/kinetics_params.py. Подобранные по опытам:

| Параметр | Значение | Опыт | Скрипт |
| --- | --- | --- | --- |
| dp, Lk | 15 мкм, 0.3 мм | керн Sutton, Roberts (1974), опыт 1 | experiments/исходная_модель/core_flood.py |
| Tm, α (один псевдокомпонент) | 82.8 °C, 37.4 кДж/моль | кривая выпадения Li et al. (2024) | core_flood.py --fit |
| s, ΔHeff, ΔTm (группы) | 0.07, 41.86 кДж/моль, 52.4 K | ДСК Li et al. (2024) | experiments/calibrate.py |
| δv | 0.0283 | WAT(P) Sandyga et al. (2020) | experiments/calibrate.py |
| D, ϕgel, τref, ng | 3.76, 6.9 %, 17.4 Па, 1.88 | вязкость Li et al. (2024) | experiments/calibrate.py |
| gel_tau_mult | 1 | керн Li et al. (2024) | experiments/состав/validate.py |
| параметры кинетики | experiments/params.json | семейства керновых опытов | experiments/run_all.py |

Параметры асфальтенового блока (Ponset, va, kfloc) и газосодержание — оценочные: для нефтей Жетыбая и Узеня замеров нет.

# 14. ОГРАНИЧЕНИЯ

- Свободный газ не отслеживается (допущение 3). Нужна трехфазная black-oil постановка; PVT-таблицы готовы.

- Неидеальность раствора парафина — эффективными параметрами, привязанными к разбиению на группы. Уравнение состояния с калориметрическими свойствами завышает WAT нефти Жетыбая на 18–26 °C; нужна хроматограмма н-алканов (docs/детальная_модель_парафина.md).

- Предел текучести перенесен из объема в пору через (8.7): для легких нефтей Sutton, Roberts множитель не больше 0.03, для нефти Жетыбая — 1. Закон нужно определять для каждой нефти.

- Параметры асфальтенов и газосодержание — оценочные, опорная летучесть Nghiem не зависит от температуры.

- Вязкость живой нефти: множитель Баруса без снижения вязкости газом — оценка сверху.

- Доля флокул в нефти зависит от шага, когда осаждение ограничено подводом (накопленный осадок — нет).

- Пучок капилляров не видит связности; сеть пор (разд. 9.5) описывает ее приближением эффективной среды, без пространственной корреляции пор.

- Капиллярные и гравитационные силы, сжимаемость, двумерность — допущения 1–4; для слоистых пластов и крутых падений модель неприменима без расширения.

- Теплообмен с вмещающими породами — одномерный по нормали; горизонтальный перенос тепла в породах не учтен.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Akbarzadeh K., Alboudwarej H., Svrcek W.Y., Yarranton H.W. A generalized regular solution model for asphaltene precipitation from n-alkane diluted heavy oils and bitumens // Fluid Phase Equilib. 2005. V. 232. P. 159–170.

- Barus C. Isothermals, isopiestics and isometrics relative to viscosity // Am. J. Sci. 1893. V. 45. P. 87–96.

- Broadhurst M.G. An analysis of the solid phase behavior of the normal paraffins // J. Res. NBS. 1962. V. 66A. P. 241–249.

- Buckingham E. On plastic flow through capillary tubes // Proc. ASTM. 1921. V. 21. P. 1154–1156.

- Buckley J.S. et al. Asphaltene precipitation and solvent properties of crude oils // Pet. Sci. Technol. 1998. V. 16. P. 251–285.

- Burger E.D., Perkins T.K., Striegler J.H. Studies of wax deposition in the Trans Alaska Pipeline // J. Pet. Technol. 1981. V. 33. P. 1075–1086.

- Chevalier T. et al. Darcy’s law for yield stress fluid flowing through a porous medium // J. Non-Newton. Fluid Mech. 2013. V. 195. P. 57–66.

- Civan F. Reservoir Formation Damage. 3rd ed. Waltham: Gulf Professional Publishing, 2015. 1042 p.

- Corey A.T. The interrelation between gas and oil relative permeabilities // Producers Monthly. 1954. V. 19, № 1. P. 38–41.

- Coutinho J.A.P., Edmonds B., Moorwood T., Szczepanski R., Zhang X. Reliable wax predictions for flow assurance // SPE 78324. 2002.

- Coutinho J.A.P., Mirante F., Pauly J. A new predictive UNIQUAC for modeling of wax formation in hydrocarbon fluids // Fluid Phase Equilib. 2006. V. 247. P. 8–17.

- da Silva V.M., do Carmo R.P., Fleming F.P., Daridon J.-L., Pauly J., Tavares F.W. Paraffin solubility and calorimetric data calculation using Peng-Robinson EoS and modified UNIQUAC models // J. Pet. Sci. Eng. 2017. V. 156. P. 945–957.

- Darabi H., Shirdel M., Kalaei M.H., Sepehrnoori K. Aspects of modeling asphaltene deposition in a compositional coupled wellbore/reservoir simulator // SPE 169121. 2014.

- Dimitriou C.J., McKinley G.H. A comprehensive constitutive law for waxy crude oil: a thixotropic yield stress fluid // Soft Matter. 2014. V. 10. P. 6619–6644.

- Dubey S.T., Waxman M.H. Asphaltene adsorption and desorption from mineral surfaces // SPE Reserv. Eng. 1991. V. 6. P. 389–395.

- Eckstein E.C., Bailey D.G., Shapiro A.H. Self-diffusion of particles in shear flow of a suspension // J. Fluid Mech. 1977. V. 79. P. 191–208.

- Einstein A. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen // Ann. Phys. 1905. V. 17. P. 549–560.

- Fatt I. The network model of porous media // Trans. AIME. 1956. V. 207. P. 144–159.

- Ghanbarian B. 2020 — логнормальные параметры распределения пор упаковок шаров, табл. 1 (resources/литература/ghanbarian2020.pdf, путь в библиотеке — resources/литература/ГДЕ_ФАЙЛЫ.md).

- Gruesbeck C., Collins R.E. Entrainment and deposition of fine particles in porous media // SPE J. 1982. V. 22. P. 847–856.

- Hawkins M.F. A note on the skin effect // Trans. AIME. 1956. V. 207. P. 356–357.

- Hayduk W., Minhas B.S. Correlations for prediction of molecular diffusivities in liquids // Can. J. Chem. Eng. 1982. V. 60. P. 295–299.

- He Y., Pu W., Chen X. et al. Cold damage from wax deposition in a shallow, low-temperature, and high-wax reservoir in Changchunling oilfield // Sci. Rep. 2020. V. 10. P. 14223.

- Hirschberg A., deJong L.N.J., Schipper B.A., Meijer J.G. Influence of temperature and pressure on asphaltene flocculation // SPE J. 1984. V. 24. P. 283–293.

- Huang Z., Lee H.S., Senra M., Fogler H.S. A fundamental model of wax deposition in subsea oil pipelines // AIChE J. 2011. V. 57. P. 2955–2964.

- Katz D.L., Firoozabadi A. Predicting phase behavior of condensate/crude-oil systems using methane interaction coefficients // J. Pet. Technol. 1978. V. 30. P. 1649–1655.

- Kesler M.G., Lee B.I. Improve prediction of enthalpy of fractions // Hydrocarbon Process. 1976. V. 55, № 3. P. 153–158.

- Kirkpatrick S. Percolation and conduction // Rev. Mod. Phys. 1973. V. 45. P. 574–588.

- Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // Water Resour. Res. 1996. V. 32. P. 2697–2703.

- Kozeny J. Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden // Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. 1927. V. 136. P. 271–306.

- Krauss E.D., Mays D.C. Modification of the Kozeny-Carman equation to quantify formation damage by fines in clean unconsolidated porous media // SPE Reserv. Eval. Eng. 2014. V. 17. P. 466–472.

- Krieger I.M., Dougherty T.J. A mechanism for non-Newtonian flow in suspensions of rigid spheres // Trans. Soc. Rheol. 1959. V. 3. P. 137–152.

- Lauwerier H.A. The transport of heat in an oil layer caused by the injection of hot fluid // Appl. Sci. Res. A. 1955. V. 5. P. 145–150.

- Lee A.L., Gonzalez M.H., Eakin B.E. The viscosity of natural gases // J. Pet. Technol. 1966. V. 18. P. 997–1000.

- Leighton D., Acrivos A. The shear-induced migration of particles in concentrated suspensions // J. Fluid Mech. 1987. V. 181. P. 415–439.

- Leontaritis K.J., Mansoori G.A. Asphaltene flocculation during oil production and processing: a thermodynamic colloidal model // SPE 16258. 1987.

- Létoffé J.M. et al. Crude oils: characterization of waxes precipitated on cooling by d.s.c. and thermomicroscopy // Fuel. 1995. V. 74. P. 810–817.

- Lévêque M.A. Les lois de la transmission de chaleur par convection // Ann. Mines. 1928. V. 13. P. 201–299.

- Li X., Zhao L., Fei R., Zhou F., Yuan S. et al. Cooling damage characterization and chemical-enhanced oil recovery in low-permeable and high-waxy oil reservoirs // Processes. 2024. V. 12. P. 421.

- Lira-Galeana C., Firoozabadi A., Prausnitz J.M. Thermodynamics of wax precipitation in petroleum mixtures // AIChE J. 1996. V. 42. P. 239–248.

- Liu C., De Luca A., Rosso A., Talon L. Darcy’s law for yield stress fluids // Phys. Rev. Lett. 2019. V. 122. 245502.

- Maqbool T., Balgoa A.T., Fogler H.S. Revisiting asphaltene precipitation from crude oils: a case of neglected kinetic effects // Energy Fuels. 2009. V. 23. P. 3681–3686.

- Michelsen M.L. The isothermal flash problem. Part I. Stability; Part II. Phase-split calculation // Fluid Phase Equilib. 1982. V. 9. P. 1–19; 21–40.

- Mullins O.C. et al. Advances in asphaltene science and the Yen–Mullins model // Energy Fuels. 2012. V. 26. P. 3986–4003.

- Nghiem L.X., Hassam M.S., Nutakki R., George A.E.D. Efficient modelling of asphaltene precipitation // SPE 26642. 1993.

- Nikiforov A.I., Sadovnikov R.V., Nikiforov G.A. Modeling of paraffin deposition during oil production by cold water injection // Lobachevskii J. Math. 2022. V. 43. P. 1178–1183.

- Onaka Y., Sato K. Dynamics of pore-throat plugging and snow-ball effect by asphaltene deposition in porous media micromodels // J. Pet. Sci. Eng. 2021. V. 207. 109176.

- Pan H., Firoozabadi A., Fotland P. Pressure and composition effect on wax precipitation: experimental data and model results // SPE Prod. Facil. 1997. V. 12. P. 250–258.

- Peaceman D.W. Interpretation of well-block pressures in numerical reservoir simulation with nonsquare grid blocks and anisotropic permeability // SPE J. 1983. V. 23. P. 531–543.

- Pedersen K.S., Rønningsen H.P. Effect of precipitated wax on viscosity — a model for predicting non-Newtonian viscosity of crude oils // Energy Fuels. 2000. V. 14. P. 43–51.

- Pedersen K.S., Skovborg P., Rønningsen H.P. Wax precipitation from North Sea crude oils. 4. Thermodynamic modeling // Energy Fuels. 1991. V. 5. P. 924–932.

- Peng D.-Y., Robinson D.B. A new two-constant equation of state // Ind. Eng. Chem. Fundam. 1976. V. 15. P. 59–64.

- Prausnitz J.M., Lichtenthaler R.N., de Azevedo E.G. Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria. 3rd ed. Prentice Hall, 1999.

- Pruess K., Oldenburg C., Moridis G. TOUGH2 User’s Guide, Version 2. Report LBNL-43134. Berkeley, 1999.

- Qin X., Wang P., Sepehrnoori K., Pope G.A. Modeling asphaltene precipitation in reservoir simulation // Ind. Eng. Chem. Res. 2000. V. 39. P. 2644–2654.

- Rachford H.H., Rice J.D. Procedure for use of electronic digital computers in calculating flash vaporization hydrocarbon equilibrium // J. Pet. Technol. 1952. V. 4, № 10. P. 19.

- Riazi M.R., Daubert T.E. Simplify property predictions // Hydrocarbon Process. 1980. V. 59, № 3. P. 115–116.

- Riazi M.R., Daubert T.E. Characterization parameters for petroleum fractions // Ind. Eng. Chem. Res. 1987. V. 26. P. 755–759.

- Robinson D.B., Peng D.-Y. The characterization of the heptanes and heavier fractions for the GPA Peng–Robinson programs // GPA Research Report RR-28. 1978.

- Sandyga M.S., Struchkov I.A., Rogachev M.K. Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling // J. Pet. Explor. Prod. Technol. 2020. V. 10. P. 2541–2558.

- Schumann T.E.W. Heat transfer: a liquid flowing through a porous prism // J. Franklin Inst. 1929. V. 208. P. 405–416.

- Shih W.-H. et al. Scaling behavior of the elastic properties of colloidal gels // Phys. Rev. A. 1990. V. 42. P. 4772–4779.

- Singh P., Venkatesan R., Fogler H.S., Nagarajan N. Formation and aging of incipient thin film wax-oil gels // AIChE J. 2000. V. 46. P. 1059–1074.

- Smoluchowski M. Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik kolloider Lösungen // Z. Phys. Chem. 1917. V. 92. P. 129–168.

- Sutton G.D., Roberts L.D. Paraffin precipitation during fracture stimulation // J. Pet. Technol. 1974. V. 26. P. 997–1004.

- Tabzar A. et al. Multiphase flow modeling of asphaltene precipitation and deposition // Oil Gas Sci. Technol. 2018. V. 73. P. 51.

- Venkatesan R. et al. The strength of paraffin gels formed under static and flow conditions // Chem. Eng. Sci. 2005. V. 60. P. 3587–3598.

- Vinsome P.K.W., Westerveld J. A simple method for predicting cap and base rock heat losses in thermal reservoir simulators // J. Can. Pet. Technol. 1980. V. 19, № 3. P. 87–90.

- Visintin R.F.G. et al. Rheological behavior and structural interpretation of waxy crude oil gels // Langmuir. 2005. V. 21. P. 6240–6249.

- Vogel H. Das Temperaturabhängigkeitsgesetz der Viskosität von Flüssigkeiten // Phys. Z. 1921. V. 22. P. 645–646.

- Wakao N., Kaguei S. Heat and Mass Transfer in Packed Beds. N.Y.: Gordon and Breach, 1982. 364 p.

- Wang J.X., Buckley J.S. A two-component solubility model of the onset of asphaltene flocculation in crude oils // Energy Fuels. 2001. V. 15. P. 1004–1012.

- Wang S., Civan F. Productivity decline of vertical and horizontal wells by asphaltene deposition in petroleum reservoirs // SPE 64991. 2001.

- Wang S., Civan F. Model-assisted analysis of simultaneous paraffin and asphaltene deposition in laboratory core tests // J. Energy Resour. Technol. 2005. V. 127. P. 318–322.

- Whitson C.H. Characterizing hydrocarbon plus fractions // SPE J. 1983. V. 23. P. 683–694.

- Wilke C.R., Chang P. Correlation of diffusion coefficients in dilute solutions // AIChE J. 1955. V. 1. P. 264–270.

- Won K.W. Thermodynamics for solid solution-liquid-vapor equilibria: wax phase formation from heavy hydrocarbon mixtures // Fluid Phase Equilib. 1986. V. 30. P. 265–279.

- Wu Y.-S., Pruess K., Witherspoon P.A. Flow and displacement of Bingham non-Newtonian fluids in porous media // SPE Reserv. Eng. 1992. V. 7. P. 369–376.

- Yen A., Yin Y.R., Asomaning S. Evaluating asphaltene inhibitors: laboratory tests and field studies // SPE 65376. 2001.

- Никифоров А.И., Никаньшин Д.П. Перенос частиц двухфазным фильтрационным потоком // Математическое моделирование. 1998. Т. 10, № 6. С. 42–52.