УДК: 532.546

И.С. Лазарев*, А.И. Никифоров

Федеральный исследовательский центр Казанский научный центр РАН,

420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31, а/я 261

* Lazarevigor.2001@mail.ru

О ПРОЦЕССЕ ВЫПАДЕНИЯ ПАРАФИНА В ПЛАСТЕ

При разработке нефтегазовых месторождений температурные изменения, вызванные технологическими воздействиями, могут существенно влиять на физико-химические свойства пластовых флюидов. Особенно актуальной проблемой становится выделение парафина из нефти. Парафин выпадает в осадок, образуя дисперсные частицы, оседающие на поверхности пор. Это приводит к ухудшению фильтрационно-емкостных характеристик коллектора. В частности, кольматация пор парафином уменьшает пористость и проницаемость, а также увеличивает скин-фактора, что снижает продуктивность скважин. На это указывают многие исследования, связанные с анализом керна методом компьютерной томографии [1]. Таким образом, учет тепловых и химических факторов является неотъемлемой частью проектирования разработки месторождений.

Рассматривается задача двухфазной неизотермической многокомпонентной фильтрации нефти. Расчетная область является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит две вертикальные, совершенные по степени вскрытия скважины (нагнетательную и добывающую). Пласт является однородным и нетеплоизолированным. Нефтяная фаза представлена как бинарная смесь нефти и, растворённого в ней, парафина. Потери тепла через кровлю и подошву пласта моделировались по схеме Ловерье [2]. Учтены процессы фазовых переходов, связанные с кристаллизацией парафина при снижении температуры, и последующее отложение твердых частиц в пористой среде. Процесс осаждения парафина предполагается равновесным и моделируется на основе теории идеального раствора для двухкомпонентной системы «нефть-парафин». Механизм блокировки пор описан с использованием функции распределения пор по размерам [3]. Полученная система дифференциальных уравнений решалась методом конечных объемов. Для совместного решения уравнений давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation).

Разработанная математическая модель демонстрирует возможность прогнозирования изменений ФЕС пористой среды при изменении термобарических условий фильтрации. Численные эксперименты подтверждают, что наличие растворенных парафинов в нефти при заводнении пластов холодной водой приводит к замедлению разработки месторождения и снижению коэффициента извлечения нефти, что обусловлено кольматацией порового пространства частицами парафина. Анализ дебитов показывает, что снижение продуктивности добывающих скважин в присутствии парафинов усиливается комбинированным воздействием роста вязкости флюидов при низких температурах и деградацией проницаемости пласта. Температурные поля указывают зависимость между зонами сниженной температуры и ухудшением фильтрационных характеристик, проявляющуюся в замедлении продвижения температурного фронта. Результаты подтверждают двойной негативный эффект низкотемпературного заводнения: термовязкостное сопротивление и механическая блокировка поровых каналов, что требует применения соответствующих методов интенсификации добычи. Перспективы развития модели связаны с интеграцией механизмов суффозии парафиновых частиц, более детальным учетом состава нефти и адаптацией параметров модели на основе промысловых данных.

Список литературы

- Sh. W., F. C. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests // J. Energy Resour. Technol. — 2005. — Vol. 127, no. 4. — P. 318–322.

- Алишаев М.Г. Расчет температурного поля пласта при инжекции жидкости для плоского фильтрационного течения, Известия Академии наук СССР. Механика жидкости и газа., 1979. № 1. С. 67.

- Nikiforov A.I. S. R., G.A. N. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection // Lobachevskii J. Math. — 2022. — Vol. 43, no. 5. — P. 1178–1183.

I.S. Lazarev, A.I. Nikiforov

Federal State Budgetary Institution of Science «Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences», 420111 Russian Federation, Tatarstan, Kazan, ul. Lobachevskogo, 2/31

ABOUT THE PROCESS OF PARAFFIN DEPOSITION IN THE FORMATION