УДК: 532.546

О процессе выпадения парафина в пласте
И.С. Лазарев​1, А.И. Никифоров​2

​1 Lazarevigor.2001@mail.ru; КФУ, ИММ, им. Н.И. Лобачевского
​2 nikiforov@imm.knc.ru; ФИЦ КазНЦ РАН, ИММ

Ключевые слова: парафиновые отложения, фильтрация, дисперсные частицы, кольматация, пористость, проницаемость, повреждение пласта.

Введение

В процессе разработки нефтегазовых месторождений температурные изменения, вызванные технологическими воздействиями, могут существенно влиять на физико-химические свойства пластовых флюидов. Особенно актуальной проблемой становится выделение парафина из нефти. Парафин выпадает в осадок, образуя дисперсные частицы, оседающие на поверхности пор. Это приводит к ухудшению фильтрационно-емкостных характеристик коллектора. В частности, кольматация пор парафином уменьшает пористость и проницаемость, а также увеличивает скин-фактора, что снижает продуктивность скважин. На это указывают многие исследования, связанные с анализом керна методом компьютерной томографии. Таким образом, учет тепловых и химических факторов является неотъемлемой частью проектирования разработки месторождений.

Законы сохранения

В рассматриваемой модели присутствуют две фазы и три псевдокомпонента. Нефть и вода представляют собой две отдельные не смешивающиеся фазы. В качестве трех псевдокомпонентов выступают нефть, вода и парафин. Предполагается, что жидкости несжимаемы, а также что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен. Поэтому уравнения баланса масс записываются для каждой фазы отдельно. Учитывая сделанные допущения, уравнения баланса массы для воды и нефти, имеют следующую структуру:

∂∂t(mρwSw)+∇(ρwUw)=qwρw,  	(1)

∂∂t(womρoSo)+∇(woρoUo)=woqoρo. 	(2)

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен и/или взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае запишется в виде:

∂∂t(wpsmρpSo+wpmρoSo)+∇(wpsρpUo+wpρoUo)=qpρp+qo(wpρo+wpsρp). 	(3)

Уравнения движения фаз представим с помощью закона Дарси в пренебрежении влиянием капиллярных и гравитационных сил:

Ui=kfiμi∇P,  (i=o,w).  	(4)

В рамках однотемпературной термодинамической модели уравнение, описывающее баланс полной энергии всей системы, может быть сформулировано в виде следующего выражения:

∂∂t(mρwSwCwT+(1-wps)mρoSoCoT+wpsmρpSoCpT+(1-m)ρfCfT)++∇(ρwUwCwT+(1-wps)ρoUoCoT+wpsρpUoCpT)==∇[(mSwKw+(1-wps)mSoKo+wpsmSoKp+(1-m)Kf)∇T]+qoρoCoT+qwρwCwT 	(5)

Растворимость и осаждение парафинов из нефти моделируется уравнением теории идеального раствора для бинарной смеси:

wps=wpexp[αR(1T-1Tm)]. 	 (6)

Модель пористой среды

При описании кольматации пласта частицами парафина, будем рассматривать пористую среду в рамках модели идеального грунта, то есть как систему цилиндрических капилляров разного диаметра, имеющих фиктивные сужения (горла). Для простоты используем следующие допущения:

- Для всех капилляров отношение радиуса горла к радиусу канала γ:(0<γ≤1) одинаково и сохраняется в процессе кольматации частиц;

- Частицы парафина имеют шарообразную форму одинакового размера – диаметр l;

- Количество оседающих частиц пропорционально их долям в движущейся фазе;

- Капилляр полностью блокируется при попадании частиц, если характерный размер частиц не меньше диаметра горловины, равного по величине γr;

- Собственная пористость осевших частиц пренебрежимо мала по сравнению с пористостью пласта;

- Суффозией пренебрегаем, ввиду сложности механизма взаимодействия частиц парафина и недостатка экспериментальных данных;

- Доля капилляров, занятых некоторой фазой, пропорциональна насыщенности образца этой фазой.

Последнее допущение является отражением основной гипотезы модели двухфазной фильтрации. Согласно ей вода и нефть движутся по своим системам пор.

Структурные изменения пористой среды

Скорость сужения порового канала. Исходя из экспериментальных данных была получена эмпирическая зависимость для скорости сужения цилиндрического порового канала в однофазном потоке, вызванная кольматацией. По аналогии с однофазным потоком для двухфазного скорость сужения порового канала в случае оседания частиц парафина в нефти запишется в виде:

υr=-wps(So-S0*)2υmoD2rLk13. 	(7)

Скорость блокирования пор. Для поровых каналов, занятых нефтью, размеры которых удовлетворяют условию блокирования r≤l2γ, будем вычислять скорость блокирования по следующей формуле:

υb=(S0-So*)6βr2wpsυmoϕl3,   r≤l2γ0,          r>l2γ 	(8)

Функция пор по размерам. Для описания радиусов капилляров вводится функция пор по размерам, согласно которой ϕ(r,t)- доля капилляров, имеющих радиус r в момент времени t. Будем полагать, что для начального момента времени (t = 0) функция пор по размерам известна т.е. ϕ(r,0)=ϕ0(r). Кинематика изменения функции распределения пор по размерам во времени будет определяться следующим уравнением:

∂ϕ∂t+∂(υrϕ)∂r+υb=0. 	(9)

Подчеркнем, что изменение радиусов происходит во всех поровых каналах, а блокирование происходит только при размере частиц менее радиусов горловин поровых каналов. Однако могут блокироваться и каналы, для которых в начальный момент времени r≥l2γ, так как в процессе кольматации пласта частицами парафина их диаметры уменьшились и стали удовлетворять условию закупоривания.

Пористость и проницаемость. В следствии структурных изменений порового пространства, вызванное кольматацией и блокированием пор, происходит изменение динамической пористости и абсолютной проницаемости пласта. Пусть m0 и k0 начальные пористость и проницаемость, тогда для текущего момента времени их можно представить в виде произведений: m=mfm0 и k=kfk0 соответственно. Фактор пористости mf определим, используя просветность:

mf=0∞r2ϕ(r)dr0∞r2ϕ0(r)dr. 	(10)

Коэффициент kf определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля:

kf=0∞r4ϕ(r)dr0∞r4ϕ0(r)dr. 	(11)

Интенсивность массообмена. Изменение объема взвешенных частиц парафина в нефти вызвано двумя факторами: оседание на поверхности пор и блокировка поровых нефтяных каналов. Ввиду вышеуказанных допущений, скорость массообмена парафина в пористой среде будет равна:

qp=2m0∞rυr(r)ϕ(r)dr0∞r2ϕ(r)dr+wpsm0∞rυb(r)ϕ(r)dr0∞r2ϕ(r)dr. 	(12)

Метод решения

В качестве метода дискретизации дифференциальных уравнений (1-5) использовался метод контрольных объемов. Согласно которому, при интегрировании уравнений предполагается, что характеристики пласта и флюидов на контрольном объеме имеют постоянные значения. Интегрирование конвективных слагаемых выполнялось по схеме вверх по потоку. А для совместного решения уравнений давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Уравнение изменения функции пор по размерам (9) решалось по неявной схеме. Это позволило избежать ограничений на шаг по времени в задаче расчета кольматации пласта парафином.

Результаты

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в прямоугольной области D=[0,200]×[0,200]×[0,1]. Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m0=0.2 и k0=200 мД соответственно. Область D является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит две вертикальные совершенные по степени вскрытия скважины радиуса rw=0.1 м. (нагнетательную и добывающую), имеющие координаты (0,0) и (200,200) соответственно. Начальная температура пласта 70∘, а температура нагнетаемой воды 25∘.

Для анализа влияния растворенного парафина на процесс добычи нефти с закачкой холодной воды рассмотрим два случая: в первом происходит фильтрация парафиносодержащей многокомпонентной нефти (Wp=5%) (черная сплошная линия), а во второй – обычная однокомпонентная нефть (Wp=0%) (красная пунктирная линия). Расчет проводился до времени, когда обводненность добывающей скважины будет равна 98%. В первом случае конечное время составило 2100.46 сут. и КИН=0.5098, а во втором - конечное время 1835.33 сут. и КИН=0.51375. Более долгий период времени достижения предельной обводненности добывающей скважины указывает на то, что кольматация парафина в поровом пространстве снижает скорость фильтрации. А сниженное значение КИН первой постановки по сравнению со второй говорит о том, что частицы парафина полностью заблокировали некоторые каналы, по которым продвигалась нефть. На графике (рис. 1) представлены дебеты воды и нефти добывающей скважины. Видно, что в случае кольматации пласта парафинам дебеты снизились, наиболее ярко выражено на графике дебета воды. В случае отсутствия растворенного парафина в момент времени t≈1200 суток дебет начал снижаться. Это вызвано тем, что в этот момент фронт низкой температуры достиг добывающей скважины, что привело к повышению вязкости флюидов, а впоследствии снижению продуктивности скважины. В случае наличия растворенного парафина в момент времени t≈1600 суток фронт воды также достиг добывающей скважины, но помимо увеличения вязкости флюидов дополнительно вызвал снижение фильтрационно-емкостных свойств пласта вблизи добывающей скважины. Поэтому в данном случае наблюдается более сильное падение дебета. На (рис. 2) изображены графики накопленной добычи нефти и воды. Заметно, что выпадение парафина сильно снизило объем закачиваемой воды. Это, в свою очередь, привело к падению пластового давления. Таким образом, низкая температура воды снизила эффективность закачки.

Рис. 1: Дебеты воды и нефти добывающей скважины

Рис. 2: Накопленные дебеты воды и нефти добывающей скважины

Заключение

Разработанная математическая модель (1-12) позволяет моделировать изменения фильтрационно-емкостных свойств пористой среды на основе функции пор по размерам. А также прогнозировать, как данные изменения повлияют на нефтеотдачу в зависимости от конкретных геофизических условий и условий заводнения. Дальнейшее развитие модели возможно путем совершенствования термодинамической модели осаждения парафинов в нефтяных смесях.