# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НЕФТИ С ДЕТАЛЬНЫМ УЧЕТОМ ПАРАФИНОВ, ВОСКОВ, АСФАЛЬТЕНОВ И СМОЛ

Описание модели симулятора paraphin с флагами детального состава нефти. Документ собирается из docs/модель_АСПО.md командой python docs/build_docx.py; рисунки — python docs/make_model_figures.py, калибровка по опытам — python experiments/calibrate.py.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ СХЕМА

Базовая модель симулятора описывает двухфазную (вода — нефть) неизотермическую фильтрацию при заводнении холодной водой. Парафин в ней представлен одним эффективным псевдокомпонентом, который находится в нефти в растворенном и взвешенном состоянии и оседает в порах. Пористая среда описана пучком капилляров с распределением по радиусам φ(r); осаждение кристаллов сужает широкие капилляры и закупоривает узкие, а пористость и проницаемость пересчитываются из моментов ∫r2φ dr и ∫r4φ dr (постановка — статья твт_статья_АСПО/old_article.md, уравнения (1)–(20)).

Модель расширена в соответствии с обзором «Математическое моделирование осаждения парафинов, асфальтенов и других тяжелых компонентов нефти при неизотермической фильтрации» (твт_статья_АСПО/материалы/full_review.pdf). Добавлены пять механизмов, каждый включается своим флагом в paraphin/constants.py:

| Флаг | Механизм | Раздел |
| --- | --- | --- |
| wax_components | состав нефти по SARA и SCN: четыре группы н-алканов (парафины и воски), асфальтены (растворенные и флокулы), смолы; перенос каждого компонента | 2, 5 |
| wax_pressure | влияние давления на равновесие парафина (поправка Пойнтинга) и растворенного газа | 3 |
| asphaltenes | растворимость асфальтенов по Флори–Хаггинсу, флокуляция, осаждение флокул в порах, соосаждение смол | 4, 6 |
| gelation | предел текучести геля и течение Букингема–Райнера в пучке капилляров | 7 |
| wax_viscosity, pressure_viscosity | вязкость суспензии кристаллов (Pedersen–Rønningsen), вязкость от давления (Барус) | 7 |

По умолчанию все флаги выключены, и расчет побитово совпадает с базовой моделью. Это проверяет тест tests/test_regression_flags_off.py.

Взаимосвязь блоков показана на рис. 1. Термодинамика по локальным T, P и составу определяет долю выпавших кристаллов и флокул. Кинетика переводит их в отложения в капиллярах. Отложения меняют пористость и проницаемость, а гель — подвижность нефти. Это меняет поля скорости, давления и температуры, которые снова определяют равновесие.

Рис. 1. Схема связей блоков модели (обзор, разд. 4.3–4.4: обратная связь «осаждение — проницаемость — течение — условия осаждения»).

Основные допущения:

- Фильтрация двухфазная (вода и нефтяная фаза), фазы несжимаемы, капиллярными и гравитационными силами пренебрегается (как в базовой модели).

- Растворенный газ влияет только на термодинамику нефти: он разбавляет раствор парафина и понижает параметр растворимости мальтенов. Свободная газовая фаза в течении не отслеживается, поэтому при P<Pb модель условна: газ из нефти уходит, но ее объем и подвижность не меняются. Для сценария поддержания пластового давления заводнением это допустимо.

- Равновесие парафина мгновенное (кинетика кристаллизации быстрее переноса), асфальтенов — с конечной скоростью флокуляции.

- Температура одна для породы и флюидов.

- Массовые доли компонентов относятся к нефтяной фазе с одной плотностью ρo. Кристаллы, флокулы и отложения имеют свои плотности ρp, ρad.

# 2. СОСТАВ НЕФТИ: SARA И SCN-ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ

## 2.1. Компоненты нефтяной фазы

Нефть состоит из углеводородов нескольких структурных классов (обзор, разд. 1.2–1.3).

- Насыщенные углеводороды: н-алканы CnH2n+2 (кристаллизуются при охлаждении) и изо- и циклоалканы (растворитель).

- Ароматические углеводороды — растворитель. Они повышают параметр растворимости мальтенов и тем стабилизируют асфальтены.

- Смолы — полярные пептизаторы асфальтенов (Leontaritis, Mansoori, 1987).

- Асфальтены — коллоидная фракция: наноагрегаты и их кластеры, модель Йена–Маллинса (Mullins et al., 2012). Нерастворимы в легких н-алканах.

SARA-состав задает макроструктуру нефти, SCN-характеризация (single carbon number) — распределение н-алканов по числу атомов углерода (Katz, Firoozabadi, 1978; Whitson, 1983). В модели нефтяная фаза описывается массовыми долями wc компонентов:

| Индекс | Компонент | Состояния |
| --- | --- | --- |
| k=1…Nw | группы н-алканов | растворенная wkd и взвешенная wks, wk=wkd+wks |
| a | асфальтены | растворенные wad и флокулы waf |
| r | смолы | растворены |
| — | остаток: ненормальные насыщенные и ароматика | растворитель |

Остаток wrest=1−k​wk−wad−waf−wr переносится как одно целое, доля насыщенных в нем постоянна: fsat=(S0−W0)/(1−W0−A0−R0). Здесь S0, A0, R0 — доли насыщенных, асфальтенов и смол по SARA, W0 — содержание парафина.

По умолчанию взята нефть месторождения Жетыбай (Li et al., 2024): парафин W0=24.93 %, смолы R0=5.52 %, асфальтены A0=0.91 %. Ароматика 28 % — оценка для парафинистых нефтей Мангышлака. Индекс коллоидной неустойчивости

CII=S+AAr+R=1.98  (1)

больше 0.9, то есть асфальтены по SARA-составу потенциально неустойчивы (Yen, Yin, Asomaning, 2001). Нефть Узеня (Togasheva et al., 2026) отличается большим содержанием смол (до 21 %) и асфальтенов (до 3 %). Для нее меняются только sara_* в constants.py.

## 2.2. Распределение н-алканов и группы

Мольные доли н-алканов в плюс-фракции убывают экспоненциально (Pedersen et al., 1991):

zn∝e−sn,  Mn=14.027n+2.016,  wn=W0znMnn′​zn′Mn′,  n=17…60.  (2)

Вместо экспоненты можно задать гамма-распределение плюс-фракции (Whitson, 1983), wax_characterization = 'gamma'. Мольная доля SCN-группы — интеграл плотности по ее границам:

zn=Mn−7Mn+7(M−η)α−1e−(M−η)/ββα Γ(α) dM,  η=M17−7,  β=14.027s.  (2а)

При α=1 (scn_gamma_alpha) это в точности (2), при α>1 максимум распределения смещается внутрь интервала C17–C60 (тест test_gamma_alpha_1_is_exponential). Параметр α подбирается по хроматограмме н-алканов, если она есть.

Н-алканы укрупняются в Nw=4 группы (Whitson, 1983) с разными кристаллическими свойствами:

| Группа | Число атомов C | Класс |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17–22 | мягкие парафины |
| 2 | 23–30 | твердые (макрокристаллические) парафины |
| 3 | 31–40 | тяжелые парафины |
| 4 | 41–60 | микрокристаллические воски (церезины) |

Доля группы, ее среднечисловая молярная масса, температура плавления и калориметрическая теплота плавления:

wk=n∈k​wn,  Mk=wkn∈k​wn/Mn,  (3)

Tm,k=1wkn∈k​wn TmWon(Mn)+ΔTm,  Lk=1wkn∈k​wnΔHWon(Mn)Mn,  (4)

где по корреляциям Won (1986)

TmWon=374.5+0.02617M−20172M [K],  ΔHWon=0.1426 M TmWon [кал/моль].  (5)

Корреляция (5) воспроизводит измеренные температуры плавления н-алканов C20, C30, C40 (Broadhurst, 1962) с точностью 1–2 °C (тест test_won_correlation).

Сдвиг ΔTm и эффективная теплота ΔHeff в законе растворимости (раздел 3) — эффективные параметры. Реальная нефть — неидеальный растворитель, и идеальный multi-solid с калориметрическими ΔHWon дает WAT на 18 °C выше измеренной: 64.1 против 45.65 °C (experiments/уравнение_состояния/сравнение_EOS.md, разд. B; уравнение состояния вместо идеального раствора этого не исправляет, разд. 3.4). Та же идея уже заложена в базовую модель: эффективная Tm=82.8 °C против 62.9 °C по Won. Калориметрическая Lk при этом идет в уравнение энергии (раздел 8).

Распределение и группы показаны на рис. 2, свойства групп — в табл. 1.

Рис. 2. SCN-распределение н-алканов нефти Жетыбая (s=0.07) и группы.

Таблица 1. Свойства групп парафина (python -m paraphin.oil_composition).

| Группа | wk, % масс. | Mk, г/моль | TmWon, °C | Tm,k эфф., °C | Lk, кДж/кг | Δvk, см³/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C17–22 | 6.06 | 272.7 | 34.5 | 87.0 | 183.7 | 9.89 |
| C23–30 | 6.73 | 368.6 | 56.3 | 108.7 | 196.7 | 13.37 |
| C31–40 | 6.03 | 491.9 | 73.2 | 125.7 | 206.8 | 17.85 |
| C41–60 | 6.18 | 678.8 | 89.4 | 142.0 | 216.6 | 24.63 |

# 3. РАВНОВЕСИЕ ПАРАФИНА: MULTI-SOLID, ДАВЛЕНИЕ, ГАЗ

## 3.1. Предел растворимости группы

Каждая группа, выпадая, образует свою чистую твердую фазу (multi-solid: Lira-Galeana, Firoozabadi, Prausnitz, 1996; Pan, Firoozabadi, Fotland, 1997). Для чистой твердой фазы активность равна единице, и из равенства летучестей xkLγkLfkL,pure=fkS,pure (обзор, разд. 1.4) при γkL=1 получается предел растворимости:

lnxksat=−ΔHeffR1T−1Tm,k−Δvk (P−Pref)RT,  xksat≤1.  (6)

Второе слагаемое — поправка Пойнтинга. Твердый парафин плотнее расплава, Δvk=vkL−vkS>0, поэтому давление понижает растворимость и повышает температуру начала кристаллизации. Скачок объема задан долей мольного объема расплава: Δvk=δvMk/ρwl, где ρwl=780 кг/м³.

## 3.2. Раствор и точное решение

Раствор — все, что не выпало. На грамм нефтяной фазы в нем находятся растворитель (молярная масса Mo), растворенный газ ng(P) и растворенные группы. Число молей раствора и мольная доля группы:

nL=1−k​wkMo+ng(P)+k​wkdMk,  xk=wkdMk nL.  (7)

Группа насыщена, если wk/Mk>xksatnL. Тогда

wkd=xksat nL Mk,  wks=wk−wkd;  (8)

иначе группа растворена целиком. Для множества насыщенных групп S система (7)–(8) решается явно:

nL=n0+k∉S​wk/Mk1−k∈S​xksat,  n0=1−k​wkMo+ng(P).  (9)

Насыщение группы только уменьшает nL. Поэтому S набирается жадно, по убыванию порога tk=wk/(Mkxksat), пока tk>nL. Это не более Nw шагов без итераций и выделения памяти (Thermo_wax.sle_split). Решение совпадает с перебором всех 2Nw множеств (тест test_kernel_matches_enumeration). При одной группе (9) переходит в прежнюю формулу (6.1)–(6.2) базовой модели (тест test_single_group_is_legacy_formula, расхождение менее 10−12).

## 3.3. Температура начала кристаллизации и давление

Пока все растворено, xk=(wk/Mk)/nL. Первой насыщается группа с наибольшей температурой, при которой (6) обращается в равенство:

WAT=maxkΔHeff+Δvk(P−Pref)ΔHeff/Tm,k−Rlnxk.  (10)

Дифференцирование (10) при постоянном составе дает уравнение Клапейрона–Клаузиуса для точки кристаллизации:

dWATdP=WAT·ΔvkΔHeff.  (11)

У дегазированной нефти WAT растет с давлением на 0.15–0.25 °C/МПа (Sandyga et al., 2020). Растворенный газ действует в обратную сторону: он добавляет моли в раствор (7), снижает xk и понижает WAT (эффект состава; у Pan et al., 1997 — до 15 K от атмосферного давления до давления насыщения). Газосодержание принято линейным по давлению до давления насыщения Pb:

ng(P)=Rs,b PscR Tsc ρominPPb,1.  (12)

В итоге WAT живой нефти зависит от давления V-образно (рис. 4): ниже Pb растворение газа понижает WAT, выше Pb сжатие ее повышает.

Рис. 3. Кривая выпадения парафина нефти Жетыбая: опыт (ДСК, Li et al., 2024), четыре группы и упрощенная однокомпонентная модель (слева); выпадение по группам (справа).

Рис. 4. Слева: сдвиг WAT с давлением у дегазированной нефти — модель (11) и регрессии Sandyga et al. (2020). Справа: WAT живой нефти с растворенным газом (Pb=9.5 МПа, Rs,b=40 м³/м³).

## 3.4. Вариант на уравнении состояния (флаг wax_eos)

Неидеальность раствора можно не переносить в эффективные параметры, а взять из уравнения состояния (Lira-Galeana et al., 1996). Летучести компонентов жидкости считаются по уравнению Пенга–Робинсона (Peng, Robinson, 1976; для ω>0.491 — Robinson, Peng, 1978) с правилами смешения Ван-дер-Ваальса:

P=RTv−b−a(T)v(v+b)+b(v−b),  a=i,j​xixj(1−kij)aiaj,  b=i​xibi.  (11а)

Опорой твердой фазы служит чистая переохлажденная жидкость из того же уравнения. Давление входит в твердую фазу поправкой Пойнтинга на скачок объема (Pan et al., 1997). Тогда предел растворимости группы

lnxksat=lnφkL,pure(T,P)φkL(xref,T,P)−ΔHkR1T−1Tm,k−Δvk(P−Pref)RT  (11б)

имеет форму (6), но с отношением коэффициентов летучести вместо единицы. Свойства плавления здесь калориметрические, без подбора: Tm,k и ΔHk по Won (5) без сдвига. Скачок объема физический: Δvk=Mk(1/ρwl−1/ρp)=0.13 vkL по плотностям расплава (780 кг/м³) и кристаллов (900 кг/м³).

Псевдокомпоненты — растворитель с молярной массой Mo, группы парафина и газ (метан). Критические свойства берутся по корреляциям Riazi и Daubert (1980) из температуры кипения и относительной плотности, ацентрический фактор — по Kesler и Lee (1976). У групп Tb и SG — по корреляциям гомологического ряда н-алканов (Riazi, 2005), у растворителя Tb — по Mo и плотности нефти (Riazi, Daubert, 1987). Количество газа задает Rs,b. Коэффициент взаимодействия газ–нефть подбирается при импорте так, чтобы давление насыщения по уравнению состояния при T0 было Pb; получается kij=−0.003. Растворенный газ ng(T,P) считается flash-расчетом (тест устойчивости Michelsen, 1982а; уравнение Рачфорда–Райса, Rachford, Rice, 1952; Michelsen, 1982б) вместо линейного закона (12).

Flash в каждой ячейке на каждом шаге обошелся бы на порядки дороже шага. Поэтому lnxksat и ng считаются один раз при импорте в узлах сетки (T,P) 31×21 и интерполируются билинейно. Состав xref в (11б) — исходная нефть, приведенная к равновесию в узле последовательно: flash пар–жидкость, затем multi-solid. В узлах сетки ядро (7)–(9) с таблицей воспроизводит multi-solid на уравнении состояния точно (тест test_tables_reproduce_multisolid). Замкнутой формулы (10) для WAT в этом варианте нет, и WAT ищется бисекцией.

Свойства плавления можно брать и по Coutinho et al. (2002) с твердо-твердым переходом ротаторной фазы (константа eos_melting = 'coutinho'): тогда ниже Ttr,k в (11б) добавляется ΔHtr,k(1−T/Ttr,k)/(RT) (функция solids.fusion_ln_ratio, она же принимает скачок теплоемкости ΔCp по Pedersen et al., 1991). Для сравнения реализован и неидеальный твердый раствор — предсказательный UNIQUAC (Coutinho et al., 2006; solids.UniquacSolidWax): ri=0.1n+0.0672, qi=0.1n+0.1141, Z=6, энергии взаимодействия λii=−(2/Z)(ΔHsub,i−RT) из теплот сублимации н-алканов, энергия разнородной пары — как у более короткой молекулы; подбора нет. Flash живой нефти ищет только газовую фазу: при большом kij асфальтены–легкие уравнение (11а) делит нефть выше Pb на две жидкости, а это расслоение в модели описывает твердая фаза асфальтенов (разд. 4.5).

Сравнение с опытами — experiments/уравнение_состояния/сравнение_EOS.md. На синтетических смесях н-алканов (da Silva et al., 2017) вариант с плавлением по Won занижает WDT на 7.7–10.4 °C: у корреляции Won нет твердо-твердого перехода. Переход по Coutinho сокращает занижение до 2.5–4.6 °C, твердый раствор UNIQUAC с жидкостью по (11а) дает −0.4…+0.8 °C и СКО доли твердого 0.5–3.9 % масс. — на уровне лучшей модели da Silva et al. ΔCp по Pedersen поверх перехода ухудшает WDT (−4.8…−7.6 °C) и в таблицы не идет. На нефти Жетыбая все эти модели завышают WAT на 18–26 °C (СКО кривой 4.1–5.6 % масс.; UNIQUAC с подобранным распределением н-алканов — 3.2 % против 0.38 % у эффективной модели), поэтому эффективные параметры остаются вариантом по умолчанию, а UNIQUAC к ядрам не подключен. Наклон WAT дегазированной нефти по давлению без подбора — 0.28 °C/МПа (опыт Sandyga et al., 2020: 0.15–0.23). Без члена с Δvk наклон был бы 0.017 °C/МПа: твердое молча получало бы объем жидкости.

Из того же flash считаются PVT-свойства (thermo/pvt.py): газосодержание Rs, объемные коэффициенты нефти и газа, плотность газа и его вязкость по Lee et al. (1966). Это диагностика: газ в уравнениях фильтрации растворен. Rs по уравнению состояния отличается от линейного закона (12) не больше чем на 14 % (при 0.5 МПа, где газа в нефти мало). Объем газа, который выделился бы ниже Pb, отнесенный к объему нефти, выгружается полем ‘Free gas’ при wax_eos и wax_pressure: при 6 МПа он 0.22, при 2 МПа — 1.4.

# 4. АСФАЛЬТЕНЫ И СМОЛЫ

## 4.1. Устойчивость: полимерный раствор Флори–Хаггинса

Асфальтены — коллоид, устойчивость которого определяется сродством к растворителю (обзор, разд. 1.5.4, 5.1–5.3). В модели Хиршберга (Hirschberg et al., 1984) асфальтен — полимероподобный компонент в растворителе-мальтенах. Предельная объемная доля растворенных асфальтенов:

ϕamax=expvavm−1−va (δa−δm)2RT,  (13)

где va, vm — мольные объемы асфальтенов и мальтенов, δa, δm — их параметры растворимости. Объемная доля переводится в массовую по плотностям:

wamax=ϕamaxρaϕamaxρa+(1−ϕamax)ρo.  (14)

## 4.2. Параметр растворимости мальтенов

Параметр растворимости жидкой части смешивается по долям SARA-фракций. Параметры фракций взяты у Akbarzadeh et al. (2005): δsat=16.4, δaro=20.3, δres=19.3 МПа​0.5. Результат масштабируется плотностью — правило «одной трети» (Buckley et al., 1998; Wang, Buckley, 2001): параметр растворимости пропорционален плотности. Затем он смешивается с растворенным газом по объемной доле:

δL=wsatδsat+waroδaro+wrδreswsat+waro+wr1+co(P−Pref)−βo(T−25),  (15)

δm=(1−ϕg) δL+ϕg δg,  ϕg=ng(P) vgng(P) vg+(wsat+waro+wr)/ρo,  (16)

где wsat=fsat wrest+k​wkd — насыщенные: остаток и растворенный парафин, без кристаллов.

Выше Pb снижение давления расширяет нефть и уменьшает δm. Ниже Pb уходит газ с малым δg, и δm растет. Поэтому растворимость асфальтенов минимальна у давления насыщения, и зависимость выпадения от давления колоколообразная (Leontaritis, Mansoori, 1987). Зона наибольшего осаждения лежит не на забое, а там, где P≈Pb (Darabi et al., 2014; Tabzar et al., 2018). Смолы повышают δm: чем их больше, тем ниже давление начала осаждения (рис. 5).

## 4.3. Калибровка на давление начала осаждения

Параметр δa определяется при импорте из условия, что при давлении начала осаждения Ponset и пластовой температуре начальная доля асфальтенов ровно насыщающая:

δa=δm(Ponset,T0)+RT0vavavm−1−lnϕa,0.  (17)

При Ponset=11 МПа, T0=70 °C и va=10−3 м³/моль получается δm=16.94 и δa=21.54 МПа​0.5. Это в диапазоне значений для асфальтенов, 19.5–22 МПа​0.5. Значение Ponset демонстрационное: замеров давления начала осаждения для нефтей Жетыбая и Узеня нет.

Рис. 5. Выпадение асфальтенов в зависимости от давления при трех температурах (слева) и при разном содержании смол (справа). Колокол с максимумом у давления насыщения; при 50 °C асфальтены устойчивы во всем диапазоне давлений.

## 4.4. Флокуляция

Выпадение асфальтенов не мгновенно: флокулы растут часами и сутками (Maqbool, Balgoa, Fogler, 2009). Доля флокул релаксирует к равновесной wafeq=max(0, wad+waf−wamax):

dwafdt=−k (waf−wafeq),  k=kfloc,waf<wafeq,kredis,waf>wafeq.  (18)

Обратное растворение медленнее, kredis<kfloc — это частичная необратимость, отмеченная Leontaritis и Mansoori (1987). На шаге Δt берется точное решение, безусловно устойчивое:

wafn+1=wafeq+(waf*−wafeq) e−kΔt.  (19)

## 4.5. Модель твердой фазы на уравнении состояния (флаг asph_nghiem)

Альтернатива (13)–(17) — модель твердой фазы Nghiem et al. (1993) (Qin et al., 2000; Tabzar et al., 2018). Асфальтены — отдельный псевдокомпонент уравнения (11а), а выпавшие асфальтены — чистая твердая фаза с летучестью

lnfs(T,P)=lnfs*+Vs(P−P*)RT,  xamax φaL(x,T,P) P=fs(T,P).  (19а)

Опорная летучесть fs* калибруется по той же точке, что и δa в (17): при P*=Ponset и T0 нефть ровно насыщена. Мольный объем твердого Vs=va. Колокол выпадения по давлению держится на коэффициенте взаимодействия асфальтены–газ. Газ — осадитель, и при его уходе ниже Pb асфальтены снова растворяются. Значение kij=0.4 взято у Tabzar et al. (2018), где оно подобрано по замерам выпадения; при kij=0 ниже Pb растворения нет. Предел wamax(T,P) табулируется так же, как xksat в разд. 3.4, и заменяет (13)–(14). Состав в φaL — исходная нефть, поэтому влияние смол ячейки на растворимость в этом варианте теряется.

При одинаковых Ponset и Pb обе модели дают колокол с максимумом у давления насыщения, но амплитуды разные: 11 и 3 % содержания асфальтенов (experiments/уравнение_состояния/сравнение_EOS.md, разд. D). Различить модели можно только по кривой количества выпавших асфальтенов от давления.

## 4.6. Калибровка по кривой выпавших асфальтенов (asph_curve)

Одна точка начала осаждения задает только опорную летучесть (fs* или δa), а количество выпавших — нет. В модели Nghiem его задает разность мольного объема твердой фазы и парциального мольного объема асфальтенов в нефти: снижение давления на ΔP от Ponset пересыщает нефть в exp[(va−Vs)ΔP/(RT)] раз, и при Vs−va в доли процента от va выпадает уже половина асфальтенов. Поэтому, если измерена кривая waprec(P) при T0 (константа asph_curve: пары давление — доля массы дегазированной нефти), по ней методом наименьших квадратов подбираются Vs и kij асфальтены–газ у Nghiem (tables.fit_nghiem_curve: Vs от va при Ponset, kij — перебором, минимумов несколько) или va в (13) у Hirschberg (oil_composition._fit_v_asph, δa по (17) при каждом va). Давление начала осаждения по-прежнему держит опорную точку. Без кривой va — значение v_asph, и расчет побитово прежний.

Проверка — опыт с живой нефтью из Tabzar et al. (2018) (данные Jamaluddin et al.): 16 компонентов, 100 °C, Ponset = 34.5 МПа, Pb = 14.1 МПа, выпавшие асфальтены при четырех давлениях 0.40–1.04 % масс. С параметрами авторов (kij = 0.4, Vs = 0.8 л/моль) и калибровкой по одной точке выпадает 8–13 % масс. (СКО 10.1): параметры не переносятся между уравнениями состояния. Vs по кривой при kij = 0.4 дает СКО 0.55 (ниже Pb асфальтены растворяются слишком быстро), совместный подбор — kij = 0.035, Vs = 0.654 л/моль (на 1.1 % больше va) и СКО 0.04 % масс. (сравнение, разд. E). Для Жетыбая и Узеня кривой нет.

# 5. ПЕРЕНОС КОМПОНЕНТОВ

Все компоненты движутся с нефтяной фазой с одной скоростью, поэтому уравнение сохранения массы компонента c (обзор, разд. 3.2, 6.1) одно и то же:

∂∂tmSoρowc+∇·ρowcUo=qoρowc−ρosc,  (20)

где Uo — скорость фильтрации нефтяной фазы, qo — дебит нефти скважины, sc — сток в отложения. Стоки выражены через скорости потери порового объема qp1 (осадок парафина на стенках), qp2 (пробки) и qpa (осадок асфальтенов и смол), раздел 6:

sk=ρpρo (qp1+qp2) wksj​wjs,  saf=ρadρo(1−fr) qpa,  sr=ρadρofr qpa,  sad=0,  (21)

то есть оседают взвешенные кристаллы — каждая группа в своей доле. Осадок асфальтенов содержит долю смол fr=0.3: пептизирующие смолы уходят вместе с асфальтенами.

Дискретизация — метод конечных объемов с разностью против потока, явная по времени, как для суммарного парафина в базовой модели:

mSowcn+1=mSowcn+Δt|V|f​Ff wc,up+qowc−Δt sc,  (22)

где Ff — объемный поток нефтяной фазы через грань f (записывается при расчете перетоков), wc,up — доля вверх по потоку. Потоки через общую грань двух ячеек равны и противоположны, поэтому (22) консервативна для каждого компонента. Шаг ограничен прежним условием Куранта по переносу в нефтяной фазе.

После переноса вычисляется равновесие (8)–(9) для групп парафина и релаксация (19) для асфальтенов. Суммы wp=k​wkd и wps=k​wks используются всеми прежними уравнениями (вязкость, скорости осаждения, теплоемкость), поэтому замыкающее соотношение wo+wp+wps=1 сохраняется.

Балансы массы каждой группы, асфальтенов и смол в расчете выполняются с точностью 10−16 (тест test_composition_flags_on.py::test_conservation). При одной группе с прежними параметрами (режим wax_characterization = 'single') расчет совпадает с базовой моделью до 10−13 за 100 суток.

# 6. ОСАЖДЕНИЕ В ПУЧКЕ КАПИЛЛЯРОВ

## 6.1. Кристаллы парафина (базовая модель)

Функция распределения капилляров по радиусам φ(r,t) переносится по оси радиусов скоростью сужения ur(r)<0, а узкие капилляры закупориваются со скоростью b(r)φ:

∂φ∂t+∂(urφ)∂r=−b(r) φ.  (23)

Сужение — формула типа Левека для диффузионного осаждения из потока в капилляре, с броуновской диффузией частиц по Стоксу–Эйнштейну: ur=−So*wps(2umDp2/(rLk))1/3, um=|∇P| r2/(8ημ). Пористость и проницаемость:

m=m0∫r2φ dr∫r2φ0 dr+mтупик,  k=k0∫r4φ dr∫r4φ0 dr.  (24)

## 6.2. Флокулы асфальтенов

Флокулы проходят горла шире rpass,a=da/(2γ) и оседают на стенках по той же формуле, с броуновской диффузией флокулы Da=kBT/(3πμpda):

ua(r)=−So*waf2umDa2rLk1/3=Ua r1/3.  (25)

Это поверхностное осаждение модели Wang, Civan (2001, 2005), выведенное из течения в капилляре; их член закупорки соответствует нашему блокированию b(r). При da=1 мкм радиус rpass,a=1.25 мкм меньше первого узла сетки радиусов, поэтому флокулы только сужают капилляры. Скорость изменения радиуса — сумма вкладов:

u(r)=λwur(r)+λaUar1/3,  b(r)=λwbw(r),  (26)

где λw, λa≤1 — ограничители подводом. За шаг не может осесть больше кристаллов, чем их взвешено (mSowps), и больше осадка асфальтены + смолы, чем есть флокул и смол:

λa=min1, mSoΔt minwaf1−fr, wrfr/ρadρoIa,  Ia=−2m0Ua∫r2φ0dr∫r4/3φ dr.  (27)

Уравнение (23) с суммарной скоростью решается неявной прогонкой по радиусам. Убыль проводящих каналов от сужения делится между парафином и асфальтенами пропорционально оценкам до прогонки:

qpa=qсужение λaIaλwIw+λaIa,  qp1=qсужение−qpa,  (qp1+qp2+qpa) Δt=mn−mn+1.  (28)

Тождество (28) выполняется точно (с точностью 10−16). Вместе с (21) оно дает замыкание объема отложений:

k​Dkρp+Daf+Drρad=m0−m,  (29)

где Dc — накопленные отложения компонента, кг/м³ породы. Это поле Dep в решателе.

# 7. РЕОЛОГИЯ И ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ

## 7.1. Вязкость суспензии кристаллов

Pedersen и Rønningsen (2000) предложили для вязкости нефти с выпавшим парафином

μ=μLexpDϕs+Eϕs4γ+Fϕs4γ,  D=18.12, E=405.1, F=7.876·106.  (30)

Слагаемые с γ описывают структуру геля. При пластовых скоростях сдвига (~1 с​−1) они расходятся: уже при 150 с​−1 и 24 °C формула дает 2.5·108 мПа·с против измеренных 443 (рис. 6). Поэтому структура геля описана пределом текучести (раздел 7.2), а в вязкость жидкости с кристаллами входит только ньютоновская часть:

μp=μL(T) eDϕseαp(P−Pref),  μL(T)=μrefexpEaR1T−1Tref,  (31)

где ϕs — объемная доля взвешенных кристаллов. Множитель Баруса в квадратных скобках учитывается при флаге pressure_viscosity.

## 7.2. Предел текучести

Ниже точки гелеобразования кристаллы сцепляются в сетку, и нефть становится вязкопластичной. Гель возникает при нескольких процентах выпавшего парафина (Létoffé et al., 1995; Venkatesan et al., 2005). Предел текучести растет с долей твердой фазы степенным образом, как у фрактальных гелей (Shih et al., 1990; Visintin et al., 2005):

τy=τrefϕs−ϕgelϕref−ϕgelng,  ϕs>ϕgel.  (32)

В объеме (в реометре) ϕs — доля взвешенных кристаллов. В поре иначе: кристаллы, выпавшие из протекающей нефти, почти сразу оседают на стенках (осаждение лимитируется подводом), и взвеси остается доли процента. Но осадок на стенке и есть гель парафин–нефть с захваченной нефтью (Singh et al., 2000). Поэтому в поре сетку образуют и осадок, и взвесь:

ϕspore=mSoϕs+VdepmSo+Vdep,  Vdep=m0−m−Daf+Drρad.  (33)

## 7.3. Течение Букингема–Райнера в пучке капилляров

В капилляре радиуса r с градиентом давления вдоль него G=|∇P|/η (та же извилистость η, что согласует пучок с k0) напряжение на стенке равно τw=r|∇P|/(2η). Расход бингамовской жидкости отличается от пуазейлевского множителем Букингема–Райнера:

F(ξ)=1−43ξ+13ξ4, ξ=τyτw<1;  F=0, ξ≥1.  (34)

Проницаемость пучка пропорциональна ∫r4φ dr, отсюда множитель подвижности нефти

Φeq=∫r4φ(r) Fτy/τw(r)dr∫r4φ(r) dr.  (35)

Φ плавно падает от 1 до 0: сначала перестают течь узкие капилляры, потом широкие. Так в модели возникает «начальный градиент давления» (Wu, Pruess, Witherspoon, 1992; Chevalier et al., 2013; Liu et al., 2019), наблюдавшийся и на Узене. Интегралы в (35) берутся точно при кусочно-линейной φ (веса w4_cv).

Φ зависит от градиента давления, поэтому берется с прошлого шага: матрица давления остается симметричной и положительно определенной. Чистое запаздывание дает колебания «застыл — сорвался»: застывшая ячейка принимает на себя перепад, гель срывается, перепад падает, гель снова застывает. Поэтому Φ релаксирует к равновесному (тиксотропия: Dimitriou, McKinley, 2014):

Φn+1=Φeq+(Φn−Φeq) e−Δt/tgel,  μo=μpmax(Φ, Φmin).  (36)

Гель входит в эффективную вязкость нефти μo. Через нее он согласованно попадает в матрицу давления, продуктивность скважин (формула Писмана), обводненность и перетоки. Нижняя граница Φmin=0.05 сохраняет положительную определенность матрицы. Броуновская диффузия частиц берется с μp: гель на подвижность частиц в жидкости не влияет.

Рис. 6. Вязкость нефти Жетыбая при охлаждении (Li et al., 2024, 150 с​−1): прежний множитель Кригера–Догерти, формула (30), ее ньютоновская часть и модель (31)–(32) с бингамовским разложением μ=μp+τy/γ.

Рис. 7. Предел текучести (32), восстановленный из вязкости Li et al. (точки); множитель Букингема–Райнера (34); подвижность пучка (35) с начальным распределением пор.

# 8. УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Скрытая теплота кристаллизации у каждой группы своя (калориметрическая, Won, 1986). В уравнение энергии базовой модели вместо wp входит носитель

Hl=k​LkL0 wkd,  L0=200.6 кДж/кг.  (37)

Объемная энтальпия нефти равна ho=coT+L0ρoHl. Накопление скрытой теплоты в ячейке:

Qlat=L0ρo(mSoHl)n−(mSoHl)n+1Δt|V|.  (38)

Растворенный парафин переносит скрытую теплоту с потоком нефти и выносит ее скважиной. Осадок асфальтенов в теплоемкости породы учитывается как парафин — пренебрежимо при их доле менее 1 %.

# 9. АЛГОРИТМ ШАГА ПО ВРЕМЕНИ

Схема IMPES, шаг Δt по условию Куранта:

- Подвижности фаз с эффективной вязкостью нефти μo=μp/Φ.

- Уравнение давления: матрица симметрична и положительно определена, PCG с многосеточным предобуславливателем (V-цикл на агрегации 2x2), начальное приближение — проекция на прошлые решения (docs/решатель_давления.md).

- Дебиты и забойные давления скважин.

- Цикл по ячейкам, параллельный:

  - средняя скорость в капилляре;

  - скорости сужения и блокирования кристаллами и флокулами (25);

  - обновление φ, m, k и скоростей qp1, qp2, qpa (23)–(28);

  - перетоки через грани, в том числе потоки нефти Ff;

  - насыщенность;

  - перенос компонентов (22), равновесие (8)–(9), флокуляция (19);

  - температура (38).

- Обмен слоев. Вязкость μp (31) по новой температуре и взвеси, предел текучести (32)–(33), множитель Φ (35)–(36).

- Следующий шаг по условию Куранта. Оценка max|dfw/dS| учитывает рост вязкости до μp/Φmin.

Все новые механизмы — ветви на константах модуля, которые numba выбрасывает при компиляции. С выключенными флагами машинный код цикла по граням и шага совпадает с прежним: A/B-замер скорости дает 3.36 и 3.39 мс на шаг на сетке 75×75, разница в пределах шума.

# 10. КАЛИБРОВКА ПО ОПУБЛИКОВАННЫМ ДАННЫМ

Все значения получены скриптом python experiments/calibrate.py, результаты — в experiments/results/calibration.json.

А. Группы парафина по кривой выпадения. Использованы кривая нефти Жетыбая (ДСК, Li et al., 2024) в интервале 10–45 °C и WAT по ДСК 45.65 °C. При наклоне SCN-распределения s=0.07 получено ΔHeff=41.86 кДж/моль и ΔTm=52.4 K.

| Показатель | 4 группы | упрощенная модель (6.1) |
| --- | --- | --- |
| максимальное отклонение, % масс. | 0.62 | 1.5 |
| СКО, % масс. | 0.39 | 0.62 |
| WAT, °C (ДСК 45.65) | 45.3 | 38.8 |

Упрощенная модель занижала WAT на 7 °C: одна группа не может дать одновременно раннее начало выпадения и пологий хвост. В модели групп кристаллизацию начинают воски C41–60, а мягкие парафины C17–22 выпадают только ниже 28 °C (рис. 3). Сканирование по наклону и числу групп (3, 4, 6) показало, что при s=0.07–0.08 СКО составляет 0.25–0.4 %.

Б. Давление. Средний наклон регрессий WAT(P) Sandyga et al. (2020) на 0.1–20 МПа составляет 0.154, 0.179 и 0.230 °C/МПа при 10, 30 и 60 % парафина, в среднем 0.188. По (11) это дает δv=Δv/vL=0.0283 (рис. 4). С растворенным газом (Rs,b=40 м³/м³, Pb=9.5 МПа — Узень XIII) WAT составляет 45.2 °C при атмосферном давлении, 38.6 °C у Pb и 40.5 °C при 20 МПа. Для сравнения: WAT на проточной установке для нефти Узеня при 10 МПа — 41–44 °C (Togasheva et al., 2026).

В. Вязкость и гель. Жидкая основа — формула Аррениуса по точкам выше 40 °C: μ(25 °C)=46.6 мПа·с, Ea=21.3 кДж/моль. Ниже вязкость при 150 с​−1 разложена по-бингамовски, μ=μp+τy/γ. Получено: D=3.76, ϕgel=6.9 % об., τref=17.4 Па при ϕref=10 %, ng=1.88. СКО по lnμ — 0.027 во всем диапазоне 24–100 °C.

| T, °C | опыт, мПа·с | Кригер–Догерти | P–R, D = 18.12 | модель | ϕs, % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.4 | 443 | 67.5 | 464 | 434 | 12.6 |
| 25.6 | 321 | 63.4 | 381 | 331 | 11.7 |
| 28.2 | 150 | 55.2 | 240 | 148 | 9.6 |
| 30.9 | 73 | 49.0 | 171 | 73.3 | 8.1 |
| 33.8 | 47.5 | 42.9 | 113 | 46.1 | 6.2 |
| 36.5 | 38 | 37.8 | 73.0 | 39.7 | 4.2 |

Порог гелеобразования по реометру (6.9 % об.) выше статических 2 % масс. (Létoffé et al., 1995), потому что сдвиг частично разрушает гель (Venkatesan et al., 2005). В поре гель прочнее или слабее объемного — заранее неизвестно, для этого есть множитель gel_tau_mult. Его проверка на кернах — в experiments/состав/валидация_АСПО.docx: для нефти Жетыбая множитель 1 подтверждается.

Качественно модель согласуется с Узенем: объемная кристаллизация при 33.5–35 °C, потеря текучести при 25–34 °C (Togasheva et al., 2026). По модели гель (ϕs>6.9 %) начинается около 33 °C, а τy растет с 3 Па при 31 °C до 54 Па при 24 °C.

Г. Асфальтены. Давление начала осаждения, мольный объем, параметры растворимости и кинетические константы — литературные и демонстрационные. Для калибровки нужны титрование н-гептаном или замер давления начала осаждения на глубинной пробе. Проверочный опыт для совместного осаждения парафина и асфальтенов — керны Sutton и Roberts в интерпретации Wang и Civan (2005). Сами опыты уже используются в experiments/исходная_модель/core_flood.py для калибровки dp и Lk, но состав нефти по асфальтенам нужно взять из статьи: PDF в репозитории нет, и в расчет эти данные пока не введены. Сравнение новой модели с опытами — отдельный документ experiments/состав/валидация_АСПО.docx.

# 11. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ

Постановка — элемент заводнения, как в start.py: пласт 200 x 200 x 10 м, сетка 50 x 50. Нагнетательная скважина в углу (0, 0) закачивает воду при 20 °C и забойном давлении 17 МПа, добывающая в углу (200, 200) работает при 7 МПа. Начальное давление 12 МПа, начальная температура 70 °C. Давление насыщения 9.5 МПа (Узень XIII), давление начала осаждения асфальтенов 11 МПа (демонстрационное): у добывающей скважины давление проходит оба порога. Состав — нефть Жетыбая (раздел 2). Расчет на 5 лет (python demo_composition.py) выполнен в пяти вариантах: к упрощенной модели механизмы добавляются по одному, и разность соседних строк табл. 2 — вклад одного механизма.

Таблица 2. Результаты на конец расчета: КИН и его изменение относительно предыдущей строки, закачано воды, наибольший осадок парафина (доля начального порового объема), проницаемость у нагнетательной и у добывающей скважин.

| Вариант | КИН, % | ΔКИН, п.п. | закачано, тыс. м³ | осадок парафина, % m0 | k/k0 нагнет. | k/k0 добыв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| упрощенная модель | 39.7 |  | 148 | 7.5 | 0.32 | 1.00 |
| группы, WAT(P), вязкость P–R | 40.9 | +1.2 | 170 | 5.5 | 0.41 | 1.00 |
| + асфальтены, смолы | 39.2 | -1.7 | 140 | 5.5 | 0.41 | 0.44 |
| + вязкость от давления | 36.9 | -2.3 | 127 | 5.7 | 0.40 | 0.45 |
| + гель | 36.4 | -0.5 | 120 | 5.8 | 0.40 | 0.48 |

Карты полной модели на конец расчета — рис. 8, КИН и отложения во времени — рис. 9.

- Группы парафина, WAT(P), вязкость P–R (+1.2 п.п.). Упрощенная модель описывает дегазированную нефть, а в пласте нефть живая: растворенный газ разбавляет раствор. При 20 °C и 12 МПа выпадает 11.4 % масс. парафина против 16.2 % у дегазированной нефти. Осадок у нагнетательной скважины меньше, ее приемистость выше, КИН растет.

- Асфальтены и смолы (-1.7 п.п.). Флокулы образуются там, где давление опускается к давлению насыщения, — в окрестности добывающей скважины (наименьшее давление в пласте 9.4 МПа). Они оседают почти сразу, как образовались (осаждение ограничено подводом), поэтому их доля в нефти не превышает 2.1e-04 % масс. Зато осадок асфальтенов со смолами копится в ячейке скважины: в полной модели это 39 % начального порового объема. Это классическое повреждение призабойной зоны асфальтенами при снижении давления. Всего в осадке 37 т асфальтенов и смол.

- Вязкость от давления (-2.3 п.п.). Множитель Баруса при 12 МПа — 1.20. Это оценка сверху: снижение вязкости растворенным газом не учтено (раздел 12).

- Гель (-0.5 п.п.). Множитель подвижности Φ < 0.5 на 6 % площади — в остывшей и закольматированной зоне у нагнетательной скважины. Там нефть почти неподвижна (подвижность ограничена снизу долей 0.05 от пластической), и вода ее обходит. Вклад геля в КИН мал: неподвижная нефть заперта в зоне, которую вода уже прошла. Предел текучести в поре взят объемным (gel_tau_mult = 1): так его подтверждает керн той же нефти (experiments/состав/валидация_АСПО.docx, раздел 5). Для легких нефтей он в десятки раз меньше.

WAT в полной модели. В начале расчета WAT составляет 38.7–40.0 °C: при 12 МПа поправка Пойнтинга не перекрывает понижения растворенным газом (рис. 4), и WAT ниже, чем у дегазированной нефти (45.3 °C). К концу расчета WAT лежит в пределах 20.0–39.1 °C. Минимум — в холодной зоне у нагнетательной скважины: там тяжелые группы выпали и осели, а оставшаяся нефть насыщена при местной температуре, так что ее WAT совпадает с температурой пласта.

Состав осадка. Всего осело 331 т парафина, по группам C17–22 / C23–30 / C31–40 / C41–60 — 1 / 24 / 31 / 45 %. Больше всего оседает тяжелых парафинов и восков, а мягкие парафины при 20 °C почти целиком остаются в растворе.

Рис. 8. Полная модель на конец расчета: превышение температуры над местной WAT (ноль — в нефти есть кристаллы); осадок парафина (доля начального порового объема); множитель подвижности геля Φ; проницаемость k/k0. Осадок асфальтенов со смолами и флокулы в нефти сосредоточены у добывающей скважины и показаны для угла 40 x 40 м.

Рис. 9. КИН пяти вариантов (слева) и масса отложений в пласте в полной модели (справа).

# 12. ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

- Свободный газ не отслеживается. Ниже Pb модель учитывает только уход газа из раствора (WAT и δm), но не газовую фазу. В варианте wax_eos объем газа, который выделился бы, выгружается как диагностика (разд. 3.4), а PVT-таблицы по уравнению состояния (thermo/pvt.py) готовы для трехфазной black-oil постановки — следующего шага.

- Неидеальность раствора — эффективными параметрами. ΔHeff и ΔTm связаны с выбранным разбиением на группы: при другом числе групп их надо подбирать заново (experiments/calibrate.py). Вариант на уравнении Пенга–Робинсона (разд. 3.4, флаг wax_eos) их не заменяет: с калориметрическими свойствами он завышает WAT нефти Жетыбая на 18–26 °C, в том числе с твердо-твердым переходом и твердым раствором UNIQUAC (пп. 9–10). Остается уравнение состояния PC-SAFT (обзор, разд. 1.6) и, главное, хроматограмма н-алканов нефти.

- Нет выноса отложений потоком. Член выноса модели Wang–Civan не включен, как и суффозия парафина (флаг suffusion выключен). Нет и старения отложений — встречной диффузии в геле (Singh et al., 2000).

- Нет закупорки горл флокулами на сетке радиусов с шагом 1.33 мкм. При более крупных флокулах нужна отдельная скорость блокирования.

- Предел текучести перенесен из объема в пору через (33). Сравнение с опытами на кернах (experiments/состав/валидация_АСПО.docx) показало, что закон переносится не для всех нефтей. Керн той же нефти Жетыбая (Li et al., 2024) подтверждает множитель gel_tau_mult = 1, а легкие нефти Sutton и Roberts допускают не больше 0.03. Порог гелеобразования в поре, по-видимому, ближе к статическому (около 2 %), чем к полученному из вязкости при сдвиге (6.9 %). Закон предела текучести нужно определять для каждой нефти.

- Параметры асфальтенового блока — оценочные, как и газосодержание. Давление начала осаждения и Rs,b нужно брать из PVT-исследований глубинной пробы.

- Вязкость живой нефти. Множитель Баруса (31) ложится на вязкость дегазированной нефти (Li et al., 2024), а снижение вязкости растворенным газом не учтено. Поэтому с флагом pressure_viscosity вязкость в пласте — оценка сверху: в демонстрационном расчете она выше на 20 % при 12 МПа (раздел 11). Для согласования с термодинамикой, где газ уже учтен, нужна корреляция вязкости живой нефти от Rs.

- Доля флокул в нефти зависит от шага по времени. Когда осаждение флокул ограничено подводом, за шаг оседают все флокулы, которые были в ячейке, и к концу шага в нефти остаются только образовавшиеся за этот шаг: waf≈wafeq kfloc Δt. Скорость осаждения и накопленный осадок от шага не зависят (образовавшееся оседает на следующем шаге), а доля флокул в нефти — зависит. В демонстрационном расчете с гелем шаг меняется, и доля флокул у добывающей скважины скачет между уровнями 0.7, 1.5 и 2.2 ppm; без геля шаг ровный, и она гладкая. Сама эта доля — миллионные доли, на осадок и проницаемость она не влияет.

- Твердо-твердый переход и теплоемкость плавления в законе растворимости — реализовано. Переход в ротаторную фазу ΔHtr(1−T/Ttr)/RT и член с ΔCp добавлены в solids.fusion_ln_ratio, корреляции Tm, Ttr, ΔHm, ΔHtr н-алканов — по Coutinho et al. (2002; в приложении статьи подписи формул (A4) и (A6) перепутаны, сверено с Broadhurst, 1962), в таблицы варианта wax_eos — константой eos_melting = 'coutinho'. На синтетических смесях переход сокращает занижение WDT с 7.7–10.4 до 2.5–4.6 °C и СКО доли твердого с 6.7–8.8 до 5.4–6.7 % масс.; ΔCp по Pedersen et al. (1991) поверх перехода ухудшает WDT (−4.8…−7.6 °C) — корреляция получена для модели без перехода, — поэтому в таблицы не идет. На нефти Жетыбая переход WAT повышает (71 °C против 68 °C у Won).

- Твердый раствор вместо чистых твердых фаз — реализовано для сравнения. Предсказательный UNIQUAC (Coutinho et al., 2006) с жидкостью по (11а), solids.UniquacSolidWax, без подбора описывает синтетические смеси на уровне лучшей модели da Silva et al. (2017): WDT −0.4…+0.8 °C (у авторов +1.0…+2.2), СКО доли твердого 0.5–3.9 % масс. Хуже — бимодальные смеси с глубоким провалом (Bim 9, Bim 13): в них возможно расслоение на несколько твердых растворов, а модель допускает один (расширение — многофазный твердый раствор). На нефти Жетыбая UNIQUAC дает СКО 4.1 % масс., а с подобранным распределением н-алканов — 3.2 % против 0.38 % у эффективной модели, поэтому к ядрам не подключен: нужна хроматограмма н-алканов, и доля «парафина» калориметрии включает изо- и циклоалканы.

- Свободный газ из того же уравнения состояния — PVT-таблицы реализованы. Rs(T,P), Bo, Bg, плотность и вязкость газа (Lee et al., 1966) — thermo/pvt.py, объем выделившегося газа — поле ‘Free gas’ выгрузки; уравнения фильтрации не меняются. Линейный закон (12) отличается от Rs по уравнению состояния не больше чем на 14 %. Следующий шаг — трехфазная постановка (п. 1), где эти таблицы дадут согласованные по газу термодинамику и фильтрацию.

- Растворимость асфальтенов: калибровка по количеству — реализовано; по температуре — нет. Кривая количества выпавших асфальтенов asph_curve (разд. 4.6) задает Vs и kij асфальтены–газ у Nghiem или va у Hirschberg; на опыте Tabzar et al. (2018) СКО 0.04 % масс. против 10.1 при калибровке по одной точке. Опорная летучесть fs* модели Nghiem по-прежнему не зависит от температуры; для неизотермического расчета ее надо калибровать по давлению начала осаждения хотя бы при двух температурах. Физически более полная альтернатива — PC-SAFT с ассоциацией асфальтенов (обзор, разд. 1.6, 5.3).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Источники с пометкой [OA] находятся в открытом доступе. PDF скачивает python resources/литература/fetch_open_access.py, описание — в README папок resources/литература/{состав_нефти, давление_WAT, асфальтены, реология_гель, уравнение_состояния}.

- Akbarzadeh K., Alboudwarej H., Svrcek W.Y., Yarranton H.W. A generalized regular solution model for asphaltene precipitation from n-alkane diluted heavy oils and bitumens // Fluid Phase Equilib. 2005. V. 232. P. 159–170. [OA]

- Broadhurst M.G. An analysis of the solid phase behavior of the normal paraffins // J. Res. NBS. 1962. V. 66A. P. 241–249. [OA]

- Buckingham E. On plastic flow through capillary tubes // Proc. ASTM. 1921. V. 21. P. 1154–1156.

- Buckley J.S. et al. Asphaltene precipitation and solvent properties of crude oils // Pet. Sci. Technol. 1998. V. 16. P. 251–285.

- Burke N.E., Hobbs R.E., Kashou S.F. Measurement and modeling of asphaltene precipitation // J. Pet. Technol. 1990. V. 42. P. 1440–1446.

- Chevalier T. et al. Darcy’s law for yield stress fluid flowing through a porous medium // J. Non-Newton. Fluid Mech. 2013. V. 195. P. 57–66.

- Coutinho J.A.P., Edmonds B., Moorwood T., Szczepanski R., Zhang X. Reliable wax predictions for flow assurance // SPE 78324. 2002. [OA]

- Coutinho J.A.P., Mirante F., Pauly J. A new predictive UNIQUAC for modeling of wax formation in hydrocarbon fluids // Fluid Phase Equilib. 2006. V. 247. P. 8–17.

- Coutinho J.A.P., Stenby E.H. Predictive local composition models for solid/liquid equilibrium in n-alkane systems: Wilson equation for multicomponent systems // Ind. Eng. Chem. Res. 1996. V. 35. P. 918–925.

- da Silva V.M., do Carmo R.P., Fleming F.P., Daridon J.-L., Pauly J., Tavares F.W. Paraffin solubility and calorimetric data calculation using Peng-Robinson EoS and modified UNIQUAC models // J. Pet. Sci. Eng. 2017. V. 156. P. 945–957.

- Darabi H., Shirdel M., Kalaei M.H., Sepehrnoori K. Aspects of modeling asphaltene deposition in a compositional coupled wellbore/reservoir simulator // SPE 169121. 2014.

- Dimitriou C.J., McKinley G.H. A comprehensive constitutive law for waxy crude oil: a thixotropic yield stress fluid // Soft Matter. 2014. V. 10. P. 6619–6644.

- Hirschberg A., deJong L.N.J., Schipper B.A., Meijer J.G. Influence of temperature and pressure on asphaltene flocculation // SPE J. 1984. V. 24. P. 283–293.

- Katz D.L., Firoozabadi A. Predicting phase behavior of condensate/crude-oil systems using methane interaction coefficients // J. Pet. Technol. 1978. V. 30. P. 1649–1655.

- Kesler M.G., Lee B.I. Improve prediction of enthalpy of fractions // Hydrocarbon Process. 1976. V. 55, № 3. P. 153–158.

- Lee A.L., Gonzalez M.H., Eakin B.E. The viscosity of natural gases // J. Pet. Technol. 1966. V. 18. P. 997–1000.

- Leontaritis K.J., Mansoori G.A. Asphaltene flocculation during oil production and processing: a thermodynamic colloidal model // SPE 16258. 1987.

- Li X. et al. Cooling damage characterization and chemical-enhanced oil recovery in low-permeable and high-waxy oil reservoirs // Processes. 2024. V. 12. P. 421. [OA]

- Lira-Galeana C., Firoozabadi A., Prausnitz J.M. Thermodynamics of wax precipitation in petroleum mixtures // AIChE J. 1996. V. 42. P. 239–248.

- Liu C., De Luca A., Rosso A., Talon L. Darcy’s law for yield stress fluids // Phys. Rev. Lett. 2019. V. 122. 245502. [OA, arXiv:1811.09494]

- Létoffé J.M. et al. Crude oils: characterization of waxes precipitated on cooling by d.s.c. and thermomicroscopy // Fuel. 1995. V. 74. P. 810–817.

- Maqbool T., Balgoa A.T., Fogler H.S. Revisiting asphaltene precipitation from crude oils: a case of neglected kinetic effects // Energy Fuels. 2009. V. 23. P. 3681–3686.

- Michelsen M.L. The isothermal flash problem. Part I. Stability // Fluid Phase Equilib. 1982. V. 9. P. 1–19.

- Michelsen M.L. The isothermal flash problem. Part II. Phase-split calculation // Fluid Phase Equilib. 1982. V. 9. P. 21–40.

- Mullins O.C. et al. Advances in asphaltene science and the Yen–Mullins model // Energy Fuels. 2012. V. 26. P. 3986–4003.

- Nghiem L.X., Hassam M.S., Nutakki R., George A.E.D. Efficient modelling of asphaltene precipitation // SPE 26642. 1993.

- Pan H., Firoozabadi A., Fotland P. Pressure and composition effect on wax precipitation: experimental data and model results // SPE Prod. Facil. 1997. V. 12. P. 250–258.

- Pedersen K.S., Rønningsen H.P. Effect of precipitated wax on viscosity — a model for predicting non-Newtonian viscosity of crude oils // Energy Fuels. 2000. V. 14. P. 43–51.

- Pedersen K.S., Skovborg P., Rønningsen H.P. Wax precipitation from North Sea crude oils. 4. Thermodynamic modeling // Energy Fuels. 1991. V. 5. P. 924–932.

- Peng D.-Y., Robinson D.B. A new two-constant equation of state // Ind. Eng. Chem. Fundam. 1976. V. 15. P. 59–64.

- Qin X., Wang P., Sepehrnoori K., Pope G.A. Modeling asphaltene precipitation in reservoir simulation // Ind. Eng. Chem. Res. 2000. V. 39. P. 2644–2654.

- Rachford H.H., Rice J.D. Procedure for use of electronic digital computers in calculating flash vaporization hydrocarbon equilibrium // J. Pet. Technol. 1952. V. 4, № 10. P. 19.

- Riazi M.R. Characterization and properties of petroleum fractions. ASTM International, 2005. 407 p.

- Riazi M.R., Daubert T.E. Characterization parameters for petroleum fractions // Ind. Eng. Chem. Res. 1987. V. 26. P. 755–759.

- Riazi M.R., Daubert T.E. Simplify property predictions // Hydrocarbon Process. 1980. V. 59, № 3. P. 115–116.

- Robinson D.B., Peng D.-Y. The characterization of the heptanes and heavier fractions for the GPA Peng–Robinson programs // GPA Research Report RR-28. 1978.

- Sandyga M.S., Struchkov I.A., Rogachev M.K. Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling // J. Pet. Explor. Prod. Technol. 2020. V. 10. P. 2541–2558. [OA]

- Shih W.-H. et al. Scaling behavior of the elastic properties of colloidal gels // Phys. Rev. A. 1990. V. 42. P. 4772–4779.

- Singh P., Venkatesan R., Fogler H.S., Nagarajan N. Formation and aging of incipient thin film wax-oil gels // AIChE J. 2000. V. 46. P. 1059–1074.

- Tabzar A. et al. Multiphase flow modeling of asphaltene precipitation and deposition // Oil Gas Sci. Technol. 2018. V. 73. P. 51. [OA]

- Togasheva A. et al. Risk assessment of asphaltene–resin–paraffin deposition during reservoir cooling in the XIII horizon of the Uzen oil field // Eng. 2026. V. 7. P. 184. [OA]

- Venkatesan R. et al. The strength of paraffin gels formed under static and flow conditions // Chem. Eng. Sci. 2005. V. 60. P. 3587–3598.

- Visintin R.F.G. et al. Rheological behavior and structural interpretation of waxy crude oil gels // Langmuir. 2005. V. 21. P. 6240–6249.

- Wang J.X., Buckley J.S. A two-component solubility model of the onset of asphaltene flocculation in crude oils // Energy Fuels. 2001. V. 15. P. 1004–1012.

- Wang S., Civan F. Model-assisted analysis of simultaneous paraffin and asphaltene deposition in laboratory core tests // J. Energy Resour. Technol. 2005. V. 127. P. 318–322.

- Wang S., Civan F. Productivity decline of vertical and horizontal wells by asphaltene deposition in petroleum reservoirs // SPE 64991. 2001.

- Whitson C.H. Characterizing hydrocarbon plus fractions // SPE J. 1983. V. 23. P. 683–694.

- Won K.W. Thermodynamics for solid solution-liquid-vapor equilibria: wax phase formation from heavy hydrocarbon mixtures // Fluid Phase Equilib. 1986. V. 30. P. 265–279.

- Wu Y.-S., Pruess K., Witherspoon P.A. Flow and displacement of Bingham non-Newtonian fluids in porous media // SPE Reserv. Eng. 1992. V. 7. P. 369–376.

- Yen A., Yin Y.R., Asomaning S. Evaluating asphaltene inhibitors: laboratory tests and field studies // SPE 65376. 2001.

- Математическое моделирование осаждения парафинов, асфальтенов и других тяжелых компонентов нефти при неизотермической фильтрации в пористой среде: систематический обзор литературы. 2026 (твт_статья_АСПО/материалы/full_review.pdf).